Intraoraalikuvien hammasnumerointi Radiologian v2.3 lausuntosanomissa

Versio 0.4

23.10.2025

URN:OID: 1.2.246.777.11.2025.X

Versiohistoria

| Päiväys | Versio | Tekijä | Kuvaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2.2025 | 0.1 | Timo Tarhonen | Ensimmäinen versio KELAn dokumentin (Marko Markkanen) ja TC-kokousten perusteella |
| 27.2.2025 | 0.2 | Timo Tarhonen | Uusi versio Kelan katselmoinnin jälkeen |
| 19.8.2025 | 0.3 | Timo Tarhonen | Uusi versio Optomedin kommenttien ja korjauksien jälkeen |
| 23.10.2025 | 0.4 | Timo Tarhonen | Tarkennettu Study Instance UID:n formaattia. |

Sisällysluettelo

1 Johdanto	4

2 Muutoksen tavoite	4

3 OBX-segmentti	4

3.1 StudyInstanceUID	4

3.2 Hammasnumerot	5

4 OBR-segmentti	6

5 Muuta huomioitavaa	7

6 Esimerkkejä HL7 v2.3 hammasnumeroinnin OBR-OBX segmenteistä	7

6.1 Oikean puolen (ZXA00) Hammas röntgen (EB1AA)	7

6.2 Oikean puolen Hammas röntgen (EB1AA) (ilman hammasnumerointia)	7

6.3 Vasemman puolen (ZXA05) Hammas röntgen (EB1AA)	8

6.4 Molempien puolien (ZXA10) Hammas röntgen (EB1AA)	8

7 Lopuksi	8

Johdanto

Kela on esittänyt HL7 Finlandille ehdotuksen, jossa HL7 v2.3 sanomien hammasnumerointi standardoidaan niitä tapauksia varten, joissa intraoraalikuvista annetaan lausunto ja sanomaan tarvitaan tieto kuvauksen kohteena olleista hampaista.

Hammastiedot siirretään OBX-segmenteissä ja yksi asiaan liittyvä tieto siirretään OBR-segmentissä.

Tällä hetkellä radiologian sanomamääritysten viimeinen versio on 1.5. Nämä lisäykset tulevat aikanaan versioon 1.6. Mutta näitä määrityksiä tarvitaan jo aiempia versioita käyttävissä yhteyksissä, joten näistä määrityksistä on tässä vaiheessa tehty oma erillinen dokumenttinsa.

Muutoksen tavoite

Täydentävällä muutoksella tavoitellaan yhdenmukaista hammasnumeroiden välittämisen sanomakäsittelyä hammaskuvantamisen, erityisesti Intraoraalikuvien, RIS-sanomaliikenteessä.

Rakenne on mukana lausuntosanomalla sitä varten jos tiedot RIS:istä tallennettaisiin. Samaa rakennetta voidaan käyttää myös tutkimuspyyntö- ja tutkimussanomalla.

Hammasnumerotiedon välittäminen ei ole pakollista sanomilla, koska vastaavien tietojen liittäminen kuviin on voitu toteuttaa Hammaslääkärin vastaanotolla (SUU kertomuslehdelle).

Kokonaisen lausunnon antaminen voisi tulla kyseeseen, esim. suukirurgista operaatiota valmisteltaessa.

OBX-segmentti

Ennen hammastietoja sanomassa voi olla muita OBX-segmenttejä. Esim. versiossa 1.5 ensimmäisessä OBX-segmentissä lausunnon OID, seuraavassa varsinainen lausunto (lausunto voi käsittää myös useita OBX-segmenttejä). Lisäksi voi olla OBX-segmentti sikiön saamalle säteilyannokselle.

StudyInstanceUID

Ensimmäisessä hammastietojen OBX-segmentissä ilmoitetaan StudyInstanceUID komponentissa OBX-5.

StudyInstanceUID:n muodon tulee olla yhteensopiva CDA-määritysten sekä DICOM-standardin kanssa:

• pituus on enintään 64 merkkiä,

• sisältää vain numeroita (0…9) sekä piste (.) erottimena ja

• suositeltava muoto on ISO OID, myös DICOM UUID-muoto on sallittu

| # | Kenttänimi | T | R/O | <Arvo> tai/ja Kommentti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set ID | SI | R | Toistuma-arvo (nouseva numero) |
| 2 | Value Type | ID | R | <ST> Text element |
| 3 | Observation Identifier | CE |  | Tiedon tunniste |
| 3.1 | Identifier | ST | R | <StudyInstanceUID> |
| 4 | Observation Sub-ID | ST | R | Tiedon toistuma (nouseva numero) |
| 5 | Observation Value | ST | R | StudyInstanceUID:n arvo |

Seuraavassa esimerkissä StudyInstanceUID:in arvo on 122.122. Lisäksi oletetaan, että sanomassa on 3 OBX-segmenttiä ennen hammastietoja (lausunnon OID, lausunto yhdessä OBX-segmentissä, sikiön saama säteilyannos).

Esimerkki:

OBX|4|ST|StudyInstanceUID||122.122|

Hammasnumerot

Toisessa hammastietojen OBX-segmentissä ilmoitetaan varsinaiset hampaan numerot komponentissa OBX-5 toistumaerottimen avulla tai toistamalla OBX-segmenttiä kullekin hampaalle. Kummassakin tapauksessa voidaan käyttää lyhyttä tai pitkää muotoa. Pitkässä muodossa ilmoitetaan hammasnumeroinnin koodisto STH - STH1 Hampaiden numerointi 1.2.246.537.6.651.2010. Lyhyessä muodossa ko. koodisto on oletuksena.

Hammasnumeroiden numeroavaruus on: 11-18, 21-28, 31-38, 41-48. Katso kappale 4 OBR.

| # | Kenttänimi | T | R/O | <Arvo> tai/ja Kommentti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set ID | SI | R | Toistuma-arvo (nouseva numero) |
| 2 | Value Type | ID | R | <CE> Coded Element |
| 3 | Observation Identifier | CE |  | Tiedon tunniste |
| 3.1 | Identifier | ST | R | <DentalNumbering> Hampaiden numerointi |
| 4 | Observation Sub-ID | ST | R | Tiedon toistuma (nouseva numero) |
| 5 | Observation Value | CE | R | Lisätiedon arvo (hampaiden numero) |
| 5.1 | Identifier | ST | R | Koodi |
| 5.2 | Text | ST | O | Selite |
| 5.3 | Name of Coding System | ST | O | Koodisto (oletus 1.2.246.537.6.651.2010) |

Esimerkkejä:

OBX-segmentti toistuu:

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||1.2.246.561.9999.1.2.3

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|13

OBX|3|CE|DentalNumbering|2|14

OBX|4|CE|DentalNumbering|3|43

OBX|5|CE|DentalNumbering|4|44

Pitkä muoto toistuvan segmentin arvolle:

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||1.2.246.561.9999.1.2.3

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|13^^1.2.246.537.6.651.2010

OBX|3|CE|DentalNumbering|2|14^^1.2.246.537.6.651.2010

OBX|4|CE|DentalNumbering|3|43^^1.2.246.537.6.651.2010

OBX|5|CE|DentalNumbering|4|44^^1.2.246.537.6.651.2010

Yksi OBX-segmentti, jossa arvo toistuu:

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||1.2.246.561.9999.1.2.3

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|13~14~43~44

Pitkä muoto segmentissä toistettavalle arvolle:

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||1.2.246.561.9999.1.2.3

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|13^^1.2.246.537.6.651.2010~14^^1.2.246.537.6.651.2010~43^^1.2.246.537.6.651.2010~44^^1.2.246.537.6.651.2010

Pisin muoto arvolle:

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||1.2.246.561.9999.1.2.3

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|13^Yläleuan kulmahammas oikealla puolella^1.2.246.537.6.651.2010

OBR-segmentti

OBR-segmenttiin ei tule muutoksia. Osakomponentissa OBR-4.3 on tutkimuksen puolitieto.

Puoli (THL toimenpideluokitus):

<ZXA00> = oikea: hammasnumerot 11-18 ja 41-48

<ZXA05> = vasen: hammasnumerot 21-28 ja 31-38

<ZXA10> = molemmat: hammasnumerot 11-18, 41-48, 21-28 ja 31-38

Jos puolitieto on tiedossa, niin hammasnumerot sisältävä OBX-segmentti voidaan jättää pois tai ilmoittaa vajavaisena.

Muuta huomioitavaa

On muistettava se, että jokaisesta AC-numero tai StudyInstanceUID tai tutkimusnimikkeestä / puolitiedosta palautetaan erillinen sanoma.

Intraoraalikuvantamisen yhteydessä käytettävät toimenpidekoodit ovat: EB1AA (hammasröntgen), EB1CA (hammasröntgen-lisäkuva), EB1SA (hammasröntgen, bite-wing -kuva hampaiston sivualueelta).

Esimerkkejä HL7 v2.3 hammasnumeroinnin OBR-OBX segmenteistä

Esimerkeissä osa hammasnumeroista puuttuu, koska hampaita puuttuu.

Oikean puolen (ZXA00) Hammas röntgen (EB1AA)

StudyInstanceUID on 122.122

OBR|1|123.11.01|87678978998765|EB1AA^HAMMASRÖNTGEN^ZXA00^CR|||201304121714||2,3^MGY|||||||ORGOID^ORGNICK^ORGCODE^UNITOID^UNITNICK^UNITCODE||||||||RAD|F||2^^5|||||||010261-A010~SNIMI~ENIMI~MUUT ETUNIMET~00123456789~RADHOI~1234

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||122.122

OBX|2|CE|DentalNumbering|1|12~13~14~15~16~17~18~41~42~43~44~45~46~47|

Oikean puolen Hammas röntgen (EB1AA) (ilman hammasnumerointia)

StudyInstanceUID on 126.126

OBR|1|124.11.01|87678978998768|EB1AA^HAMMASRÖNTGEN^ZXA00^CR|||201304121714||2,3^MGY|||||||ORGOID^ORGNICK^ORGCODE^UNITOID^UNITNICK^UNITCODE||||||||RAD|F||2^^5|||||||010261-A010~SNIMI~ENIMI~MUUT ETUNIMET~00123456789~RADHOI~1234

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||126.126

OBX|2|CE|DentalNumbering|1||

Vasemman puolen (ZXA05) Hammas röntgen (EB1AA)

StudyInstanceUID on 123.123.

OBR|1|123.11.01|87678978998766|EB1AA^HAMMASRÖNTGEN^ZXA05^CR|||201304121714||2,4^MGY|||||||ORGOID^ORGNICK^ORGCODE^UNITOID^UNITNICK^UNITCODE||||||||RAD|F||2^^5|||||||010261-A010~SNIMI~ENIMI~MUUT ETUNIMET~00123456789~RADHOI~1234

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||123.123

OBX|2|CE|DentalNumbering |1|21~22~24~25~26~27~28~31~33~34~35~36~37~38|

Molempien puolien (ZXA10) Hammas röntgen (EB1AA)

StudyInstanceUID on 125.125.

OBR|1|123.11.01|87678978998766|EB1AA^HAMMASRÖNTGEN^ZXA10^CR|||201304121714||2,4^MGY|||||||ORGOID^ORGNICK^ORGCODE^UNITOID^UNITNICK^UNITCODE||||||||RAD|F||2^^5|||||||010261-A010~SNIMI~ENIMI~MUUT ETUNIMET~00123456789~RADHOI~1234

OBX|1|ST|StudyInstanceUID||125.125

OBX|2|CE|DentalNumbering |1|11~12~13~14~15~16~21~22~23~24~25~26~33~34~35~36~37~38~43~44~45~46~47~48|

Lopuksi

Tämä määritys ei ota kantaa työn kulkuun eli siihen, mitenkä RIS-järjestelmä saa hampaiden tiedot.

Tämä määrittely ei ota myöskään kantaa seuraavien tietojen välittämiseen:

- Ylilukuinen hammas

- STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne (codesystem 1.2.246.537.6.652.2010)

- STH3 Hampaan pinnat (codesystem 1.2.246.537.6.653.2010)

Määrittelyä laadittaessa on arvioitu, että ko. tiedot voidaan täydentää Hammashoidon järjestelmästä.