Tietoryhmät

| Pvm | Versio | Tekijät | Kommentit |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.4.1997 | 1.0 | Timo Pessi, Datawell Oy Timo Tarhonen, Tietotarha Oy Reijo Mäkinen, Promed Team Oy | Paikallistamistyön perusversio |
| 31.8.1998 | 1.1 | Timo Tarhonen, Tietotarha Oy Timo Pessi, Datawell Oy | Korjattu perusversiossa olleita virheitä |
| 24.9 | 1.2 | Timo Tarhonen | Palautettu MSH:n HD-tietotyypit takaisin |
| 8.10 | 1.3 | Timo Pessi, Timo Tarhonen | Muutoksia QRD-tietoryhmään. |
| 19.12.2023 | 1.4 | Oiva Moisio, Atostek Oy | Tarkennuksia PID, MRG, NK1 ja MSH tietoryhmiin. |
| 24.2.2026 | 1.5 | Oiva Moisio, Atostek Oy | Tarkennettu MRG tiedonlähteen kuvausta, PID-2 tarkennettu tiedonlähteen kuvausta |

Sisällys

ADD  Jatkotietoryhmä

AL1  Potilaan allergiatiedot

BLG  Laskutus

BHS  Erän alkunimiö

BTS  Erän loppunimiö

DB1  Invaliditeetti

DG1  Diagnoositiedot

DRG  Tietoryhmä

DSC  Jatko-osoitin

DSP  Näyttötiedot

EQL  Upotetun kyselyn tiedot

ERQ  Tapahtuman toistopyyntö

ERR  Kuittauksen virhetiedot

EVN  Tapahtumatyyppi

FHS  Tiedoston alkunimiö

FTS  Tiedoston loppunimiö

MRG  Potilastietojen yhdistäminen

MSA  Kuittaustiedot

MSH  Sanoman alkunimiö

NK1  Lähiomainen

NPU  Vuodepaikkatilanteen päivitystiedot

NTE  Huomautukset

OBR  Tutkimuspyyntö

OBX  Tutkimusvastaus

ODS  Ravintotilaus

ODT  Ateriaohjeet

ORC  Yleinen tilaus

PD1  Potilaan demografinen lisätieto

PID  Potilaan tunnistetiedot

PR1  Toimenpidetiedot

PV1  Hoitojakson/käynnin tiedot

PV2  Käynnin/hoitojakson lisätiedot

QAK  Kyselyn kuittaustiedot

QRD  Kyselyn määrittely

QRF Kyselyn poimintaehdot

RDF  Rivimäärittely

RDT  Rivin sisältö

RQ1  Materiaalitilauksen lisätiedot

RQD  Materiaalitilaus

RXA  Lääkkeen anto

RXC  Lääkkeen aineosaan perustuva tilaus

RXD  Lääkkeen jakelutiedot

RXE  Lääkkeen koodattu tilaus

RXG  Lääkkeen annostelu

RXO  Lääkemääräys

RXR  Lääkkeen antotapa

SPR  Talletettu tietokantakysely

URD  Tulosten/päivitysten määrittely

URS  Tulosten/päivitysten valintaehdot

VTQ  Kysely virtuaalitaulusta

ADD  Jatkotietoryhmä

Yleiskuvaus

ADD-tietoryhmää käytetään silloin, kun tietoryhmä on katkennut keskeltä. Katkenneessa sanomassa ADD ei sisällä kenttiä, se on vain katkoskohdan merkkinä. Jatkosanomassa ADD sisältää kesken jääneen tietoryhmän loput tietokentät. Katso tarkempi selitys yleiskuvauksen luvusta 3.2 sanomien ja tietoryhmien jatkaminen.

Rakennekuvaus

ADD

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-n | 64k | ST | O |  |  | 00066 | jatkotiedot |

Kenttien kuvaukset

1  Jatkotiedot  ST

Tyhjä tai kesken jääneen tietoryhmän loput kentät.

AL1  Potilaan allergiatiedot

Yleiskuvaus

Potilaan allergiatietojen kuvaus. Yhdessä AL1-tietoryhmässä välitetään tiedot yhdestä allergiasta. Jos allergioita on useita, muodostetaan jokaista eri allergiaa varten oma tietoryhmänsä.

Rakennekuvaus

AL1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00203 | allergiatiedon järjestysnumero |
| 2 | 2 | IS |  |  | 0127 | 00204 | yliherkkyys |
| 3 | 60 | CE | R |  |  | 00205 | allergian tunniste |
| 4 | 2 | IS |  |  | 0128 | 00206 | vakavuusaste |
| 5 | 15 | ST |  |  |  | 00207 | allergisen reaktion kuvaus |
| 6 | 8 | DT |  |  |  | 00208 | tunnistamispäivämäärä |

Kenttien kuvaukset

1  Allergiatiedon järjestysnumero  SI

Allergiatietoryhmän järjestysnumero potilaalla. Ensimmäinen potilaan AL1-tietoryhmä saa arvon 1, seuraava 2 jne.

2  Yliherkkyys  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0127.

Käyttäjätaulu 0127 - Yliherkkyys

3  Allergian tunniste  CE

Komponentit: allergiakoodi (ST) ^ allergian nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Määrää yksikäsitteisesti allergian. Jos koodausta ei ole käytettävissä, välitetään toisessa komponentissa vapaamuotoinen kuvaus allergiasta.

4  Vakavuusaste  IS

Käyttäjätaulu 0128 sisältää mahdolliset arvot allergian vakavuusasteelle.

Käyttäjätaulu 0128 - Allergian vakavuusaste

5  Allergisen reaktion kuvaus  ST

Tässä voidaan kuvata vapaamuotoisella tekstillä allergiareaktiot.

6  Tunnistamispäivämäärä  DT

Päivämäärä, jolloin allergia ensi kertaa diagnosoitiin.

BLG  Laskutus

Yleiskuvaus

Laskutustietoryhmää käytetään laskutusajan ja maksajan välittämiseen. Usein voidaan käyttää PID-tietoryhmän laskutusjaksonumeroa yhdistämään potilaan laskutustietoja. Jos tällaista numeroa ei ole tai laskutus poikkeaa normaalikäytännöstä, voidaan BLG-tietoryhmällä välittää laskutustiedot.

Rakennekuvaus

BLG

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | CM | O |  | 0100 | 00234 | laskutusajankohta |
| 2 | 50 | ID | O |  | 0122 | 00235 | maksajatyyppi |
| 3 | 100 | CK | O |  |  | 00236 | tili |

Kenttien kuvaukset

1  Laskutusajankohta  CM

Komponentit: laskutusaikakoodi (ID) ^ laskutusajankohta (TS)

Laskutusajankohta täytetään vain silloin, kun laskutusaikakoodi=T. Tällöin voidaan ilmoittaa täsmällinen aika ja päivämäärä, jolloin laskutus tapahtuu.

HL7-taulu 0100 - Laskutusajankohta

2  Maksajatyyppi  ID

Tämä kenttä kertoo, jos laskun maksaa joku muu kuin potilas. Jos tilauksesta lähetetään sisäinen lasku toiselle osastolle, annetaan arvoksi DP. Laskutettava taho määritellään tarkemmin BLG-3:ssa.

HL7-taulu 0122 - Maksajatyypit

3  Tili  CK

Komponentit: tilinumero (NM) ^ tarkistusnumero (NM) ^ tarkistusnumeron määritys (ID) ^ organisaatio (HD)

Komponentin organisaatio osakomponentit: paikallinen koodi (IS) & universaali ID (ST) & universaalin ID:n tyyppi (ID)

Tilinumero on numeerinen komponentti. Tähän voidaan liittää tarkistusnumero, jonka tyyppi määritellään 3. komponentissa. Maksava organisaatio määritellään 4. komponentissa. Se jakaantuu osakomponentteihin, joista ensimmäiseen voidaan laittaa paikallinen organisaatiokoodi. Vaihtoehtoisesti organisaatio voidaan määritellä organisaatiokomponentin 2. ja 3. osakomponenteissa. Näiden avulla voidaan määritellä yksikäsitteinen organisaatio maailmanlaajuisesti.

Esimerkiksi sairaalan sisäisessä laskutuksessa voitaisiin käyttää muotoa: ^^^osastotunnus.

HL7-taulu 0061 - Tarkistusnumeron määritys

BHS  Erän alkunimiö

Yleiskuvaus

Erän alkunimiö aloittaa sanomaerän tiedoston sisällä. Alkunimiön käyttö on samanlaista kuin FHS ja MSH.

Rakennekuvaus

BHS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  |  | 00081 | erän kenttäerotin |
| 2 | 3 | ST | R |  |  | 00082 | erän erotinmerkit |
| 3 | 15 | ST | O |  |  | 00083 | erän lähettävä järjestelmä |
| 4 | 20 | ST | O |  |  | 00084 | erän lähettävän järjestelmän tarkenne |
| 5 | 15 | ST | O |  |  | 00085 | erän vastaanottava järjestelmä |
| 6 | 20 | ST | O |  |  | 00086 | erän vastaanottavan järjestelmän tarkenne |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00087 | erän luontiaika |
| 8 | 40 | ST | O |  |  | 00088 | erän tietosuojamäärittelyt |
| 9 | 20 | ST | O |  |  | 00089 | erän nimi |
| 10 | 80 | ST | O |  |  | 00090 | erän kommentti |
| 11 | 20 | ST | O |  |  | 00091 | erän tunnistenumero |
| 12 | 20 | ST | O |  |  | 00092 | viitatun erän tunnistenumero |

Kenttien kuvaukset

1  Erän kenttäerotin  ST

Katso MSH-1.

2  Erän erotinmerkit  ST

Katso MSH-2.

3  Erän lähettävä järjestelmä  ST

Katso MSH-3.

4  Erän lähettävän järjestelmän tarkenne  ST

Katso MSH-4.

5  Erän vastaanottava järjestelmä  ST

Katso MSH-5.

6  Erän vastaanottavan järjestelmän tarkenne  ST

Katso MSH-6.

7  Erän luontiaika  TS

Katso MSH-7.

8  Erän tietosuojamäärittelyt  ST

Katso MSH-8.

9  Erän nimi  ST

Erän nimeä voidaan käyttää vastaanoton automatisoinnissa.

10  Erän kommentti  ST

Vapaamuotoinen teksti.

11  Erän tunnistenumero  ST

Erän  tunnistenumero yksilöi erän. Tunnistenumero palautetaan kuittauslähetyksessä BHS-12:ssa.

12  Viitatun erän tunnistenumero  ST

Alkuperäisen (kuitattavan) lähetyksen tunnistenumero (BHS-11:sta).

BTS  Erän loppunimiö

Yleiskuvaus

Erän loppunimiössä voidaan siirtää monenlaisia tarkistuslaskureita liittyen erässä oleviin sanomiin. (Valitettavasti vastaavaa loppunimiötä ei ole määritelty sanoman MSH:n pariksi).

Rakennekuvaus

BTS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ST | O |  |  | 00093 | erän sanomien lukumäärä |
| 2 | 80 | ST | O |  |  | 00090 | erän loppukommentti |
| 3 | 100 | NM | O | Y |  | 00095 | erän tarkistuslaskurit |

Kenttien kuvaukset

1  Erän sanomien lukumäärä  ST

2  Erän loppukommentti  ST

3  Erän tarkistuslaskurit  NM

Tarkistuslaskurit on toistuva kenttä. Paikallisesti voidaan sopia useita laskureita eri asioista, esim. tietoryhmien määrä erässä tai merkkien määrä erässä.

DB1  Invaliditeetti

Yleiskuvaus

DB1-tietoryhmällä (disability segment) kerrotaan vammaan liittyviä hallinnollisia tietoja. Tietoryhmä on uusi standardin versiossa 2.3. Tietoryhmä on lisätty sen vuoksi, ettei jokaiseen henkilötietoja sisältävään tietoryhmään tarvitsisi lisätä vammaan liittyviä kenttiä.

Rakennekuvaus

DB1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 01283 | toistumanumero |
| 2 | 2 | IS | O |  | 0334 | 01284 | vammainen henkilö |
| 3 | 32 | CX | O | Y |  | 01285 | vammaisen henkilön tunniste |
| 4 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01286 | vamman hoito |
| 5 | 8 | DT | O |  |  | 01287 | invaliditeetin alkamispäivämäärä |
| 6 | 8 | DT | O |  |  | 01288 | invaliditeetin päättymispäivämäärä |
| 7 | 8 | DT | O |  |  | 01289 | työkyvyttömyyden päättymispäivämäärä |
| 8 | 8 | DT | O |  |  | 01290 | työkyvyttömyyden alkamispäivämäärä |

Kenttien kuvaukset

1  Toistumanumero  SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan DB1-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PV1  toistuu. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2  Vammainen henkilö  IS

Vammainen henkilö määritellään käyttäjätaulussa 0334. Tämä tietokenttä määrää siis kuka vammainen henkilö oikeastaan on.

Käyttäjätaulu 0334 - Vammainen henkilö (disabled person)

3  Vammaisen henkilön tunniste  CX

Komponentti: tunniste(ID) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ järjestelmä/ toimipiste(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ alkuperä (HD)

Katso henkilön tunnistamiseen liittyvät ohjeet PID-yleiskuvauksesta.

4  Vamman hoito  ID

Tässä tietokentässä ilmoitetaan, liittyykö potilaan käynti/hoitojakso vamman hoitoon. Arvoina käytetään Y=kyllä ja N= ei HL7-taulun 0136 mukaisesti.

5  Invaliditeetin alkamispäivämäärä  DT

Kyseessä on tapaturman tapahtumispäivämäärä.

6  Invaliditeetin päättymispäivämäärä  DT

7  Työkyvyttömyyden päättymispäivämäärä  DT

8  Työkyvyttömyyden alkamispäivämäärä  DT

DG1  Diagnoositiedot

Yleiskuvaus

DG1 tietoryhmä sisältää erityyppistä potilasdiagnoositietoa, esim. pää- ja sivudiagnoosit ja sitä käytetään mm. diagnoosien raportoimiseen sairauskertomusjärjestelmään. DG1:stä käytetään myös, kun esim. FT1-19 diagnoosikenttä ei sisällä tarvittavaa tietoa laskutusta varten. Tässä käytetty diagnoosien koodaus tulee erottaa hoitoyksikön käyttämistä kliinisistä potilaan hoitoon liittyvistä tietoryhmistä (HL7 USA ch. 12, Patient Care).

Rakennekuvaus

DG1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00375 | DG1 toistumanumero |
| 2 | 2 | ID | (B) R |  | 0053 | 00376 | dg-koodausjärjestelmä |
| 3 | 60 | CE | O |  | 0051 | 00377 | dg-koodi |
| 4 | 40 | ST | B |  |  | 00378 | dg-kuvaus |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 00379 | dg:n pvm/klo |
| 6 | 2 | IS | R |  | 0052 | 00380 | diagnoosin tila |
| 7 | 60 | CE | B |  | 0118 | 00381 | päädg-luokka |
| 8 | 4 | IS | B |  | 0055 | 00382 | DRG |
| 9 | 2 | ID | B |  | 0136 | 00383 | DRG hyväksymistunnistin |
| 10 | 2 | IS | B |  | 0056 | 00384 | DRG hyväksymiskoodi |
| 11 | 60 | CE | B |  | 0083 | 00385 | DRG lisämaksun peruste |
| 12 | 3 | NM | B |  |  | 00386 | DRG lisäpäivät |
| 13 | 12 | NM | B |  |  | 00387 | DRG lisäkustannukset |
| 14 | 4 | ST | B |  |  | 00388 | DRG-ryhmittelijän versio ja tyyppi |
| 15 | 2 | NM | B |  | DG11 | 00389 | dg-prioriteetti |
| 16 | 60 | XCN | O | Y |  | 00390 | diagnosoiva kliinikko |
| 17 | 3 | IS | O |  | 0228 | 00766 | mihin dg-tiedot liittyvät |
| 18 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00767 | salassapitoindikaattori |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 00768 | dg:n vahvistuspvm/klo |

Kenttien kuvaukset

1  DG1 toistumanumero  SI

Tämä kenttä sisältää DG1 toistumanumeron.

2  DG koodausjärjestelmä  ID

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Käytä DG1-3 tämän kentän sijasta. Yhteensopivuusmielessä ICD-9 on suositeltava koodausmenetelmä. HL7 tauluun 0053 voidaan kuvata sallitut arvot (tyhjä v 2.3:ssa).

3  DG koodi  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tämä tietokenttä korvaa DG1-2:n sekä DG1-4:n ja se sisältää diagnoosia vastaavan diagnoosikoodin. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0051 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

4  DG kuvaus  ST

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Käytä DG1-3 tämän kentän sijasta.

5  Diagnoosin pvm/klo  TS

Kenttä sisältää pvm/klo-ajan, jolloin diagnoosi on määritelty.

6  Diagnoosin tila  ST

Tietokenttä sisältää lähetettävän diagnoosin tilan. Käyttäjän määrittelemässä taulussa 0052 ovat ehdotukset koodiarvoiksi. Tätä kenttää ei tule enää käyttää ilmaisemaan ‘DRG’:tä, sillä DRG -kentät  on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Nyt kenttä välittää vain tietoa diagnoosin tilasta.

Käyttäjätaulu 0052 - Diagnoosin tila

7  Päädiagnoosin luokka  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0118 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

8  DRG  IS

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Tämä kenttä on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0055 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

9  DRG hyväksymistunnistin  ID

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se ilmaisee diagnoosin hyväksymisstatuksen. Tämä kenttä on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. HL7 taulussa 0136 ovat ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

10  DRG hyväksymiskoodi  IS

Tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0056 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

11  DRG lisämaksun peruste  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Käyttäjän määrittelemässä taulussa 0083 ovat ehdotukset koodiarvoiksi (ks. DRG -tietoryhmä).

12  DRG lisäpäivät  NM

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Kenttä sisältää ne sairaalapäivät, jotka on hyväksytty DRG lisämaksuihin.

13  DRG lisäkustannukset  NM

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Kenttä sisältää  rahasumman, joka on hyväksytty DRG lisäkustannuksiksi.

14  DRG-ryhmittelijän versio ja tyyppi  ST

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja se on siirretty uuteen DRG tietoryhmään.

15  Dg-prioriteetti  NM

Tämä tietokenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi ja DRG:hen liittyvä prioriteetti on siirretty uuteen DRG tietoryhmään. Kenttä sisältää numeroarvon, joka kuvaa Dg/DRG koodin prioriteettia ja se saa seuraavassa taulussa olevat arvot. HL7 standardin v 2.3:sta poiketen tätä kenttää suositellaan edelleen käytettäväksi diagnoosien yhteydessä.

Taulu DG11 - Dg - prioriteetti

16  Diagnosoiva kliinikko  XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Tämä tietokenttä sisältää sen henkilön tunnisteen, joka määrittelee diagnoosin.

17  Mihin diagnoositiedot liittyvät  IS

Tietokenttä sisältää tiedon siitä, onko potilasinformaatio diagnoosikoodi vai ei. Käyttäjän määrittelemässä taulussa 0228 ovat ehdotukset koodiarvoiksi.

Käyttäjätaulu 0228 - Mihin diagnoositiedot liittyvät

18  Salassapitotunnistin  ID

Tietokenttä sisältää tiedon siitä, onko diagnoosi salassapidettävä =Y tai ei  =N, (HL7 taulu 0136).

19  Dg:n vahvistuspvm/klo  ST

Tietokenttä sisältää tiedon diagnoosin vahvistuspäivämäärästä ja klo-ajasta.

DRG  DRG-tiedot

Yleiskuvaus

DRG-tietoryhmä sisältää DRG-ryhmittelyyn (Diagnosis Related Group)  liittyvää tietoa ja sitä käytetään mm. laskutukseen ja sairauskertomukseen sisältyvän tiedon lähettämiseen.

Rakennekuvaus

DRG

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | CE | O |  | 0055 | 00382 | DRG |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 00769 | DRG pvm/klo |
| 3 | 2 | ID | O |  | 0136 | 00383 | DRG hyväksymisindikaattori |
| 4 | 2 | IS | O |  | 0056 | 00384 | DRG hyväksymiskoodi |
| 5 | 60 | CE | O |  | 0083 | 00385 | DRG lisämaksun peruste |
| 6 | 3 | NM | O |  |  | 00386 | DRG lisäpäivät |
| 7 | 12 | CP | O |  |  | 00387 | DRG lisäkustannukset |
| 8 | 1 | IS | O |  | 0229 | 00770 | DRG maksaja |
| 9 | 9 | CP | O |  |  | 00771 | DRG lisälaskutus |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00767 | salassapitoindikaattori |

Kenttien kuvaukset

1  DRG  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää siirrettävän DRG -koodin. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0055 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

2  DRG pvm/klo  TS

Tietokenttä kuvaa DRG:n määrittelyhetkeä.

3  DRG hyväksymistunnistin  ID

Tietokenttä ilmaisee DRG:n hyväksymisen Y/N (HL7 taulu 0136).

4  DRG hyväksymiskoodi  IS

Tietokenttä sisältää tiedon siitä, että DRG on tarkastettu ja hyväksytty. Käyttäjän määrittelemään tauluun 0056 voidaan syöttää ehdotukset koodiarvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

5  DRG lisämaksun peruste  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tämä tietokenttä viittaa DRG lisämaksun perusteeseen. Käyttäjän määrittelemässä taulussa 0083 ovat ehdotukset koodiarvoiksi.

Käyttäjätaulu 0083 - DRG lisämaksun peruste

6  DRG lisäpäivät  NM

Kenttä sisältää ne sairaalapäivät, jotka on hyväksytty DRG lisämaksuihin.

7  DRG lisäkustannukset  CP

Komponentit: hinta (MO) ^ hintatyyppi (ID) ^ alkuarvo (NM) ^ loppuarvo (NM) ^ hinnoitteluperuste (CE) ^ hinnoittelutapa (ID)

Hinta osakomponentit: <määrä> & <rahayksikkö>

Kenttä sisältää  rahasumman, joka on hyväksytty DRG lisäkustannuksiksi. Hintatyyppi viittaa HL7-tauluun 0205 ja hinnoittelutyyppi tauluun 0298.

HL7-taulu 0205 - Hintatyyppi

Taulu 0298 - CP hinnoittelutapa

8  DRG maksaja  IS

Tämä tietokenttä viittaa DRG maksajaan. Käyttäjän määrittelemässä taulussa 0229 ovat ehdotukset koodiarvoiksi.

Käyttäjätaulu 0229 - DRG maksaja

9  DRG lisälaskutus  CP

Komponentit: hinta (MO) ^ hintatyyppi (ID) ^ alkuarvo (NM) ^ loppuarvo (NM) ^ hinnoitteluperuste (CE) ^ hinnoittelutapa (ID)

Hinta osakomponentit: <määrä> & <rahayksikkö>

Kenttä sisältää DRG lisälaskutuksen määrän (päivinä tai hintana).

10  Salassapitotunnistin  ID

Tietokenttä sisältää tiedon siitä, onko diagnoosi salassapidettävä =Y tai ei  =N, (HL7 taulu 0136).

DSC  Jatko-osoitin

Yleiskuvaus

DSC-tietoryhmässä (continuation pointer segment) on vain yksi tietokenttä. Tätä tietoryhmää käytetään sanomien jatkamiseen. Katso tarkempi selitys yleiskuvauksen luvusta 3.2 sanomien ja tietoryhmien jatkaminen.

Rakennekuvaus

DSC

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | ST | O |  |  | 00014 | jatko-osoitin |

Kenttien kuvaukset

1  Jatko-osoitin  ST

DSP  Näyttötiedot

Yleiskuvaus

Näyttötiedot (display data segment ) on näyttötietojen päivityssanomien UDM ja DSR keskeisin tietoryhmä. DSP:llä siirretään lähettäjän formatoimaa tekstiä, joten vastaanottava järjestelmä ei tiedolla pysty muuta tekemäänkään kuin tulostamaan sen näytölle tai kirjoittimelle.

Arkistosanomien paikallistamistyössä on kuvattu formaatti laboratoriotulosten esittämiseksi yhdenmukaisella tavalla.

Rakennekuvaus

DSP

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00061 | tietoryhmän numero |
| 2 | 4 | SI | O |  |  | 00062 | ryhmittelynumero |
| 3 | 300 | TX | R |  |  | 00063 | tietorivi |
| 4 | 2 | ST | O |  |  | 00064 | looginen katkopiste |
| 5 | 20 | TX | O |  |  | 00065 | loogiseen kokonaisuuteen liittyvä tunniste. |

Kenttien kuvaukset

1  Tietoryhmän numero  SI

Tällä kentällä voidaan haluttaessa numeroida peräkkäiset DSP-tietoryhmät.

2  Ryhmittelynumero  SI

Ryhmittelynumerolla DSP-tietoryhmät voidaan jakaa ryhmiin.

3  Tietorivi  TX

Tieto on tekstimuodossa ja siinä voidaan käyttää erikoistehosteita, esim. lihavointia. Eri asia on taas se, mitä erikoistehosteita vastaanottava järjestelmä pystyy toteuttamaan. On myös tärkeää huomata, että tietorivi ei saa toistua DSP-ryhmän sisällä. Siirrettäessä esim. 10 riviä toistetaan DSP-tietoryhmää 10 kertaa.

4  Looginen katkopiste  ST

Loogisella katkopisteellä tekstimassa jaetaan loogisiin kokonaisuuksiin. Tämä kenttä on ei-tyhjä loogiseen kokonaisuuteen kuuluvan viimeisen rivin kohdalla.

5  Loogiseen kokonaisuuteen liittyvä tunniste  TX

Tämä tunnistekenttä esiintyy loogisen katkopisteen yhteydessä. Tällöin loogiseen kokonaisuuteen voidaan liittää tunnistenumero, jonka avulla tästä loogisesta kokonaisuudesta voidaan kysyä tarkempaa tietoa toisella kyselysanomalla. Tämä tunnistenumero on tarkoitus siirtää kyselyn QRD-tietoryhmän kentässä 10.

EQL  Upotetun kyselyn tiedot

Yleiskuvaus

EQL-tietoryhmä (embedded query language segment) kuuluu sanomaan EQQ. Upotetun kyselyn tiedot ovat jonkin tietyn kyselykielen (yleisimmin SQL) kyselylauseita.

Rakennekuvaus

EQL

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | kyselyn tunniste |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | vastauksen tiedon esitysmuoto |
| 3 | 60 | CE | R |  |  | 00709 | upotetun kyselyn nimi |
| 4 | 4096 | ST | R |  |  | 00710 | upotettu kyselylause |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn tunniste  ST

Kyselyn tunniste palautetaan vastauksen tietoryhmässä QAK (kentässä 1). Kyselyn tunnisteen avulla kaikki vastauspalaset voidaan liittää samaan kyselyyn. MSA-2 kentässä oleva kuittausnumero sen sijaan liittää vastaussanoman vain sen sanoman kyselyyn (ensimmäinen kysely tai jokin jatkokyselyistä.). Katso esimerkkiä EQQ-sanoman kohdalta.

2  Vastauksen tiedon esitysmuoto  ID

Tiedon esitysmuoto määritellään HL7-taulussa 0106. Katso tietoryhmän QRD-määrittelyistä. Tieto voi olla näyttö-, tietue- tai taulukkomuodossa.

3  Upotetun kyselyn nimi  CE

Komponentit: tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Kyselyiden nimet on määritelty HL7-standardissa aihepiirikohtaisesti.

4  Upotettu kyselylause  ST

Kyselylauseessa tietokentät erotetaan @-merkillä ja siihen liitetyllä HL7-numerolla. HL7-numerolla tarkoitetaan tässä virallista HL7-numeroa, joka löytyy rakennekuvauksen sarakkeesta tieto. Jos ei haluta koko kenttää, niin komponentit voidaan valita notaatiolla .nn ja osakomponentit notaatiolla .nn.mm. Kyselylause voisi olla esim. seuraava:

SELECT @00108.1,@00108.2,@00114.1,@00114.2,

@00114.3,@00114.4,@00114.5,@00122,@00110

FROM PID WHERE @00108.1=’JÄRVINEN’

Kyselyn kohteena oleva taulu ei ole välttämättä HL7-tietoryhmä. Organisaation paikallisten kenttien tulisi alkaa Z-kirjaimella.

ERQ  Tapahtuman toistopyyntö

Yleiskuvaus

Tietoryhmä ERQ (event replay query segment) kuuluu tapahtuman toistopyyntösanomaan RQQ. ERQ:ssa määritellään haluttava toistopyyntö ja välitettävät parametrit. Toistopyyntösanoman käyttö on järkevää satunnaisissa tietotarpeissa, sillä toinen vaihtoehto olisi ottaa tietyn kohteen kaikki päivitystieto talteen, mikä saattaisi vaatia paljon resursseja.

Rakennekuvaus

ERQ

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | kyselyn tunniste |
| 2 | 60 | CE | R |  |  | 00706 | tapahtuman tunniste |
| 3 | 256 | QIP | O | Y |  | 00705 | toistopyynnön parametrilista |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn tunniste  ST

Kyselyn tunniste palautetaan vastauksen tietoryhmässä QAK (kentässä 1). Kyselyn tunnisteen avulla kaikki vastauspalaset voidaan liittää samaan kyselyyn. MSA-2 kentässä oleva kuittausnumero sen sijaan liittää vastaussanoman vain sen sanoman kyselyyn (ensimmäinen kysely tai jokin jatkokyselyistä.). Katso esimerkkiä EQQ-sanoman kohdalta.

2  Tapahtuman tunniste  CE

Komponentit: tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ID) ^ tunnus selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tapahtuman tunnisteena käytetään halutun tapahtuman liipasinta, esim. A04 (=uloskirjaus). Tällöin vastaussanomassa ERP palautetaan uloskirjaukseen liittyvä sanoma. Jos poimintaehdot valitsevat useita tapahtumia, niin kaikki sanomat palautetaan.

3  Toistopyynnön parametrilista  QIP

Komponentit: kentän nimi(ST) ^ arvo1(ST) & arvo2(ST) & arvo3(ST) & arvo4(ST) ...

Arvolista voi olla pelkästään yksikin arvo, jolloin osakomponentin erottimia ei tarvita. Tietokenttä on toistuva. Parametrilistan arvona voisi olla esim. @00122^041023-138B (liipasimella A04), jolloin potilas etsittäisiin henkilötunnuksen perusteella.

ERR  Kuittauksen virhetiedot

Yleiskuvaus

ERR - tietoryhmää (error segment) käytetään kuittaussanomissa virhetietojen välitykseen.

Rakennekuvaus

ERR

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | CM | R | Y |  | 00024 | virheen sijainti |

Kenttien kuvaukset

1  Virheen sijainti  CM

Komponentit: tietoryhmätunnus(ST) ^ toistumanumero(NM) ^ tietokentän positio(NM) ^ virhekoodi(CE)

Tietokentän avulla ilmoitetaan virheen tarkka paikka ja virhekoodi. Ensimmäinen komponentti kertoo tietoryhmän nimen. Toistumanumeroa käytetään,  jos sanomassa on useampi kuin yksi tietoryhmätunnuksen mukainen tietoryhmä (esim. QRF).  Virhekoodit määritellään paikallisesti.

EVN  Tapahtumatyyppi

Yleiskuvaus

EVN-tietoryhmällä (event type segment) lähetetään vastaanottavalle sovellukselle tietoja liipasimesta. Liipasimet on määritelty HL7-taulussa 0003 - tapahtuman tyyppi. EVN-tietoryhmää tarvitaan ADT-sanomaperheen sanomissa.

Rakennekuvaus

EVN

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | ID | B |  | 0003 | 00099 | tapahtumakoodi |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 00100 | tapahtuman tallennusaika |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00101 | suunnitellun tapahtuman arvioitu aika |
| 4 | 3 | IS | O |  | 0062 | 00102 | tapahtuman syykoodi |
| 5 | 60 | XCN | O |  | 0188 | 00103 | tapahtuman vastuuhenkilö |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 01278 | tapahtuma-aika |

Kenttien kuvaukset

1  Tapahtumakoodi  ID

Tämä kenttä on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Tapahtumakoodin arvo on sama kuin liipasimen arvo (HL-7 taulu 0003). Liipasimen arvohan välitetään kentän MSH-9 toisessa komponentissa.

2  Tapahtuman tallennusaika  TS

Yleensä ajaksi otetaan tapahtuman tallennushetken tietokoneen kellonaika.

3  Suunnitellun tapahtuman arvioitu aika  TS

Jos tapahtumaan liittyy jossain toisessa tietoryhmässä oma vastaava aikakenttä, tulisi sitä käyttää ensisijaisesti. Esimerkkejä tällaisista ovat mm. PV2-8 arvioitu sisäänkirjausaika ja PV2-9 arvioitu uloskirjausaika.

4  Tapahtuman syykoodi  IS

Syykoodi annetaan esiarvotetussa käyttäjätaulussa 0062

Käyttäjätaulu 0062 - Tapahtuman syykoodi (event reason)

5  Tapahtuman vastuuhenkilö  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tapahtuman vastuuhenkilön avulla määritellään henkilö, joka on vastuussa tapahtumasta. Henkilöiden tunnistenumeroiden määrittämiseen voidaan käyttää  käyttäjätaulua 0188, joten komponentin 8 - lähdetaulu - arvo on 0188. Taulun arvot määrätään paikallisesti (taulu on tyhjä versiossa 2.3). Komponentissa 13 (käyttäjätaulu 0203) kerrotaan tunnistenumeron tyyppi. Seuraavassa esimerkissä numero 22003 on PRIMA-järjestelmän henkilönumero:

22003^Virtanen^Sinikka^^^^^0188^PRIMA^^^^HENUM

6  Tapahtuma-aika  TS

Tapahtuma-aika tarkoittaa hetkeä, jolloin tapahtuma - esim. potilaan siirto A02 - todella tapahtui (vrt. kenttä 2 tallennusaika).

FHS  Tiedoston alkunimiö

Yleiskuvaus

Tiedoston alkunimiö aloittaa tiedoston, jossa voi olla useita siirtoeriä. FHS:n (file header segment) määrittely on samanlainen kuin MSH-tietoryhmän.

Rakennekuvaus

FHS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  |  | 00067 | tiedoston kenttäerotin |
| 2 | 4 | ST | R |  |  | 00068 | tiedoston erotinmerkit |
| 3 | 15 | ST | O |  |  | 00069 | tiedoston lähettävä järjestelmä |
| 4 | 20 | ST | O |  |  | 00070 | tiedoston lähettävän järjestelmän tarkenne |
| 5 | 15 | ST | O |  |  | 00071 | tiedoston vastaanottava järjestelmä |
| 6 | 20 | ST | O |  |  | 00072 | tiedoston vastaanottavan järjestelmän tarkenne |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00073 | tiedoston luontiaika |
| 8 | 40 | ST | O |  |  | 00074 | tiedoston tietosuojamäärittelyt |
| 9 | 20 | ST | O |  |  | 00075 | tiedoston nimi |
| 10 | 80 | ST | O |  |  | 00076 | tiedoston kommentti |
| 11 | 20 | ST | O |  |  | 00077 | tiedoston tunnistenumero |
| 12 | 20 | ST | O |  |  | 00078 | viitatun tiedoston tunnistenumero |

Kenttien kuvaukset

1  Tiedoston kenttäerotin  ST

Katso MSH-1.

2  Tiedoston erotinmerkit  ST

Katso MSH-2.

3  Tiedoston lähettävä järjestelmä  ST

Katso MSH-3.

4  Tiedoston lähettävän järjestelmän tarkenne  ST

Katso MSH-4.

5  Tiedoston vastaanottava järjestelmä  ST

Katso MSH-5.

6  Tiedoston vastaanottavan järjestelmän tarkenne  ST

Katso MSH-6.

7  Tiedoston luontiaika  TS

Katso MSH-7

8  Tietosuoja  ST

Katso MSH-8.

9  Tiedoston nimi  ST

Tiedoston nimen käyttö (hyödyntäminen) voidaan määritellä paikallisesti.

10  Tiedoston kommentti  ST

Vapaata tekstiä, voi olla hyödyllistä virheen selvittämistilanteessa.

11  Tiedoston tunnistenumero  ST

Tiedoston tunnistenumero yksilöi lähetyksen. Tunnistenumero palautetaan kuittauslähetyksessä FHS-12:ssa.

12  Viittaus tunnistenumeroon  ST

Alkuperäisen (kuitattavan) lähetyksen tunnistenumero.

FTS  Tiedoston loppunimiö

Yleiskuvaus

Tiedoston loppunimiö toimii tiedoston  lopetusmerkkinä ja tarkistuslaskurina.

Rakennekuvaus

FTS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | NM | O |  |  | 00079 | erien lukumäärä |
| 2 | 80 | ST | O |  |  | 00080 | loppunimiön kommentti |

Kenttien kuvaukset

1  Erien lukumäärä  NM

Erien lukumäärän avulla voidaan tarkistaa tiedoston oikeellisuus.

2  Loppunimiön kommentti  ST

Vapaata tekstiä.

MRG  Potilastietojen yhdistäminen

Yleiskuvaus

MRG-tietoryhmällä yhdistetään potilastietoja esimerkiksi silloin, kun potilaan potilastunniste jostain syystä muuttuu, ja vanhat tiedot halutaan merkitä uudelle potilastunnukselle. Katso kuvaus potilastietojen yhdistämisestä sanomakuvauksista ADT/A39-ADT/A51.

Rakennekuvaus

MRG

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | CX | R | Y |  | 00211 | entinen potilastunniste |
| 2 | 16 | CX | O | Y |  | 00212 | entinen toissijainen potilastunniste |
| 3 | 20 | CX | O |  |  | 00213 | entinen tilinumero |
| 4 | 16 | CX | O |  |  | 00214 | entinen ulkoinen potilastunniste |
| 5 | 15 | CX | O |  |  | 01279 | entinen käynti/hoitojaksonumero |
| 6 | 20 | CX | O |  |  | 01280 | entinen toissijainen käynti/hoitojaksonumero |
| 7 | 48 | XPN | O |  |  | 01281 | entinen potilaan nimi |

Kenttien kuvaukset

1  Entinen potilastunniste  CX

Komponentit: tunniste(ST) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ tiedon lähde(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ tunnisteen rekisterinpitäjä (HD)

Potilaan entinen potilastunniste. Tätä tietoa käytetään yhdistämään vanhat potilastiedot uusiin. Voi sisältää useita tunnisteita toistumilla ilmaistuina. Kuitenkin vain yhtä vanhaa tunnistetta voidaan käyttää tietojen yhdistämiseen uudelle potilastunnisteelle.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä.

Esimerkki. uniikkitunniste1^^^ &1.2.246.10.32213473.10.0&ISO ^ POTNUM

2  Entinen toissijainen potilastunniste  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ tiedon lähde ^ tunnisteen tyyppi

Toinen vaihtoehto potilaan vanhalle potilastunnisteelle. Voi sisältää useita tunnisteita toistumilla ilmaistuina.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä.

Esimerkki. 111111-9999^^^&1.2.246.10.32213473.10.0&ISO^RPATJ~111111-9999^^^&1.2.246.10.32213473.19.0&ETELÄSUOMENHVA&ISO^RPATJ

3  Entinen tilinumero  CX

Komponentit: tunniste (ST)

Tässä välitetään vanha tilinumero.

4  Entinen henkilötunniste  CX

Komponentit: henkilötunniste(ST) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ tiedon lähde(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ henkilötunnisteen rekisterinpitäjä (HD)

Järjestelmästä poistuva henkilötunniste. Vertaa kenttään PID-2.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä.

Esimerkki. 000000-0000^^^ &1.2.246.10.32213473.10.0&ISO ^ VREK ^ 1.2.246.21&1.2.246.21&ISO.

5  Entinen käynti/hoitojaksonumero  CX

Komponentit: tunniste (ST)

Vertaa kenttään PV1-19.

6  Entinen toissijainen käynti/hoitojaksonumero  CX

Komponentit: tunniste (ST)

Tähän voidaan laittaa toissijainen käynti/hoitojaksonumero, jos sellainen on käytössä.

7  Entinen potilaan nimi  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST)

Vanha potilaan nimi tietojärjestelmässä. Kentällä ei vaihdeta potilaan nimeä.

MSA  Kuittaustiedot

Yleiskuvaus

MSA-tietoryhmä  (message acknowledgment) esiintyy yleisessä kuittaussanomassa (ACK) ja kyselyjen vastaussanomissa.

Rakennekuvaus

MSA

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R |  | 0008 | 00018 | kuittauskoodi |
| 2 | 20 | ST | R |  |  | 00010 | kuitatun sanoman tunnusnumero |
| 3 | 80 | ST | O |  |  | 00020 | virheteksti |
| 4 | 15 | NM | O |  |  | 00021 | odotettu järjestysnumero |
| 5 | 1 | ID | B |  | 0102 | 00022 | viivästetyn kuittauksen tyyppi |
| 6 | 100 | CE | O |  |  | 00023 | sovelluksen virhekoodi |

Kenttien kuvaukset

1  Kuittauskoodi  ID

Kuittauskoodit on määritelty HL7-taulussa 0008. Kuittauskoodien käyttöä on käsitelty yleiskuvauksen luvussa 3 alakohdassa kuittaukset.

HL7-taulu 0008 - kuittauskoodit (acknowledgment code)

2  Kuitatun sanoman tunnusnumero  ST

Tähän kenttään otetaan tulleen sanoman tunnusnumero kentästä MSH-10. Kuitatun sanoman tunnusnumero kertoo lähettäjälle, minkä lähetetyn sanoman tämä kuittaussanoma kuittaa.

3  Virheteksti  ST

Sovellus tai vastaanottojärjestelmä voi tässä kentässä ilmoittaa tarkemman selityksen hylkäykselle tai virhetilanteelle.

4  Odotettu järjestysnumero  NM

Käytetään vain järjestysnumeroprotokollassa, joka on selitetty yleiskuvauksen luvussa 3.

5  Viivästetyn kuittauksen tyyppi  ID

Tämä tietokenttä on jätetty standardiin taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Viivästettyä kuittausmenetelmäähän ei enää tarvitse käyttää, sillä kehittynyt kuittausmenettely korvaa sen. Kentän käyttöä on kuvattu alkuperäisen standardin luvussa 2.12.2.

HL7-taulu 0102 - Viivästetyn kuittauksen tyyppi  (delayed acknowledgment type)

6  Sovelluksen virhekoodi  CE

Komponentit: virhekoodi(ID) ^ teksti(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston virhekoodi(ID) ^ teksti(ST) ^ toissijainen virhekoodisto(ST)

Sovelluksen virhekoodi on tarkennus kentälle 3 virheteksti. Sovelluksen virhekoodin avulla voidaan tarkentaa virhetilanteiden tunnistusta ja automatisoida virheenkäsittely.

MSH  Sanoman alkunimiö

Yleiskuvaus

Sanoman alkunimiö MSH (message header) on jokaisessa HL7-sanomassa. Alkunimiössä kerrotaan mm. lähettäjä, vastaanottaja, käytetyn standardin versio, sanomatyyppi (=sanoman sisältö) sekä tarvittavat tiedot sanoman tulkintaa, kuittauksia ja muita sovellustason protokollia varten. Alkunimiön tietoja voidaan käyttää sanoman reititykseen. Alkunimiössä ilmoitetaan myös erotinmerkit. Tämän vuoksi alkunimiön rakenne poikkeaa kaikista muista HL7-sanomista. Standardi ei määrittele sanoman loppunimiötä, mitä voidaan pitää puutteena.

Rakennekuvaus

MSH

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  |  | 00001 | kenttäerotin |
| 2 | 4 | ST | R |  |  | 00002 | erotinmerkit |
| 3 | 180 | HD | O |  |  | 00003 | lähettävä järjestelmä |
| 4 | 180 | HD | O |  |  | 00004 | lähettävän järjestelmän tarkenne |
| 5 | 180 | HD | O |  |  | 00005 | vastaanottava järjestelmä |
| 6 | 180 | HD | O |  |  | 00006 | vastaanottavan järjestelmän tarkenne |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00007 | sanoman aikaleima |
| 8 | 40 | ST | O |  |  | 00008 | tietosuojatiedot |
| 9 | 7 | CM | R |  | 0076, 0003 | 00009 | sanoman tyyppi |
| 10 | 20 | ST | R |  |  | 00010 | sanoman tunnusnumero |
| 11 | 3 | PT | R |  | 0103, 0207 | 00011 | käsittelytapa |
| 12 | 8 | ID | R |  | 0104 | 00012 | versionumero |
| 13 | 15 | NM | O |  |  | 00013 | järjestysnumero |
| 14 | 180 | ST | O |  |  | 00014 | jatko-osoitin |
| 15 | 2 | ID | O |  | 0155 | 00015 | vastaanottokuittaus |
| 16 | 2 | ID | O |  | 0155 | 00016 | sovelluskuittaus |
| 17 | 2 | ID | O |  | ISO-3166 | 00017 | maakoodi |
| 18 | 6 | ID | O | Y/3 | 0211, ISO 8859-1 | 00692 | merkistö |
| 19 | 60 | CE | O |  | ISO-639 | 00693 | kielikoodi |

Kenttien kuvaukset

1  Kenttäerotin  ST

Tietokenttä kenttäerotin ja tietokenttä erotinmerkit ovat HL7-standardin ainoita positiosidonnaisia kenttiä. Niissä data löydetään laskemalla merkkejä sanoman alusta kun taas normaalisti data sijaitsee erotinmerkkien määräämässä ordinaalipositiossa. Tietokenttä kenttäerotin sijaitsee heti tietoryhmän tunnisteen MSH jälkeen positiossa 4. Positiossa 4 oleva merkki toimii samalla kenttäerottimen määrittelynä ja kenttäerottimena tietoryhmän tunnisteen ja erotinmerkit tietokentän välillä. Kumma kyllä, se lasketaan myös omaksi tietokentäkseen. Oletusarvoisesti kenttäerottimena käytetään merkkiä ”|”, ASCII-koodi 124.

2  Erotinmerkit  ST

Tässä kentässä määritellään neljä muuta erotinmerkkiä seuraavassa järjestyksessä

| Erotinmerkin nimi | erotin- merkki | ASCII- koodi |
| --- | --- | --- |
| Komponentin erotin | ^ | 94 |
| toistoerotin | ~ | 126 |
| vapautusmerkki | \ | 92 |
| osakomponentin erotin | & | 38 |

3  Lähettävä järjestelmä  HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Lähettävän järjestelmän tunnuksen on oltava yksikäsitteinen koko organisaation (tietoverkon sisällä). Tietokentän arvona voisi olla esim. MD-OBERON.

Kentien 3,4,5 ja 6 tarkempi koodaus on organisaatioiden itse määriteltävissä. Kenttien tietotyyppeinä on HD, joten varsinainen tunnus voisi olla 2. komponentti, mutta yleensä käytetään 1. komponenttia, sillä kenttäpari järjestelmä, järjestelmän tarkenne on riittävän ilmaisuvoimainen ilman HD-tietotyypin hienorakennettakin.

4  Lähettävän järjestelmän tarkenne  HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Lähettävän järjestelmän tarkenteen avulla erotetaan toisistaan saman  sovelluksen eri ilmentymät, eli esim. samassa tietokoneessa olevat käyttöympäristöt tai samaan järjestelmään kuuluvat työasemat. Tätä tarkennetta voidaan käyttää myös hajautetun osajärjestelmän osien tunnistamiseen. Arvona voisi olla esim. 127 (työasema 127).

5  Vastaanottava järjestelmä  HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Vastaanottavan järjestelmän tunnuksen on oltava yksikäsitteinen koko organisaation (tietoverkon sisällä). Tietokentän arvona voisi olla esim. LABRA.

6  Vastaanottavan järjestelmän tarkenne  HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Vastaanottavan järjestelmän tarkenteen avulla erotetaan toisistaan saman  sovelluksen eri ilmentymät, eli esim. samassa tietokoneessa olevat käyttöympäristöt. Tätä tarkennetta voidaan käyttää myös hajautetun osajärjestelmän osien tunnistamiseen. Arvona voisi olla esim. MEIMIKROB.

7  Sanoman aikaleima  TS

Sanoman lähetysaika, esim. muodossa 19970206135022

8  Tietosuojatiedot  ST

Tämän tietokentän käyttöä ei ole toistaiseksi määritelty. Tässä kentässä voisi olla esim. salakirjoitukseen liittyviä tietoja, jos sanoman kaikki muut tietoryhmät MSH:ta lukuunottamatta salattaisiin.

Organisaatioiden sisäisessä liikenteessä voidaan tietosuojamielessä luottaa siihen, että tulleen sanoman tietosuojamaski on oikein. Tällöin esim. kyselyä lähettävä järjestelmä laittaa tiedon sallituista osastoista tähän tietokenttään (työasematunnuksen perusteella), jolloin vastaanottavan järjestelmän ei tarvitse lähettäjäkohtaisesti etsiä tietosuojaehtoja, ainoastaan toteuttaa ne.

9  Sanoman tyyppi  CM

Komponentit: sanoman tyyppi(ID) ^ liipasin(ID)

Tietokentän ensimmäinen komponentti on sanomatyyppi. Sanomatyypit on lueteltu HL7-taulussa 0076 - sanomatyypit. Toinen komponentti on liipasin, jonka arvot on määritelty HL7-taulussa 0003 tapahtumatyyppi. Tietokentän sisältö voisi siis olla ADT^A03 (=uloskirjaus). Tauluja 0076 ja 0003 ei ole erikseen kuvattu tässä eikä taululuettelossa, sillä niiden sisältö suomennettuna selviää sanomaluettelosta ja liipasinluettelosta.

Vastaanottava järjestelmä ja myös välittävät järjestelmät (integraatioalusta) käyttävät tätä kenttää reititykseen. Vastaanottavassa järjestelmässä tutkitaan sanomatyypin avulla, onko valmiutta vastaanottaa kyseinen sanoma. Sanomatyyppi vaikuttaa luonnollisesti myös sanoman purkamiseen ja käsittelyyn. Sanoman tyyppi on erotinmerkkien jälkeen sanoman tärkein kenttä.

Liipasinkomponentti ei ole pakollinen kuittaus- ja vastaussanomissa. Kyselyn vastauksissa liipasimen arvo saattaa joissain tapauksissa olla eri kuin tulleessa kyselyssä.

10  Sanoman tunnusnumero  ST

Sanoman tunnusnumero identifioi sanoman yksikäsitteisesti. Esimerkki: 19970402/127B.

11  Käsittelytapa  PT

Komponentit: tuotantotyyppi(ID) ^ käsittelyvaihe(ID)^

Käsittelytapa koostuu tuotantotyypistä ja käsittelyvaiheesta. Tuotantotyyppi on määritelty HL7-taulussa 0103 (processing ID) ja käsittelyvaihe HL7-taulussa 0207 (processing mode). Käsittelytapa vaikuttaa siihen, kuinka HL7:n sovellustason protokollaa sovelletaan kyseisen sanoman kohdalla. Tuotantotyyppi on yleensä P (=production, tuotanto). Käsittelyvaihe vaikuttaa sanomaliikenteen priorisointiin; Arkistojärjestelmään menevällä sanomalla ei ole niin kiire kuin toiseen järjestelmään menevällä tuotantosanomalla.

HL7-taulu 0103 - tuotantotyyppi (processing ID)

HL7-taulu 0207 - käsittelyvaihe (processing mode)

12  Versionumero  ID

Versionumero on tärkeä tietokenttä, koska se vaikuttaa sanoman tulkintaan vastaanottavassa järjestelmässä.

HL7-taulu 0104 - HL7-versionumero (version ID)

13  Järjestysnumero  NM

Tässä tietokentässä siirretään sanoman järjestysnumero, jos järjestysnumeroprotokolla on käytössä. Järjestysnumerot ovat normaalissa liikenteessä positiivisia kokonaislukuja, joita kasvatetaan yhden välein.

14  Jatko-osoitin  ST

Jatko-osoitinta käytetään sanomien jatkamisessa. MSH-14:ssa on kesken jääneen sanoman DSC-1 - arvo.

15  Vastaanottokuittaus  ST

Kehittyneessä kuittausmenettelyssä lähetetään vastaanottovaiheessa kuittaussanoma riippuen tämän tietokentän sisällöstä. Tietokentän arvot on määritelty HL7-taulussa 0155 (ks. seuraava tietokenttä).

16  Sovelluskuittaus  ST

Kehittyneessä kuittausmenettelyssä lähetetään sovellustasolta sanoman käsittelyn jälkeen kuittaussanoma riippuen tämän tietokentän sisällöstä. Tietokentän arvot on määritelty HL7-taulussa 0155. Kenttiä 15 ja 16 ei käytetä, jos käytössä on alkuperäinen kuittausmenettely.

HL7-taulu 0155 - Vastaanotto-/sovelluskuittauksen tarve (accept/application acknowledgment conditions)

17  Maakoodi  ST

Maakoodina käytetään 2-merkkistä kirjainkoodia koodistosta ISO 3166. Maakoodi vaikuttaa esim. valuutan oletusarvoon. Oletusarvoisesti maana on Suomessa FI=Suomi, jota ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Eräitä maakoodeja: FI=suomi, SE=ruotsi, GB=Iso-Britannia ,DE=saksa, FR=ranska, RU=venäjä.

18  Merkistö  ST

Tämä kenttä vaikuttaa koko sanoman merkistöön. Merkistö määritellään HL7-taulussa 0211. Tietokenttä on vapaaehtoinen ja toistuva.

- Jos kentässä ei ole ollenkaan arvoa käytetään 8859/1-merkistöä. Muita merkistöjä ei saa sanomassa tällöin käyttää.

- Jos kenttä toistuu, mutta ensimmäinen toistuma on null, niin sanoman oletusmerkistö on 8859/1.

- Jos ensimmäisessä toistumassa on merkistökoodi, niin tällöin ko. koodisto on sanoman oletusmerkistö. Oletusmerkistön pitää olla, joko 8859/1 tai UNICODE UTF-8 (UTF-8 merkistö on sallittu koska se on yleisesti käytössä oleva merkistö ja tulee viimeistään HL7 versiossa 2.5)

Kenttäerotin pitää kuitenkin aina valita 7-bittisestä ASCII-koodistosta. Suomessa oletusmerkistö on ISO 8859/1 (Latin 1), joka on 8-bittinen merkistö. Tämä pitää kuitenkin erikseen ilmoittaa tässä tietokentässä.

HL7-taulu 0211 Merkistöt (alternate character sets)

19  Kielikoodi  CE

Komponentit: kielikoodi(ID) ^ kieli(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston kielikoodi(ID)^ toissijaisen koodiston kieli(ST) ^ toissijainen kielikoodisto(ST)

Kielikoodilla määritellään sanoman peruskieli koodiston ISO 639 kaksimerkkisen kirjainkoodin avulla. Oletuksena on suomi, mitä ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa. Eräitä kielikoodeja: fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti ,de=saksa, fr=ranska, ru=venäjä.

Esim. fi^suomi^ISO 639

NK1  Lähiomainen

Yleiskuvaus

NK1 välittää potilaan lähiomaisen tiedot. Tietoryhmällä voidaan välittää myös jonkin potilaan hoitoon liittyvän organisaation tietoja, joilla potilastiedon jakelun, potilaan kotiutuksen jne. kannalta on merkitystä. Esimerkkinä voisi olla potilaan vakituinen hoitolaitos kuten vanhainkoti.

Rakennekuvaus

NK1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00190 | lähiomaisen järjestysnumero |
| 2 | 48 | XPN | O | Y |  | 00191 | nimi |
| 3 | 60 | CE | O |  | 0063 | 00192 | sukulaisuus |
| 4 | 106 | XAD | O | Y |  | 00193 | osoite |
| 5 | 40 | XTN | O | Y |  | 00194 | puhelinnumero |
| 6 | 40 | XTN | O | Y |  | 00195 | työpuhelinnumero |
| 7 | 60 | CE | O |  | 0131 | 00196 | yhteyshenkilön tyyppi |
| 8 | 8 | DT | O |  |  | 00197 | alkupäivämäärä |
| 9 | 8 | DT | O |  |  | 00198 | loppupäivämäärä |
| 10 | 60 | ST | O |  |  | 00199 | ammatti |
| 11 | 20 | CM | O |  |  | 00200 | työpaikkakoodi |
| 12 | 20 | CX | O |  |  | 00201 | työntekijänumero |
| 13 | 90 | XON | O | Y |  | 00202 | organisaatio |
| 14 | 2 | IS | O |  | 0002 | 00119 | siviilisääty |
| 15 | 1 | IS | O |  | 0001 | 00111 | sukupuoli |
| 16 | 26 | TS | O |  |  | 00110 | syntymäaika |
| 17 | 2 | IS | O | Y | 0223 | 00755 | riippuvuudet elinoloissa |
| 18 | 2 | IS | O | Y | 0009 | 00145 | rajoitteet |
| 19 | 4 | IS | O | Y | 0171 ISO 3166 | 00129 | kansalaisuus |
| 20 | 60 | CE | O |  | 0296 ISO 639 | 00118 | äidinkieli |
| 21 | 2 | IS | O |  | 0220 | 00742 | asumistapa |
| 22 | 80 | CE | O |  | 0215 | 00743 | julkisuustaso |
| 23 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00744 | salattavuus |
| 24 | 2 | IS | O |  | 0231 | 00745 | opiskelija |
| 25 | 3 | IS | O |  | 0006 | 00120 | uskonto |
| 26 | 48 | XPN | O |  |  | 00746 | äidin tyttönimi |
| 27 | 80 | CE | O |  | 0212 | 00739 | kansalaisuuden tarkenne |
| 28 | 3 | IS | O |  | 0189 | 00125 | etninen ryhmä |
| 29 | 80 | CE | O | Y | 0222 | 00747 | yhteydenottosyy |
| 30 | 48 | XPN | O | Y |  | 00748 | yhteyshenkilö |
| 31 | 40 | XTN | O | Y |  | 00749 | yhteyshenkilön puhelinnumero |
| 32 | 106 | XAD | O | Y |  | 00750 | yhteyshenkilön osoite |
| 33 | 32 | CX | O | Y |  | 00751 | yhteyshenkilön tunniste |
| 34 | 2 | IS | O |  | 0311 | 00752 | työssäkäynti |
| 35 | 1 | IS | O |  | 0005 | 00113 | rotu |
| 36 | 2 | IS | O |  | 0295 | 00753 | vammaisuus |
| 37 | 16 | ST | O |  |  | 00754 | lähiomaisen henkilötunnus |

Kenttien kuvaukset

1  Lähiomaisen järjestysnumero  SI

NK1-tietotyypin järjestysnumero sanomassa. Ensimmäinen välitettävä lähiomainen=1, seuraava 2 jne.

2  Nimi  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ toinen etunimi (ST)

Lähiomaisen nimi. Katso myös XPN-tyypin kuvaus.

3  Sukulaisuus  CE

Komponentit: sukulaisuuskoodi (ST) ^ sukulaisuus tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Kuvataan tietoryhmässä kuvatun henkilön sukulaisuussuhde potilaaseen. Käytetään liitteessä A olevaa 0063 määriteltyä taulukkoa koodaukseen. Käyttäjätaulussa käytetään ensisijaisesti kantakoodistossa olevia arvoja, jos mikään niistä ei sovi käytetään loppuja arvoja.

4  Osoite  XAD

Lähiomaisen osoite. Voidaan välittää tarvittaessa  useita osoitteita toistumien avulla.

5  Puhelinnumero  XTN

Lähiomaisen puhelinnumero. Voidaan välittää toistojen avulla useita puhelinnumeroita. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi lomanaikaisen numeron tai käsipuhelimen numeron välittämiseen. Työnumero välitetään kentässä NK1-6. Katso tarkemmin XTN-tyypin kuvaus.

6  Työpuhelinnumero  XTN

Lähiomaisen työpuhelinnumero. Voidaan välittää toistojen avulla myös useita puhelinnumeroita.

7  Yhteyshenkilön tyyppi  CE

Komponentit: koodi (ST) ^ tekstiselitys (ST)

Tässä voidaan välittää tieto siitä, jos tietoryhmässä kuvattava henkilö ei ole varsinaisesti potilaan lähiomainen vaan joku muu yhteyshenkilö (hoitolaitos, vakuutusyhtiö ym.). Käyttäjätaulu 0131 sisältää mahdolliset arvot kentälle.

8  Alkupäivämäärä  DT

Jos kyseessä on joku muu kuin omainen, voidaan tässä välittää tieto siitä, milloin kyseinen suhde potilaaseen alkoi. Esimerkiksi hoitolaitokseen tulopäivä. Katso myös NK1-7.

9  Loppupäivämäärä  DT

Jos kyseessä on joku muu kuin omainen, voidaan tässä välittää tieto siitä, milloin kyseinen suhde potilaaseen päättyy/päättyi. Katso myös NK1-7.

10  Ammatti  ST

Lähiomaisen ammatti vapaana tekstinä. USA-standardissa mainitaan myös, että jos NK1 välittää potilaan työnantajan tiedot, siirretään tässä kentässä potilaan ammatti. Työnantajan tietoja tuskin kuitenkaan tullaan siirtämään NK1-tietoryhmässä Suomessa. Ammattinimikkeenä voi käyttää esimerkiksi Tilastokeskuksen Ammattiluokitusta (1988) tai uudempaa, kun saatavilla.

11  Työpaikkakoodi  CM

Komponentit: työpaikkakoodi (IS) ^ työntekijän luokitus (IS)

Ei tarvittane Suomessa.

12  Työntekijänumero  CX

Ei tarvittane Suomessa.

13  Organisaatio  XON

Jos yhteyshenkilönä toimii organisaatio, välitetään sen nimi tässä. Katso myös XON-tyypin kuvaus.

14  Siviilisääty  IS

Käyttäjätaulu 0002 määrittelee siviilisäätykoodit. Suositellaan käytettäväksi seuraavaa, paikallistettua koodausta:

Käyttäjätaulu 0002 - Siviilisääty

15  Sukupuoli  IS

Käyttäjätaulu 0001 määrittelee sukupuolikoodit. Suosituksena on kuitenkin ISO 5218-koodiston käyttö.

ISO 5218 - Sukupuoli

16  Syntymäaika  TS

Lähiomaisen syntymäaika on määritelty aikaleimaksi, mutta useimmiten se tallennetaan pelkästään päivämääränä: YYYYMMDD.

17  Riippuvuudet elinoloissa  IS

Voidaan kuvata erityisiä riippuvuuksia, joita lähiomaisen elinolot aiheuttavat. Käytettävyys kyseenalainen. Arvot lueteltu käyttäjätaulussa 0223.

Käyttäjätaulu 0223 - Riippuvuudet elinoloissa

18  Rajoitteet  IS

Määrittelee lähiomaisen rajoitteet ja riippuvuudet kuljetuksista ym. Tässä voidaan ilmaista, jos lähiomainen on pyörätuolissa, näkövammainen ym. Mahdolliset arvot ovat käyttäjätaulussa 0009. Jos on tarvetta tarkempaan luokitukseen, voidaan käyttää luokitusta: Vaurioiden, toiminnanvajauksien ja haittojen kansainvälinen luokitus, Työterveyslaitos, Helsinki 1985.

Käyttäjätaulu 0009 - Rajoitteet

19  Kansalaisuus  IS

Kansalaisuuden ilmaisemiseen käytetään käyttäjätaulua 0171. Siinä suositellaan käytettäväksi 2-merkkistä kirjainlyhennettä ISO 3166-maakoodistosta. Eräitä maakoodeja: FI=suomi, SE=ruotsi, GB=Iso-Britannia ,DE=saksa, FR=ranska, RU=venäjä.

20  Äidinkieli  CE

Komponentit: kielikoodi (ST) ^ kieli tekstinä (ST)^ ISO639

Suositellaan käytettäväksi kaksimerkkistä kirjainkoodia  ISO 639-koodistostosta.  Eräitä kielikoodeja: fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti ,de=saksa, fr=ranska, ru=venäjä.

21  Asumistapa  IS

Tässä voidaan ilmaista, asuuko lähiomainen perheensä kanssa, yksin jne. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0220.

Käyttäjätaulu 0220 - Asumistapa

22  Julkisuustaso  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tieto siitä, pitääkö lähiomaista koskevat tiedot pitää salaisina. Jos on tarvetta muuttaa normaalia käytäntöä, voidaan tieto välittää paikallisella koodistolla. Arvoina ovat eri tasot, joiden mukaan tiedot voidaan välittää eri paikkoihin (perhe, sukulaiset jne.). Mahdolliset arvot ovat käyttäjätaulussa 0215 (v2.3:ssa tyhjä).

23  Salattavuus  ID

Tieto siitä, pitääkö lähiomaisen tiedot salata sairaalan henkilökunnalta, joilla ei ole tarvittavaa lupaa tietojen saantiin. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136 (kyllä/ei).

Käyttäjätaulu 0136 - Kyllä/ei

24  Opiskelija  IS

Tieto siitä, onko lähiomainen opiskelija. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0231.

Käyttäjätaulu 0231 - Opiskelija

25  Uskonto  IS

Lähiomaisen uskonto. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0006 (tyhjä v2.3:ssa). Ei käytetä Suomessa.

26  Äidin tyttönimi  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST)

Lähiomaisen äidin tyttönimi.

27  Kansallisuus CE

Ei käytetä Suomessa.

28  Etninen ryhmä  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0189 (tyhjä v2.3:ssa). Ei käytetä Suomessa.

29  Yhteydenottosyy  CE

Komponentit: ^ syy tekstinä (ST)

Tapahtuma, jonka perusteella otetaan yhteyttä lähiomaiseen.

30  Yhteyshenkilö  XPN

Kenttää voidaan käyttää, jos tietoryhmä määrittelee esimerkiksi organisaation lähiomaiseksi.

31  Yhteyshenkilön puhelinnumero  XTN

Kenttää voidaan käyttää, jos tietoryhmä määrittelee esimerkiksi organisaation lähiomaiseksi.

32  Yhteyshenkilön osoite  XAD

Kenttää voidaan käyttää, jos tietoryhmä määrittelee esimerkiksi organisaation lähiomaiseksi.

33  Yhteyshenkilön tunniste  CX

Kenttää voidaan käyttää, jos tietoryhmä määrittelee esimerkiksi organisaation lähiomaiseksi. Käytetään henkilötunnusta jos mahdollista. Katso myös PID-tietoryhmän yleiskuvauksesta CX-tyypin käytön kuvaus.

34  Työssäkäynti  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0311. Alkuperäinen standardi ei  anna suosituksia, mutta suositellaan käytettäväksi OVT-lähetteen koodausta:

Käyttäjätaulu 0311 - Työssäkäynti

35  Rotu  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0005 (tyhjä v.2.3:ssa). Ei käytetä Suomessa.

36  Vammaisuus  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0295 (tyhjä v.2.3:ssa). Käytetään paikallista koodaustapaa.

37  Lähiomaisen henkilötunnus  ST

Lähiomaisen henkilötunnus (henkilö, jonka nimi on NK1-2-kentässä).

NPU  Vuodepaikkatilanteen päivitystiedot

Yleiskuvaus

Tietoryhmällä voidaan välittää tietoa osaston vuodepaikkatilanteen muutoksesta lähettämättä samalla potilastietoja. Voidaan esimerkiksi ilmoittaa vapautuneesta vuodepaikasta, joka on ollut huoltotöiden takia pois käytöstä jne.

Rakennekuvaus

NPU

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | PL | R |  |  | 00209 | vuodepaikan sijainti |
| 2 | 1 | IS | O |  | 0116 | 00170 | vuodepaikan tila |

Kenttien kuvaukset

1  Vuodepaikan sijainti  PL

Vuodepaikan sijaintio, jota tietoryhmä koskee. Katso myös PL-tyypin kuvaus.

2  Vuodepaikan tila  IS

Vuodepaikan uusi tila välitetään tässä kentässä. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0116.

Käyttäjätaulu 0116 - Vuodepaikan tila

NTE  Huomautukset

Yleiskuvaus

NTE (notes and comments) on yleinen tietoryhmä, jolla siirretään huomautustekstejä.

Rakennekuvaus

NTE

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00096 | tietoryhmän numero |
| 2 | 8 | ID | O |  | 0105 | 00097 | huomautustekstin lähde |
| 3 | 64k | FT | O | Y |  | 00098 | huomautusteksti |

Kenttien kuvaukset

1  Tietoryhmän numero  SI

Tietoryhmän numerointia voidaan käyttää, jos sanomassa esiintyy useampia NTE-tietoryhmiä. Numeroinnista sovitaan paikallisesti.

2  Huomautustekstin lähde  ID

Tekstin lähde määritellään HL7-taulussa 0105. Tämän lisäksi voidaan paikallisesti sopia muitakin lähdekoodeja.

HL7-taulu 0105 - huomautustekstin lähde (source of comment)

3  Huomautusteksti  FT

Varsinainen tekstitieto.

OBR  Tutkimuspyyntö

Yleiskuvaus

Tutkimuspyynnöllä voidaan välittää tilaussanomassa pyyntö jonkin tutkimuksen tai palvelun suorittamiseksi. Näistä tyypillisiä esimerkkejä ovat laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset. OBR-tietoryhmä sisältää yleistä tilausta (ORC) tarkentavaa tietoa. Tutkimuspyyntö välitetään aina, kun tilaaja tekee uuden tilauksen. Tuottaja voi myös välittää tällä tietoryhmällä tietoja takaisin tilaajalle esimerkiksi tutkimuksen suorittajasta.

Usein tilausta ei voida välittää yhdessä OBR-tietoryhmässä. Jos halutaan tehdä esimerkiksi useita tutkimuksia yhdestä näytteestä, pitää ORC- ja OBR-tietoryhmä monistaa jokaista tutkimusta kohden.

Osa tietoryhmien kentistä on identtisiä ORC-tietoryhmän kanssa. Sekaannusten välttämiseksi on suotavaa välittää tieto kummassakin tietoryhmässä.

Rakennekuvaus

OBR

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | C |  |  | 00237 | tilausrivin numero |
| 2 | 75 | EI | C |  |  | 00216 | tilaajan tilaustunniste |
| 3 | 75 | EI | C |  |  | 00217 | tuottajan tilaustunniste + |
| 4 | 200 | CE | R |  |  | 00238 | nimikekoodi |
| 5 | 2 | ID | B |  |  | 00239 | prioriteetti |
| 6 | 26 | TS | B |  |  | 00240 | pyydetty tutkimusaika |
| 7 | 26 | TS | C |  |  | 00241 | tutkimus/näytteenottoaika |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00242 | tutkimuksen/näytteenoton loppuaika |
| 9 | 20 | CQ | O |  |  | 00243 | näytteen tilavuus * |
| 10 | 60 | XCN | O | Y |  | 00244 | näytteenottaja * |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0065 | 00245 | näytteenottotoiminto * |
| 12 | 60 | CE | O |  |  | 00246 | eristys |
| 13 | 300 | ST | O |  |  | 00247 | tilausrivin teksti |
| 14 | 26 | TS | C |  |  | 00248 | näytteen saapumisaika * |
| 15 | 300 | CM | O |  | 0070 | 00249 | näytteen alkuperä * |
| 16 | 120 | XCN | O | Y |  | 00226 | tilauksen hyväksyjä |
| 17 | 40 | XTN | O | Y/2 |  | 00250 | puhelinnumero |
| 18 | 60 | ST | O |  |  | 00251 | tilaajan lisätieto1 |
| 19 | 60 | ST | O |  |  | 00252 | tilaajan lisätieto2 |
| 20 | 60 | ST | O |  |  | 00253 | tuottajan lisätieto1 + |
| 21 | 60 | ST | O |  |  | 00254 | tuottajan lisätieto2 + |
| 22 | 26 | TS | C |  |  | 00255 | tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika + |
| 23 | 40 | CM | O |  |  | 00256 | laskutus + |
| 24 | 10 | ID | O |  | 0074 | 00257 | tuottajan tyyppi |
| 25 | 1 | ID | C |  | 0123 | 00258 | tuloksen tila + |
| 26 | 200 | CM | O |  |  | 00259 | päätilauksen tulos + |
| 27 | 200 | TQ | O | Y |  | 00221 | määrä/ajoitus |
| 28 | 150 | XCN | O | Y/5 |  | 00260 | jakelu |
| 29 | 150 | CM | O |  |  | 00261 | päätilaus |
| 30 | 20 | ID | O |  | 0124 | 00262 | potilaan kuljetustapa |
| 31 | 300 | CE | O | Y |  | 00263 | tutkimuksen syy |
| 32 | 200 | CM | O |  |  | 00264 | vastuullinen tulosten tulkitsija + |
| 33 | 200 | CM | O | Y |  | 00265 | avustava tulosten tulkitsija + |
| 34 | 200 | CM | O | Y |  | 00266 | tutkimuksen suorittaja + |
| 35 | 200 | CM | O | Y |  | 00267 | puhtaaksikirjoittaja + |
| 36 | 26 | TS | O |  |  | 00268 | varattu aika + |
| 37 | 4 | NM | O |  |  | 01028 | näyteastioiden määrä * |
| 38 | 60 | CE | O | Y |  | 01029 | näytteen toimitustapa * |
| 39 | 200 | CE | O | Y |  | 01030 | näytteenottajan huomautukset * |
| 40 | 60 | CE | O |  |  | 01031 | kuljetuksen järjestäjä |
| 41 | 30 | ID | O |  | 0224 | 01032 | kuljetus järjestetty |
| 42 | 1 | ID | O |  | 0225 | 01033 | potilaan saattotarve |
| 43 | 200 | CE | O | Y |  | 01034 | huomautuksia potilaan kuljetukseen |

Kentät jotka on merkitty plussalla (+), täyttää aina tuottaja. Tieto voidaan palauttaa tilaajalle kuittauksen yhteydessä.

Kentät, jotka on merkitty asteriskilla (*), ovat käytössä silloin, kun tilaukseen liittyy näyte. Jos näyte on otettu ennen tilausta, tilaaja täyttää kentät. Jos tuottaja ottaa näytteen, se myös täyttää nämä kentät.

Kenttien kuvaukset

1  Tilausrivin numero  SI

Ensimmäinen sanoman OBR-tietoryhmä saa arvon 1, seuraava 2 jne.

2  Tilaajan tilaustunniste  EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-2 tilaajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

3  Tuottajan tilaustunniste  EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-3 tuottajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

4  Nimikekoodi  CE

Komponentit: tutkimuskoodi (ST) ^ tutkimuksen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ tutkimuskoodi2 (ST) ^ tutkimuksen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tilattavan tutkimuksen yksikäsitteinen koodi ja nimi. Jos samalla tutkimuksella on eri koodi eri järjestelmissä, voi olla tarpeen välittää koodi kummankin järjestelmän koodaustavan mukaan.

5  Prioriteetti  ID

Ei käytetä versiossa 2.3. Vastaava tieto löytyy kentän OBR-27 kuudennesta komponentista.

6  Pyydetty tutkimusaika  TS

Ei käytetä versiossa 2.3. Tämä tieto välitetään kentän OBR-27 neljännessä komponentissa.

7  Tutkimus/näytteenottoaika  TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimuksessa ei oteta näytettä vaan tehdään tutkimus muulla tavoin, tässä välitetään tutkimuksen tekoaika.

8  Tutkimuksen/näytteenoton loppuaika  TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimus- tai näytteenottoaika on pistemäinen, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

9  Näytteen tilavuus  CQ

Komponentit: määrä (NM) ^ yksikkö (CE)

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Kenttä sisältää laboratorionäytteen tilavuuden. Oletusyksikkönä on millilitra. Jos yksikkö on jotain muuta kuin millilitra, yksikön tunnuksena tulisi käyttää ISO+ -yksikköjä. Tällöin yksikön koodaustapaa (CE-tietotyypin 3. komponentti) ei tarvitse ilmoittaa. Esimerkkejä tilavuuksista: 200^ml, 0.5^l ja 100 (=100^ml).

10  Näytteenottaja  XCN

Näytteen ottanut henkilö tai yksikkö. Katso tietotyyppiluettelosta XCN:n käyttötapa.

11  Näytteenottotoiminto  ID

Tässä kentässä välitetään tietoa näytteenoton ajasta ja paikasta yleisesti. Uuden tilauksen yhteydessä voidaan välittää tieto siitä, onko näyte otettu muualla (O), vai otetaanko se laboratoriossa (L).

HL7-taulu 0065 - Näytteenottotoiminto

12  Eristys  CE

Komponentit: eristyskoodi (ST) ^ tekstiselitys (ST)

Tieto vaarasta, jonka henkilö tai näyte voi aiheuttaa. Esimerkiksi henkilöllä oleva tuberkuloosi, tai hepatiittipotilaan verinäyte. Jos koodisto on käytettävissä, käytetään sitä. Muutoin välitetään tieto tekstinä toisessa komponentissa.

13  Tilausrivin teksti  ST

Vapaamuotoista tekstiä koskien tilaukseen liittyviä tietoja. Tässä kentässä voidaan alkuperäisen standardin mukaan välittää myös potilaaseen liittyviä lisätietoja (esim. kuukautisten alkupäivä, pituus, paino), mutta suositeltavampaa on välittää ne strukturoidussa, erillisessä tilaukseen liitetysssä OBX-tietoryhmässä, jolloin niiden jatkokäsittely on helpompaa.

14  Näytteen saapumisaika  TS

Todellinen aika ja päivämäärä, jolloin näyte on saatu tutkittavaksi. Jos näyte on jo otettu tilausta tehtäessä tai OBR-tietoryhmä on osa tulosten ilmoitusta tilaajalle, tämä kenttä pitää täyttää.

15  Näytteen alkuperä  CM

Komponentit: alkuperä (CE) ^ näytteen lisätiedot (TX) ^ näytteenottotapa (TX) ^ paikka (CE) ^ paikan lisätieto (CE) ^ näytteenottotavan tarkenne (CE)

Paikka, josta näyte on otettu, tai mistä se pitää ottaa. Ensimmäisessä komponentissa välitetään näytteen alkuperä. Huomaa, että CE-tyypin komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Alkuperäkoodit löytyvät HL7-taulu 0070:sta.

Toisessa komponentissa välitetään tarvittaessa näytteeseen liittyvät lisätiedot (esim. Heparin, EDTA, Oxlate).

Kolmannessa komponentissa välitetään vapaassa tekstimuodossa näytteenottotapa silloin, kun tieto on osa tilausta. Jos näyttenottotapa on tulostyyppistä tietoa, välitetään se OBX-tietoryhmässä.

Neljännessa komponentissa välitetään ruumiinosa, josta näyte on peräisin. Mahdolliset arvot löytyvät HL7-taulu 0163:sta.

Viidennessä komponentissa välitetään paikan lisätieto. Jos koodistoa ei ole käytössä, välitetään tieto vapaana tekstinä toisessa osakomponentissa.

Kuudennessa komponentissa ilmoitetaan, onko näyte jäähdytetty näytteenoton yhteydessä. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että näyte on huoneenlämpöinen. Muut ehdotetut arvot: F=pakastettu, R=jääkaappilämpötila.

16  Tilauksen hyväksyjä  XCN

Sama kuin ORC-12. Tieto tulisi välittää kummassakin paikassa sekaannusten välttämiseksi.

17  Puhelinnumero  XTN

Puhelinnumero, johon voidaan ilmoittaa tilauksen tilamuutoksesta tai tuloksista. Katso myös XTN-tyypin määritystä tietotyyppiluettelossa.

18  Tilaajan lisätieto1  ST

Tilaajan täyttämä vapaa lisätieto.

19  Tilaajan lisätieto2  ST

Tilaajan täyttämä vapaa lisätieto.

20  Tuottajan lisätieto1  ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto.

21  Tuottajan lisätieto2  ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto.

22  Tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika  TS

Käytetään vain tulosten ilmoittamisessa tuottajalta. Aika jolloin tulokset julkaistu, tai milloin tilauksen tila on muuttunut. Tietoa voidaan käyttää kyselyissä, joissa halutaan poimia uusimmat tulokset. Kentän perusteella voidaan poimia tulokset, jotka ovat valmistuneet edellisen kyselyn jälkeen, tai joiden tilauksen tilatiedoissa on tapahtunut muutos edellisen kyselyn jälkeen.

23  Laskutus  CM

Komponentit: hinta (MO) ^ laskutuskoodi (CE)

Tässä kentässä voidaan välittää tulosten yhteydessä palvelun hinta ja mahdollinen laskutuskoodi. Laskutuskoodit ovat paikallisesti määriteltävissä. Esimerkki: 1250&FIM. Oletusvaluuttana toistaiseksi FIM.

24  Tuottajan tyyppi  ID

Tuottajan tyyppi voidaan välittää tässä (LAB=laboratorio, RAD=radiologia jne.). Sallitut arvot HL7-taulu 0074:ssa.

25  Tuloksen tila  ID

Tätä kenttää käytetään ilmoittamaan yksittäisen tuloksen tila yhdessä OBR-22:n kanssa, jossa ilmoitetaan tilamuutoksen aika. Jos tilatieto koskee koko tilausta, käytetään kenttiä ORC-5 Tilauksen tila ja ORC-15 Voimaanastumisaika. Jos kaikki nämä kentät on täytetty, luetaan arvot ensisijaisesti OBR-kentistä. Tämä kenttä on pakollinen, jos OBR välitetään osana palautesanomaa tilaajalle. Jos palautesanomassa on useita OBX-tietoryhmiä ja niiden tilat pitää ilmoittaa erikseen, välitetään tämä tieto OBX-11 -kentässä.

HL7-taulu 0123 - Tuloksen tila

26  Päätilauksen tulos  CM

Komponentit: päätilaukseen liittyvä OBX-3 (CE) ^ päätilaukseen liittyvä OBX-4 (ST) ^ osa päätilauksen OBX-5:stä (TX)

Jos OBR-tietoryhmä kuuluu osatilaukseen ja kentässä OBX-29 Päätilaus on määritetty osatilaukseen liittyvä päätilaus, voidaan tällä kentällä linkittää tämä OBR päätilauksen tiettyyn OBX-tietoryhmään. Päätilausta seuraava OBX-tietoryhmä voidaan yksikäsitteisesti määrätä lukemalla OBR-29:stä päätilauksen numero, ja tämän jälkeen päätilaukseen liittyvien OBX-tietoryhmien kentät OBX-3 ja OBX-4.

Kenttää voidaan käyttää esim. mikrobiologiassa kertomaan päätilauksen OBX-5:stä tutkittavan organismin nimi. Tarkoituksena ei ole välittää täydellistä tulostietoa päätilauksesta.

27  Määrä/ajoitus  TQ

Tässä välitetään tiedot tutkimusten määrästä yhdellä tutkimuskerralla, tutkimuskertojen määrä ja kesto. Sama kuin ORC-7. Kummassakin kentässä tulisi välittää sama tieto sekaannusten välttämiseksi.

28  Jakelu  XCN

Lista henkilöistä, joille välitetään kopio tuloksista. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus tietotyyppiluettelossa. Jos jakelulistalla on useita henkilöitä, käytetään kentän toistoa. Toistojen maksimimäärä on standardin mukaan viisi.

29  Päätilaus  CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Sama kuin ORC-8 Päätilaus. Arvo tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä sekaannusten välttämiseksi.

30  Potilaan kuljetustapa  ID

Kentässä voidaan ilmaista miten potilas kuljetetaan. Sallitut koodit ovat HL7-taulu 0124:ssa.

HL7-taulu 0124 - Potilaan kuljetustapa

31  Tutkimuksen syy  CE

Voidaan käyttää laskutusta varten tutkimussyyn selvittämiseen.

32  Vastuullinen tulosten tulkitsija  CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Lääkäri tai muu kliinikko, joka on vastuussa tulosten tulkinnasta.

33  Avustava tulosten tulkitsija  CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Lääkäri tai muu kliinikko, joka on avustanut tulosten tulkinnassa.

34  Tutkimuksen suorittaja CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Henkilö, joka on teknisesti suorittanut tutkimuksen.

35  Puhtaaksikirjoittaja  CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Henkilö, joka on kirjoittanut raportin/tulokset.

36  Varattu aika  TS

Jos tutkimukselle on tehty tuottajan toimesta ajanvaraus myöhemmäksi, voidaan tässä välittää tutkimuksen ajankohta takaisin tilaajalle. Kenttä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun OBR-11-kentässä (näytteenottotoiminto) välitetään tilauksen yhteydessä ”S” (=varaa aika tilatuille testeille)

37  Näyteastioiden määrä  NM

Kenttää voidaan käyttää varmistamaan näytteeseen kuuluvien näyteastioiden oikea määrä (näytekohtainen). Voi poiketa tilauksen mukana tulevista näytteiden määrästä.

38  Näytteen toimitustapa  CE

Tapa millä näyte toimitetaan tutkimukseen. Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

39  Näytteenottajan huomautukset  CE

Lisätietoja liittyen näytteenottoon. Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

40  Kuljetuksen järjestäjä  CE

Tieto siitä, kuka vastaa tutkimuksessa tarvittavan kuljetuksen (esim. tilaaja, tuottaja, potilas). Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

41  Kuljetus järjestetty  ID

Tieto siitä, onko tarvittava kuljetus järjestetty. Sallitut arvot HL7-taulu 0224:ssa.

HL7-taulu 0224 - Kuljetus järjestetty

42  Potilaan saattotarve  ID

Tieto siitä, pitääkö potilas saattaa tutkimukseen. Sallitut arvot HL7-taulu 0225:ssa. Tarkempi tieto kuljetuksesta välitetään kentässä OBR-43.

HL7-taulu 0225 - Potilaan saattotarve

43  Huomautuksia potilaan kuljetukseen  ID

Lisätietoja erityisvaatimuksista potilaan kuljetuksessa. Voidaan käyttää paikallista koodausta jos sellainen on olemassa, tai välittää tieto vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

OBX  Tutkimusvastaus

Yleiskuvaus

OBX tietoryhmää käytetään välittämään yksittäinen vastaus tai vastauksen osa. Se kuvaa vastauksen pienimmän jakamattoman osan.

Tämän tietoryhmän päätarkoitus on välittää informaatiota raportoiviin sanomiin sisältyvistä vastauksista. OBX voi olla myös osa tutkimuksen pyyntöä (ks. HL7 USA ch. 4.2) ja näissä tapauksissa OBX sisältää kliinistä tietoa tutkimuksen tekemistä varten. Yleisesti OBX voi olla osana sellaisissa HL7 sanomissa, joihin pitää sisältyä potilaan kliinistä informaatiota.

Laboratoriotutkimuspyyntöjen ja -vastausten osalta OBX-tietoryhmän käyttöä ohjeistaa tarkemmin kansallinen laboratorio-SIG. OBX:n käyttöä sairauskertomuksien, lomakkeiden ja HILMO-tietojen välityksessä on kuvattu arkistosanomien paikallistamistyössä.

Rakennekuvaus

OBX

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | SI | O |  |  | 00569 | OBX toistumanumero |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0125 | 00570 | arvotyyppi |
| 3 | 590 | CE | R |  | OBX1 | 00571 | tutkimustunniste |
| 4 | 20 | ST | C |  |  | 00572 | tutkimuksen alitunniste |
| 5 | vaiht. | * | C | Y |  | 00573 | tutkimusvastaus |
| 6 | 60 | CE | O |  |  | 00574 | yksiköt |
| 7 | 60 | ST | O |  |  | 00575 | viitearvot |
| 8 | 5 | ID | O | Y/5 | 0078 | 00576 | poikkeustilanneviestit |
| 9 | 5 | NM | O |  |  | 00577 | todennäköisyys |
| 10 | 2 | ID | O | Y | 0080 | 00578 | viitearvojen tyyppi |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | tutkimusvastauksien tulkintakoodit |
| 12 | 26 | TS | O |  |  | 00580 | tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm |
| 13 | 20 | ST | O |  |  | 00581 | käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 00582 | tutkimusaika |
| 15 | 60 | CE | O |  |  | 00583 | tuottajan tunniste |
| 16 | 80 | XCN | O |  |  | 00584 | vastaava tutkija |
| 17 | 60 | CE | O | Y |  | 00936 | tutkimusmenetelmä |

Kenttien kuvaukset

1  OBX toistumanumero  SI

Tämä kenttä sisältää OBX toistumanumeron.

2  Arvotyyppi  ID

Kenttä kuvaa vastauksen arvon tyypin OBX:ssä. Sen täytyy olla määritelty, jos OBX-11 ei sisällä arvoa ‘X’. Jos vastaus on tietotyyppiä CE, niin vastauksen täytyy olla koodattu. Jos tyyppi on TX tai FT, niin vastaukset ovat tekstitietoa. Arvotyypin sallitut arvot on kuvattu HL7 taulussa 0125.

HL7 taulu 0125 - HL7-Tietotyypit

Tutkimusvastauksen arvo täytyy esittää HL7 USA kappaleessa 2.8 määriteltyjen tietotyyppien mukaan. Esim. PN koostuu kuudesta komponenttierottimien erottamasta komponentista.

Vaikka NM on sallittu arvo, niin tutkimukset, jotka normaalisti saavat numeroarvon, voivat saada tekstiarvon (ST), esim. ‘>300’ kuvaa sitä, että tulos oli laitteen raja-arvojen ulkopuolella. Kuitenkin tämän kaltainen ST tyypin käyttö ei ole suositeltavaa, koska version 2.3 uusi tietotyyppi SN - strukturoitu numerotieto pystyy nyt myös kuvaamaan tälläisia vastauksia. Täten myös vastannottava järjestelmä pystyy tulkitsemaan arvon suuruusluokan.

Kaikki HL7 tietotyypit ovat sallittuja lukunnottamatta tietotyyppejä CM, CQ, SI ja ID.

RP tietotyyppiä täytyy käyttää, jos varsinaista tutkimusvastausta ei lähetetä OBX:ssä. Esim. jos tulos sisältää kuvan, niin sitä ei voi lähettää OBX:ssä. Tällöin lähettävä järjestelmä voi lähettää viittauksen osoittimen. Vastaanottava systeemi voi käyttää tätä viittausosoitinta hakeakseen itse kuvan muilla liitäntästandardeilla, esim. DICOM:lla.

FT tietotyyppiä ei suositella käytettäväksi, sillä muotoillut tekstit voidaan välittää erillisinä OBX tietoryhminä.

TX:ää ei saa käyttää kuin suurien tietomäärien siirtoon ja toistoerotinta käytetään vain kappalejaon ilmaisemiseen. ST tietotyyppiä tulee käyttää lyhyiden, ehkä koodattavien, tekstijonojen lähettämiseen.

3  Tutkimustunniste  CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoinen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Kenttä sisältää yksikäsitteisen tutkimuksen tunnnisteen ja sen muoto on koodattu tieto CE. Esim. 93000.3^P-R väli^A34. Useimmissa järjestelmissä tunniste viittaa tutkimustauluun, jossa määritellään tutkimuksen muut ominaisuudet. HL7 USA kappaleessa 8 on kuvattu ne sanomat tietoryhmineen, joilla tällaiset tutkimustaulut voidaan siirtää.

Kun tunnisteena käytetään paikallisia koodeja, niin suositellaan myös yleisten  tunnisteiden lähettämistä, jotta vastaanottavat järjestelmät osaavat yhdistää eri toimittajien samojen palvelujen vastaukset (esim. jotta sairaalan oman laboratorion ja kaupallisen laboratorion vastauksia voidaan verrata). Yksi mahdollinen yleinen tunniste on LOINC koodit laboratoriota ja kliinisiä mittauksia varten (HL7 USA ch. 7.1.4 figure 7-3).

Laajojen tutkimusvastausten yleisten osien tutkimustunnisteiden konstruoimiseksi alla olevassa taulussa on määritelty koodiliitteet. Jokaiselle tällaiselle komponentille luodaan tutkimustunniste katenoimalla tutkimuspaketin tunniste sopivaan loppuliitteeseen.

Taulu OBX1 - Tutkimustunnisteen loppuliitteet

4  Tutkimuksen alitunniste  ST

Tätä kenttää käytetään erottamaan useita OBR tutkimuspyyntösegmentin sisällä olevia OBX tietoryhmiä, joilla on sama tutkimustunniste. Esim. rinnan röntgentutkimus voi sisältää kolme erillistä diagnostista kuvausta. Standardi vaatii kolme OBX segmenttiä, yksi joka kuvausta varten.  Numeroimalla juoksevasti nämä OBX segmentit voimme yksikäsitteisesti tunnistaa kunkin segmentin.

Tätä kenttää käytetään myös ryhmittelemään toisistaan riippuvien vastauksien komponentteja. Perinteisesti kirurgisissa patologian vastauksissa kaikki yhden kirurgisen toimenpiteen kudosnäytteet sisällytetään yhteen vastaukseen.

Tutkimuksen alitunnistetta voidaan käyttää myös muihin ryhmittelytarkoituksiin. Sillä voidaan esim. ryhmitellä verensiirtoon liittyvät tiedot; annettava määrä, verituote, tuotteelle tehdyt erikoistoimenpiteet, jne.

Jos kahdella OBX:llä on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste, niin suositellaan alitunnisteen numeroimista juoksevasti pisteellä erotettuna, esim. 2.1, 2.2, jne.

5  Tutkimusvastaus  *

Tämä tietokenttä sisältää tutkimuksen tekijän vastauksen. OBX-2 (arvotyyppi) sisältää tämän kentän tietotyypit, joiden mukaan tutkimusvastaus muotoillaan. Kenttä ei ole pakollinen, sillä jotkut järjestelmät raportoivat vain poikkeustilanteet (OBX-8).

Esitystapa

Tämä tietokenttä sisältää tutkimustunnisteen OBX-3 mukaisen tiedon arvon. Tutkimuksesta riippuen sen tietotyyppi voi olla numero (esim. keuhkon tilavuus), koodattu vastaus (esim. SNOMED -koodattu patologian vastaus) tai päivämäärä/klo-aika (esim. veriyksikön osastolle lähetysaika). Tutkimusvastaus esitetään aina OBX-2:ssa määritellyn tietotyypin mukaan.

Loogisesti riippumattomat vastaukset

Lausuntojen (esim. radiologia) pääosat raportoidaan erillisissä OBX -tietoryhmissä. Kunkin OBX:n tulee sisältää vain yksi loogisesti riippumaton vastaus. Tämä vaatimus takaa sen, että OBX-6, OBX-8 ja OBX-9 voidaan tulkita yksikäsitteisesti.

Useita OBX:iä, joilla on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste

Joissakin järjestelmissä yksi tutkimus voi sisältää useamman tietotyypin vastauksia. Yleisin tilannne on sellainen, jossa numeeriseen vastaukseen liittyy koodattu kommentti (CE). Tällöin ko. vastaus voidaan lähettää useammalla OBX:llä. Jos tuottava järjestelmä raportoi useita koodattuja kommentteja, niin ne kaikki tulee lähettää samassa OBX:ssä erotinmerkeillä erotettuna. Useat OBX:t, joilla on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste, tulee aina lähettää tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäistä lukuunottamatta muiden tietoryhmien OBX-6 - OBX-12 kenttien arvot tulee olla tyhjiä.

Koodatut arvot

Kun OBX sisältää CE tietotyypin arvoja, tutkimusvastaukset talletetaan koodin ja/tai tekstin yhdistelmänä erotinmerkillä erotettuna.

Tutkimusvastauksen tulkinnassa on tärkeää se, että huomioidaan aina kentät OBX-5, OBX-6 ja OBX-7 yhtenä kokonaisuutena, eikä esimerkiksi oleteta yksiköiden tai viitearvojen olevan samoja kuin paikallisessa sovelluksessa.

6  Yksiköt  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää yksiköt, joiden tietotyyppi on CE. Yksiköiden oletus koodausjärjestelmä esitetään ISO+ -koodina ja mahdollisena laajennuksena (esim. ISO 2955-83). ISO+ -koodistot ja paikallisten koodistojen käyttö on kuvattu USA HL7 kappaleessa 7.3.2.6.1.2.

7  Viitearvot  ST

Komponentit: numeeriset arvot ovat muotoa

a) alaraja - yläraja

b) > alaraja

c) < yläraja

aakkostekstiarvot: normaaliarvot voidaan raportoida tässä kentässä

8  Poikkeustilanneviestit  ID

Tämä tietokenttä sisältää tutkimusvastauksen statuksen koodin. HL7 taulussa 0078 on kuvattu poikkeustilanneviestit ja niiden sallitut arvot.

HL7 taulu 0078 - poikkeustilanneviestit

9  Todennäköisyys  NM

Tämä tietokenttä sisältää luokittelevien vastauksien tuloksen todennäköisyyden ja se soveltuu diskreetteihin koodattuihin vastauksiin. Kentän arvo on desimaalikuku 0 ja 1 välillä.

10  Viitearvojen tyyppi  ID

HL7 taulussa 0080 on kuvattu sallitut arvot. Kenttään voidaan antaa kaikki soveltuvat koodit toistomerkillä erotettuna.

HL7 taulu 0080 - Viitearvojen tyyppi

Error! Not a valid link.

11  Tutkimusvastauksien tulkintakoodit  ID

HL7 taulussa 0085 on kuvattu sallitut arvot. Tietokenttä sisältää vastauksen nykyisen valmistumisstatuksen yhdelle tutkimustunnisteelle. Tieto on pakollinen.

HL7 taulu 0085 - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit

12  Tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm  TS

Kenttä sisältää tiedon tutkimusmenetelmien muutoksista. Tietoa käytetään eri menetelmien tutkimusvastausten vertailtavuuden selvittämiseen.

13  Käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset  ST

Tuottaja voi tällä kentällä tallentaa vastauksesta riippuvat koodit, joilla tulos voidaan luokitella vastaanottavalle järjestelmälle. Tätä kenttää tulee käyttää harvoin, sillä useimmat luokittelut ovat kiinteitä tutkimustunnisteen ominaisuuksia ja ne voidaan määritellä tutkimukseen liittyvässä päätiedostossa (ks. HL7 USA ch. 8).

14  Tutkimusaika  TS

Tietokenttää käytetään kahdessa tilanteessa:

1. Jos yhden OBR tietoryhmän alla raportoitavilla tutkimusvastauksilla on eri päivämäärä/klo -ajat, esim. ajoitetuissa testisarjoissa.

2. Jos tilaajan tuottajalle lähettämillä OBX tietosegmentien vastauksien päivämäärillä ei ole mitään riippuvuutta pyydetyn tutkimuksen päivämäärälle.

Kaikissa tapauksissa tutkimuksen päivämäärä on fysiologisesti merkityksellinen päivämäärä/klo -aika tai sen lähin approksimaatio. Tapauksissa, joissa tutkimukset tehdään näytteille, merkityksellinen päivämäärä on näytteen ottohetki. Jos tutkimus tehdään suoraan potilaalle (esim. röntgentutkimukset), niin tutkimuksen pvm/klo -aika on tutkimuksen tekohetki.

15  Tuottajan tunniste  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää vastaavan tuottajan yksikäsitteisen tunnisteen. Tieto täytyy eksplisiittisesti välittää, kun tutkimus suoritetaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Jos kenttä on tyhjä, niin vastaanottava järjestelmä olettaa, että tutkimus on tehty samassa organisaatiossa.

16  Vastaava tutkija  XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Kun tätä tietokenttää tarvitaan, se sisältää tutkimuksesta suoraan vastaavan henkilön tunnisteen eli henkilön, joka suoritti tutkimuksen tai vahvisti sen. Jos käytetään paikallisia koodeja, niiden tulee olla OBX-15:sta liitettäessä yksikäsitteisiä.

17  Tutkimusmenetelmä  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tätä valinnaista kenttää käytetään välittämään tutkimusmentelmä silloin, kun tuottaja haluaa erotella eri menteltelmillä saadut vastaukset ja erottelua ei voida tehdä pelkän tutkimustunnisteen mukaan.

ODS  Ravintotilaus

Yleiskuvaus

Ravintotilaus liittyy ORM-ravintotilaussanomaan. Sillä välitetään tiedot potilaan ruokavaliosta (diet), lisukkeista (supplements) ja lisätiedoista (preferences). Kukin näistä tiedoista välitetään omassa ODS-tietoryhmässään.

ORC-tietoryhmässä välitettävistä tiedoista olennaisia ravintotilausten kannalta ovat seuraavat: ORC-1 tilauksen toiminto, ORC-2 tilaajan tilausnumero, ORC-3 tuottajan tilausnumero, ORC-7 määrä/ajoitus, ORC-9 tilausaika, ORC-10 syöttäjä ja ORC-11 tarkistaja.

ORC-1 tilauksen toiminto voi olla jokin seuraavista: NW uusi, CA peru, keskeytä (DC), muuta (XO), pysäytä (HD) tai vapauta (RL). HD- ja RL-koodeilla voidaan pysäyttää ruokatilaus määrätyksi ajaksi, jos potilas esimerkiksi siirtyy pois osastolta tilapäisesti.

ORC-7 määrä/ajoitus määrittelee sen, onko tilaus kertaluonteinen vai jatkuva.

Rakennekuvaus

ODS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | R |  | 0159 | 00269 | ruokavalion peruste |
| 2 | 60 | CE | O | Y/10 |  | 00270 | ateriointiaika |
| 3 | 60 | CE | R | Y/20 |  | 00271 | ravintotunniste |
| 4 | 60 | ST | O | Y/2 |  | 00272 | tekstiselitys |

Kenttien kuvaukset

1  Ravintoyyppi  ID

Ilmaisee sen, onko kyse potilaan ruokavaliosta, lisukkeista vai lisätiedoista. Jos on tarvetta välittää näistä useampi kuin yksi, lähetetään jokaista tyyppiä kohti oma tietoryhmänsä.

HL7-taulu 0159 - Ruokavalion peruste

2  Ateriointiaika  CE

Komponentit: tarjoiluajan koodi (ST) ^ tarjoiluajan tekstiselitys (ST) ^ koodaustapa (ST)

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, pätevät tietoryhmän tiedot kaikkiin tarjoiluaikoihin. Muussa tapauksissa kentän toistolla voidaan määritellä ne tarjoiluajat, joihin tiedot pätevät. HL7-standardi ehdottaa seuraavia tarjoiluajan koodeja, jos paikallista koodausta ei ole:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| 1 | aamiainen (breakfast) |
| 2 | välipala/aamupäivä (mid-a.m. snack) |
| 3 | lounas (lunch) |
| 4 | välipala/iltapäivä (mid-afternoon snack) |
| 5 | päivällinen (dinner) |
| 6 | iltapala (bedtime snack) |

Esimerkiksi kentän arvo 1¨3 tarkoittaisi aamiaista ja lounasta (ylläolevalla koodauksella).

3  Ravintotunniste  CE

Komponentit: ateriakoodi (ST) ^ ateriakoodin selitys (ST) ^ koodaustapa (ST)

Jos ruokavaliot/lisukkeet/lisätiedot on koodattu, koodi välitetään tässä. Vaikka kenttä voikin toistua, useammat ateriaohjeet on syytä välittää omissa tietoryhmissään. Kenttä on standardin mukaan pakollinen, joten koodausten puuttuessa tulee välittää ainakin selitysosa.

4  Tekstiselitys  ST

Kentässä voidaan välittää lisätietoja, tai ateriakoodausten puuttuessa myös täydelliset ruokavaliota koskevat ohjeet.

ODT  Ateriaohjeet

Yleiskuvaus

ODT-tietoryhmällä voidaan välittää ravintotilauksista (ODS) riippumatonta ateriakohtaista tietoa. Jos samassa sanomassa välitetään sekä ODS- että ODT-tietoryhmä, liitetään kumpaankin oma ORC-tietoryhmänsä. Tätä tietoryhmää voidaan käyttää esimerkiksi siirtämään ruokailua silloin, kun potilas on toimenpiteessä normaalina ateriointiaikana.

Rakennekuvaus

ODS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | CE | R |  | 0160 | 00273 | aterian tarjoiluohje |
| 2 | 60 | CE | O | Y/10 |  | 00270 | ateriointiaika |
| 4 | 60 | ST | O |  |  | 00272 | tekstiselitys |

Kenttien kuvaukset

1  Aterian tarjoiluohje  ID

Sisältää ateriaohjeen tyypin. Tyyppi voi sisältää ohjeen normaalia aikaisemmasta tai myöhemmästä ateriasta, tiedon lisäateriasta tai siitä, ettei ateriaa jaeta. MSG-arvolla välitetään ainoastaan lisätietoja ODT-3 kentässä.

HL7-taulu 0160 - Aterian tarjoiluohje

2  Ateriointiaika  CE

Sisältää tiedon aterointiajoista, jota tilaus koskee. Katso ODS-2.

3  Tekstiselitys  ST

Kentässä voidaan välittää lisätietoja, tai muita ateriaa koskevia viestejä.

ORC  Yleinen tilaus

Yleiskuvaus

Yleinen tilaus sisältää tietoja, jotka ovat yhteisiä kaiken tyyppisille tilauksille. Näitä ovat tilaajaa koskevat tunnistetiedot, tiedot tehtävästä tilauksesta, sekä tarpeelliset aikatiedot. ORR-kuittaussanomassa ei ORC ole pakollinen ellei sanoma sisällä tilausta tarkentavaa tietoryhmää (OBR, RXO ym.). Jokainen tilaussanoma sisältää tämän tietoryhmän.

Tilaukset voivat muodostaa pää-osatilausryhmiä. Tämä tapahtuu siten, että yksi päätilaus määrittelee esimerkiksi tietyn laboratoriotutkimuksen neljänä peräkkäisenä aamuna. Laboratoriojärjestelmä (siis tuottaja) muodostaa neljä osatilausta, joista kukin toteuttaa yhden tutkimuksen. Osatilaukset liitetään päätilaukseen täyttämällä osatilausten kenttään ORC-8 päätilauksessa oleva tilaajan ja tuottajan tilaustunniste. Jos päätilaus perutaan esimerkiksi kahden suoritetun laboratoriotutkimuksen jälkeen, pitää osatilausten muodostajan perua myös päätilaukseen liittyvät osatilaukset.

Tilaaja voi muodostaa tilausryhmiä, joiden voidaan ajatella muodostavan esimerkiksi potilaalle tehtävä tutkimuskokonaisuus. Tilausryhmä muodostetaan antamalla joukolle ORC-tietoryhmiä ja näitä tarkentaville tietoryhmille (esim. OBR) sama tilaajan ryhmätunniste (ORC-4). Nämä tietoryhmät välitetään samassa sanomassa. Ryhmästä voidaan poistaa tilauksia, tai siihen voidaan lisätä tilauksia käyttämällä tilauksen korvausta tai pää-osatilausmekanismia. Muulla tavoin tilauksia ei voi jälkikäteen ryhmään lisätä.

Jotkut ORC-tietoryhmän kentät ovat samoja, mitä välitetään tilausta tarkentavissa tietoryhmissä OBR ja RXO. Tämä johtuu historiallisista syistä, ja on suositeltavaa välittää tieto kummassakin paikassa.

Rakennekuvaus

ORC

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ID | R |  | 0119 | 00215 | tilauksen toiminto |
|  | 22 | EI | C |  |  | 00216 | tilaajan tilaustunniste |
|  | 22 | EI | C |  |  | 00217 | tuottajan tilaustunniste |
|  | 22 | EI | O |  |  | 00218 | tilaajan ryhmätunniste |
|  | 2 | ID | O |  | 0038 | 00219 | tilauksen tila |
|  | 1 | ID | O |  | 0121 | 00220 | palautetaso |
|  | 200 | TQ | O |  |  | 00221 | määrä/ajoitus |
|  | 200 | CM | O |  |  | 00222 | päätilaus |
|  | 26 | TS | O |  |  | 00223 | tilausaika |
|  | 120 | XCN | O |  |  | 00224 | syöttäjä |
|  | 120 | XCN | O |  |  | 00225 | tarkistaja |
|  | 120 | XCN | O |  |  | 00226 | hyväksyjä |
|  | 80 | PL | O |  |  | 00227 | syöttäjän sijainti |
|  | 40 | XTN | O | Y/2 |  | 00228 | puhelinnumero |
|  | 26 | TS | O |  |  | 00229 | voimaanastumisaika |
|  | 200 | CE | O |  |  | 00230 | syy tilamuutokseen |
|  | 60 | CE | O |  |  | 00231 | syöttäjän organisaatio |
|  | 60 | CE | O |  |  | 00232 | syöttölaite |
|  | 120 | XCN | O |  |  | 00233 | tilaaja |

Kenttien kuvaukset

1  Tilauksen toiminto  ID

Määrää sen, onko kyseessä uusi tilaus, vanhan tilauksen peruminen jne. Koodit ovat HL7-taulussa 0119.

HL7-taulu 0119 - Tilauksen toimintokoodit

a) CA
Peru tilaus. Tämä tulee kuitata esimerkiksi sanomalla, jossa toimintona on CR (tilaus peruttu pyynnöstä).

b) UC
Tilausta ei voi perua. Tätä koodia käytetään, kun tilausta ei voi tässä vaiheessa perua, tai peruminen on muusta syystä kielletty. Käyttö riippuu kentän ORC-6 arvosta.

c) DC
Keskeytä tilaus. Erona tilauksen perumiseen on se, että perumisessa yritetään estää tilausta tapahtumasta, tässä tilaus (mahdollisesti pitkäänkin jatkunut) keskeytetään.

d) RP, RU, RO, RQ
Vanhojen tilausten korvaaminen. RP on tilaajan lähettämä tilaus, jossa pyydetään korvaamaan vanha tilaus. Jokaista peruttavaa tilausta kohti lähetetään RP. Tämän lisäksi lähetetään RO jokaista uutta tilausta kohti, jotka korvaavat vanhan tilauksen. Niitä vanhoja tilauksia, jotka korvataan RP:llä, käsitellään kuten peruttuja tilauksia.

002
004
005

006

001NW
002 NW
003 NW

004 RO
005 RO
006 RO

001 RP
003 RP

Tilaaja korvaa 2 vanhaa tilausta 3:lla uudella

Tilaaja lähettää 3 tilausta

Tuottaja vastaanottaa tilaukset

001
002
003

TILAAJA							TUOTTAJA

e) PA, CH
Päätilaus, osatilaukset. Tilauksesta voidaan muodostaa päätutkimus, johon liitetään osatutkimuksia (parent-child). Esimerkiksi laboratoriojärjestelmissä voi olla yhdistelmätutkimuksia, joihin liittyy useita osatutkimuksia. Jos tilaaja tilaa tällaisen tutkimuksen, voidaan käyttää pää-osatilaus -mekanismia. Laboratoriojärjestelmä huomaa tilauksen tullessa, että kyseessä on yhdistelmätutkimus. Tilauksessa olevasta ORC-6 -arvosta riippuu, miten paljon tietoa laboratoriojärjestelmä palauttaa. Se voi palauttaa pelkän kuittauksen vastaanotetusta tilauksesta, tai se voi palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista mahdollisesti yksityiskohtineen (OBR-tietoryhmässä). Päätutkimus sisältää siis tiedot alkuperäisestä tutkimuksesta, osatutkimukset sisältävät tiedot laboratorion generoimista tutkimuksista.

Tilaustunnisteen generointi voidaan tehdä eri tavoin. Jos tilaaja generoi osatutkimukset, se antaa näille normaalisti tilaajan tilaustunnisteet (ORC-2). Jos tuottaja generoi osatutkimukset, se voi kopioida päätutkimuksesta tilaajan tilaustunnisteen osatutkimuksiin. Jos voidaan käyttää tilausnumeron välittämiseen SN/NA toimintokoodeja (lähetä tilausnumero/tilausnumero liitetty), tilaajan tilausnumero liitetään osatutkimuksiin tilaajalle tehtävän kyselyn perusteella.

Käytettäessä pää-osatilaus-mekanismia, täytetään ORC-8 Päätilaus-kenttä aina tilaajan tilaustunnisteella, sekä tuottajan tilaustunnisteella, jos osatilauksen generoi tuottaja.

001 PA

ORC
002 CH

ORC

OBR
003 CH
ORC
OBR

Laboratorio muodostaa tilauksesta 2 osatutkimusta ja palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista

Laboratorio vastaanottaa tilauksen

Tilaaja lähettää tilauksen laboratorioon

001NW

ORC
OBR

TILAAJA							TUOTTAJA

f) RE
Tätä koodia käytetään, kun ORC-tietoryhmään on liitetty OBX-tietoryhmiä. Tyypillinen käyttöpaikka on esimerkiksi ROR-sanomissa, joissa palautetaan tietoja tilauksesta kyselyn perusteella.

h) RR
Tätä koodia vastaa versiossa 2.3 accept acknowledgement. Ilmoittaa, että tilaus on saatu, ja se käsitellään myöhemmin.

h) SN, NA, NW
Tilausnumeron kysely. Tätä mekanismia tarvitaan kolmessa erilaisessa tapauksessa:

Tuottajan tarvitsee kysyä tuottajan tilaustunniste jostain keskitetystä järjestelmästä. Tällöin tuottaja lähettää keskitettyjä tunnisteita jakavalle järjestelmälle tilauksen, jossa ORC-1 Toimintokoodi on SN, tilaajan tilaustunniste muotoa tuottajan generoima väliaikainen  tunniste^tuottajan ID, ja tuottajan tilaustunniste on tyhjä. Vastaanottava järjestelmä voi kuitata sanoman ORR-sanomalla jossa on toimintokoodi OK, ja lähettää varsinaisen tunnisteen sisältävän vastaussanoman (toimintokoodi NA) myöhemmin spontaanisti. Toinen mahdollisuus on lähettää ORR-sanoma toimintokoodilla NA suoraan. Toimintokoodin NA sisältävä sanoma sisältää kyselyn sisältämän ORC-2 Tilaajan tilaustunnisteen, ja tunnisteita jakavan järjestelmän generoiman tuottajan tilaustunnisteen muotoa: tuottajan tunniste^tuottajan ID. Tässä tuottajan tunniste on siis keskitetyn tunnistejakojärjestelmän generoima tunniste, ja tuottajan ID on tuottajan tunnus, joka teki kyselyn tähän järjestelmään.

Toisessa tapauksessa tuottajan pitää kysyä tilaajan tilaustunniste muualta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun tuottaja jakaa tilauksen pää- ja osatilauksiin, ja halutaan antaa osatilauksille omat tilaajan tilaustunnisteet. Tällöin kysely tapahtuu samoin kuin edellisessä kappaleessa, mutta tyhjäksi jätetään ORC-2 Tilaajan tilausnumero. Vastauksessa saatava tilajan tilaustunniste on muotoa: tilaajan tilaustunniste^tilaajan ID.

Kolmas tapaus on sellainen, jossa tilaaja haluaa kysyä tuottajan tilausnumeron etukäteen uutta tilausta varten (toimintokoodi NW), tai tilausten korvausten yhteydessä, kun peruttujen tilausten korvaavien tilausten tuottajan tilaustunniste halutaan tilaajan tietoon.

i) UA
Tilausta ei hyväksytty. Tilaus voidaan hylätä UA-koodilla silloin, kun tilauksen sisältö on sellainen, että tilausta ei voida toteuttaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät tarvittavat laitteet ole käytössä, potilas on allerginen tilatulle lääkkeelle ym.

k) RF, AF, DF, FU, OF, UF
Sekä tilaaja että tuottaja voivat pyytää tilauksen uudelleen täyttöä. Tuottaja voi esimerkiksi pyytää lupaa tilauksen uudelleen täyttöön, tilaaja voi pyytää tuottajaa täyttämään tilauksen uudelleen.

m) LI, UN
Liittyvät potilaan hoitoprosessiin, HL7 USA-standardi kappale 12.

2  Tilaajan tilaustunniste  EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tilaustunniste sisältää tilaavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Ensimmäinen komponentti sisältää tunnisteen, joka on yksikäsitteinen tilaavassa järjestelmässä. Komponentit 2-4 sisältävät tilaavan järjestelmän määrityksen, joka sisällöltään vastaa HD hierarkkinen tunniste -tyypin sisältöä. Tilaava järjestelmä määritellään joko komponentilla 2, tai komponenteilla 3 ja 4. Esimerkki: T10232034^KYSLAB. Jos käytetään toista komponenttia järjestelmän tunnistamiseen, tulee tunnusten olla määriteltynä yksikäsitteisesti sanomien käyttöalueella. Yksikäsitteisyyden tulee koskea muitakin sovelluksia kuin tilaajia ja tuottajia siten, että MSH-tietoryhmässä määritellyt lähettäjän ja vastaanottajan tunnukset eivät sekoitu tilaavaan järjestelmään.

Ensimmäiselle komponentille on annettu maksimipituussuositukseksi 15 ja toiselle komponentille 6 merkkiä. Nämä rajat voidaan paikallisesti sopimalla tarvittaessa ylittää.

ORC-2:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-2:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo.

3  Tuottajan tilaustunniste  EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tuottajan tilaustunniste sisältää tuottavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Katso myös ORC-2 tilaajan tilaustunniste.

ORC-3:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-3:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo.

4  Tilaajan ryhmätunniste EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tuottama yksikäsitteinen tunniste, jolla ryhmä tilauksia nidotaan yhdeksi tilausryhmäksi. Tilaajasovelluksen tunniste muodostetaan kuten kohdassa ORC-2.

5  Tilauksen tila  ID

Tuottajan palauttama tilauksen tila. Tätä kenttää käytetään raportoimaan tilaa, ja tuottaja voi täyttää sen osana palautesanomaa, joka palautetaan vastauksena kyselyyn (tilauksen toimintokoodit SR, SC), tai spontaanisti kun tilauksen tila muuttuu.

HL7-taulu 0038 - Tilauksen tila

6  Palautetaso ID

Tilaajan määrittämä tieto, joka määrää tuottajan palauttaman tiedon määrän. Jos tuottaja ei pysty heti palauttamaan tarvittavia tietoja, palautetaan loput sitten, kun ne ovat saatavilla. Oletusarvo kentälle on D. Tämä kenttä määrää sen, mitä tietoryhmiä ORR-kuittaus sisältää. Jos kentälle annetaan arvo E, palautetaan vain MSH-, MSA- ja mahdollinen ERR-tietoryhmä. Arvolla D palautetaan ORC-tietoryhmä, kaikki pää- ja osatilaukset sekä kaikki tilauksen yksityiskohtaiset tietoryhmät (esim. OBR).

HL7-taulu 0121 - Palautetaso

7  Määrä/Ajoitus  TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tilatun palvelun määrä ja ajoitus.

Määrä

Määrän osakomponentit: määrä (NM) & yksikkö (CE)

Tämä komponentti kertoo palvelun (tuotteen) määrän, joka suoritetaan (annostellaan, toimitetaan) jokaisella palvelukerralla. Jos haluttaisiin toimittaa kolme pussia verta 6 tunnin välein, määrä olisi 3. Huomaa, että yksikkö erotetaan osakomponenttierottimella määrästä. Vaikka yksikkö on itsessään rakenteinen tietotyyppi CE, aiheuttaisi useamman komponentin käyttö mahdollisia tulkintavaikeuksia: 5&ltk&laatikko. Tästä ei selkeästi ilmene, että numero 3 kuuluu määrä-osakomponenttiin ja ltk&laatikko kuuluvat yksikkö-osakomponenttiin. Osa-osakomponenttierotintahan ei ole HL7-standardissa määritelty. Tästä syystä pitäisi yksikköinä käyttää mahdollisuuksien mukaan ISO+ -yksiköitä, jotka ovat yksikäsitteisiä, ja tarvitsevat ainoastaan yhden osakomponentin: 2&kg.

Aikaväli

Aikavälin osakomponentit: toistokuvaus (IS) & kellonaika (ST)

Aikaväli ilmoittaa tilattujen palvelujen välisen ajan. Jos palvelu tapahtuu vain kerran (oletusarvo), voidaan komponentti jättää tyhjäksi. Toistokuvauksessa voidaan ilmoittaa toistojen ajoitus HL7-taulun 0335 kuvaamilla tavoilla. Toistoajat voidaan tarkentaa toisessa osakomponentissa, sillä toistokuvaus ei anna tarkkoja aikoja, vaan ilmoittaa palvelun tapahtuvan esimerkiksi 4 kertaa vuorokaudessa.

HL7-taulu 0335 - Toistokuvaus

Toistokuvaus voi myös toistua, jolloin useammat kuvaukset yhdistetään loogisella JA-operaattorilla. Toistot erotetaan toisistaan välilyönnillä. Esimerkkinä kahdesti päivässä, joka toinen päivä: BID QOD. Koska toistokuvauksessa välilyönnit ovat kieliopin kannalta merkitseviä, tulisi toistokuvaus olla aina edelläkuvattujen merkintöjen mukainen, eikä esimerkiksi tekstikuvaus palvelun ajoituksesta. Vapaa tekstiselitys tulisi aina laittaa 8. komponenttiin.

Toistokuvaukset eivät kerro tarkkoja aikoja, vaan jättävät ne osastokohtaisesti määriteltäviksi. Jos tarkat kellonajat halutaan määrätä, tehdään se toisessa osakomponentissa muodossa HHMM,HHMM,HHMM,... Jos potilas tulee osastolle keskellä päivää, ja palvelu tilataan toistettavaksi aamulla ja illalla: …^BID&0700,1900^…, aloitetaan palvelu luonnollisesti klo 19.

Kesto

Kesto-komponentti määrittelee, kuinka kauan palvelu kestää. Oletusarvona in INDEF, jatkuva. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S<integer> | <integer> sekuntia |
| M<integer> | <integer> minuuttia |
| H<integer> | <integer> tuntia |
| D<integer> | <integer> päivää |
| W<integer> | <integer> viikkoa |
| L<integer> | <integer> kuukautta |
| X<integer> | Yhteensä <integer> kertaa, aikaväli-komponentin määräävällä tavalla. |
| T<integer> | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määrä-komponentissa. |
| INDEF | jatkuva |

Alkuaika

Palvelun alkuaika. Jos alkuaika on ilmoitettu muissa kentissä, voidaan tämä jättää tyhjäksi. Esimerkiksi jos palvelu on määritelty kiireelliseksi, se suoritetaan niin pian kuin mahdollista, eikä alkuajalla ole merkitystä.

Loppuaika

Määrittelee palvelun loppumisajankohdan. Tätä kenttää ei aina tarvitse täyttää, jos esimerkiksi palvelun kesto määrittelee samalla loppuajankohdan. Jos molemmat on määritelty, lopetetaan palvelu sen komponentin mukaan, kummassa on aikaisempi ajankohta.

Kiireellisyys

Palvelun kiireellisyysluokka. Oletusarvona R. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Välittömästi. (Stat. With highest priority) |
| A | Mahdollisimman pian. (ASAP. Fill after S orders) |
| R | Rutiini. (Routine. Default) |
| P | Preop |
| C | Callback |
| T | Kriittinen ajoitus. Katso seuraava taulu. (Timing critical. A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough antimicrobial level.) |
| PRN | Tarvittaessa. (As Needed) |

Jos käytetään T-koodia, voidaan sitä tarkentaa ilmaisemaan aika, jonka tarkuudella palvelu tulisi suorittaa:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| TS<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> sekunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> seconds) |
| TM<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> minuutin tarkkuudella. (timing critical within <integer> minutes) |
| TH<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> tunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> hours) |
| TD<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> päivän tarkkuudella. (timing critical within <integer> days) |
| TW<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> viikon tarkkuudella. (timing critical within <integer> weeks) |
| TL<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> kuukauden tarkkuudella. (timing critical within <integer> months) |

Ehto

Tässä voidaan tarkentaa vapaalla tekstillä ehto, jonka täyttyessä palvelu suoritetaan. Esimerkiksi aikavälin ollessa PRN (suoritetaan tarvittaessa), voidaan ehto-komponenttiin lisätä esimerkiksi: pidettävä verenpaine alle 110.

Vapaa teksti

Tässä voidaan haluttaessa kuvata vapaasti palvelun määrä ja ajoitus. Ei suositella, jos asia voidaan ilmaista muissa kentissä.

Toistojen suoritustapa

Jos tässä komponentissa on jokin arvo, ilmaisee se TQ-kentän toistuman olemassaolon. Tällöin toistojen suoritustapa ilmaisee, miten nämä eri määrä/ajoitus-määritykset suhtautuvat toisiinsa. Palvelun alku- ja loppuaika sekä kesto asettavat palvelun suoritusajalle rajat, joita tässä komponentissa ei voi ohittaa. Seuraavassa suositellut arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Synkroninen. Tehdään seuraava toistuma ensimmäisen jälkeen. Esimerkkinä voisi olla ensimmäinen määrä/ajoitus, jossa määrätään mittaamaan verenpaine 15 minuutin välein, ja toinen, jossa verenpaine mitataan 2 tunnin välein. Tällöin toinen palvelu alkaa ensimmäisen palvelun loputtua. |
| A | Asynkroninen. Peräkkäisiä palveluja suoritetaan rinnakkain. Tällöin ensimmäinen määrä/ajoitus voi määrätä 1 tabletin maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina, ja toinen määrä/ajoitus ½ tablettia tiistaina, torstaina ja lauantaina. |
| C | Palvelun päätösaika seuraa. Tällä voidaan ilmaista, että seuraavassa märä/ajoitus-toistossa on saman palvelun päätösaika. Esimerkkinä esimerkiksi määrä/ajoitus, jossa ilmaistaa verinäytteen ottoaika, ja toinen määrä/aika, jossa ilmoitetaan tulosten raportointiaika. |

Tilausten järjestys

Tilausten järjestyksen osakomponentit:
järjestys/tulosten tila (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
järjestysehto (ST) &
toistojen maksimimäärä (NM) &
tilaajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST)

Jos halutaan linkittää useampi eri tilaus tai samassa tilauksessa olevat toistumat yhteen, voidaan tässä komponentissa viitata linkitettävään tilaukseen, ja määrätä palvelun alkamisajankohta sen perusteella. Linkitettävä tilaus on kyseessä olevan tilauksen edeltäjä, ja näin voidaan esimerkiksi määrätä tämä tilaus alkamaan seuraavana päivänä edellisen tilauksen loppumisesta. Linkitettävä tilaus voidaan tunnistaa joko tilaajan tai tuottajan tilaustunnisteen perusteella. Edelleen vaihtoehtoina on käyttää ensimmäistä ja toista, tai kolmatta ja neljättä komponenttia (katso ORC-2 ja ORC-3). Kolmas ja neljän komponentti on otettu mukaan versiossa 2.3, jonka vuoksi ne ovat eri paikassa kuin ensimmäinen ja toinen komponentti.

Ensimmäiselle osakomponentille voidaan antaa seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | tilausten toteutus järjestyksessä |
| C | tilausten toteutus syklisesti |
| R | varattu tulevaisuutta varten |

Jos arvona on S, toteutetaan tämä tilaus edeltävän tilauksen jälkeen. Jos arvona on C, toteutetaan edeltävää ja tätä tilausta vuorotellen.

Kuudes osakomponentti määrää sen, miten tilauksen ja sen edeltäjän alku- tai loppuajat suhtautuvat toisiinsa. Ensimmäinen kirjain viittaa edeltäjään (S=alkuaika, E=loppuaika), toinen kirjain käsiteltävään tilaukseen. Osakomponentti voi sisältää seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| SS <aika> | tilauksen alkuaika on <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| EE <aika> | tilauksen loppuaika on <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |
| SE <aika> | tilauksen loppuaika on <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| ES <aika> | tilauksen alkuaika on <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |

Lisäksi osakomponentin edessä voi olla syklisten tilauksien tapauksissa * (ensimmäinen tilaus) tai # (viimeinen tilaus).

Aika ilmaistaan seuraavasti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| <integer>S | <integer> sekuntia |
| <integer>M | <integer> minuuttia |
| <integer>H | <integer> tuntia |
| <integer>D | <integer> päivää |
| <integer>W | <integer> viikkoa |
| <integer>L | <integer> kuukautta |

Alkuperäisessä standardissa on virhe: siellä esitetään, että aika ilmaistaisiin toisinpäin, ensin aikamääre ja sitten kokonaisluku.

Esimerkkejä: Aloita palvelu 10 minuttia sen jälkeen, kun edeltäjä on loppunut: ES+10M.
Aloita palvelu 10 minuuttia ennen kuin edeltävä palvelu on alkanut: SS-10M.

Seitsemäs osakomponentti kertoo syklisen tilausten kierrosten maksimimäärän. Tilauksia sitovat kuitenkin rajat, joita alku- ja loppuaika asettavat.

Syklisen tilauksen ORC-7:n 10. komponentit voisivat olla seuraavan kaltaisia:

…^C&ORD1&&&&ES+10M&5^…

…^C&ORD2&&&&ES+10M&5^…

2. tilaus

3. tilaus

4. tilaus

1. tilaus

…^C&ORD3&&&&#ES+10M&5^…

…^C&ORD4&&&&*ES+5M&5^…

Tässä esimerkissä 1. tilaus käynnistetään ilman ehtoja ensimmäisen kerran, koska se sisältää ‘*’-merkin. Toinen osakomponentti sisältää tilaajan tilaustunnisteen 1. komponentin, jolla tunnistetaan tilauksen edeltäjä. Syklin ensimmäisellä tilauksella on tässä kohtaa syklin viimeisen tilauksen tunnus (ORD4). Viimeinen syklin tilaus sisältää 6. osakomponentin edessä ‘#’-merkin.

Alkuperäisessä standardissa kummittelee myös *FS-tunnus 6. osakomponentissa. Sen käyttö jää kuitenkin hämärän peittoon, *ES ajaa saman asian.

Sykliset tilaukset olisi hyvä totetuttaa pää-osatilauksina, jolloin jokainen syklin osa olisi osatilaus. Tällöin tilaukset ovat liitettävissä yhteen muutenkin, kuin ORC-7:n 10. komponentin perusteella.

Jos syklisen tilauksen jokin tilaus perutaan, keskeytetään tai pysäytetään, periytyy tila kaikille syklin tilauksille.

8  Päätilaus  CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi.

9  Tilausaika TS

Päivämäärä ja aika, jolloin uusi tilaus tai tilan muutos on tehty. Jos sanoma sisältää jo tilattua toimintoa tai hyödykettä koskevaa tilatietoa, välitetään se aika, jolloin tilatieto astui voimaan lähettävässä järjestelmässä. Jos kyseessä on uusi tilaus, välitetään tilaajan tilausaika.

10  Syöttäjä  XCN

Henkilö, joka on syöttänyt tilauksen (näppäillyt sen sisään). Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

11  Tarkistaja  XCN

Henkilö, joka on tarkistanut syötetyn tilauksen. Jos syöttäjällä ei ole tarvittavaa tietoa tilauksen oikeellisuuden tarkistamiseksi (esim. konekirjoittaja), voidaan tähän kenttään sijoittaa sisällön tarkistaja (esim. hoitaja).

12  Hyväksyjä  XCN

Henkilö, joka on hyväksynyt tilauksen tehtäväksi, esim. lääkäri. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

13  Syöttäjän sijainti  PL

Fyysinen paikka (esimerkiksi osasto), josta tilaus syötettiin (ORC-10:ssä määritellyn henkilön sijaintipaikka syöttöhetkellä). Katso myös PL-tietotyypin kuvaus.

14  Puhelinnumero  XTN

Numero, josta voi kysyä tilausta koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Sama kuin OBR-17. Sekaannusten välttämiseksi tieto tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä. Katso myös XTN-tietotyypin kuvaus.

15  Voimaanastumisaika  TS

Aika, jolloin tilaus astuu voimaan. Jos aika on aikaisempi tai sama kuin tilausaika (ORC-9), tilaus on astunut tuolloin voimaan. Jos aika on myöhäisempi kuin tilausaika, tilauksen on suunniteltu astuvan tuolloin voimaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan voimaanastumisajan olevan sama kuin tilausajan tai tämän ollessa tyhjä saman kuin MSH-7.

Jos voimaanastumisaika on ristiriitainen ORC-7 määrä/ajoitus -kentän kanssa, sovelletaan voimaanastumisaikaa.

16  Syy tilamuutokseen  CE

Komponentit: syykoodi (ST) ^ syy tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ syykoodi2 (ST) ^ syy tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Selitys tilakoodille voidaan välittää tässä. NW-koodia ei yleensä selitetä, mutta esimerkiksi perumisten yhteydessä voidaan välittää tieto perumisen syystä. Jos syykoodeja ei ole, voidaan välittää pelkkä tekstiselitys toisessa komponentissa.

17  Syöttäjän organisaatio  CE

Komponentit: organisaatiokoodi (ST) ^ organisaatio tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ organisaatiokoodi2 (ST) ^ organisaatio tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Organisaatio, johon syöttäjä (ORC-10) kuuluu. Koodistona voidaan käyttää paikallista organisaatiokoodistoa, jolla voidaan määritellä esimerkiksi syöttäjän osasto.

18  Syöttölaite  CE

Komponentit: laitekoodi (ST) ^ laite tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ laitekoodi2 (ST) ^ laite tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Laitteen tunniste, jolla tilaus on syötetty. Voi olla esimerkiksi PC:n laitetunnus.

19  Tilaaja  XCN

Henkilö, joka on pannut tilauksen alulle. Esimerkiksi perumistapauksessa henkilö, joka on määrännyt perumisen tehtäväksi. Usein sama kuin hyväksyjä (ORC-12). Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

PD1  Potilaan demografinen lisätieto

Yleiskuvaus

PD1 sisältää potilaan demografista tietoa, joka muuttuu ajan mukana. Sitä käytetään tarkentamaan PID-tietoryhmää.

Rakennekuvaus

PD1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | IS | O | Y | 0223 | 00755 | riippuvuudet elinoloissa |
| 2 | 2 | IS | O |  | 0220 | 00742 | asumistapa |
| 3 | 90 | XON | O | Y |  | 00756 | ensisijainen hoitopaikka |
| 4 | 90 | XCN | O | Y |  | 00757 | ensisijainen hoidon tarjoaja |
| 5 | 2 | IS | O |  | 0231 | 00745 | opiskelija |
| 6 | 2 | IS | O |  | 0295 | 00753 | vammaisuus |
| 7 | 2 | IS | O |  | 0315 | 00759 | eutanasiasuostumus |
| 8 | 2 | IS | O |  | 0316 | 00760 | elinluovutustestamentti |
| 9 | 2 | ID | O |  | 0136 | 00761 | erillinen laskutus |
| 10 | 20 | CX | O | Y |  | 00762 | duplikaattipotilas |
| 11 | 80 | CE | O |  | 0215 | 00743 | julkisuustaso |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00744 | salattavuus |

Kenttien kuvaukset

1  Riippuvuudet elinoloissa  IS

Kenttää voidaan käyttää potilaan kotiutuksen suunnnittelussa. Jos potilas on riippuvainen lääkkeiden annosta, puolisostaan jne., voidaan se ilmoittaa tässä. Toistojen avulla voidaan ilmoittaa tarvittaessa useita riippuvaisuuksia. Mahdolliset arvot löytyvät käyttäjätaulusta 0223.

Käyttäjätaulu 0223 - Riippuvuudet elinoloissa

2  Asumistapa  IS

Tässä voidaan ilmaista, asuuko potilas perheensä kanssa, yksin jne. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0220.

Käyttäjätaulu 0220 - Asumistapa

3  Ensisijainen hoitopaikka  XON

Potilaan valitsema ensisijainen hoitopaikka. Liittyy vakuutuskäytäntöön USA:ssa.

4  Ensisijainen hoidon tarjoaja  XCN

Potilaan valitsema ensisijainen hoidon tarjoaja (lääkäri). Liittyy vakuutuskäytäntöön USA:ssa.

5  Opiskelija  IS

Tieto siitä, onko lähiomainen opiskelija. Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0215.

Käyttäjätaulu 0231 - Opiskelija

6  Vammaisuus  IS

Mahdolliset arvot käyttäjätaulussa 0295 (tyhjä v.2.3:ssa). Käytetään paikallista koodaustapaa.

7  Eutanasiasuostumus  IS

Kenttä ilmaisee, onko potilas kirjoittanut suostumuksen hänelle tehtävästä eutanasiasta.

Käyttäjätaulu 0315 - Eutanasiasuostumus

8  Elinluovutustestamentti  IS

Tässä ilmaistaan, onko potilas tehnyt elinluovutustestamenttia. Mahdolliset arvot käyttäjätaulu 0316:ssa.

Käyttäjätaulu 0316 - Elinluovutustestamentti

9  Erillinen laskutus  ID

Tässä kyllä/ei -kentässä ilmoitetaan, laskutetaanko potilasta suoraan ohi normaalin menettelyn. Käyttöarvo Suomessa kyseenalainen.

10  Duplikaattipotilas  CX

Tässä voidaan välittää tieto siitä, jos huomataan potilaan olevan kahteen kertaan kirjattuna lähettävään järjestelmään. Kentässä välitetään potilaan toinen tunnus (esim. potilasnumero tai väliaikainen henkilötunnus). Katso myös sanomakuvauksista ADT-sanomat, erityisesti potilastietojen yhdistäminen.

11  Potilaan hoitokäynnin julkisuus  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tieto siitä, pitääkö potilasta koskevat tiedot pitää salaisina. Jos on tarvetta muuttaa normaalia käytäntöä, voidaan tieto välittää paikallisella koodistolla. Arvoina ovat eri tasot, joiden mukaan tiedot voidaan välittää eri paikkoihin (perhe, sukulaiset jne.). Mahdolliset arvot ovat myös käyttäjätaulussa 0215.

12  Tietosuoja  ID

Tieto siitä, pitääkö tiedot salata sairaalan henkilökunnalta, joilla ei ole tarvittavaa lupaa tietojen saantiin. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136 (kyllä/ei).

Käyttäjätaulu 0136 - Kyllä/ei

PID  Potilaan tunnistetiedot

Yleiskuvaus

PID-tietoryhmää (patient identification segment) käytetään ensisijaisena keinona potilaan tunnistetietojen siirtämiseen kaikkien järjestelmien välillä. PID sisältää kiinteiden perustunnistetietojen lisäksi sellaisia demografisia tietoja, jotka muuttuvat vain harvoin.

Potilaan tunnistaminen

PID sisältää potilaan tunnistamisen kannalta tärkeät kentät PID-2 ulkoinen tunniste, PID-3 sisäinen tunniste ja PID-4 toissijainen tunniste. PID-tietoryhmässä on erikseen tietokenttä PID-19 sosiaaliturvatunnus, jota Suomessa ei HL7-sanomissa käytetä. Suomen henkilötunnusta käytetään sen sijaan kentässä PID-2 ulkoinen tunniste ensisijaisena tunnistamiskeinona ja osittain myös kentässä PID-3 ja PID-4. Tämä ero standardin alkuperäiseen käyttötapaan johtuu siitä, että USA:n sosiaaliturvatunnuksella ei ole samanlaista käyttöarvoa kuin Suomen henkilötunnuksella. USA:ssa sosiaaliturvatunnusta yleisempi keino on tunnistaa henkilö esim. luottokortin tai ajokortin numeron perusteella. Kentissä PID-2, 3 ja 4 pakko käyttää Suomessakin ”vahvoja” tunnistamismenetelmiä, sillä potilaiden ja henkilöiden yhdistäminen ja tunnisteiden muuttaminen (liipasimet A39-A51) perustuvat juuri näihin tunnistuskenttiin.

Alkuperäisessä standardissa vain PID-3 on pakollinen (ja myös toistuva), mutta Suomessa myös PID-2 on aina pakollinen (FIN-R). Jos PID-3 potilasnumero puuttuu, niin siihen kopioidaan PID-2 arvo.

PID-tunnistuskenttiä käytetään seuraavasti:

- PID-2	henkilötunnus (tai tietojen lähteen antama väliaikainen henkilötunnus)

- PID-3	potilasnumero (yksi tai useampi seuraavista tai sitten sama kuin PID-2, jos potilasnumeroa ei ole)

- lähettäjän potilasnumero

- vastaanottajan potilasnumero

- organisaation keskitetty potilasnumero

- PID-4 toissijainen potilaan tunnistenumero (esim. vastaussanoman lähettäjän väliaikainen henkilötunnus)

PID-2,PID-3 ja PID-4 ovat tietotyyppiä CX. Tietotyypin rakenne on seuraava:

Komponentit: tunniste(ID) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ tiedon lähde(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ alkuperä (HD)

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä. Kaikki potilastunnisteita antavat järjestelmät täytyy rekisteröidä sairaalakohtaisesti. Komponenttia alkuperä ei yleensä käytetä, mutta se on mukana varmuuden vuoksi, jos sanoma sattuisi kulkeutumaan organisaatiorajan yli. Alkuperän tunnistamiseen käytetään ly-tunnusta. Tarkistusmerkkiä ja tarkistusmerkin laskentamenetelmää ei käytetä. Tunnisteen tyyppi määritellään esiarvotetussa käyttäjätaulussa 0203, jonka arvot on korvattu suomalaisilla  vastineilla.

Käyttäjätaulu 0203 - Tunnisteen tyyppi (indentifier type)

Tunnisteen tyyppi on Suomessa pakollinen.

CX-tietotyyppiä käytetään yleensä siis muodossa:

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ tiedon lähde ^ tunnisteen tyyppi

Esimerkissä lähettävä järjestelmä MD (1.1.1.1) on antanut henkilölle 280761-2193 (hetu)  potilasnumeron 12256.

PID||280761-2193^^^&1.1.1.1&MD^||280761-2193^^^1.2.246.21&1.2.246.21&ISO^HETU|12256^^^&1.1.1.1&MD^POTNUM|

Toisensuuntaisessa palautesanomassa järjestelmä MEI (2.2.2.2) on antanut potilaalle lisäksi oman potilasnumeronsa 99203 ja järjestelmän HYPN (9.9.9.9, esim. keskitetty potilasrekisteri) numeron 131313.

PID||280761-2193^^^1.1.1.1&MD^HETU|12256^^^1.1.1.1&MD^POTNUM

~99203^^^2.2.2.2&MEI^POTNUM~131313^^^9.9.9.9&HYPN^POTNUM|

Tunnisteen tyyppiin ei koodata kenen antamasta tunnisteesta on kyse, sillä se näkyy komponentista tiedon lähde. MSH-4 tai MSH-6 (järjestelmän tarkenne) saattaa olla, mutta ei ole välttämättä sama kuin PID:issä esiintyvä järjestelmä/toimipiste. Silloin kun tunnisteen tyyppi onVREK, niin järjestelmän tunnisteella ei ole merkitystä, mutta ei siitä haittaakaan ole.

Lääkärin tunnistaminen

Lääkärin tunnistamiseen käytetään tietotyyppiä XCN.

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Lääkäri tunnistetaan yleensä SV-koodin avulla. SV-koodit määritellään käyttäjätaulussa 0010, joten komponentin 8 - lähdetaulu - arvo on 0010. 0010 ei ole pakollinen, koska komponentissa 13 (käyttäjätaulu 0203) kerrotaan tunnistenumeron tyyppi (SV). Seuraavassa esimerkissä (3 toistumaa) lääkärin SV-numero on 3456, henkilötunnus 220236-2784 ja numero 21213 on PRIMA-järjestelmän henkilönumero :

3456^Virtanen^Jaakko^^^^^0010^^^^^SV~220236-2784^^^^^^^^^^^^ VREK~21213^^^^^^^^PRIMA^^^^HENUM

Rakennekuvaus

PID

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00104 | toistumanumero |
| 2 | 20 | CX | (O) FIN-R |  |  | 00105 | henkilön tunniste |
| 3 | 20 | CX | R | Y |  | 00106 | potilaan tunniste |
| 4 | 20 | CX | O | Y |  | 00107 | toissijainen potilaan tunniste |
| 5 | 48 | XPN | R |  |  | 00108 | potilaan nimi |
| 6 | 48 | XPN | O | FIN-Y |  | 00109 | äidin (tyttö)nimi |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00110 | syntymä-aika |
| 8 | 1 | IS | O |  | 0001 ISO-5218 | 00111 | sukupuoli |
| 9 | 48 | XPN | O | Y |  | 00112 | potilaan entiset/muut nimet |
| 10 | 1 | IS | O |  | 0005 | 00113 | rotu |
| 11 | 106 | XAD | O | Y |  | 00114 | potilaan osoite, kotikunta ja väestövastuualue |
| 12 | 4 | IS | B |  |  | 00115 | vanha kuntakoodi |
| 13 | 40 | XTN | O | Y |  | 00116 | kotipuhelin |
| 14 | 40 | XTN | O | Y |  | 00117 | työpuhelin |
| 15 | 60 | CE | O |  | 0296 ISO-639 | 00118 | äidinkieli |
| 16 | 1 | IS | O |  | 0002 | 00119 | siviilisääty |
| 17 | 3 | IS | O |  | 0006 | 00120 | uskonto |
| 18 | 20 | CX | O |  |  | 00121 | laskutusjakson numero |
| 19 | 16 | ST | O |  |  | 00122 | (sosiaaliturvatunnus) |
| 20 | 25 | DLN | O |  |  | 00123 | ajokortin numero |
| 21 | 20 | CX | O | Y |  | 00124 | äidin tunniste |
| 22 | 3 | IS | O |  | 0189 | 00125 | etninen ryhmä |
| 23 | 60 | ST | O |  |  | 00126 | syntymäpaikka |
| 24 | 2 | ID | O |  | 0136 | 00127 | monisikiöraskaus |
| 25 | 2 | NM | O |  |  | 00128 | syntymänumero |
| 26 | 4 | IS | O | Y | 0171 ISO-3166 | 00129 | kansalaisuus |
| 27 | 60 | CE | O |  | 0172 | 00130 | sotilasarvo |
| 28 | 80 | CE | O |  |  | 00739 | kansallisuus |
| 29 | 26 | TS | O |  |  | 00740 | kuolinaika |
| 30 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00741 | potilas kuollut |

Kenttien kuvaukset

1  Toistumanumero  SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan PID-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PID saa toistua. Jos PID toistuu (riippuen sanomasta), niin eri toistumissa on kyse eri henkilöstä. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2  Henkilön tunniste  CX

Komponentit: henkilötunnus(ID) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ tiedon lähde(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ henkilötunnisteen rekisterinpitäjä (HD)

Henkilön tunniste henkilötunnuksella, tunnisteen tyyppi on  VREK (Väestörekisterin virallinen henkilötunnus) tai RPATJ (Rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmän henkilötunniste). Jos käytössä on henkilötunnistetta parempi yleinen tunnistemenetelmä, niin sitäkin voidaan käyttää, myös vanhanmalliset HETU ja VHETU ovat sallittuja taaksepäin yhteensopivuuden takaamiseksi. Henkilön tunniste on Suomessa pakollinen.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä.

Tunnisteen tyyppi voi olla VREK (tai HETU), kun kyseessä on virallinen henkilötunnus tai RPATJ (tai VHETU) kun kyseessä ei ole virallinen henkilötunnus.

Esimerkki. 000000-0000^^^&1.2.246.10.32213473.10.0&ISO^VREK^1.2.246.21&1.2.246.21&ISO.

Esimerkki2. 111111-9999^^^&1.2.246.10.32213473.10.0&ISO^ RPATJ ^1.2.246.10.32213473.19.0&ETELÄSUOMENHVA&ISO.

3  Potilaan tunniste  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ tiedon lähde (HD) ^ tunnisteen tyyppi

Potilas tunnistetaan potilasnumeron perusteella (tunnisteen tyyppi on POTNUM). Potilaan tunniste on pakollinen ja voi toistua, paitsi liipasimilla A34 ja A36. (potilastietojen yhdistäminen). Tässä kohdin on kuvattu vain yleisimmin käytettävät kentät. Katso tarkka määrittely PID-yleiskuvauksesta.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä. Tiedon lähteen voi potilasnumeron kohdalla jättää tyhjäksi.

Esimerkki. uniikkitunniste1^^^&1.2.246.10.32213473.10.0&ISO^POTNUM.

4  Toissijainen potilaan tunniste  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ tiedon lähde (HD) ^ tunnisteen tyyppi

Toissijainen potilaan tunniste voi olla esim. väliaikainen henkilötunnus (RPATJ). Se voi myös toistua, joten voidaan käyttää useita erityyppisiä tunnisteita.

Tiedon lähde (OID) on DVV (&1.2.246.21&ISO) tai luoneen järjestelmän muodostama uniikki OID. (&jargenOID&ISO). Uniikin OID:n muodostamiseen ei ole sääntöä.

Esimerkki. PKL&1.2.246.21.zzz&ISO^RPATJ.

5  Potilaan nimi  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli  (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Takaliitettä ei käytetä Suomessa. Harvoin käytettyjä ovat myös titteli ja arvo. Nimen esitysmuodon koodia ei yleensä tarvita, sillä se on Suomessa kirjoitettu (A).  Lempinimi ja kutsumanimi ilmoitetaan tietokentässä PID-9 potilaan entiset/muut nimet.

HL7-taulu 0200 - Henkilön nimen tyyppi (name type)

HL7-taulu 4000 - Nimen esitysmuodon koodi (name representation)

6  Äidin (tyttö)nimi  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli  (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Tämä tietokenttä on muutettu Suomessa toistuvaksi. Ensimmäisessä toistumassa annetaan alkuperäisen standardin mukaisesti äidin tyttönimi, nimen tyyppikoodi=M. Alkuperäisessä standardissa tätä tietokenttää käytettiin lähinnä erottamaan samannimiset potilaat toisistaan. Toisessa toistumassa voidaan antaa äidin nykyinen virallinen nimi, nimen tyyppikoodi=L.

7  Syntymäaika  TS

Syntymäaika muodossa YYYYMMDD, esim. 19970316 tai halutussa tarkemmassa muodossa minuutin tarkkuudella YYYYMMDDHHMM.

8  Sukupuoli  IS

Sukupuoli on määritelty käyttäjätaulussa 0001. Suomessa käytetään seuraavia ISO 5218-arvoja:

Käyttäjätaulu 0001 - Sukupuoli (sex)

9  Potilaan entiset/muut nimet  XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli  (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Tämä tietokenttä voi toistua. Potilaan kutsuma- ja lempinimet voidaan antaa tässä tietokentässä.

10  Rotu  IS

Rotu määritellään käyttäjätaulussa 0005 (tyhjä versiossa 2.3), mutta sitä ei käytetä Suomessa.

11  Potilaan osoite, kotikunta ja väestövastuualue  XAD

Komponentit: katuosoite (ST) ^ muu osoite (ST) ^ kuntakoodi ja nimi (ST) ^ lääni tai maakunta (ST) ^ postinumero ja postitoimipaikka(ST) ^ maa (ID) ^ osoitetyyppi (ID) ^ muu maantieteellinen alue (ST) ^ väestövastuualue (IS) ^ henkikirjoituskunta (IS)

Potilaan osoite on toistuva tietokenttä. Ensimmäisessä toistumassa pitää olla potilaan postiosoite (osoitetyyppi=M). Jos sellaista ei ole tiedossa, ensimmäinen toistuma jätetään muuten tyhjäksi, paitsi komponentti 3. Komponentissa 3 ilmoitetaan nimittäin kotikunnan koodi ja välilyönnillä erotettuna tarvittaessa kotikunnan nimi. Postinumero ja postitoimipaikka ilmoitetaan väliylyönnillä erotettuna.. Esimerkki:

Tukholmankatu 2^^091 HELSINKI^^00290 HELSINKI^^M

HL7-taulu 0190 - Osoitetyyppi (address type)

12  Vanha kuntakoodi  IS

Tämä tietokenttä on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi.

13  Potilaan kotipuhelin  XTN

[+NNN] [NNN] [NNNNNNNN] [X99999] [B99999] [C mitä tahansa tekstiä] ^ numerotyyppi (ID) ^ telekommunikaation laitetyyppi (ID)^ sähköpostiosoite (ST) ^ maakoodi (NM) ^ alue/kuntakoodi (NM) ^ puhelinnumero (NM) ^ laajennos NM) ^ mitä tahansa tekstiä (ST)

Esimerkiksi tavallinen kotipuhelinnumero 09-477200 ilmoitetaan seuraavasti: ^PRN^PH^^^09^477200

HL7-taulu 0201 - Numerotyyppi (telecommunication use code)

HL7-taulu 0202 - Telekommunikaation laitetyyppi (telecommunication equipment type)

14  Potilaan työpuhelin  XTN

[+NNN] [NNN] [NNNNNNNN] [X99999] [B99999] [C mitä tahansa tekstiä] ^ numerotyyppi (ID) ^ telekommunikaation laitetyyppi (ID)^ sähköpostiosoite (ST) ^ maakoodi (NM) ^ alue/kuntakoodi (NM) ^ puhelinnumero (NM) ^ laajennos NM) ^ mitä tahansa tekstiä (ST)

Internet-osoite annettaisiin seuraavasti: ^NET^Internet^Jorri.Kitonen@kompura.fi

15  Äidinkieli  CE

Komponentit: kielikoodi(ST) ^ kieli(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston kielikoodi(ST)^ toissijaisen koodiston kieli(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Kielikoodi määritellään käyttäjätaulussa 0296 (tyhjä versiossa 2.3). Kielikoodina käytetään koodiston ISO 639 2-merkkistä kirjainkoodia. Eräitä kielikoodeja: fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti ,de=saksa, fr=ranska, ru=venäjä.

16  Siviilisääty  IS

Siviilisääty määritellään käyttäjätaulussa 0002. Suomessa käytetään seuraavia arvoja:

Käyttäjätaulu 0002 - Siviilisääty (marital status)

17  Uskonto  IS

Uskonto määritellään käyttäjätaulussa 0006 (tyhjä versiossa 2.3). Ei käytetä Suomessa.

18  Laskutusjakson numero  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Joissain tapauksissa laskutusjärjestelmässä saattaa olla potilaalle oma numeronsa, jota käytetään samaan tapaan kuin potilasnumeroa. Laskutusjaksojen (virheellisten) käsittelyyn on omat liipasimensa.

19  Sosiaaliturvatunnus  ST

Ei käytetä Suomessa, sillä henkilötunnus siirretään kentässä PID-2. Tarvittaessa tähän voidaan kuitenkin kopioida tietokentässä 2 oleva henkilötunnus.

20  Ajokortin numero  DLN

Komponentit: kortin numero(ST) ^ myöntämiskunta ^ viimeinen voimassaolopvm(TS)

Ei yleensä käytetä Suomessa.

21  Äidin tunniste  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Äidin tunniste on toistuva ja sitä käytetään etenkin lapsipotilaiden tapauksessa. Äidistä ilmoitetaan aina ainakin henkilötunnus. Myös potilasnumero ilmoitetaan, jos äiti on samassa sairaalassa (esim. synnytys).

22  Etninen ryhmä  IS

Etninen ryhmä määritellään käyttäjätaulussa 0189 (tyhjä versiossa 2.3), mutta sitä ei käytetä Suomessa.

23  Syntymäpaikka  ST

Ensisijaisesti ilmoitetaan kuntakoodi. Jos kunnan nimi halutaan ilmoittaa, se laitetaan välilyönnillä erotettuna kuntakoodin perään.

24  Monisikiöraskaus  ID

Tässä tietokentässä määritellään, onko kyseessä oleva potilas syntynyt monisikiöraskauden tuloksena. Tätä tietokenttää käytetään vain vastasyntyneille. Tietokentän arvo määritellään HL7-taulussa 0136.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/Ei (YES/No Indicator)

25  Syntymänumero  NM

Monisikiöraskaudessa lapsen syntymän järjestysnumero.

26  Kansalaisuus  IS

Kansalaisuus määritellään käyttäjätaulussa 0171 (tyhjä versiossa 2.3). Kansalaisuuskoodina käytetään 2-merkkistä kirjainkoodia  maakoodistosta ISO 3166. Eräitä maakoodeja: FI=suomi, SE=ruotsi, GB=Iso-Britannia ,DE=saksa, FR=ranska, RU=venäjä.

27  Sotilasarvo  CE

Komponentit: koodi(ST) ^ arvo selväkielisenä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodin arvo selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Sotilasarvoa ei Suomessa yleensä käytetä. Sotilasarvo määritellään käyttäjätaulussa 0172 (tyhjä versiossa 2.3).

28  Kansallisuus  CE

Komponentit: koodi(ST) ^ arvo selväkielisenä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodin arvo selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Ei käytetä Suomessa, koska täällä kansalaisuus ilmoittaa myös kansallisuuden.

29  Kuolinaika  TS

Muodossa YYYYMMDDHHMM.

30  Potilas kuollut  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

PR1  Toimenpidetiedot

Yleiskuvaus

PR1 tietoryhmä sisältää informaatiota potilaalle tehdyistä erilaisista toimenpiteistä, esim. leikkaustoimenpiteistä. PR1 tietoja voidaan välittää esim. sairauskertomus- tai laskutusjärjestelmään.

Rakennekuvaus

PR1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00391 | PR1 toistumanumero |
| 2 | 2 | IS | (B) R |  | 0089 | 00392 | toimenpiteen koodaus-menetelmä |
| 3 | 80 | CE | R |  | 0088 | 00393 | toimenpiteen kooodi |
| 4 | 40 | ST | B |  |  | 00394 | toimenpiteen kuvaus |
| 5 | 26 | TS | R |  |  | 00395 | toimenpiteen pvm/klo-aika |
| 6 | 2 | IS | R |  | 0230 | 00396 | toimenpiteen tyyppi |
| 7 | 4 | NM | O |  |  | 00397 | toimenpiteen kesto |
| 8 | 120 | XCN | B | Y | 0010 | 00398 | anestesialääkäri |
| 9 | 2 | IS | O |  | 0019 | 00399 | anestesiakoodi |
| 10 | 4 | NM | O |  |  | 00400 | anestesian kesto |
| 11 | 120 | XCN | B | Y | 0010 | 00401 | leikkaava lääkäri |
| 12 | 230 | XCN | B | Y | 0010 | 00402 | toimenpiteen suorittava lääkäri |
| 13 | 60 | CE | O |  | 0059 | 00403 | suostumuskoodi |
| 14 | 2 | NM | O |  | PR11 | 00404 | toimenpiteen prioriteetti |
| 15 | 80 | CE | O |  |  | 00772 | diagnoosin koodi |

Kenttien kuvaukset

1  PR1 toistumanumero  SI

Tämä kenttä sisältää PR1 toistumanumeron.

2  Toimenpiteen koodausmenetelmä  IS

Tämä kenttä on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Käytä kenttää PR1-3 tämän kentän sijasta. Jos yhden toimenpiteen koodauksessa käytetään useampaa menetelmää, niin tämä kenttä ja siihen liittyvät kentät PR1-3 sekä PR1-4 voivat toistua. Käyttäjätauluun 0089 - Toimenpiteiden koodausmenetelmät voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

3  Toimenpiteen koodi  CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ kuvaus(ST) ^ koodausmenetelmän nimi (ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste (ST) ^ vaihtoehtoinen kuvaus (ST) ^ vaihtoehtoinen koodausmenetelmän nimi (ST)

Tätä kenttää käytetään kenttien PR1-2 ja PR1-4 sijasta ja se kuvaa toimenpiteen yksikäsitteisesti. Käyttäjätauluun 0088 - Toimenpiteiden koodit voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

4  Toimenpiteen kuvaus  ST

Tämä kenttä sisältää toimenpiteen kuvauksen tekstinä ja se on säilytetty aikaisempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Käytä kenttää PR1-2 tämän kentän sijasta.

5  Toimenpiteen pvm/klo-aika  TS

Kenttä sisältää toimenpiteen suorituspäivän ja klo-ajan.

6  Toimenpiteen tyyppi  IS

Tämä kenttä sisältää valinnaisen koodin, joka kuvaa toimenpiteen tyypin tarkemmin. Käyttäjätaulussa 0230 - Toimenpiteen tyyppi ovat ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi.

Käyttäjätaulu 0230 - Toimenpiteen tyyppi

7  Toimenpiteen kesto  NM

Tämä kenttä kuvaa toimenpiteen keston täysinä minuutteina.

8  Anestesialääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

HL7:aan on otettu käyttöön ROL tietoryhmä, joka kuvaa lääkärin roolia yksittäisessä toimenpiteessä. ROL tietoryhmä on kuvattu HL7 USA dokumentin kappaleessa 12.3.3. Kun käytetään HL7:n versiossa 2.3 käyttöönotettuja liipasintapahtumia, niin ROL tietoryhmää suositellaan käytettäväksi lääkärin roolin kuvaamiseen yksittäisessä toimenpiteessä.

Kenttiä PR1-8, PR1-11 ja PR1-12 voidaan käyttää aikaisempien versioiden yhteensopivuuden säilyttämiseksi.

Kenttä kuvaa nukutuksen suorittavan anestesialääkärin. Käyttäjätauluun 0010 - Lääkärin ID  voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

9  Anestesiakoodi  IS

Tämä kenttä sisältää toimenpiteessä käytetyn yksikäsitteisen anestesiakoodin. Käyttäjätaulussa 0019 - Anestesikoodit voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

10  Anestesian kesto  NM

Tämä kenttä kuvaa anestesian keston täysinä minuutteina.

11  Leikkaava lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Tässä kentässä voidaan käyttää ROL tietoryhmää vastaavasti kuin kentässä PR1-8.

Kenttä kuvaa leikkaavan lääkärin. Käyttäjätauluun 0010 - Lääkärin ID  voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

12  Toimenpiteen suorittava lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Tässä kenttässä voidaan käyttää ROL tietoryhmää vastaavasti kuin kentässä PR1-8.

Kenttä kuvaa toimenpiteeseen osallistuneiden lääkäreiden tyypit. Komponentti ‘tunnisteen tyypin koodi’ kuvaa lääkärin tyypin. Käyttäjätaulussa 0133 - Toimenpiteen suorittavan lääkärin tunnisteen koodin tyyppi on ehdotus käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi.

Käyttäjätaulu 0133 - Toimenpiteen suorittavan lääkärin tunnisteen koodin tyyppi

13  Suostumuskoodi  CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ kuvaus(ST) ^ koodausmenetelmän nimi (ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste (ST) ^ vaihtoehtoinen kuvaus (ST) ^ vaihtoehtoinen koodausmenetelmän nimi (ST)

Tämä kenttä kuvaa saatua potilaan hoidon luvan suostumuskoodia. Käyttäjätauluun 0059 - Suostumuskoodi voidaan syöttää ehdotukset käyttäjän määrittelemiksi arvoiksi (tyhjä v 2.3:ssa).

14  Toimenpiteen prioriteetti  NM

Tämä kenttä sisältää toimenpiteen prioriteettia tai merkitsevyyttä kuvaavan koodin.

Taulu PR11 - Toimenpiteen prioriteetti

15  Diagnoosin koodi  CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ kuvaus(ST) ^ koodausmenetelmän nimi (ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste (ST) ^ vaihtoehtoinen kuvaus (ST) ^ vaihtoehtoinen koodausmenetelmän nimi (ST)

Tämä kenttä sisältää diagnoosin, joka on pääsyy toimenpiteen suorittamiselle.

PV1  Hoitojakson/käynnin tiedot

Yleiskuvaus

Hoitojakson/käynnin tiedot (patient visit segment) sisältää tietoja, jotka liittyvät tiettyyn käyntiin tai tiettyyn hoitojaksoon (osasto tai klinikka) tai laskutukseen. Sovelluskohtaisesti pitää sopia, minkä ajankohdan tietoja PV1:llä käytännössä siirretään kussakin tapauksessa.

Hilmo-koodistoa on käytetty niin paljon kuin mahdollista. Useimpiin kohtiin se sopiikin erittäin hyvin. Tietokentät 20-35 ja 46-49 liittyvät laskutukseen ja niiden käyttö joudutaan tarkentamaan jatkohankkeissa.

Tietoryhmässä PV1 käytetään muuttujatyyppiä PL potilaan sijaintia koskevissa tiedoissa. PL:n rakenne on seuraava:

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tietokentän komponentit voidaan määritellä käyttäjätauluissa. Toimipaikan kohdalla käytetään organisaatiokoodia. Hoitopiste tarkoittaa osaston nimeä tai nimen lyhennettä. Esimerkki:

os 51^511^03^465335

Sijainnin tilalle (käyttäjätaulu 0306) standardi ei anna mitään esiarvoja. Suomessa komponentissa sijainnin tila käytetään arvoa I, jos kyseessä on eristys. Aiemmin (versio 2.2) oli käytössä vielä kenttä PID-40 vuoteen tila, mutta versiosta 2.3 lähtien vuoteen tila on tarkoitus esittää PL-tietotyypin yhteydessä komponentissa sijainnin tila, käyttäjätaulu 0306 standardin mukaisesti. Jos kyseessä on vuoteen tila, voidaan käyttää käyttäjätaulua 0116 vuodepaikan tila (varattu=O, vapaa=U, eristys=I jne.)

Rakennekuvaus

PV1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00131 | toistumanumero |
| 2 | 1 | IS | R |  | 0004 | 00132 | potilasluokka |
| 3 | 80 | PL | O |  |  | 00133 | potilaan sijainti |
| 4 | 2 | IS | O |  | 0007 HILMO-3 | 00134 | tulotapa |
| 5 | 20 | CX | O |  |  | 00135 | ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero |
| 6 | 80 | PL | O |  |  | 00136 | potilaan entinen sijainti |
| 7 | 60 | XCN | O | Y | 0010 | 00137 | hoitava lääkäri |
| 8 | 60 | XCN | O | Y | 0010 | 00138 | lähettävä lääkäri |
| 9 | 60 | XCN | O | Y | 0010 | 00139 | konsultoiva lääkäri |
| 10 | 3 | IS | O |  | 0069 HILMO-2 | 00140 | erikoisala |
| 11 | 80 | PL | O |  |  | 00141 | tilapäinen sijaintipaikka |
| 12 | 2 | IS | O |  | 0087 | 00142 | ennakkotutkimusten tarve |
| 13 | 2 | IS | O |  | 0092 | 00143 | sarjahoito |
| 14 | 3 | IS | O |  | 0023 HILMO-4 | 00144 | mistä tuli |
| 15 | 2 | IS | O | Y | 0009 | 00145 | rajoitteet |
| 16 | 2 | IS | O |  | 0099 | 00146 | EML-potilas |
| 17 | 60 | XCN | O | Y | 0010 | 00147 | vastaanottava lääkäri |
| 18 | 2 | IS | O | FIN-Y/2 | 0018 HILMO-7 | 00148 | hoidon tarve |
| 19 | 20 | CX | O |  |  | 00149 | käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 20 | 50 | CM | O | Y | 0064 | 00150 | maksuluokka |
| 21 | 2 | IS | O |  | 0032 | 00151 | hinnoitteluperuste/ tuotekoodi |
| 22 | 2 | IS | O |  | 0045 | 00152 | maksujärjestelyt |
| 23 | 2 | IS | O |  | 0046 | 00153 | luottokelpoisuus |
| 24 | 2 | IS | O | Y | 0044 | 00154 | maksusitoumustyyppi |
| 25 | 8 | DT | O | Y |  | 00155 | maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä |
| 26 | 12 | NM | O | Y |  | 00156 | maksusitoumuksen yläraja |
| 27 | 3 | NM | O | Y |  | 00157 | maksusitoumuksen voimassaoloaika |
| 28 | 2 | IS | O |  | 0073 | 00158 | viivästyskorko |
| 29 | 1 | IS | O |  | 0110 | 00159 | perintään siirto |
| 30 | 8 | DT | O |  |  | 00160 | perintään siirron pvm |
| 31 | 10 | IS | O |  | 0021 | 00161 | perintätoimisto |
| 32 | 12 | NM | O |  |  | 00162 | perintään siirretty määrä |
| 33 | 12 | NM | O |  |  | 00163 | takaajan maksama osa |
| 34 | 1 | IS | O |  | 0111 | 00164 | kirjauksen poiston syy |
| 35 | 8 | DT | O |  |  | 00165 | jakson poistopäivämäärä |
| 36 | 3 | IS | O |  | 0112 HILMO-8 | 00166 | jatkohoito |
| 37 | 25 | CM | O |  | 0113 | 00167 | jatkohoitopaikka |
| 38 | 80 | CE | O |  | 0114 | 00168 | ruokavalio |
| 39 | 2 | IS | O |  | 0115 | 00169 | palvelun tuottava toimipiste |
| 40 | 1 | IS | B |  | 0116 | 00170 | vuoteen tila |
| 41 | 2 | IS | O |  | 0117 | 00171 | jakson tila |
| 42 | 80 | PL | O |  |  | 00172 | potilaan tuleva sijaintipaikka |
| 43 | 80 | PL | O |  |  | 00173 | entinen tilapäinen sijaintipaikka |
| 44 | 26 | TS | O |  |  | 00174 | sisäänkirjausaika/käynti-päivä (saapumisaika) |
| 45 | 26 | TS | O |  |  | 00175 | uloskirjausaika /lähtöaika |
| 46 | 12 | NM | O |  |  | 00176 | saatavat |
| 47 | 12 | NM | O |  |  | 00177 | kokonaishinta |
| 48 | 12 | NM | O |  |  | 00178 | maksumuutokset |
| 49 | 12 | NM | O |  |  | 00179 | maksettu määrä |
| 50 | 20 | CX | O | FIN-Y | 0192 | 00180 | toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 51 | 1 | IS | O |  | 0326 | 01226 | tietojen kohde |
| 52 | 60 | XCN | O | Y | 0010 | 01274 | muut osapuolet |

Kenttien kuvaukset

1  Toistumanumero  SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan PV1-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PV1  toistuu. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2  Potilasluokka  IS

Potilasluokka on kuvattu käyttäjätaulussa 0004. Taulussa esitetty jako voidaan supistaa kahteen, jos päivystyspotilas lasketaan poliklinikkapotilaaksi ja päiväkirurginen potilas ja synnyttäjä vuodeosastopotilaaksi.

Käyttäjätaulu 0004 - Potilasluokka (patient class)

3  Potilaan sijainti  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä ilmoitetaan potilaan sijaintipaikka normaalitapauksessa ja siirroissa sijaintipaikka, johon potilasta ollaan siirtämässä. Jos siirto perutaan, niin tähän kenttään laitetaan todellinen sijaintipaikka.

Komponentissa toimipaikka ilmoitetaan toimintayksikön organisaatiokoodi. Tieto toimintayksiköstä laitetaan myös tietokenttään PV1-39 palvelun tuottava toimipiste. Jos hoitovastuullinen yksikkö on jokin muu tai se ei selviä toimintayksikön organisaatiokoodista tai halutaan ilmoittaa esim. klinikan tunnus erikseen, voidaan käyttää lisäksi tietokenttää PV2-23 klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö.

4  Tulotapa  IS

Tulotapa (saapumistapa) määritellään käyttäjätaulussa 0007. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen tulotapaa, luokitus 3.  Seuraavassa taulussa on otettu koodit koodistosta HILMO-97.

Käyttäjätaulu 0007 - Tulotapa/HILMO (admission type)

5  Ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-ryhmän yleiskuvauksesta potilaan tunnistamisen periaatteet.

6  Potilaan entinen sijainti  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä on potilaan entinen sijainti, jos potilas on kuljetuksessa tai jo siirretty. Uudella potilaalla tämä kenttä on tyhjä (null).

7  Hoitava lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.  SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

8  Lähettävä lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.  SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

9  Konsultoiva lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.  SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

10  Erikoisala  IS

Erikoisala määritellään käyttäjätaulussa  0069 (tyhjä versiossa 2.3). Se on pakollinen liipasimien A01, A02, A14 ja A15 kanssa. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 2. Alla arvot HILMO:n versiosta 1997.

Käyttäjätaulu 0069 - Erikoisala/HILMO

11  Tilapäinen sijaintipaikka  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tilapäinen sijaintipaikka on esim. röntgen tai leikkaussali. Käytetään, jos halutaan ilmoittaa potilaan tarkka sijainti silloin, kun potilas on muualla kuin kentän PV1-3 ”potilaan sijainti” osoittamassa paikassa.

12  Ennakkotutkimusten tarve  IS

Tietokentässä ennakkotutkimusten tarve kerrotaan, pitääkö potilaalle on tehtynä tietyt ennakkotutkimukset ennen sisäänkirjausta. Kentän mahdolliset arvot määritellään paikallisesti käyttäjätaulussa 0087. Toistaiseksi määritellään pelkästään arvo K=Kyllä.

13  Sarjahoito  IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0092 (tyhjä versiossa 2.3). Toistaiseksi määritellään vain arvo R, joka osoittaa, että kyseessä on sarjahoito.

14  Mistä tuli  IS

Tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0023. Alkuperäisessä standardissa kenttä tarkoittaa lähinnä sisäänkirjauspaikkaa (admit source), mutta Suomessa tässä kohdin käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta ”mistä tuli”. Sisäänkirjauspaikka näkyy nimittäin potilaan sijainnista PV1-3. Sisäänkirjausta edeltävä hoitopaikka voidaan ilmoittaa kentässä PV1-52 ”muut osapuolet”.  Alla on lueteltu HILMO-97 luokituksen 4 arvot.

Käyttäjätaulu 0023 - Mistä tuli/HILMO

15  Rajoitteet  IS

Rajoitteet määritellään käyttäjätaulussa 0009. Alla on suomennettuna standardin määrittelemät esiarvot. Hilmo-koodiston mukainen hoitoontulon syy ilmoitetaan kentässä PV2-3.

Käyttäjätaulu 0009 - Rajoitteet (ambulatory status)

16  EML-potilas  IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0099. Alkuperäisessä standardissa tässä kohden siirretään tieto VIP-henkilöstä, mutta Suomessa tässä kentässä kerrotaan, onko kyseessä erikoismaksuluokan potilas. Kentälle määritellään toistaiseksi vain yksi koodi: EML=erikoismaksuluokan potilas.

17  Vastaanottava lääkäri  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.  SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

18  Hoidon tarve  IS

Alkuperäisessä standardissa tämän tietokentän nimi on patient type - potilaan tyyppi, jonka arvot määritellään käyttäjätaulussa 0018. Suomessa tässä kentässä käytetään HILMO-luokitusta 7 - hoidon tarve (perustietolomakkeelta). Hoidon tarve halutaan tietää sekä tullessa että lähtiessä, joten tästä kentästä on tehty Suomessa toistuva. Ensimmäisessä toistumassa ilmoitetaan hoidon tarve tullessa ja toisessa hoidon tarve lähtiessä. Jos ilmoitetaan pelkästään hoidon tarve lähtiessä, niin ensimmäinen toistuma kuitataan pelkällä toistoerottimella ”~”

Käyttäjätaulu 0018 - Hoidon tarve/HILMO

19  Käynnin/hoitojakson numero  CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-yleiskuvauksesta tietotyypin CX käyttötapa.

Tässä tietokentässä voidaan ilmoittaa komponentissa tunniste:

- käynnin numero (tunnisteen tyyppi=KNUM)

- osastohoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=OSHJNUM)

- klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM)

Jos kyseessä on osastohoitojakso, niin klinikkahoitojakson numero ilmoitetaan (Suomessa) kentässä PV1-50  ”toissijainen käynnin/hoitojakson numero”. Kentässä PV1-50 voidaan ilmoittaa muitakin hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita.

20  Maksuluokka  CM

Komponentit: maksuluokka(ST) ^ alkupäivämäärä(TS)

Maksuluokan arvot määritellään käyttäjätaulussa 0064 (tyhjä versiossa 2.3).

21  Hinnoitteluperuste/tuotekoodi  IS

Tuotekoodit määritellään käyttäjätaulussa 0032 (tyhjä versiossa 2.3). Se määräytyy organisaatiokohtaisesti lähinnä laskutusjärjestelmän mukaisesti.

22  Maksujärjestelyt  IS

Maksujärjestelyt määritellään käyttäjätaulussa 0045 (tyhjä versiossa 2.3).

23  Luottokelpoisuus  IS

Luottokelpoisuus määritellään käyttäjätaulussa 0046 (tyhjä versiossa 2.3).

24  Maksusitoumustyyppi  IS

Maksusitoumuksen tyypit määritellään käyttäjätaulussa 0044 (tyhjä versiossa 2.3).

25  Maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä  DT

26  Maksusitoumuksen  yläraja  NM

Kyseessä on maksujen yläraja/yksi maksusitoumusjakso.

27  Maksusitoumuksen voimassaoloaika  NM

Tässä tietokentässä kerrotaan, kuinka kauan maksusitoumus on voimassa (käyttäjäyksiköin, jotka määräytyvät maksusitoumuksen tyypin perusteella).

28  Viivästyskorko  IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0073 (tyhjä versiossa 2.3).

29  Perintään siirto  IS

Perintään siirto määritellään käyttäjätaulussa 0110 (tyhjä versiossa 2.3).

30  Perintään siirron päivämäärä  DT

Kentän tietosisällön kuvaus.

31  Perintätoimisto  IS

Perintätoimisto määritellään käyttäjätaulussa 0021 (tyhjä versiossa 2.3).

32  Perintään siirretty määrä  NM

33  Takaajan maksamat maksut  NM

34  Kirjauksen poiston syy   IS

Poiston syy määritellään käyttäjätaulussa 0111 (tyhjä versiossa 2.3). Kirjaus on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

35  Jakson poistopäivämäärä  DT

Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

36  Jatkohoito  IS

Jatkohoito määritellään käyttäjätaulussa 0112. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 8. Alla on kuvattu pohjaksi otettu vuoden 1997 versio.

Käyttäjätaulu 0112 - Jatkohoito/minkä palvelujen piiriin/HILMO

37  Jatkohoitopaikka  CM

Komponentit: jatkohoitopaikka (IS) ^ alkupäivämäärä (TS)

Jatkohoitopaikka määritellään käyttäjätaulussa 0113 (tyhjä versiossa 2.3). Suomessa käytetään laitosrekisteriä.

38  Ruokavalio  CE

Komponentit: koodi(ST) ^ koodi tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodi tekstinä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Ruokavalio määritellään käyttäjätaulussa 0114 (tyhjä versiossa 2.3).

39  Palvelun tuottava toimipiste  IS

Palvelun tuottava toimipiste (osastokoodi) määritellään käyttäjätaulussa 0115 (tyhjä versiossa 2.3). Toinen mahdollisuus on laittaa toimipiste tietokenttään potilaan sijainti komponenttiin 4. Selvyyden vuoksi palvelun tuottava toimipiste on kuitenkin aina hyvä laittaa tähän kenttään.

40  Vuoteen tila  IS

Vuoteen tila on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Vuoteen tila ilmoitetaan potilaan sijainnin ilmoittavissa tietokentissä (PL) komponentissa 5, sijainnin tila.

41  Jakson tila  IS

Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0117 (tyhjä versiossa 2.3). Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

42  Potilaan tuleva sijaintipaikka  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Käytetään ilmoittamaan siirtotapahtumassa tuleva sijaintipaikka silloin, kun entinen sijaintipaikka on vielä virallinen sijaintipaikka. Katso esim. ADT-A09 lähtöilmoitus.

43  Entinen tilapäinen sijaintipaikka  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Entistä tilapäistä sijaintia tarvitaan silloin, kun potilas siirtyy tilapäisestä sijaintipaikasta uuteen tilapäiseen sijaintipaikkaan.

44  Sisäänkirjausaika/käyntipäivä  TS

Tässä kentässä ilmoitetaan sisäänkirjausaika (hoitojakson alkuaika) tai poliklinikkakäynnin aika tai sen alkaminen (saapumisaika).

45  Uloskirjausaika/lähtöaika  TS

Uloskirjausajan lisäksi tässä kentässä voidaan ilmoittaa poliklinikkakäynnin päättymisaika.

46  Saatavat  NM

Kyseessä on potilaan maksamattomat laskut hoitojaksoon/käyntiin liittyen.

47  Kokonaishinta  NM

Käynnin/hoitojakson kokonaishinta.

48  Maksumuutokset  NM

Alennukset ja viivästyskorot.

49  Maksettu määrä  NM

Hoitojakson/käynnin hinnasta maksettu määrä.

50  Toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Tässä kentässä voidaan komponentissa tunniste ilmoittaa esim. klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM) jos kyseessä on osastohoitojakso tai muita hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Tämä kenttä on paikallistamistyössä muutettu toistuvaksi, Katso myös PV1-19 ja PID-yleiskuvaus. Tässä tietokentässä tunnisteen tyyppi voi olla jokin seuraavista (tai jokin muu):

KLHJNUM 	= klinikkahoitojakso (erikoisalahoitojakso)

PJAK		= palvelujakson tunnus

PTAP		= palvelutapahtuman tunnus

PPROS		= palveluprosessin tunnus

HOKE		= hoitoketjun tunnus

HOVA		= hoidonvarauksen tunnusnumero

LAHE		= lähetteen tunnusnumero

KPRO		= kliininen protokollatunniste

51  Tietojen kohde  IS

Tässä tietokentässä määritellään tietoryhmässä siirrettävien tietojen kohde. Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0326, jolle on Suomessa annettu omat arvonsa.

Käyttäjätaulu 0326 - Tietojen kohde (visit indicator)

52  Muut osapuolet  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua.

PV2  Käynnin/hoitojakson lisätiedot

Yleiskuvaus

PV-2 sisältää hoitojaksoon/käyntiin liittyviä tietoja, joiden tarpeellisuus on tullut esiin PV1-määrittelyn jälkeen. Ajallisesta jaosta johtuen PV1- ja PV2-tietoryhmät ovat toiminnalliselta kannalta melko sekavia.

Rakennekuvaus

PV2

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | PL | C |  |  | 00181 | entinen odottava sijainti |
| 2 | 60 | CE | O |  | 0129 | 00182 | majoituskoodi |
| 3 | 60 | CE | O |  | PV21 HILMO-6 | 00183 | hoitoontulon syy |
| 4 | 60 | CE | O |  |  | 00184 | siirtokoodi |
| 5 | 25 | ST | O | Y |  | 00185 | potilaan tavarat |
| 6 | 25 | ST | O |  |  | 00186 | potilaan tavaroiden sijainti |
| 7 | 2 | IS | O |  | 0130 | 00187 | käyntityyppi |
| 8 | 8 | DT | O |  |  | 00188 | suunniteltu sisäänkirjausaika/saapumisaika |
| 9 | 8 | DT | O |  |  | 00189 | suunniteltu uloskirjausaika/lähtöaika |
| 10 | 3 | NM | O |  |  | 00711 | hoitojakson arvioitu pituus |
| 11 | 3 | NM | O |  |  | 00712 | hoitojakson todellinen pituus |
| 12 | 50 | ST | O |  |  | 00713 | käynnin/hoitojakson lisätiedot |
| 13 | 90 | XCN | O |  |  | 00714 | lähettävä laitos/henkilö |
| 14 | 8 | DT | O |  |  | 00715 | sarja-ajanvarauksen edellinen käynti |
| 15 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00716 | työperäinen sairaus |
| 16 | 1 | IS | O |  | 0213 | 00717 | tietojen poistokoodi |
| 17 | 8 | DT | O |  |  | 00718 | tietojen poistopäivä |
| 18 | 2 | IS | O |  | 0214 | 00719 | projektikoodi |
| 19 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00720 | tietojen säilyttäminen |
| 20 | 1 | NM | O |  |  | 00721 | vakuutusten lukumäärä |
| 21 | 1 | IS | O |  | 0215 | 00722 | potilaan hoitokäynnin julkisuus |
| 22 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00723 | tietosuoja |
| 23 | 90 | XON | O | Y |  | 00724 | klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö |
| 24 | 2 | IS | O |  | 0216 | 00725 | potilaan hoidon tarve |
| 25 | 1 | IS | O |  | 0217 | 00726 | kiireellisyysryhmä |
| 26 | 8 | DT | O |  |  | 00727 | edellinen hoitoaika |
| 27 | 2 | IS | O |  | 0112 HILMO-8 | 00728 | suunniteltu jatkohoito |
| 28 | 8 | DT | O |  |  | 00729 | valmis laskutukseen |
| 29 | 8 | DT | O |  |  | 00730 | oireiden alkamispäivämäärä |
| 30 | 80 | CE | O |  | 0218 | 00731 | potilaskohtaisen laskutuksen muutos |
| 31 | 2 | IS | O |  | 0219 | 00732 | sarjahoito |
| 32 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00733 | laskutus laskulla |
| 33 | 26 | TS | O |  |  | 00734 | suunniteltu toimenpidepäivämäärä |
| 34 | 2 | ID | O |  | 0136 | 00735 | laitos antaa sotilassairaanhoitoa |
| 35 | 2 | ID | O |  | 0136 | 00736 | sotilaan hoito sallittu |
| 36 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00737 | vastasyntynyt |
| 37 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00738 | lapsipotilas |

Kenttien kuvaukset

1  Entinen odottava sijainti  PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^  sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tämä tietokenttä on pakollinen liipasimen A27 kanssa (peruuta odottava siirto). Muiden liipasimien kanssa se on vapaaehtoinen.

2  Majoituskoodi  CE

Komponentit: koodi(ST) ^ koodi tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodi tekstinä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0129 (tyhjä versiossa 2.3).

3  Hoitoontulon syy  CE

Komponentit: syykoodi(ST) ^ syy tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston syykoodi(ST)^ toissijaisen koodiston syykoodi tekstinä(ST) ^ toissijainen syykoodisto(ST)

Tämä tietokenttä on toistuva. Suomessa tässä kohdin käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 6 - hoitoontulon syy. Tietokenttä on tietotyyppiä CE, joten tieto voidaan esittää muodossa koodi^syy^koodisto. Koodiston kohdalla voi olla koodisto HILMO97. Koska monissa muissa kohdin HILMO-koodiston vuotta ei pystytä suoraan sanomaan, ei tässäkään kohdassa ole välttämätöntä sanoa käytettävän koodiston vuotta. Alla koodit HILMO-versiosta 97.

Taulu PV21 Hoitoontulon syy/HILMO-6

4  Siirtokoodi  CE

Komponentit: koodi(ST) ^ arvo selväkielisenä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodin arvo selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tässä tietokentässä ilmoitetaan potilaan sijainnin muuttumisen syy.

5  Potilaan tavarat  ST

Lyhyt kuvaus potilaalla tullessa olleista tavaroista.

6  Potilaan tavaroiden sijaintipaikka  ST

7  Käyntityyppi  IS

Käyntityyppi määritellään käyttäjätaulussa 0130 (tyhjä versiossa 2.3).

8  Suunniteltu sisäänkirjausaika/saapumisaika  DT

Voidaan ilmoittaa myös suunniteltu poliklinikkakäynnin aika.

9  Suunniteltu uloskirjausaika/lähtöaika  DT

Soveltuvin osin tätä tietokenttää voidaan käyttää myös poliklinikkakäynnin yhteydessä.

10  Hoitojakson arvioitu pituus  NM

11  Hoitojakson todellinen pituus  NM

Tässä pituudessa on huomioitu myös potilaan lomat.

12  Käynnin/hoitojakson lisätiedot  ST

Lisätiedot annetaan vapaana tekstinä.

13  Lähettävä laitos/henkilö  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tässä tietokentässä kuvataan lähetteeseen liittyvät muut henkilöt ja laitokset.. Jos kyseessä on laitos, on syytä käyttää laitosrekisteriä. Talon sisällä henkilö tunnistetaan nimellä tai henkilönumerolla. Katso myös PID-yleiskuvaus ja EVN-5.

14  Sarja-ajanvarauksen edellinen käynti  DT

Kyseessä voi olla myös muu saman ongelman hoitamiseen liittyvä käynti.

15  Työperäinen sairaus  ID

Tietokentän arvoina voi olla (Y=Kyllä, N=EI) HL7-taulun 0136 mukaisesti.

16  Tietojen poistokoodi  IS

Tietojen poistokoodi määritellään käyttäjätaulussa 0213. Standardi tarjoaa joitakin esiarvoja (P=purge, D=delete, I=inactive). Poistokoodi on tarkoitettu sovellusohjelmille ja se on määriteltävä järjestelmäkohtaisesti.

17  Tietojen poistopäivä  DT

Edellisen tietokentän PV2-16 tapahtumapäivämäärä.

18  Projektikoodi  IS

Projektikoodit määritellään organisaatiokohtaisesti käyttäjätaulussa 0214 (tyhjä versiossa 2.3).

19  Tietojen säilyttäminen  ID

Kyllä/ei arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

20  Vakuutusten lukumäärä  NM

Tällä kentällä ei ole käyttöä Suomessa.

21  Potilaan hoitokäynnin julkisuus  IS

Potilaan hoitokäynnin julkisuus määritellään käyttäjätaulussa 0215. Potilaan hoitokäynnin julkisuus tarkoittaa sitä, kenelle saa kertoa potilaan olevan sairaalassa. Suomessa käytetään seuraavia arvoja:

Käyttäjätaulu 0215 - Potilaan hoitokäynnin julkisuus (publicity code)

Katso myös PD1-11.

22  Tietosuoja  ID

Tässä tietokentässä kerrotaan, saako potilaan tietoja käsitellä vain hoitosuhteessa oleva henkilökunta. Kentän arvot voivat olla Y=Kyllä, E=ei (eli muutkin saavat käsitellä) HL7-taulun 0136 mukaisesti. Katso myös PD1-12.

23  Klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö  XON

Komponentit: organisaation nimi (ST)^ organisaation nimen tyyppikoodi (IS) ^ tunnistenumero (NM) ^ tarkistusmerkki (NM) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäisen järjestelmän tunniste (HD)

Klinikan tunnusta voidaan käyttää, jos klinikka ei selviä tietokentästä PV1-39 palvelun tuottava toimipiste tai potilaan sijannista PV1-3  tai hoitovastuullinen yksikkö onkin jokin muu kuin toimintayksikkö.

24  Potilaan hoidon tarve  IS

Potilaan hoidon tarve määritellään organisaatiokohtaisesti käyttäjätaulussa 0216 (tyhjä versiossa 2.3). Potilaan hoidon tarpeella kerrotaan esim. onko potilas sisäänkirjattuna. Muita samantapaisia potilaaseen liittyviä luokituksia ovat PV1-2 potilasluokka ja PV1-18 hoidon tarve.

25  Kiireellisyysryhmä  IS

Kiireellisyysryhmä määritellään käyttäjätaulussa 0217 (tyhjä versiossa 2.3).

26  Edellinen hoitoaika  DT

Kyseessä on edellisen käynnin päättyminen tai edellisen hoitojakson uloskirjausaika.

27  Suunniteltu jatkohoito  IS

Katso tietokentän PV1-36 määrittelyjä. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 8.

28  Valmis laskutukseen  DT

Päivämäärä, jonka jälkeen lasku saadaan lähettää.

29  Oireiden alkamispäivämäärä  DT

30  Potilaskohtaisen laskutuksen muutos  CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Potilaskohtaisen laskutuksen muutos määritellään käyttäjätaulussa 0218 (tyhjä versiossa 2.3). Katso myös GT1-26.

31  Sarjahoito  IS

Sarjahoidon koodit määritellään käyttäjätaulussa 0219 (tyhjä versiossa 2.3).

32  Laskutus laskulla  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

33  Suunniteltu toimenpidepäivämäärä  TS

34  Laitos antaa sotilassairaanhoitoa  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Suomessa tuskin tarvitaan.

35  Sotilaan hoito sallittu  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Suomessa tuskin tarvitaan.

36  Vastasyntynyt  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

37  Lapsipotilas  ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Vastasyntynyt muuttuu lapsipotilaaksi, jos äiti uloskirjataan ja lapsi jää sairaalaan.

QAK  Kyselyn kuittaustiedot

Yleiskuvaus

QAK (query acknowledgment segment) on mukana kyselysanomissa ja vastaussanomissa.

Rakennekuvaus

QAK

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | C |  |  | 00696 | kyselyn tunniste |
| 2 | 2 | ID | O |  | 0208 | 00708 | vastauksen status |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn tunniste  ST

Kyselyn tunniste identifioi kyselysanoman. Jos se on olemassa kyselysanomassa, niin se palautetaan vastauksen tietoryhmässä QAK (kentässä 1). Kyselyn tunnisteen avulla kaikki vastauspalaset voidaan liittää samaan kyselyyn. MSA-2 kentässä oleva kuittausnumero sen sijaan liittää vastaussanoman vain sen sanoman kyselyyn (ensimmäinen kysely tai jokin jatkokyselyistä.). Katso esimerkkiä EQQ-sanoman kohdalta.

2  Vastauksen status  ID

Vastauksen statuksen tulkinta on tärkeää, sillä tietojen löytymättömyys ei ole välttämättä sovellusvirhe.

HL7-taulu 0208 - vastauksen status (query response status)

QRD  Kyselyn määrittely

Yleiskuvaus

Tietoryhmä QRD (original style query definition segment) määrittelee kyselyyn liittyviä yleisehtoja. QRD:tä käytetään QRY-kyselysanomassa.  QRD palautetaan vastaussanomassa, sillä se sisältää kyselyn avaintietoja.

Rakennekuvaus

QRD

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | R |  |  | 00025 | kyselyn aikaleima |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00026 | vastauksen rakenne |
| 3 | 1 | ID | R |  | 0091 | 00027 | prioriteetti |
| 4 | 10 | ST | R |  |  | 00028 | kyselyn tunnus |
| 5 | 1 | ID | O |  | 0107 | 00029 | viivästetyn kyselyn tyyppi |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 00030 | viivästetyn kyselyn aikaraja |
| 7 | 10 | CQ | R |  | 0126 | 00031 | vastauksen kokorajoitus |
| 8 | 60 | XCN | R | Y |  | 00032 | kyselyn kohde/aihe |
| 9 | 60 | CE | R | Y | 0048 | 00033 | kyseltävä asia |
| 10 | 60 | CE | R | Y |  | 00034 | kyseltävän asian tunnusnumero |
| 11 | 20 | CM | O | Y |  | 00035 | kyseltävän asian tunnusnumeron arvoalue |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0108 | 00036 | vastauksen laatu |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn aikaleima  TS

Aikaleiman generoi sovellusohjelma.

2  Vastauksen rakenne  ID

HL7-taulu 0106 - vastauksen rakenne (query/response format code)

3  Prioriteetti  ID

Prioriteetti ilmaisee, onko kyseessä normaali välitön kysely vai viivästetty kysely.

HL7-taulu 0091 - Kyselyn prioriteetti (query priority)

4  Kyselyn tunnus  ST

Kyselyn tunnus yksilöi kyselyn ja se palautetaan vastauksen mukana. Vastaus liitetään kyselyyn tämän tietokentän perusteella.

5  Viivästetyn kyselyn tyyppi  ID

Kyselyn tyypillä ilmaistaan, milloin vastaus halutaan lähetettäväksi, ennen vain jälkeen kentässä 6 ilmoitun aikarajan.

HL7-taulu 0107 - Viivästetyn kyselyn tyyppi (deferred response type)

6  Viivästetyn kyselyn aikaraja  TS

Kenttään 5 liittyvä aikaraja.

7  Vastauksen kokorajoitus  CQ

Komponentit: määrä(NM) ^ yksikkö(CE)

Kokorajoituksen yksikkö määritellään taulussa 0126. Yksikön oletusarvo on LI (rivejä)..

HL7-taulu 0126 - Vastauksen kokorajoitus (quantity limited request)

8  Kyselyn kohde/aihe  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Kyselyn kohde identifioi esim. potilaan, lääkärin tai muun henkilön, jota kysely koskee. Potilas identifioidaan yleensä henkilötunnuksen tai potilasnumeron perusteella, esim. 220456-0890^^^^^^^^^^^^HETU tai 74584^^^^^^^^^^^^POTNUM.

9  Kyseltävä asia  CE

Komponentit: tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ID) ^ tunnus selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Kyseltävä asia määritellään taulussa 0048. Paikallisesti voidaan ottaa käyttöön myös muita uusia koodeja.

HL7-taulu 0048 - kyseltävä asia (what subject filter)

10  Kyseltävän asian tunnusnumero  CE

Komponentit: tunnusnumero(ID)) ^ tunnusnumeron tieto selväkielisenä (ST) ^ koodausjärjestelmä(ST) ^ toissijainen koodiston mukainen tunnusnumero(ID) ^ tunnusnumero selväkielisenä(ST) ^ toissijainen tunnusnumeron koodausjärjestelmä(ST)

Tunnusnumero voi olla esim. tilaajan näytenumero, jos kyseessä on laboratoriovastaus. Kentässä QRD-9 määritelty kyseltävä asia pitää usein paikallisesti tarkentaa (onko esim. RES-tapauksessa kyseessä tilaajan vai tekijän näytenumero RES-> ZRESP, ZRESF). Kyselyiden ja vastauksien toteutus pitää sopia paikallisesti integraatiodokumentaatiossa. Tämä tietokenttä on toistuva, joten tunnusnumeron ja koodausjärjestelmän avulla voidaan toteuttaa paikalliset tarpeet.

11  Kyseltävän asian tunnusnumeron arvoalue  CM

Komponentit: ensimmäinen sallittu arvo(ST) ^ viimeinen sallittu arvo(ST)

Tällä tietokentällä voidaan rajata tunnusnumeron arvoalue mistä-mihin - tyyppisesti.

12  Vastauksen laatu  ID

HL7-taulu 0108 - Vastauksen laatu (query result level)

QRF Kyselyn poimintaehdot

Yleiskuvaus

QRF (original style query filter segment) esiintyy kyselysanomassa QRY QRD-tietoryhmän parina. QRF on vapaaehtoinen ja siinä pyritään määrittelemään minkä aikatiedon suhteen poimitaan ja mitkä ovat poiminnan ehdot.

Rakennekuvaus

QRF

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ST | R | Y |  | 00037 | paikkaehto |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 00038 | poiminta-aikävälin alku |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00039 | poiminta-aikavälin loppu |
| 4 | 60 | ST | O | Y |  | 00040 | yleinen aiheen poimintaehto |
| 5 | 60 | ST | O | Y |  | 00041 | paikallinen aiheen poimintaehto |
| 6 | 12 | ID | O | Y | 0156 | 00042 | poimittavien aikojen merkityksen määritys |
| 7 | 12 | ID | O | Y | 0157 | 00043 | poimittavien tapahtuminen tila |
| 8 | 12 | ID | O | Y | 0158 | 00044 | aikaväliltä poimittavien arvojen valintaperuste |
| 9 | 60 | TQ | O |  |  | 00694 | poiminta-aikaväli |

Kenttien kuvaukset

1  Paikkaehto ST

Paikkaehdolla rajataan kysely koskemaan tiettyä organisaation osaa (osastoa) tai järjestelmää tai järjestelmän osaa.

2  Poiminta-aikavälin alku  TS

Ei käytetä, jos kenttä 9 on käytössä.

3  Poiminta-aikavälin loppu  TS

Ei käytetä, jos kenttä 9 on käytössä.

4  Yleinen aiheen poimintaehto  ST

Yleisellä aiheen poimintaehdolla tarkennetaan QRF-tietoryhmässä aloitettua aiheen rajausta.

5  Paikallinen aiheen poimintaehto  ST

Aiheen rajaus käyttäen täysin paikallisia ehtoja.

6  Poimittavien aikojen merkityksen määritys ID

Tässä kentässä määritellään minkätyyppisiä aikoja poiminta-aikaväliltä poimitaan.

HL7-taulu 0156 - poimittavien aikojen merkitys  (which date/time qualifier)

7  Poimittavien tapahtumien tila  ID

HL7-taulu 0157 - poimittavien tapahtumien tila (which date/time status qualifier)

8  Aikaväliltä poimittavien arvojen valintaperuste  ID

Oletusarvona on REV - kaikki ajat käänteisessä lajittelujärjestyksessä.

HL7-taulu 0158 - Aikaväliltä poimittavien arvojen valintaperuste (date/time selection qualifier)

9  Poiminta-aikaväli  TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tätä kenttää on tarkoitus käyttää uusien kyselyjen poiminta-aikavälin  määritykseen, jolloin kenttiä 2 ja  3 ei saa enää käyttää. Tietotyypin TQ käyttö on selvitetty kohdassa ORC-7.

RDF  Rivimäärittely

Yleiskuvaus

RDF (table row definition segment) määrittelee rivin sisällön (RDT) sanomassa TBR: RDF kopioidaan kyselysanomasta, jos siellä sellainen on. TBR-sanomassa RDF on pakollinen, koska muuten rivin sisällöstä ei ole käsitystä. SPQ- ja VQQ-sanomissa RDF:ää voidaan käyttää vastauksessa palautettavien kenttien määrittelyyn. Ilman määrittelyä oletusarvoisesti palautettaisiin kaikki kyselyssä määritellyt kentät.

Rakennekuvaus

RDF

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | NM | R |  |  | 00701 | sarakkeiden lukumäärä |
| 2 | 40 | RCD | R | Y |  | 00702 | sarakkeen kuvaus |

Kenttien kuvaukset

1  Sarakkeiden lukumäärä  NM

Tässä kentässä määritellään RDT-tietoryhmän sarakkeiden lukumäärä l. tietokenttien lukumäärä.

2  Sarakkeen kuvaus  RCD

Komponentit: Hl7-numero(ST) ^ HL7-tietotyyppi(ST) ^ sarakkeen maksimileveys(NM)

Sarakkeen kuvaus toistuu sarakkeiden lukumäärän verran. Ensimmäinen komponentti on kentän nimi muodossa @numero.n.m (katso EQL-4). Toinen kenttä on tietotyyppi, esim. ST. Kolmantena kenttänä oleva sarakkeen maksimileveys saa poiketa yksittäisen tietotyypin maksimileveydestä.

RDT  Rivin sisältö

Yleiskuvaus

RDT (table row data segment) sisältää taulukkomuotoisen vastaussanoman (TBR) yhden rivin.

Rakennekuvaus

RDT

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-n | Variable | Variable | R |  |  | 00703 | rividata |

Kenttien kuvaukset

1-n  Rividata  variable

RDT-tietoryhmässä on niin monta kenttää kuin kyselyssä on mukana tai RDF-tietoryhmässä on määritelty. Esim.:

RDF|2|@00108.1^ST^20~@00108.2^ST^20<CR>

RDT|PEKKONEN|PEKKA<CR>

RDT|PEKKONEN|PETRI<CR>

RDT|PEKKONEN|TEPPO<CR>

...

RQ1  Materiaalitilauksen lisätiedot

Yleiskuvaus

Materiaalitilauksen lisätiedot välitetään ulkopuolisissa tilauksissa eli silloin, kun tilaus tehdään suoraan tavarantoimittajalta varaston ohi. Lisätietoja voidaan välittää myös silloin kun ei tiedetä, onko tilattava tarvike varastotarvike vai ei. RQ1 esiintyy aina RQD-tietoryhmän yhteydessä.

Rakennekuvaus

RQ1

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ST | O |  |  | 00285 | ennakoitu hinta |
| 2 | 60 | CE | C |  |  | 00286 | valmistaja |
| 3 | 16 | ST | C |  |  | 00287 | valmistajan tuotekoodi |
| 4 | 60 | CE | C |  |  | 00288 | toimittaja |
| 5 | 16 | ST | C |  |  | 00289 | toimittajan tuotekoodi |
| 6 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00290 | lisätään ALV |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00291 | korvattavuus |

Kenttien kuvaukset

1  Ennakoitu hinta  ST

Hinta, jonka tilaaja olettaa tuotteen maksavan. Hinta ei ole potilaalta (potilaan yksiköltä) laskutettava hinta, eikä välttämättä myöskään todellinen hinta.

2  Valmistaja  CE

Komponentit: valmistajan koodi (ST) ^ valmistajan nimi tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ valmistajan koodi2 (ST) ^ valmistajan nimi tekstinä2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tilattavan tuotteen valmistaja. Jos valmista koodausta ei ole, välitetään tieto valmistajasta toisessa komponentissa vapaana tekstinä. Valmistaja ja valmistajan tuotekoodi tai vaihtoehtoisesti toimittaja ja toimittajan tuotekoodi ovat pakollisia tietoja.

3  Valmistajan tuotekoodi  ST

Tämä kenttä määrittelee yksikäsitteisesti tuotteen (kun valmistaja tiedetään). Jos valmistajalla on olemassa numero tai nimike tuotteelle, tulisi sitä käyttää. Katso myös RQ1-2.

4  Toimittaja  CE

Komponentit: toimittajan koodi (ST) ^ toimittajan nimi tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ toimittajan koodi2 (ST) ^ toimittajan nimi tekstinä2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tilattavan tuotteen toimittaja. Jos valmista koodausta ei ole, välitetään tieto toimittajasta toisessa komponentissa vapaana tekstinä. Katso myös RQ1-2.

5  Toimittajan tuotekoodi  ST

Tämä kenttä määrittelee yksikäsitteisesti tuotteen (kun toimittaja tiedetään). Jos toimittajalla on olemassa numero tai nimike tuotteelle, tulisi sitä käyttää. Katso myös RQ1-2. Vertaa RQ1-3.

6  Lisätään ALV  ID

Tieto siitä, maksetaanko tilattavasta tuotetteesta arvonlisävero. Sallitut arvot HL7-taulu 0136:ssa.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/ei

7  Korvattavuus  ID

Tieto siitä, voidaanko tilattu tuote korvata vastaavalla tuotteella. Sallitut arvot HL7-taulu 0136:ssa (ks. yllä).

RQD  Materiaalitilaus

Yleiskuvaus

Materiaalitilaus sisältää tilattavan tuotteen kuvauksen, sekä tiedot toimituspaikasta ja laskutuksesta. Tätä tietoryhmää käytetään sekä varastotilauksissa että ulkopuolisissa tilauksissa. Ulkopuoliset tilaukset tehdään suoraan sairaalan ulkopuolelta tavarantoimittajalta tai valmistajalta. Tällöin käytetään tilauksen kuvaamiseen RQD-tietoryhmän lisäksi RQ1-tietoryhmää. Materiaalitilaus voi sisältää kulutustavaroita, lääkkeitä jne. Materiaalitilaukset tehdään tyypillisesti osastokohtaisesti, mutta ne voidaan kohdistaa myös potilaalle.

Rakennekuvaus

RQD

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00275 | materiaalitilauksen rivinumero |
| 2 | 60 | CE | C |  |  | 00276 | sisäinen nimikekoodi |
| 3 | 60 | CE | C |  |  | 00277 | ulkoinen nimikekoodi |
| 4 | 60 | CE | C |  |  | 00278 | sairaalan nimikekoodi |
| 5 | 6 | NM | O |  |  | 00279 | tilattava määrä |
| 6 | 60 | CE | O |  |  | 00280 | mittayksikkö |
| 7 | 30 | IS | O |  | 0319 | 00281 | laskutettava yksikkö |
| 8 | 30 | IS | O |  | 0320 | 00282 | tuotteen laskutuskoodi |
| 9 | 60 | CE | O |  |  | 00283 | toimituspiste |
| 10 | 8 | DT | O |  |  | 00284 | toimituspäivä |

Kenttien kuvaukset

1  Materiaalitilauksen rivinumero  SI

Tilauksen sisäinen juokseva rivinumero: 1,2,3,…

2  Tilaajan nimikekoodi  CE

Komponentit: nimikekoodi (ST) ^ nimike tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ nimikekoodi2 (ST) ^ nimike tekstinä2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tämä koodi identifioi tilattavan nimikkeen lähettävässä järjestelmässä. Katso myös RQD-4.

3  Tuottajan nimikekoodi  CE

Komponentit: nimikekoodi (ST) ^ nimike tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ nimikekoodi2 (ST) ^ nimike tekstinä2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tämä koodi identifioi tilattavan nimikkeen vastaanottavassa järjestelmässä. Katso myös RQD-4.

4  Sairaalan nimikekoodi  CE

Komponentit: nimikekoodi (ST) ^ nimike tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ nimikekoodi2 (ST) ^ nimike tekstinä2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tämä koodi identifioi tilattavan nimikkeen koko sairaalassa. Jonkin kentistä RQD-2, RQD-3 tai RQD-4 tulee olla täytettynä. Mikäli mahdollista, nimike tulisi välittää tässä kentässä kenttien RQD-2 ja RQD-3 sijaan.

5  Tilattava määrä  NM

Tässä kentässä välitetään tilattava määrä. Katso myös RQD-6.

6  Mittayksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Yksikkö annetaan ISO+ -yksikkönä (esim. kg). Ilmoittaa tilattavan määrän (RQD-5) yksikön.

7  Laskutettava yksikkö  IS

Yksikkö, jota tilauksesta laskutetaan. Käytetään talokohtaista organisaatiokoodistoa. Yksiköt määritellään käyttäjätaulussa 0319 (ei suosituksia USA-standardissa).

8  Tuotteen laskutuskoodi  IS

Jos käytetään erillisiä tuotekohtaisia laskutuskoodeja, koodi voidaan välittää tässä. Koodit määritellään käyttäjätaulussa 0320 (ei suosituksia USA-standardissa). Tätä kenttää voidaan käyttää yhdessä RQD-7:n kanssa laskutuksen kohdistamiseen. Jos tilaus kohdistuu potilaaseen, kohdistetaan laskutus potilastiedot sisältävän PID-tietoryhmän perusteella.

9  Toimituspiste  CE

Komponentit: toimituspisteen koodi (ST) ^ toimituspisteen nimi (ST)

Paikka, johon tilaus toimitetaan. Jos kyseessä on esimerkiksi osasto, annetaan osaston koodi ensimmäisessä komponentissa. Toisessa komponentissa voidaan antaa toimituspaikan selväkielinen selitys.

10  Toimituspäivä  DT

Päivämäärä, johon mennessä toimitus tehdään.

RXA  Lääkkeen anto

Yleiskuvaus

Tämä tietoryhmä välitetään osana RAS-sanomaa hoitojärjestelmästä aina, kun lääkkeen anto potilaalle on tapahtunut. Jos lääkkeen annostelusanomaan liittyvä RXG-tietoryhmä kuvaa yhtä lääkkeen annostelukertaa, välitetään RXG ja RXA yksi-yhteen pareina kuvaamaan lääkkeen antomääräystä ja palautetta annetusta lääkkeestä.

Rakennekuvaus

RXA

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00342 | annostelunumero |
| 2 | 4 | NM | R |  |  | 00344 | antonumero |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 00345 | antoaika |
| 4 | 26 | TS | R |  |  | 00346 | lopettamisaika |
| 5 | 100 | CE | R |  | 0292 | 00347 | annettu lääke/aine |
| 6 | 20 | NM | R |  |  | 00348 | annettu määrä |
| 7 | 60 | CE | C |  |  | 00349 | yksikkö |
| 8 | 60 | CE | O |  |  | 00350 | lääkemuoto |
| 9 | 200 | CE | O | Y |  | 00351 | antajan huomatukset |
| 10 | 200 | XCN | O |  |  | 00352 | lääkkeen antaja |
| 11 | 200 | CM | C |  |  | 00353 | lääkkeen antopaikka |
| 12 | 20 | ST | C |  |  | 00354 | aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan |
| 13 | 20 | NM | O |  |  | 01134 | vahvuus |
| 14 | 60 | CE | O |  |  | 01135 | vahvuuden yksikkö |
| 15 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | jakeluerän numero |
| 16 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | käytettävä ennen |
| 17 | 60 | CE | O | Y | 0227 | 01131 | valmistaja |
| 18 | 200 | CE | O | Y |  | 01136 | kieltäytymisen syy |
| 19 | 200 | CE | O | Y |  | 01123 | indikaatio |
| 20 | 2 | ID | O |  | 0322 | 01223 | lääkkeen annon onnistuminen |
| 21 | 2 | ID | O |  | 0323 | 01224 | toimintokoodi |
| 22 | 26 | TS | O |  |  | 01225 | syötetty järjestelmään |

Kenttien kuvaukset

1  Annostelunumero  NM

Tämä kenttä sisältää arvon, joka oli lääkkeen antoa koskevan RGV-sanoman RXG-tietoryhmässä annostelunumerona. Jos RGV- ja RAS-sanomia ei käytetä toistensa vastineina, on kentän arvo 0.

2   Antonumero  NM

Juokseva luku alkaen yhdestä ja lisättynä joka kerran yhdellä, kun lääkkeen anto tapahtuu saman tilauksen perusteella.

3  Antoaika  TS

Aika, jolloin lääkkeen anto aloitettiin. Jos RXA-tietoryhmää käytetään ilmoittamaan jatkuvan lääkityksen annostelussa tapahtunut muutos, kuvaa tämä kenttä annnostelun muuttumishetkeä.

4  Lopettamisaika  TS

Aika, jolloin lääkkeen anto lopetettiin. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan arvon olevan sama kuin RXA-3 Antoaika.

5 Annettu lääke/aine  CE

Komponentit: lääkekoodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkekoodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä kentässä määrätään, mitä lääkettä/ainetta potilaalle on annettu. RXA-tietoryhmässä annettava lääke/aine tulee olla aina yksikäsitteisesti koodattu, pelkkä tekstiselitys ei kelpaa.

6 Annettu määrä  NM

Tässä kentässä välitetään annettu lääkkeen määrä. Käytetään yhdessä RXA-7:n kanssa.

7 Yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Annettava yksikkö. Käytetään ISO+ -yksiköitä. Täytyy olla yksinkertainen yksikkö (esim. mg). Kenttä on pakollinen, jos RXA-5 ei ilmoita annettua määrää.

8  Lääkemuoto  CE

Komponentit: lääkemuotokoodi (ST) ^ lääkemuodon nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tieto siitä, annetaanko/toimitetaanko lääke tabletteina, kapseleina jne. Tieto lääkemuodosta voidaan välittää myös kentässä RXA-5. Jos se ei ilmaise lääkemuotoa, tieto pitää välittää tässä kentässä.

9  Antajan huomatukset  CE

Komponentit: ohjekoodi (ST) ^ ohje vapaana tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Lääkkeen antajan huomautukset. Jos koodistoa ei käytettävissä, annetaan ohjeet vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

10  Lääkkeen antaja  XCN

Henkilön tunniste, joka on antanut lääkkeen. Katso myös XCN-tyypin kuvaus.

11  Lääkkeen antopaikka  CM

Komponentit: hoitopaikka (IS ) & huone (IS ) & vuode (IS) & alkuperäinen järjestelmä (HD) &  sijainnin tila (IS) & henkilön sijainnin tyyppi (IS) & rakennus (IS ) & kerros (IS ) ^ osoite (AD)

Paikka, jossa lääke on annettu. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan annon tapahtuneen potilaan sen hetkisessä sijaintipaikassa (PV1-3).

12  Aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan  ST

Kentässä voidaan ilmaista se aikamäärä, jota kohti annettu lääkemäärä ilmoitetaan. Oletusarvona on INDEF. Aika ilmoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | sekunti |
| M | minuutti |
| H | tunti |
| D | päivä |
| W | viikko |
| L | kuukausi |
| T | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määtä/ajoitus-kentässä |
| INDEF | jatkuva |

Jos halutaan annostella esimerkiksi 300 ml nestettä tunnissa, tulee kentän arvoksi H1. Jos halutaan annostella 100 ml nestettä puolessa tunnissa, laitetaan arvoksi M30. Yhdessä annosteltavan määrän kanssa tämä kenttä määrää siis myös annoksen keston.

13  Vahvuus  NM

Annetun lääkkeen vahvuus. Kenttää käytetään silloin, kun RXA-5 ei määrittele lääkkeen vahvuutta. Jos lääkemääräys on kirjattu muodossa: Ramace 2,5 mg kapseli 2 kpl 3 kertaa päivässä, täytetään vahvuus-kenttään arvo 2,5, vahvuuden yksikkö-kenttään mg, annettava määrä-kenttään 2 ja annettava yksikkö-kenttään kapseli.

14  Vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Katso myös RXA-13 Vahvuus. Voi olla yhdistelmäyksikkö (esim. ml/h).

15  Jakeluerän numero  ST

Jakeluerän numero pakkauksesta, josta toimitettava lääke on peräisin.

16  Käytettävä ennen  TS

Aika, jota ennen toimitettava lääke on käytettävä. Voi olla esimerkiksi kuukausitasolla: 199704^L.

17  Valmistaja  CE

Komponentit: valmistajan koodi (ST) ^ valmistaja tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Lääkkeen valmistajan koodi ja tekstiselitys. Jos koodausta ei ole käytettävissä, käytetään vapaata tekstiä toisessa komponentissa.

18  Kieltäytymisen syy  CE

Komponentit: syykoodi (ST) ^ syyn tekstiselitys (ST) ^ koodaustapa (ST)

Syy, miksi potilas on kieltäytynyt ottamasta lääkettä. Jos kenttä ei ole tyhjä, oletetaan, että potilas on kieltäytynyt ottamasta lääkitystä.

19  Indikaatio  CE

Komponentit: indikaatiokoodi (ST) ^ indikaatio tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Indikaatio lääkemääräykselle. Jos indikaatioita on useita, voidaan käyttää toistumaa.

20  Lääkkeen annon onnistuminen  ID

Kentästä ilmenee, onko potilaalle annettu määrätty lääke. Sallitut arvot HL7-taulussa 0322.

HL7-taulu 0322 - Lääkkeen annon onnistuminen

21  Toimintokoodi  ID

Tietueen tila. Käytetään rokotusten yhteydessä. Sallitut arvot HL7-taulussa 0323.

HL7-taulu 0323 - Toimintokoodi

22  Syötetty järjestelmään  TS

Aika, jolloin tieto lääkkeen annosta on syötetty lähettävään järjestelmään. Kenttää voidaan käyttää tarkistamaan, ettei samaa lääkkeen antoa ole syötetty useampaan kertaan järjestelmään. Tieto generoidaan normaalisti automaattisesti.

RXC  Lääkkeen aineosaan perustuva tilaus

Yleiskuvaus

Lääkkeen aineosaan perustuvaa tilauksella voidaan tarkentaa varsinaista lääkemääräystietoryhmää (esim. RXO), kun lääkemääräys koostuu useista aineosista tai määritellään liuos tiputusta varten.

Rakennekuvaus

RXC

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | R |  | 0166 | 00313 | lääkkeen aineosan tyyppi |
| 2 | 100 | CE | R |  |  | 00314 | aineosan tunniste |
| 3 | 20 | NM | R |  |  | 00315 | aineosan määrä |
| 4 | 60 | CE | R |  |  | 00316 | aineosan yksikkö |
| 5 | 20 | NM | O |  |  | 01124 | aineosan vahvuus |
| 6 | 60 | CE | O |  |  | 01125 | vahvuuden yksikkö |

Kenttien kuvaukset

1  Lääkkeen aineosan tyyppi   ID

Sallitut arvot kentälle ovat HL7-taulussa 0166. Aineosa voi olla perus- tai lisäaineosa. Perusaineosan katsotaan olevan se aineosa, johon lisäaineosat lisätään. Perusaineosa(t) laitetaan sanomassa ensimmäiseksi. Jos näitä on useampia kuin yksi, pidetään ensimmäisenä välitettyä primäärisenä perusaineosana. Lisäaineosat välitetään perusaineosien jälkeen, ja myös näistä ensimmäistä pidetään primäärisenä lisäaineosana, jos tällä on reseptin kannalta merkitystä.

HL7-taulu 0166 - Lääkkeen aineosan tyyppi

2  Aineosan tunniste  CE

Komponentit: aineosan koodi (ST) ^ aineosa tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ aineosan koodi2 (ST) ^ aineosa tekstinä2(ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä määritellään aineosa joko koodilla jos mahdollista, tai sitten vapaana tekstinä. Tunniste voi sisältää tietoa käytettävän aineen lisäksi myös määrästä ja yksiköstä (vrt. RXO-1). Jos määrä tai yksikkö on annettu kentissä RXC-3 ja RXC-4, nämä määritykset ohittavat RXC-2:n määrittelyt.

3  Aineosan määrä  NM

Jos kyseessä perusaineosa, määrä johon muut aineosat lisätään. Jos kyseessä lisäaineosa, määrä joka lisätään perusaineosaan.

Aineosien määrien ei tarvitse olla yhteneväisiä RXO-tietoryhmän annostelun kanssa. RXC saattaa määritellä aineosat litralle tiputusnestettä, kun taas annostelu voi olla 2 litraa tunnissa.

4  Aineosan yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -koodi

Yhdessä RXC-3:n kanssa määräävät, paljonko aineosaa lisätään. Tämän tulee olla yksinkertainen yksikkö (esim. ml), ei yhdistelmäyksikkö (esim. ml/h).

5  Aineosan vahvuus  NM

Jos RXC-2 Aineosan tunniste ei sisällä aineosan vahvuutta, määritellään se tässä kentässä.

6  Vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -koodi

Yhdessä RXC-5:n kanssa määräävät aineosan vahvuuden. Tässä voidaan käyttää yhdistelmäyksikköä (esim. ml/h), vrt. RXC-4.

RXD  Lääkkeen jakelutiedot

Yleiskuvaus

RXD välittää tapahtuneen lääkkeen jakelun. Se voi olla yksittäisen annoksen jakelu, päivän annos, reseptin perusteella tapahtunut toimitus jne. Se ei kuvaa tilausta kokonaisuudessaan. Tähän tarkoitukseen käytetään RXO- ja RXE-tietoryhmiä.

Rakennekuvaus

RXD

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00334 | toimitusnumero |
| 2 | 100 | CE | R |  | 0292 | 00335 | toimitetun lääkkeen tunniste |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 00336 | toimitusaika |
| 4 | 20 | NM | R |  |  | 00337 | todellinen toimitettu määrä |
| 5 | 60 | CE | C |  |  | 00338 | todellinen toimitusyksikkö |
| 6 | 60 | CE | O |  |  | 00339 | todellinen lääkemuoto |
| 7 | 20 | NM | R |  |  | 00325 | reseptinumero |
| 8 | 20 | NM | C |  |  | 00326 | toimituksia saamatta |
| 9 | 200 | CE | O | Y |  | 00340 | huomautuksia toimittajalle |
| 10 | 200 | XCN | O |  |  | 00341 | toimittaja |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | toimitetun lääkeaineen vaihdot |
| 12 | 10 | NM | O |  |  | 00329 | päivittäinen kokonaisannos |
| 13 | 200 | CM | C |  |  | 00299 | toimituspaikka |
| 14 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | ohjeiden tarkistus |
| 15 | 200 | CE | O | Y |  | 00330 | toimitusohjeet |
| 16 | 20 | NM | O |  |  | 01132 | todellinen vahvuus |
| 17 | 60 | CE | O |  |  | 01133 | todellisen vahvuuden yksikkö |
| 18 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | jakeluerän numero |
| 19 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | käytettävä ennen |
| 20 | 60 | CE | O | Y |  | 01131 | valmistaja |
| 21 | 200 | CE | O | Y |  | 01123 | indikaatio |
| 22 | 20 | NM | O |  |  | 01220 | pakkauskoko |
| 23 | 60 | CE | O |  |  | 01221 | pakkauskoon yksikkö |
| 24 | 2 | ID | O |  | 0321 | 01222 | lääkkeen toimitustapa |

Kenttien kuvaukset

1  Toimitusnumero  NM

Juokseva numero alkaen numerosta 1 silloin, kun ensimmäinen toimitus tilauksen perusteella tehdään.

2  Toimitetun lääkkeen tunniste  CE

Komponentit: lääkekoodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkekoodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Lääkkeen koodattu, yksikäsitteinen tunniste. Tämän kentän tulisi vastata RXE-2:sta, jonka perusteella jakelu toimitetaan.

3  Toimitusaika  TS

Aika jolloin toimitus on tapahtunut.

4  Todellinen toimitettu määrä  NM

Määrä, joka on todellisuudessa toimitettu (ei siis välttämättä tilattu määrä).

5  Todellinen toimitusyksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Käytetään ISO+ -yksiköitä. Pitää olla yksinkertainen yksikkö (esim. mg), ei yhdistelmäyksikkö (esim. mg/kg).

6  Todellinen lääkemuoto  CE

Komponentit: lääkemuotokoodi (ST) ^ lääkemuodon nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tieto siitä, annetaanko/toimitetaanko lääke tabletteina, kapseleina jne. Tieto lääkemuodosta voidaan välittää myös kentässä RXD-2. Jos se ei ilmaise lääkemuotoa, tieto pitää välittää tässä kentässä.

7  Reseptinumero  NM

Reseptinumero on standardissa määritelty ristiriitaisesti tässä kohtaa tyypiksi NM. Voidaan käyttää myös esim. RXE-tietoryhmässä käytössä olevaa ST-tyyppiä.

8  Toimituksia saamatta  NM

Avohoidossa käytettävä toimituksien määrä, joka reseptillä vielä voidaan tehdä.

9  Huomautuksia toimittajalle  ST

Tässä voidaan välittää vapaamuotoisia huomautuksia lääkkeen toimittajalle. Siinä voidaan toistaa tilaajan huomautuksia, tai välittää apteekkijärjestelmästä tulleita huomautuksia.

10 Toimittaja  XCN

Henkilö, joka toimitti lääkkeen. Katso myös XCN-tyypin kuvaus.

11  Toimitetun lääkeaineen vaihdot  ID

Tieto siitä, onko lääke korvattu vastaavalla tuotteella. Sallitut arvot ovat HL7-taulu 0167:ssa. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan arvoksi N.

HL7-taulu 0167 - Toimitetun lääkeaineen vaihdot

12  Päivittäinen kokonaisannos  NM

Komponentit: määrä (NM) ^ yksikkö (CE)

Päivittäinen kokonaisannos, joka ilmoitetaan toimitettavan lääkkeen määrän perusteella (esim. 250 mg päivässä: 250^mg). Tämä kenttä on kuvattu standardissa ristiriitaisesti tässä NM-tyyppiseksi ja RXE-tietoryhmässä CQ-tyyppiseksi. Jos yksikköä tarvitaan, käytetään CQ-tyyppiä.

13  Toimituspaikka  CM

Komponentit: hoitopaikka (IS ) & huone (IS ) & vuode (IS) & alkuperäinen järjestelmä (HD) &  sijainnin tila (IS) & henkilön sijainnin tyyppi (IS) & rakennus (IS ) & kerros (IS ) ^ osoite (AD)

Paikka minne lääke on toimittu. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan lääke toimitettavaksi potilaan sijaintipaikalle (PV1-3) . Katso myös RXE-8 Toimituspaikka.

14  Ohjeiden tarkistus  ID

Kenttää voidaan käyttää ilmoittamaan, että vastaanottajan tulisi lukea toimitusohjeet (RXD-15) huolellisesti ennen lääkkeen toimitusta. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan sen olevan N.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/ei

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| Y | Lääkkeen toimittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota kentän RXD-15 sisältöön.( Yes - Indicates that a warning is present. The application receiving the dispense order needs to warn the person dispensing/administering the drug or treatment to pay attention to the text in RXD-15-Pharmacy/treatment supplier special dispensing instructions.) |
| N | ei varoitusta (No - Indicates no warning is present. This is the equivalent default (null) value.) |

15  Toimitusohjeet  CE

Komponentit: ^ ohjeet (ST)

Apteekin ohjeita lääkkeen jakajalle/antajalle.

16  Todellinen vahvuus  NM

Määrättävän lääkkeen vahvuus. Kenttää käytetään silloin, kun RXD-2 ei määrittele lääkkeen vahvuutta. Jos lääkemääräys on kirjattu muodossa: Ramace 2,5 mg kapseli 2 kpl 3 kertaa päivässä, täytetään vahvuus-kenttään arvo 2,5, vahvuuden yksikkö-kenttään mg, annettava määrä-kenttään 2 ja annettava yksikkö-kenttään kapseli.

17  Todellisen vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Katso myös RXD-16 Todellinen vahvuus. Yksikkö voi olla yhdistelmäyksikkö (esim. ml/h).

18  Jakeluerän numero  ST

Jakeluerän numero pakkauksesta, josta toimitettava lääke on peräisin.

19  Käytettävä ennen  TS

Aika, jota ennen toimitettava lääke on käytettävä. Voi olla esimerkiksi kuukausitasolla: 199704^L.

20  Valmistaja  CE

Komponentit: valmistajan koodi (ST) ^ valmistaja tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Lääkkeen valmistajan koodi ja tekstiselitys. Jos koodausta ei ole käytettävissä, käytetään vapaata tekstiä toisessa komponentissa.

21  Indikaatio  CE

Komponentit: indikaatiokoodi (ST) ^ indikaatio tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Indikaatio lääkemääräykselle. Jos indikaatioita on useita, voidaan käyttää toistumaa.

22  Pakkauskoko  NM

Pakkauskoko ja RXD-23 Pakkauskoon yksikkö määräävät yhdessä pakkauskoon.

23  Pakkauskoon yksikkö  CE

Komponentit: ISO+- koodi

RXD-22 Pakkauskoko ja pakkauskoon yksikkö määräävät yhdessä pakkauskoon.

24  Lääkkeen toimitustapa  ID

HL7-taulu 0321 määrittelee sallitut arvot.

HL7-taulu 0321 - Lääkkeen toimitustapa

RXE  Lääkkeen koodattu tilaus

Yleiskuvaus

Apteekkijärjestelmän täyttämä tietoryhmä, jossa välitetään apteekkijärjestelmän koodaama tilauksen versio. Tämä tietoryhmä välitetään RDE-sanoman mukana silloin, kun apteekkijärjestelmä välittää muille järjestelmille tiedon tehdystä lääkemääräyksestä.

Rakennekuvaus

RXE

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | TQ | R |  |  | 00221 | määrä/ajoitus |
| 2 | 100 | CE | R |  | 0292 | 00317 | annettava lääke/aine |
| 3 | 20 | NM | R |  |  | 00318 | annettava määrä (minimi) |
| 4 | 20 | NM | O |  |  | 00319 | annettava maksimimäärä |
| 5 | 60 | CE | R |  |  | 00320 | yksikkö |
| 6 | 60 | CE | O |  |  | 00321 | lääkemuoto |
| 7 | 200 | CE | O | Y |  | 00298 | anto-ohjeet |
| 8 | 200 | CM | C |  |  | 00299 | toimituspaikka |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | toimitetun lääkeaineen vaihdot |
| 10 | 20 | NM | C |  |  | 00323 | toimitettava määrä |
| 11 | 60 | CE | C |  |  | 00324 | toimitettavan lääkkeen yksikkö |
| 12 | 3 | NM | O |  |  | 00304 | reseptin toimituskertojen määrä |
| 13 | 60 | XCN | C |  |  | 00305 | tilaajan SV-numero |
| 14 | 60 | XCN | O |  |  | 00306 | lääkemääräyksen vahvistaja |
| 15 | 20 | ST | C |  |  | 00325 | reseptinumero |
| 16 | 20 | NM | C |  |  | 00326 | toimituksia saamatta |
| 17 | 20 | NM | C |  |  | 00327 | toimituksia tehty |
| 18 | 26 | TS | C |  |  | 00328 | edellinen toimitusaika |
| 19 | 10 | CQ | C |  |  | 00329 | päivittäinen kokonaisannos |
| 20 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | ohjeiden tarkistus |
| 21 | 200 | CE | O | Y |  | 00330 | lääkkeen toimitusohjeet |
| 22 | 20 | ST | C |  |  | 00331 | aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan |
| 23 | 6 | ST | O |  |  | 00332 | annos aikayksikköä kohti-määrä |
| 24 | 60 | CE | O |  |  | 00333 | annos aikayksikköä kohti-yksikkö |
| 25 | 20 | NM | O |  |  | 01126 | vahvuus |
| 26 | 60 | CE | O |  |  | 01127 | vahvuuden yksikkö |
| 27 | 200 | CE | O | Y |  | 01128 | indikaatio |
| 28 | 20 | NM | O |  |  | 01220 | pakkauskoko |
| 29 | 60 | CE | O |  |  | 01221 | pakkauskoon yksikkö |
| 30 | 2 | ID | O |  | 0321 | 01222 | lääkkeen toimitustapa |

Kenttien kuvaukset

1  Määrä/ajoitus  TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tämä kenttä sisältää apteekkijärjestelmän annosteluohjeet. Se vastaa toiminnaltaan ORC-7 Määrä/ajoitus -kenttää. Arvo voi poiketa ORC-7:n arvosta. Se ei kuitenkaan muuta alkuperäistä ORC-7-arvoa, sillä ORC-7 on pyydetty määrä/ajoitus, RXE-1 taas apteekkijärjestelmän määräämä määrä/ajoitus. Katso TQ-tyypin kuvausta kentästä ORC-7.

2  Annettava lääke/aine  CE

Komponentit: lääkekoodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkekoodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä kentässä määrätään, mitä lääkettä/ainetta potilaalle annetaan. Esimerkkinä RX001^Polycillin 500 mg TAB^L. Esimerkissä on käytetty paikallista koodaustapaa. RXE-tietoryhmässä annettava lääke/aine tulee olla aina yksikäsitteisesti koodattu, pelkkä tekstiselitys ei kelpaa.

3  Annettava määrä (minimi )  NM

Tässä kentässä välitetään annettava määrä. Jos lääkemääräyksen annosmäärä on vaihteleva, annetaan tässä minimimäärä.

4  Annettava maksimimäärä  NM

Kenttä täytetään vain, jos on kyseessä vaihteleva annos, katso RXE-3.

5  Yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Annettava yksikkö. Käytetään ISO+ -yksiköitä. Voi olla myös yhdistelmäyksikkö (esim. mikrogramma/kilogramma =micg/kg, jolloin annos suhteutetaan potilaan painoon).

6  Lääkemuoto  CE

Komponentit: lääkemuotokoodi (ST) ^ lääkemuodon nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tieto siitä, annetaanko/toimitetaanko lääke tabletteina, kapseleina jne. Tieto lääkemuodosta voidaan välittää myös kentässä RXE-2. Jos se ei ilmaise lääkemuotoa, tieto pitää välittää tässä kentässä.

7  Anto-ohjeet  CE

Komponentit: ohjekoodi (ST) ^ ohje vapaana tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tilaajan ohjeet potilaalle, tai lääkkeen/hoidon antajalle. Jos koodistoa ei käytettävissä, annetaan ohjeet vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

8  Toimituspaikka  CM

Komponentit: hoitopaikka (IS ) & huone (IS ) & vuode (IS) & alkuperäinen järjestelmä (HD) &  sijainnin tila (IS) & henkilön sijainnin tyyppi (IS) & rakennus (IS ) & kerros (IS ) ^ osoite (AD)

Paikka minne lääke toimitetaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan lääke toimitettavaksi potilaan sijaintipaikalle (PV1-3). Kenttä on muunnettu PL-tietotyypistä, jonka komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Viimeinen PL:n komponentti, sijainnin kuvaus, on jostain syystä jätetty tästä pois, ja toiseksi komponentiksi on lisätty osoite, jonka komponentit muuttuvat osakomponenteiksi.. Ensimmäisen komponentin neljäs osakomponentti alkuperäinen järjestelmä on tyyppiä HD, joka koostuu kolmesta komponentista. Koska tässä kentässä alkuperäinen järjestelmä on jo osakomponentti, ei ole mitään tapaa erottaa HD-tyypin komponentteja toisistaan, osakomponenttierotinhan on jo käytössä erottamaan HD viereisistä osakomponenteista. Tämän vuoksi osakomponenttiin alkuperäinen järjestelmä voi laittaa ainoastaan HD-tyypin ensimmäisen komponentin: nimiavaruuden tunniste.

9  Toimitetun lääkeaineen vaihdot  ID

Tieto siitä, onko lääke korvattu vastaavalla tuotteella. Sallitut arvot ovat HL7-taulu 0167:ssa. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan arvoksi N. Numerokoodit sisältävät erilaisia selityksiä tuotteen korvauksen tai korvaamatta jättämisen syistä.

HL7-taulu 0167 - Toimitetun lääkeaineen vaihdot

10  Toimitettava määrä  NM

Tässä määritellään toimitettavan lääkkeen määrä.

11 Toimitettavan lääkkeen yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Toimitettavan lääkkeen yksikkö tulee ilmoittaa yksinkertaisena yksikkönä (esim. mg), ei yhdistelmäyksikkönä (esim. mg/kg).

12  Reseptin toimituskertojen määrä  NM

Avohoidossa määriteltävä maksimimäärä, jonka perusteella reseptillä voidaan tehdä toimitus. Katso myös RXE-16 ja RXE-17.

13  Tilaajan SV-numero  XCN

Komponentit: SV-numero

Kenttään voidaan liittää haluttaessa myös muita XCN-tyypin kenttiä, katso XCN-tietotyypin kuvaus.

14  Lääkemääräyksen vahvistaja  XCN

Kentässä voidaan välittää tieto lääkemääräyksen vahvistajasta.

15  Reseptinumero  ST

Reseptinumero on pakollinen lääkemääräyksissä.

16  Toimituksia saamatta  NM

Avohoidossa käytettävä toimituksien määrä, joka reseptillä vielä voidaan tehdä. Katso myös RXE-12 ja RXE-17.

17  Toimituksia tehty  NM

Avohoidossa käytettävä toimituksien määrä, joka reseptillä on jo tehty. Katso myös RXE-12 ja RXE-16.

18  Edellinen toimitusaika   TS

Aika, jolloin edellinen toimitus lääkemääräyksen perusteella on tehty.

19  Päivittäinen kokonaisannos  CQ

Komponentit: määrä (NM) ^ yksikkö (CE)

Päivittäinen kokonaisannos, joka ilmoitetaan toimitettavan lääkkeen määrän perusteella (esim. 250 mg päivässä: 250^mg). Käytetään yksikköinä ISO+ -yksiköitä.

20  Ohjeiden tarkistus  ID

Kenttää voidaan käyttää ilmoittamaan, että tilauksen ohjeet (RXE-21) tulisi lukea huolellisesti ennen lääkkeen antamista. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan sen olevan N.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/ei

21  Lääkkeen toimitusohjeet  CE

Komponentit: ^ ohje (ST)

Tässä voidaan välittää tieto erityisohjeista, jotka liittyvät lääkkeen antoon/toimitukseen.

22  Aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan  ST

Kentässä voidaan ilmaista se aikamäärä, jota kohti annettu lääkemäärä ilmoitetaan. Oletusarvona on INDEF. Aika ilmoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | sekunti |
| M | minuutti |
| H | tunti |
| D | päivä |
| W | viikko |
| L | kuukausi |
| T | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määtä/ajoitus-kentässä |
| INDEF | jatkuva |

Jos halutaan annostella esimerkiksi 300 ml nestettä tunnissa, tulee kentän arvoksi H1. Jos halutaan annostella 100 ml nestettä puolessa tunnissa, laitetaan arvoksi M30. Yhdessä annosteltavan määrän kanssa tämä kenttä määrää siis myös annoksen keston.

23  Annos aikayksikköä kohti-määrä  ST

Tässä kentässä ilmoitetaan annostelun määrä yhtä aikayksikköä kohti, joka ilmoitetaan kentässä RXE-22 (aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan).

24  Annos aikayksikköä kohti-yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Yksikkö, jona RXE-23:n määrä on ilmoitettu.

25  Vahvuus  NM

Määrättävän lääkkeen vahvuus. Kenttää käytetään silloin, kun RXE-2 ei määrittele lääkkeen vahvuutta. Jos lääkemääräys on kirjattu muodossa: Ramace 2,5 mg kapseli 2 kpl 3 kertaa päivässä, täytetään vahvuus-kenttään arvo 2,5, vahvuuden yksikkö-kenttään mg, annettava määrä-kenttään 2 ja annettava yksikkö-kenttään kapseli.

26  Vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Katso myös RXE-25 Vahvuus.

27  Indikaatio  CE

Komponentit: indikaatiokoodi (ST) ^ indikaatio tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Indikaatio lääkemääräykselle. Jos indikaatioita on useita, voidaan käyttää toistumaa.

28  Pakkauskoko  NM

Pakkauskoko ja RXE-29 Pakkauskoon yksikkö määräävät yhdessä pakkauskoon.

29  Pakkauskoon yksikkö  CE

Komponentit: ISO+- koodi

RXE-28 Pakkauskoko ja pakkauskoon yksikkö määräävät yhdessä pakkauskoon.

30  Lääkkeen toimitustapa  ID

HL7-taulu 0321 määrittelee sallitut arvot.

HL7-taulu 0321 - Lääkkeen toimitustapa

RXG  Lääkkeen annostelu

Yleiskuvaus

RXG-tietoryhmä välittää tiedon lääkkeen annosta potilaalle. Se sisältää tiedot annosteluohjeet potilaalle, ja eroaa RXD-tietoryhmästä, joka välittää tiedon lääkkeen jakelusta.

Rakennekuvaus

RXG

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00342 | annostelunumero |
| 2 | 4 | NM | O |  |  | 00333 | toimitusnumero |
| 3 | 200 | TQ | R |  |  | 00221 | määrä/ajoitus |
| 4 | 100 | CE | R |  | 0292 | 00317 | annettava lääke/aine |
| 5 | 20 | NM | R |  |  | 00318 | annettava määrä (minimi) |
| 6 | 20 | NM | O |  |  | 00319 | annettava maksimimäärä |
| 7 | 60 | CE | R |  |  | 00320 | yksikkö |
| 8 | 60 | CE | O |  |  | 00321 | lääkemuoto |
| 9 | 200 | CE | O | Y |  | 00351 | anto-ohjeet |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | toimitetun lääkeaineen vaihdot |
| 11 | 200 | CM | O |  |  | 00299 | toimituspaikka |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | ohjeiden tarkistus |
| 13 | 200 | CE | O | Y |  | 00343 | lääkkeen anto-ohjeet |
| 14 | 20 | ST | C |  |  | 00331 | aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan |
| 15 | 6 | ST | O |  |  | 00332 | annos aikayksikköä kohti-määrä |
| 16 | 60 | CE | O |  |  | 00333 | annos aikayksikköä kohti-yksikkö |
| 17 | 20 | NM | O |  |  | 01126 | vahvuus |
| 18 | 60 | CE | O |  |  | 01127 | vahvuuden yksikkö |
| 19 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | jakeluerän numero |
| 20 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | käytettävä ennen |
| 21 | 60 | CE | O | Y |  | 01131 | valmistaja |
| 22 | 200 | CE | O | Y |  | 01123 | indikaatio |

Kenttien kuvaukset

1  Annostelunumero  NM

RXG-tietoryhmä voi välittää tietoa joko yhdestä tai useammasta lääkkeen annosta. Jos RXG välittää tietoa useammasta annosta, on tämä kenttä aina arvoltaan 0. Muussa tapauksessa välitetään 1:stä alkava juokseva numero, joka kertoo, monesko lääkkeen anto on kyseessä tähän tilaukseen liittyen. Jos käytetään RAS-sanomia, on RXG-tietoryhmän annostelunumerolla yksi-yhteen-suhde RXA-tietoryhmän annostelunumeroon.

2 Toimitusnumero  NM

Tähän tulee sen RXD-tietoryhmän toimitusnumero, johon tämä sanoma liittyy.

3 Määrä/ajoitus  TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Voi välittää tiedon joko yhdestä tai useammasta lääkkeen annosta. Pitää olla identtinen RXE-1:n kanssa. Katso TQ-tyypin kuvaus kentästä ORC-7 Määrä/Ajoitus.

4 Annettava lääke/aine  CE

Komponentit: lääkekoodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkekoodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä kentässä määrätään, mitä lääkettä/ainetta potilaalle annetaan. Kentän tulee olla identtinen RXE-2:n kanssa.

5 Annettava määrä (minimi )  NM

Tässä kentässä välitetään annettava määrä. Jos lääkemääräyksen annosmäärä on vaihteleva, annetaan tässä minimimäärä. Kentän tulee olla identtinen RXE-3:n kanssa.

6 Annettava maksimimäärä  NM

Kenttä täytetään vain, jos on kyseessä vaihteleva annos, katso RXG-5. Kentän tulee olla identtinen RXE-4:n kanssa.

7 Yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Annettava yksikkö. Käytetään ISO+ -yksiköitä. Voi olla myös yhdistelmäyksikkö (esim. mikrogramma/kilogramma =micg/kg, jolloin annos suhteutetaan potilaan painoon). Kentän tulee olla identtinen RXE-5:n kanssa.

8  Lääkemuoto  CE

Komponentit: lääkemuotokoodi (ST) ^ lääkemuodon nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tieto siitä, annetaanko/toimitetaanko lääke tabletteina, kapseleina jne. Tieto lääkemuodosta voidaan välittää myös kentässä RXG-4. Jos se ei ilmaise lääkemuotoa, tieto pitää välittää tässä kentässä. Kentän tulee olla identtinen RXE-6:n kanssa.

9  Anto-ohjeet  CE

Komponentit: ohjekoodi (ST) ^ ohje vapaana tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tilaajan ohjeet potilaalle, tai lääkkeen/hoidon antajalle. Jos koodistoa ei käytettävissä, annetaan ohjeet vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

10  Toimitetun lääkeaineen vaihdot  ID

Tieto siitä, onko lääke korvattu vastaavalla tuotteella. Sallitut arvot ovat HL7-taulu 0167:ssa. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan arvoksi N. Kentän tulee olla identtinen RXE-9:n kanssa.

11  Toimituspaikka  CM

Komponentit: hoitopaikka (IS ) & huone (IS ) & vuode (IS) & alkuperäinen järjestelmä (HD) &  sijainnin tila (IS) & henkilön sijainnin tyyppi (IS) & rakennus (IS ) & kerros (IS ) ^ osoite (AD)

Paikka minne lääke toimitetaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan lääke toimitettavaksi potilaan sijaintipaikalle (PV1-3). Katso myös RXE-8.

12  Ohjeiden tarkistus  ID

Kenttää voidaan käyttää ilmoittamaan, että tilauksen ohjeet (RXG-13) tulisi lukea huolellisesti ennen lääkkeen antamista. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan sen olevan N.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/ei

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| Y | Lääkkeen antajan tulee kiinnittää erityistä huomiota kentän RXG-13 sisältöön. (Yes - Indicates that a warning is present. The application receiving the dispense order needs to warn the person dispensing/administering the drug or treatment to pay attention to the text in RXG-13-pharmacy/treatment supplier special administration instructions.) |
| N | ei varoitusta (No - Indicates no warning is present. This is the equivalent default (null) value.) |

13  Lääkkeen anto-ohjeet  CE

Komponentit: ^ ohje (ST)

Tässä voidaan välittää tieto erityisohjeista, jotka liittyvät lääkkeen antoon.

14  Aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan  ST

Kentässä voidaan ilmaista se aikamäärä, jota kohti annettu lääkemäärä ilmoitetaan. Aika ilmoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | sekunti |
| M | minuutti |
| H | tunti |
| D | päivä |
| W | viikko |
| L | kuukausi |
| T | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määtä/ajoitus-kentässä |
| INDEF | jatkuva |

Jos halutaan annostella esimerkiksi 300 ml nestettä tunnissa, tulee kentän arvoksi H1. Jos halutaan annostella 100 ml nestettä puolessa tunnissa, laitetaan arvoksi M30. Yhdessä annosteltavan määrän kanssa tämä kenttä määrää siis myös annoksen keston.

15  Annos aikayksikköä kohti-määrä  ST

Tässä kentässä ilmoitetaan annostelun määrä yhtä aikayksikköä kohti, joka ilmoitetaan kentässä RXG-14 (aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan).

16  Annos aikayksikköä kohti-yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Yksikkö, jona RXG-15:n määrä on ilmoitettu.

17  Vahvuus  NM

Määrättävän lääkkeen vahvuus. Kenttää käytetään silloin, kun RXG-4 ei määrittele lääkkeen vahvuutta. Jos lääkemääräys on kirjattu muodossa: Ramace 2,5 mg kapseli 2 kpl 3 kertaa päivässä, täytetään vahvuus-kenttään arvo 2,5, vahvuuden yksikkö-kenttään mg, annettava määrä-kenttään 2 ja annettava yksikkö-kenttään kapseli.

18  Vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Katso myös RXG-17 Vahvuus.

19  Jakeluerän numero  ST

Jakeluerän numero pakkauksesta, josta toimitettava lääke on peräisin.

20  Käytettävä ennen  TS

Aika, jota ennen toimitettava lääke on käytettävä. Voi olla esimerkiksi kuukausitasolla: 199704^L.

21  Valmistaja  CE

Komponentit: valmistajan koodi (ST) ^ valmistaja tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Lääkkeen valmistajan koodi ja tekstiselitys. Jos koodausta ei ole käytettävissä, käytetään vapaata tekstiä toisessa komponentissa.

22  Indikaatio  CE

Komponentit: indikaatiokoodi (ST) ^ indikaatio tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Indikaatio lääkemääräykselle. Jos indikaatioita on useita, voidaan käyttää toistumaa.

RXO  Lääkemääräys

Yleiskuvaus

Lääkemääräyksen päätietoryhmä. Tätä tietoryhmää käytetään potilaalle tehtävän lääkemääräyksen tai hoidon tilaamiseen. Lääkemääräys voi tässä olla poliklinikkapotilaalle kirjoitettu resepti, vuodeosastopotilaalle määrätty tiputus, happihoito jne. Lääkkeen annostelu kuvataan kentässä ORC-7 Määrä/ajoitus, joten sitä ei toisteta RXO-tietoryhmässä.

Rakennekuvaus

RXO

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | CE | R |  |  | 00292 | annettava lääke/aine |
| 2 | 20 | NM | R |  |  | 00293 | annettava määrä (minimi) |
| 3 | 20 | NM | O |  |  | 00294 | annettava maksimimäärä |
| 4 | 60 | CE | R |  |  | 00295 | yksikkö |
| 5 | 60 | CE | O |  |  | 00296 | lääkemuoto |
| 6 | 200 | CE | O | Y |  | 00297 | lääke/hoito-ohjeet |
| 7 | 200 | CE | O | Y |  | 00298 | anto-ohjeet |
| 8 | 200 | CM | O |  |  | 00299 | toimituspaikka |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0161 | 00300 | lääkkeen vaihdettavuus |
| 10 | 100 | CE | O |  |  | 00301 | toimitettavan lääkkeen tunniste |
| 11 | 20 | NM | O |  |  | 00302 | toimitettava määrä |
| 12 | 60 | CE | O |  |  | 00303 | toimitettavan lääkkeen yksikkö |
| 13 | 3 | NM | O |  |  | 00304 | reseptin toimituskertojen määrä |
| 14 | 60 | XCN | C |  |  | 00305 | tilaajan SV-numero |
| 15 | 60 | XCN | C |  |  | 00306 | lääkemääräyksen tarkistaja |
| 16 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | ohjeiden tarkistus |
| 17 | 20 | ST | C |  |  | 00308 | aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan |
| 18 | 20 | NM | O |  |  | 01121 | vahvuus |
| 19 | 60 | CE | O |  |  | 01122 | vahvuuden yksikkö |
| 20 | 200 | CE | O | Y |  | 01123 | indikaatio |
| 21 | 6 | ST | O |  |  | 01218 | annos aikayksikköä kohti-määrä |
| 22 | 60 | CE | O |  |  | 01219 | annos aikayksikköä kohti-yksikkö |

Kenttien kuvaukset

1  Annettava lääke/aine  CE

Komponentit: lääkekoodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkekoodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä kentässä määrätään, mitä lääkettä/ainetta potilaalle annetaan. Esimerkkinä N02BA01^Disperin 500 mg tabl^ATC^L0471284^Disperin 500 mg tabl^L. Tässä on käytetty atc-koodia sekä paikallista koodausta rinnakkain. Jos yleistä tai paikallista koodausta ei ole käytettävissä, voidaan tieto välittää toisessa komponentissa tekstinä

2  Annettava määrä (minimi)  NM

Tässä kentässä välitetään annettava määrä. Jos lääkemääräyksen annosmäärä on vaihteleva, annetaan tässä minimimäärä.

3  Annettava maksimimäärä  NM

Kenttä täytetään vain, jos on kyseessä vaihteleva annos, katso RXO-2.

4  Yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Annettava yksikkö. Käytetään ISO+ -yksiköitä. Voi olla myös yhdistelmäyksikkö (esim. mikrogramma/kilogramma =micg/kg, jolloin annos suhteutetaan potilaan painoon).

5  Lääkemuoto  CE

Komponentit: lääkemuotokoodi (ST) ^ lääkemuodon nimi (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tieto siitä, annetaanko/toimitetaanko lääke tabletteina, kapseleina jne. Tieto lääkemuodosta voidaan välittää myös kentissä RXO-1 ja RXO-10 toisessa komponentissa vapaamuotoisesti. Jos näissä kentissä ei ilmene lääkemuotoa, tieto pitää välittää tässä kentässä. Jos paikallista koodaustapaa ei ole käytössä, käytetään toista komponenttia vapaamuotoiseen kuvaukseen. Esim. ^tabletti.

6  Lääke/hoito-ohjeet  CE

Komponentit: ohjekoodi (ST) ^ ohje vapaana tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tilaajan ohjeet apteekille tai hoitavalle yksikölle. Jos koodistoa ei käytettävissä, annetaan ohjeet vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

7  Anto-ohjeet  CE

Komponentit: ohjekoodi (ST) ^ ohje vapaana tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Tilaajan ohjeet potilaalle tai lääkkeen/hoidon antajalle. Jos koodistoa ei käytettävissä, annetaan ohjeet vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

8  Toimituspaikka  CM

Komponentit: hoitopaikka (IS ) & huone (IS ) & vuode (IS) & alkuperäinen järjestelmä (HD) &  sijainnin tila (IS) & henkilön sijainnin tyyppi (IS) & rakennus (IS ) & kerros (IS ) ^ osoite (AD)

Paikka minne lääke toimitetaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan lääke toimitettavaksi potilaan sijaintipaikalle (PV1-3). Kenttä on muunnettu PL-tietotyypistä, jonka komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Viimeinen PL:n komponentti, sijainnin kuvaus, on jostain syystä jätetty tästä pois, ja toiseksi komponentiksi on lisätty osoite, jonka komponentit muuttuvat osakomponenteiksi.. Ensimmäisen komponentin neljäs osakomponentti alkuperäinen järjestelmä on tyyppiä HD, joka koostuu kolmesta komponentista. Koska tässä kentässä alkuperäinen järjestelmä on jo osakomponentti, ei ole mitään tapaa erottaa HD-tyypin komponentteja toisistaan, osakomponenttierotinhan on jo käytössä erottamaan HD viereisistä osakomponenteista. Tämän vuoksi osakomponenttiin alkuperäinen järjestelmä voi laittaa ainoastaan HD-tyypin ensimmäisen komponentin: nimiavaruuden tunniste.

9  Lääkkeen vaihdettavuus  ID

Tieto siitä, voiko lääkkeen korvata vastaavalla tuotteella. Sallitut arvot ovat HL7-taulu 0161:ssa. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan arvoksi N.

HL7-taulu 0161 - Lääkkeen vaihdettavuus

10  Toimitettavan lääkkeen tunniste  CE

Komponentit: lääkkeen koodi (ST) ^ lääkkeen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ lääkkeen koodi2 (ST) ^ lääkkeen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tässä voidaan ilmaista toimitettava lääke. Kentän sisältö ei ole aina sama kuin RXO-1. Voidaan esimerkiksi määrätä otettavaksi 50 mg tabletti 8 tunnin välein 5 päivän ajan. Tällöin RXO-10 sisältäisi tiedon 15 tabletin toimituksesta, kun taas tieto yksittäisestä annoksesta välitetään RXO-1:ssä. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan sen olevan sama kuin RXO-1. Jos lääkemuoto puuttuu, oletetaan sen olevan RXO-5.

11  Toimitettava määrä  NM

Tässä määritellään toimitettavan lääkkeen määrä.

12  Toimitettavan lääkkeen yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Tähän mittayksikkö kuten RXO-4.

13  Reseptin toimituskertojen määrä  NM

Avohoidossa määriteltävä maksimimäärä, jonka perusteella reseptillä voidaan tehdä toimitus.

14  Tilaajan SV-numero  XCN

Komponentit: SV-numero

Kenttään voidaan liittää haluttaessa myös muita XCN-tyypin kenttiä, katso XCN-tietotyypin kuvaus.

15  Lääkemääräyksen tarkistaja  XCN

Kentässä voidaan välittää tieto lääkemääräyksen tarkistajasta jos tarvitaan  tilauksen tarkistajan (ORC-11) lisäksi.

16  Ohjeiden tarkistus  ID

Kenttää voidaan käyttää ilmoittamaan, että tilauksen ohjeet (RXO-6) tulisi lukea huolellisesti ennen täytäntöönpanoa. Esimerkkinä voisi olla tilausjärjestelmä, joka huomaa tilauksessa olevien lääkkeiden ristikkäisvaikutuksen, mutta tilaaja haluaa silti lähettää tilauksen. Tällöin voidaan välittää tässä kentässä Y, ja laittaa varoitus asiasta kenttään RXO-6. Sallitut arvot HL7-taulussa 0136. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan sen olevan N.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/ei

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| Y | Tilauksen täytäntöönpanijan tulee kiinnittää erityistä huomiota kentän RXO-6 sisältöön. (Yes - Indicates that the pharmacist or non-pharmacist treatment supplier filling the order needs to pay special attention to the text in the RXO-6-provider's pharmacy/treatment instructions. A warning is present.) |
| N | ei varoitusta (No - No warning is present. This is the equivalent default (null) value.) |

17  Aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan  ST

Kentässä voidaan ilmaista se aikamäärä, jota kohti annettu lääkemäärä ilmoitetaan. Kenttä on pakollinen silloin, kun kyse on jatkuvasta lääkityksestä (esim. tiputus). Aika ilmoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | sekunti |
| M | minuutti |
| H | tunti |
| D | päivä |
| W | viikko |
| L | kuukausi |

Tunnuksen perään lisätään kokonaisluku ilmoittamaan aikayksikköjen määrä. Jos halutaan annostella esimerkiksi 300 ml tunnissa, tulee tämän kentän arvoksi H1, RXO-2 Annettava määrä (minimi)-arvoksi 300 ja RXO-4 yksiköksi ml. Jos halutaan annostella 100 mg puolessa tunnissa, laitetaan arvoksi M30. Tämä kenttä määrää siis myös annoksen keston.

18  Vahvuus  NM

Määrättävän lääkkeen vahvuus. Kenttää käytetään silloin, kun RXO-1 ei määrittele lääkkeen vahvuutta. Jos lääkemääräys on kirjattu muodossa: Ramace 2,5 mg kapseli 2 kpl 3 kertaa päivässä, täytetään vahvuus-kenttään arvo 2,5, vahvuuden yksikkö-kenttään mg, annettava määrä-kenttään 2 ja annettava yksikkö-kenttään kapseli.

Toinen tapa ilmoittaa annostelu voisi olla: Ramace 5 mg 3 kertaa päivässä. Tällöin vahvuus-kenttää ei täytetä, koska vahvuutta ei ole ilmoitettu. Apteekki voi määrätä joko 1 kpl 5 mg kapseleita, tai 2 kpl 2,5 mg kapseleita 3 kertaa päivässä.

19  Vahvuuden yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Voidaan käyttää johdettua yksikköä, esim. mikrogrammaa tunnissa (ug/h). Katso myös RXO-18 Vahvuus.

20  Indikaatio  CE

Komponentit: indikaatiokoodi (ST) ^ indikaatio tekstinä (ST) ^ koodaustapa (ST)

Indikaatio lääkemääräykselle. Jos indikaatioita on useita, voidaan käyttää toistumaa.

21  Annos aikayksikköä kohti-määrä  ST

Tässä kentässä ilmoitetaan annostelun määrä yhtä aikayksikköä kohti, joka ilmoitetaan kentässä RXO-17 (aikayksikkö, jota kohti annos ilmoitetaan).

22  Annos aikayksikköä kohti-yksikkö  CE

Komponentit: ISO+ -yksikkö (ST)

Yksikkö, jona RXO-21:n määrä on ilmoitettu.

RXR  Lääkkeen antotapa

Yleiskuvaus

RXR-tietoryhmällä kuvataan tarkasti lääkkeen antotapa. Se liittyy aina lääkemääräyssanomaan RXO, RXE, RXG, RXA tai RXD-tietoryhmän yhteydessä.

Rakennekuvaus

RXR

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | CE | R |  | 0162 | 00309 | antoreitti |
| 2 | 60 | CE | O |  | 0163 | 00310 | paikka |
| 3 | 60 | CE | O |  | 0164 | 00311 | antoväline |
| 4 | 60 | CE | O |  | 0165 | 00312 | antotapa |

Kenttien kuvaukset

1  Antoreitti  CE

Komponentit:  antoreitin koodi(ST) ^ antoreitti tekstinä (ST) ^ antoreitin koodaus (ST) ^ antoreitin koodi2(ST) ^ antoreitti tekstinä2 (ST) ^ antoreitin koodaus2 (ST)

Antoreitille on olemassa valmis koodaus HL7-taulussa 0162. CE-tietotyyppi mahdollistaa myös paikallisen koodauksen käytön (mahdollisesti rinnakkain HL7-taulun kanssa). Antoreitti määrittelee sen, miten lääke otetaan (suun kautta, ulkoisesti jne.).

2  Paikka  CE

Komponentit:  paikan koodi(ST) ^ paikka tekstinä (ST) ^ paikan koodausreitti (ST) ^ paikan koodi2(ST) ^ paikka tekstinä2 (ST) ^ paikan koodaus2 (ST)

Kuten antoreitille, paikalle on olemassa valmis koodaus HL7-taulussa 0163. Paikka kuvaa antoreittia tarkemmin sen, mihin kohtaan lääkitys annetaan (oikea silmä, vasen käsi jne.)

3  Antoväline  CE

Komponentit:  antovälineen koodi(ST) ^ antoväline tekstinä (ST) ^ antovälineen koodaus (ST) ^ antovälineen koodi2(ST) ^ antoantoväline tekstinä2 (ST) ^ antovälineen koodaus2 (ST)

Antoväline kuvaa instrumenttia, jolla lääkkeen anto tehdään. HL7-taulu 0164 listaa sallitut arvot.

4  Antotapa  CE

Komponentit:  antotavan koodi(ST) ^ antotapa tekstinä (ST) ^ antotavan koodaus (ST) ^ antotavan koodi2(ST) ^ antotapa tekstinä2 (ST) ^ antotavan koodaus2 (ST)

Antotapa-kentällä voidaan ilmaista, jos lääkkeen annossa käytetään jotain erityistä menetelmää. Sallitut arvot ovat HL7-taulussa 0165.

SPR  Talletettu tietokantakysely

Yleiskuvaus

Talletettu tietokantakysely SPR (stored procedure request definition segment) kuuluu sanomaan SPQ, jolla voidaan tehdä monimutkaisiakin kyselyjä. Kyseessä on relaatiotietokantoihin liittyvä tekniikka, jossa tietovaraston sisälläkin on ohjelmallista älykkyyttä. Tietoryhmällä SPR identifioidaan mikä tietokantaohjelma käynnistetään ja välitetään sille parametrit.

Rakennekuvaus

SPR

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | kyselyn tunniste |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | vastauksen tiedon esitysmuoto |
| 3 | 60 | CE | R |  |  | 00704 | tietokantaohjelman nimi |
| 4 | 256 | QIP | O | Y |  | 00705 | tietokantaohjelman parametrilista |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn tunniste  ST

Kyselyn tunniste palautetaan vastauksen tietoryhmässä QAK (kentässä 1). Kyselyn tunnisteen avulla kaikki vastauspalaset voidaan liittää samaan kyselyyn. MSA-2 kentässä oleva kuittausnumero sen sijaan liittää vastaussanoman vain sen sanoman kyselyyn (ensimmäinen kysely tai jokin jatkokyselyistä.). Katso esimerkkiä EQQ-sanoman kohdalta.

2  Vastauksen tiedon esitysmuoto  ID

HL7-taulu 0106 - Kyselyn/vastauksen tiedon esitysmuoto(query/response format code)

3  Tietokantaohjelman nimi  CE

Komponentit: tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ID) ^ tunnus selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tietokantaohjelmien nimet on määritelty standardin aihekohtaisissa kappaleissa. Paikalliset ohjelmat alkavat Z-tunnuksella.

4  Tietokantaohjelman parametrilista  QIP

Komponentit: kentän nimi(ST) ^ arvo1(ST) & arvo2(ST) & arvo3(ST) & arvo4(ST) ...

Arvolista voi olla pelkästään yksikin arvo, jolloin osakomponentin erottimia ei tarvita. Tietokenttä on toistuva.

URD  Tulosten/päivitysten määrittely

Yleiskuvaus

URD:tä (results/update definition segment) käytetään näyttötietojen päivityssanomassa UDM. Se on hyvin samankaltainen kuin QRY-sanoman QRD-tietoryhmä. QRD:tähän käytetään kyselyssä ja sen vastauksessa, mutta URD-liittyy siis näyttötietojen päivityssanomaan.

Rakennekuvaus

URD

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | O |  |  | 00045 | tulosten/päivitysten (=t/p) aikaleima |
| 2 | 1 | ID | O |  | 0109 | 00046 | t/p kiireellisyys |
| 3 | 60 | XCN | R | Y |  | 00047 | t/p kohde |
| 4 | 60 | CE | O | Y | 0048 | 00048 | t/p aihe |
| 5 | 60 | CE | O | Y |  | 00049 | t/p tunnusnumero |
| 6 | 20 | ST | O | Y |  | 00050 | t/p vastausosoite |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0108 | 00051 | t/p sisältö |

Kenttien kuvaukset

1  Tulosten/päivityksen aikaleima TS

Lähettävä ohjelma generoi aikaleiman.

2  Tulosten/päivityksen  prioriteetti  ID

HL7-taulu 0109 - vastauksen kiireellisyys (report priority)

3  Tulosten/päivityksen kohde  XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)  ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Vastauksen kohde on henkilö tai asia, johon vastaus liittyy. Katso myös QRD-8.

4  Tulosten/päivityksen aihe  CE

Komponentit: tunnus(ID) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ID) ^ tunnus selväkielisenä(ST) ^ toissijainen tunnuksen koodisto(ST)

Kyseltävä asia määritellään taulussa 0048 (katso QRD-9). Paikallisesti voidaan ottaa käyttöön myös muita uusia koodeja.

5 Tulosten/päivityksen tunnusnumero  CE

Komponentit: tunnusnumero(ID) ^ tunnusnumeron tieto selväkielisenä (ST) ^ koodausjärjestelmä(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnusnumero(ID) ^ tunnusnumero selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodausjärjestelmä(ST)

Kyseessä on esim. laboratoriovastauksen tilaajan näytenumero. Katso QRD-10.

6  Tulosten/päivityksen vastausosoite  ST

Tässä kentässä ilmoitetaan lista kohteista, joihin tulokset/päivitykset lähetetään.

7  Tulosten/päivitysten sisältö  ID

Oletusarvona on T - kaikki tiedot.

HL7-taulu 0108 - Vastauksen laatu (query result level)

URS  Tulosten/päivitysten valintaehdot

Yleiskuvaus

URS:ää  (unsolicited selection segment) käytetään näyttötietojen päivityssanomassa UDM. Se on määrittelyiltään identtinen QRY-sanoman QRF-tietoryhmän kanssa.. QRF:ää  käytetään kyselyssä ja sen vastauksessa, mutta URS-liittyy siis näyttötietojen päivityssanomaan. URS tarkentaa tietoryhmässä URD annettuja poimintaehtoja. URS on vapaaehtoinen. Siinä pyritään määrittelemään minkä aikatiedon suhteen valitaan ja mitkä ovat valinnan ehdot.

Rakennekuvaus

URS

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ST | R | Y |  | 00052 | tulosten/päivitysten (=t/p) paikkamäärittely |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 00053 | t/p aikavälin alku |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00054 | t/p aikavälin loppu |
| 4 | 20 | ST | O | Y |  | 00055 | t/p yleinen valintaehto |
| 5 | 20 | ST | O | Y |  | 00056 | t/p paikallinen valintaehto |
| 6 | 12 | ID | O | Y | 0156 | 00057 | t/p valittujen aikojen merkityksen määritys |
| 7 | 12 | ID | O | Y | 0157 | 00058 | t/p valittujen tapahtuminen tila |
| 8 | 12 | ID | O | Y | 0158 | 00059 | t/p valittujen aikojen rajaus |
| 9 | 60 | TQ | O |  |  | 00695 | t/p aikaväli |

Kenttien kuvaukset

1  Paikkamäärittely  ST

Paikkamäärittelyllä ilmaistaan organisaation osa (osasto) tai järjestelmä tai järjestelmän osa, jota tulokset/päivitykset koskevat.

2 Aikavälin alku TS

Ei käytetä, jos kenttä 9 on käytössä. Tällä kentällä ja kentällä 3 ilmoitetaan vanhoissa sovelluksissa aikaväli, jolle tulokset/päivitykset kuuluvat.

3  Aikavälin loppu  TS

Ei käytetä, jos kenttä 9 on käytössä.

4 Yleinen valintaehto  ST

Tämä tietokenttä toimii vastausten/päivitysten yleisenä tarkentimena.

5 Paikallinen valintaehto  ST

Tietojen paikallinen valintaehto on tarkoitettu organisaation sisäiseen käyttöön.

6 Valittujen aikojen merkityksen määritys  ID

Katso QRF-6, HL7-taulu 0156.

7  Valittujen tapahtumien tila  ID

Katso QRF-7, HL7-taulu 0157.

8  Valittujen aikojen rajaus  ID

Katso QRF-8, HL7-taulu 0158.

9  Tulosten/päivitysten aikaväli  TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Uusissa käyttökohteissa pitäisi käyttää tätä kenttää aikavälin ilmoittamiseen eikä kenttiä 2-3. . Tietotyypin TQ käyttö on selvitetty kohdassa ORC-7.

VTQ  Kysely virtuaalitaulusta

Yleiskuvaus

VTQ (virtual table query request segment) on virtuaalitaulukyselyn VQQ kyselyn määrittelytietoryhmä. VTQ:lla pystytään määrittelemään kyselyehdot taulukkomuodossa. Huomaa, että poimintaehtotietokenttä voi toistua.

Rakennekuvaus

VTQ

| Kenttä# | Pituus | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# | Tieto# | Kentän nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | kyselyn tunniste |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | vastauksen tiedon esitysmuoto |
| 3 | 60 | CE | R |  |  | 00698 | virtuaalitaulukyselyn nimi |
| 4 | 60 | CE | R |  |  | 00699 | virtuaalitaulun nimi |
| 5 | 256 | QSC | O | Y |  | 00700 | poimintaehdot |

Kenttien kuvaukset

1  Kyselyn tunniste  ST

Kyselyn tunniste palautetaan vastauksen tietoryhmässä QAK (kentässä 1). Kyselyn tunnisteen avulla kaikki vastauspalaset voidaan liittää samaan kyselyyn. MSA-2 kentässä oleva kuittausnumero sen sijaan liittää vastaussanoman vain sen sanoman kyselyyn (ensimmäinen kysely tai jokin jatkokyselyistä.). Katso esimerkkiä EQQ-sanoman kohdalta.

2  Vastauksen tiedon esitysmuoto  ID

Tiedon esitysmuoto määritellään HL7-taulussa 0106. Katso tietoryhmän QRD-määrittelyistä. Tieto voi olla näyttö-, tietue- tai taulukkomuodossa.

3  Virtuaalitaulukyselyn nimi  CE

Komponentit: tunnus(ST) ^ selväkielinen nimi(ST) ^ koodisto(ST) ^ toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ST) ^ tunnus selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Kyselyiden nimet on määritelty HL7-standardissa aihepiirikohtaisesti.

4  Virtuaalitaulun nimi  CE

Komponentit: tunnus(ST) ^ selväkielinen nimi(ST) ^koodisto(ST) ^toissijaisen koodiston mukainen tunnus(ST) ^tunnus selväkielisenä(ST) ^toissijainen koodisto(ST)

Virtuaalitaulu voi olla aihepiirikohtaisesti määritelty virtuaalitaulu, HL7 tietoryhmä tai paikallinen Z-tietoryhmä. Virtuaalitaulurakenteella vanhat järjestelmät voidaan kuorruttaa näyttämään relaatiotietokannoilta.

5  Poimintaehdot  QSC

Komponentit: Virtuaalitaulun kentän nimi(ST) ^ relaatio-operaattori(ID) ^ arvo (ST) ^ looginen operaattori(ID)

Tämä tietokenttä on toistuva. Jokaisesta toistosta (lisäehdosta)  tulee uusi vastaussarake vastaussanoman RDT-tietoryhmään. On kuitenkin selvempää kiinnittää tulostettavat sarakkeet (kentät) RDF-tietoryhmällä jo kyselyssä.

Poimintaehdoissa annetaan vastaavat tiedot kuin upotetun kyselyn SQL-lauseen WHERE-osassa. Virtuaalitaulun kentän nimi annetaan samassa muodossa kuin EQL-tietoryhmässä (esim. @00114.2). Toisena komponenttina oleva ralaatio-operaattori on määritelty HL7-taulussa 0209. Kolmantena komponenttina on arvo, johon verrataan. Poimintaehdot voidaan myös yhdistää toisiinsa loogisella operaattorilla, joka on määritelty HL7-taulussa 0210.

HL7-taulu 0209 - relaatio-operaattori (relational operator)

HL7-taulu 0210 - looginen operaattori (relational conjunction)

Jos relaatio-operaattorit kohdistuvat ei-numeerisiin arvoihin, käytetään aakkosjärjestystä. Geneerinen ehto tarkoittaa sitä, että tietue valitaan, jos kentän arvon alku on sama kuin ehdon vertailuarvo. Jos poimintaehto kohdistuu virtuaalitaulun toistuvaan kenttään , tietue valitaan, jos yksikin toistuman arvoista täyttää ehdon. Loogisissa operaattoreissa AND on vahvempi kuin OR. Esimerkki suku- ja etunimeen kohdistuvasta kyselystä (virtuaalitaulu on PID):

VTQ|TAGI100|T|VT_NIMET|PID|@00108.1^EQ^KÄRKKÄINEN^AND~@00108.2^EQ^SUVI <CR>