___________________________________________________________________________

Open CDA 2007

____________________________________________________________________________

- Kuvantamisen viite ja lausunto

Versio 1.2 14.6.2007
URN:OID:1.2.246.777.11.2007.16

HL7 Finland ry:n standardi 30.6.2007

| Versio | Pvm | Laatijat | Huomautukset |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22.3.2006 | TI | Ensimmäinen luonnosversio |
| 0.2 |  |  |  |
| 0.3 | 5.4.2006 | TI,AV,EK | Läpikäynnin perusteella tulleiden kommenttien huomioonottaminen |
| 0.4 | 12.4.2006 |  | Kuvantamisen asiakirjamääritys |
| 0.5 | 10.10.2006 | PL,AVE | Kuvantamisen viite ja lausunto |
| 0.5 | 26.10.2006 | PL | Päivityksiä. Työdokumentti |
| 0.6 | 6.11.2006 | PL | Päivityksiä. Työdokumentti |
| 0.7 | 21.11.2006 | PL, AVE | Päivityksiä ja korjauksia. Lausuntokierrosta varten |
| 0.8 | 29.11.2006 | AVE | Päivitetty kommenttien perusteella. |
| 1.0 | 17.1.2007 | AVE | Päivitetty osaksi OpenCDA 2007. Täydennetty kommenttien perusteella. Lisätty näyttömuodon rakenteen kuvaus (luku 5.4) |
| 1.1 | 18.5.2007 | AVE | Lisätty Study Instance UID äänestyskierroksen kommenttien perusteella. |
| 1.2 | 14.6.2007 | AVE | Täydennetty johdantoa. |

TI = Timo Itälä
AV = Aino Virtanen 
TM= Tapani Mäkinen
EK=Ella Karpalisto
PL=Pasi Leino
AVE=Ari Vähä-Erkkilä

Sisällysluettelo

1.	Tausta ja tavoite	5

2.	Lähtötiedot	6

3.	Käsitteitä	7

4.	Kuvantamisen tietomalli	7

5.	Perusrakenne	7

5.1	Radiologian viiteaihio	7

5.2	Viitteen metatietojen hyödyntäminen aluetietojärjestelmäsovelluksessa	7

5.3	Näyttömuoto	7

5.4	Näyttömuodon yleinen rakenne	7

6.	Kuvantamisen tutkimusasiakirjan rakenne tarkemmin	7

6.1	Lomaketunnukset ja otsikot	7

6.2	Pyyntö	7

6.3	Tutkimukset	7

6.4	Lausunnot	7

6.5	Teknisen kuvalinkin muodostaminen	7

7.	Koodistot	7

8.	Liitteet	7

Kuvantamisen VIITE JA LAUSUNTO

# Tausta ja tavoite

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat ovat ottaneet käyttöön tai aloittamassa diagnostisten kuvien kuva-arkiston käyttöönoton. Lisäksi HUS-kuvantamisen RIS-järjestelmän uusiminen sekä kansallinen sähköisten potilasasiakirjojen arkistointipalvelu edellyttää ja mahdollistaa kuvantamisen asiakirjojen määrittelyn yhdenmukaisella tavalla kaikkiin tarpeisiin.

Tavoitetilan toiminnallisia kuvauksia on laadittu ja ollaan laatimassa. Toiminnallisissa kuvauksissa on oleellisena osana kuvantamistutkimusten tilauksen, tutkimuksen tekemisen ja tulosten kirjaamisen ja jakelun yhteydessä syntyvät ja tarvittavat asiakirjat. Tässä dokumentissa pyritään kokoamaan kuvantamisen asiakirjoihin kohdistuvat vaatimukset ja ehdottamaan niiden pohjalta laadittavaa yhtenäistä ratkaisua. Ratkaisun lähtökohtana ovat Kansallisen terveyshankkeen yhteydessä tehdyt määritykset.

Näiden asiakirjojen tekninen määrittely perustuu HL7/CDA Release 2 - määrittelyyn. Koska CDA R2 on hyvin yleinen asiakirjamäärittely, toimii tämä dokumentti myös soveltamisoppaana tämän standardin hyödyntämistä varten.

Kuvantamisen tutkimusasiakirjoihin sisältyvät yleensä kuvantamistutkimuksen lähete tai pyyntö,  tehty tutkimus, tutkimukseen liittyvä lausunto, sekä tieto syntyneiden tutkimustulosten tunnisteista. Ajatus on, että mikä tahansa näiden asiakirjojen suppeampi muoto voi toimia myös kuvantamisen viitteenä tai viitteen päivityksenä. Vastaavasti asiakirjan laajempi, näyttömuodon sisältävä muoto toimii viitteen sisällön tarpeeseen.

Tämä asiakirja perustuu Salpa-hankkeen teettämälle määrittelytyölle, joka on Satshp:n luvalla on otettu osaksi HL7 määrittelytyötä tarkoituksena saattaa määrittely loppuun siten, että kuvantamisen asiakirjoja voidaan käyttää viitejärjestelmissä. HL7 Tekninen komitea on yhdessä HUS:n ja RIS- sekä aluetietojärjestelmätoimittajien kanssa pyrkinyt löytämään yhteisesti sovitun määrittelyn.

On huomattava, että tämä dokumentti ei kuitenkaan lopullisesti määrittele kansalliseen arkistoon arkistoitavaksi tarkoitettua kuvantamisen tutkimusasiakirjaa vaan keskittyy viitetietojärjestelmäsoveltamisen tarpeisiin. Arkistoitavaksi tarkoitettu asiakirja on sisällöltään huomattavasti laajempi ja siihen liittyy arkistotoiminnan vaatimien metatietojen määrittely, henkilötietolomake, sähköiset allekirjoitukset sekä mahdollisesti binaarimuotoisena liitteenä kuvainformaatiota. Aluetietojärjestelmän sovelluksessa lähdetään siitä, että varsinaiset kuvat sijaitsevat sairaanhoitopiirin kuva-arkistossa kuten nytkin.

# Lähtötiedot

Lähtötietoina käytetään seuraavia dokumentteja ja lähteitä:

- [1] Opas sähköisen potilaskertomuksen rakenteesta, stm, v 1.20, 28.2.2006

- [2] Kertomus ja lomakkeet, OpenCDA 2006, V 2.0, 28.2.2006

- [3] Kuvantamistutkimusten käyttöön liittyviä käyttötapauksia, Pirkko Kortekangas, 7.2.2006

- [4] Pirkon kokousmuistiinpanot 8.2.2006

- [5] CDA R2 tekniset tiedostot, XML schema ym. HL7 yhdistyksen dokumenttikirjasto.

- [6] Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa, V1.1, 28.2.2006, Kuntaliitto

- [7] Laboratoriovastauksien CDA R2 rakenne, OpenCDA 2006, V 2.0, 28.2.2006

- [8] CDA R2 Header 1.2.246.777.11.2007.2 V3.0, 18.1.2007

Kuvantamisen asiakirjoihin liittyviä vaatimuksia ja ohjeita löytyy kaikista ylläolevista lähteistä.

Kuvantamisen pyyntö ja vastaus (tai vastaukset) voidaan esittää CDA R2 rakenteella, koska kyseessä on dokumentti, jonka näyttömuoto on tarkoitettu suoraan käyttäjälle. Kuvantamistutkimukseen liittyy lähte ja lausunto, jotka sanallisen muotonsa vuoksi sopivat erityisen hyvin dokumenttina esitettäviksi. Lisäksi näihin liittyvät keskeiset tiedot esitetään rakenteisessa muodossa koneellista käsittelyä varten. Vaikka tässä dokumentissa keskitytään pääasiassa radiologian tutkimuksiin ja niissä syntyneisiin kuviin ja lausuntoihin, ei CDA R2 –rakenne rajoita sen hyödyntämistä mihin tahansa diagnostisen kuvantamisen –tarpeeseen, kuten pintakuvat, silmänpohjakuvat, skannatut kuvat jne.

Ero tulee siinä, että halutaanko kuvatiedosto liittää osaksi CDA R2 dokumenttia vai ei.

## Tutkimustuloksen tunnistaminen

Tehtyyn tutkimukseen liittyvät kuvatiedostot tai muut vastaavat tutkimustallenteet talletetaan yleensä siihen erikoistuneeseen kuva-arkistoon. Tällä hetkellä tutkimustallenteet yksilöidään yleensä AC-numerolla, jonka kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä (RIS) yleensä luo ja siirtää kuva-arkiston tietoon. Kuvantamisen CDA R2 asiakirjojen ja DICOM asiakirjojen väliset keskinäiset yhteydet esitetään asiakirjojen yksilöintitietoja käyttämällä siten, että arkistoon tai RIS-järjestelmään kirjataan kuvat sisältävän kuva-arkiston tunniste lisättynä AC-numerolla. Yhdessä nämä muodostavat universaalisti yksilöllisen tunnisteen tutkimuslähetteeseen liittyviin kuviin.

Huomionarvoista on, että RIS-järjestelmä tietää ainoastaan kuvantamisen hetkellä käytetyn kuva-arkiston tunnisteen – alkuperäisen arkiston. Mikäli kuva-arkistoja yhdistetään tai hajautetaan, tulee arkistotunnisteiden hallinta suorittaa tämän aiheen ulkopuolella. CDA-dokumentin perussännön mukaisesti dokumentti on muuttumaton.

Kuva-arkistojen tunnisteet, eli kuvatunnisteen root –OID syntyy organisaation omalla päätöksellä ja sen muodostaa kunkin kuva-arkistoa hallinnoivan organisaation OID-tunnisteita hallinnoiva ryhmä tai henkilö. Tämä arkiston OID on siten vain parametri RIS-järjestelmässä tai adapterissa, joka välittää viitteitä tai kuvantamisen asiakirjoja organisaation ulkopuolelle.

Esimerkiksi Satakunnan kuva-arkiston OID voisi olla 1.2.246.10.8259156.12005.1.
Yksittäisen tutkimuksen AC-numero on esimerkiksi SAT7628799. Nämä muodostavat yhdessä tarvittavan yksilöllisen ja muuttumattoman tunnisteen.

DICOM-standardin mukaan RIS-järjestelmän tulisi kuitenkin luoda jokaiselle tutkimustapahtumalle oma tunniste (Study Instance UID), joka pitää toimittaa modaliteetille liitettäväksi DICOM-muotoisiin tutkimustuloksiin eli esimerkiksi kuviin. Tällöin study instance UID on sekä RISin tiedossa että tutkimustuloksessa ja yksittäisen tutkimustapahtuman tulokset voidaan yksilöidä.

Mikäli study instance UIDt on luotettavasti tiedossa, se on lisättävä osaksi CDA R2-dokumenttia. Tämä on erityisen tärkeää tutkimuksissa, jotka koostuvat useista eri tutkimustapahtumista.

Study Instance UID on kuitenkin huonosti tuettu olemassaolevissa RIS-järjestelmissä ja kuvantamislaitteissa, joten nykyinen tapa käyttää AC-numeroa myös tutkimustulosten tunnistamiseen on edelleen mahdollista. On kuitenkin erittäin tärkeää laajentaa standardinmukaista study instance UIDn käyttöä ja tulevaisuudessa mahdollistaa viittaaminen yksittäisiin tutkimustuloksiin kokotutkimuksen sijaan.

# Käsitteitä

lähete, joka sisältää pyynnön potilaalle suoritettavasta tutkimuksesta, sekä siihen liittyvää taustatietoa. Yhdellä lähetteellä voi olla yksi tai useampi tutkimuspyyntö.

pyydetty tutkimus, joka potilaalle pyydetään tehtäväksi. Suomessa on käytössä kuntaliiton koodisto, jossa kullekin tutkimustyypille on yksiselitteinen koodi. Pyyntö tai pyydetty tutkimus esiintyy asiakirjassa hoitoprosessin vaiheena Hoidon suunnittelu.

tehty tutkimus tai tehdyt tutkimukset kirjataan siinä vaiheessa kun tutkimus on suoritettu ja kuvat on lähetetty kuva-arkistoon. Tutkimuksen identifioi AC-numero. Tehty tutkimus ilmaistaan myös kuntaliiton koodistolla. Tehty tutkimus ei välttämättä ole sama kuin pyydetty tutkimus. Tehtyjä tutkimuksia voi olla eri määrä kuin on pyydetty. Tehty tutkimus tai tutkimus esiintyy asiakirjassa hoitoprosessin vaiheena Hoidon toteutus.

kuva, tai kuvat, joka otetaan tutkimuksen yhteydessä. Yhdestä tutkimuksesta tulee tutkimustyypistä riippuen muutamasta kuvasta aina satoihin kuviin. Röntgenkuvien osalta esim. keuhko- ja polvikuvia otetaan kaksi (yksi edestä, yksi sivulta), mutta ongelmatilanteissa saatetaan ottaa lisäksi viistokuvia, jolloin kuvien kokonaismäärä nousee viiteen. Toisaalta, esim. magneettikuvauksessa kuvia otetaan jopa satoja yhtä tutkimusta kohden.

lausunto, tai lausunnot tai vastaus, jotka annetaan tehdystä tutkimuksesta. Yhdestä tutkimuksesta annetaan useimmiten yksi primäärilausunto, mutta mikäli sen lausujana on ollut erikoistuva lääkäri, tämä vahvistetaan erikseen tai korjataan lisälausunnolla. Lasunto saattaa koskea yhtä tai useaa tehtyä tutkimusta. Lausuntorakenteessa on viite tehtyyn tutkumukseen jota lausunto koskee. Kaikki ionisoivalla säteilyllä tehdyt tutkimukset lausutaan.

tutkimusasiakirja, joka sisältää tiedot yhdestä tutkimuksesta, sen lähetteen, lausunnot ja kuvat. Kaikista lähetteen aiheuttamista tehdyistä tutkimuksista tulee merkintä tutkimusasiakirjaan ja niissä voidaan viitata pyydettyyn tutkimukseen.

potilas, jota on toiminnan kohteena. Potilaaseen liittyy hänen perustietonsa.

palvelu (Fiale-käsite), esim. ”laboratorio”, ”kirurgia” tai ”kuvantaminen” on Fialen tapa ryhmitellä viitteitä ja hallita suostumusta. Ei ole välttämättä erikoisala.

tutkimuskoodi, kuntaliiton 5-numeroinen tutkimuskoodi, jonka rakenne on: 2 ensimmäistä kirjainta kertoo anatomisen alueen, keskimmäinen numero laajuuden ja loput kirjaimet modaliteetin, eli tutkimustavan. Tästä rakenteesta on myös poikkeuksia.

tilaava yksikkö, joka on tehnyt lähetteen, eli tilannut tutkimuksen. Tilaajasta käytetään niitä tietoja, jotka on määritetty ydintietomäärityksessä kohdassa ”tilaajan tunnistetiedot”.

tutkimuksen tuottaja on organisaatio, joka on tehnyt tutkimuksen.

lausunnon tuottaja on organisaatio, jolta tilaaja on tilannut lausunnon. Tutkimuksen tilaaja määrää kuka lausunnon tuottaa: itse, tutkimuksen tuottaja, kolmas (konsultti).

lausuja on ammattilainen, joka itse asiassa on antanut lausunnon. Lausujan tiedot käyvät ilmi tutkimusasiakirjasta. Lausujasta tunnetaan nimi.

modaliteetti, on laitetyyppi jolla tutkimus on tehty.

avainkuva, on kuva jonka joku on katsonut merkittäväksi lausunnon kannalta.

radiologin työasema, on erikoistyöasema, jossa on riittävän laadukas ja tehokas laitteisto radiologisten kuvien käsittelyyn, sekä yhteys PACS ja RISiin. Työasemassa on usein korkearesoluutioinen harmaasävynäyttö.

loki, tietokanta, jossa kaikenlaista käyttöön liittyvää tietoa.

jäljitettävyys on sitä, että tiedetään kuka teki ja mitä teki.

kuvien jakelu on kuvien näyttämistä ATJ:n käyttäjälle (tässä yhteydessä).

CMET Common Message Element Type on HL7 nimitys uusikäytettävälle sanomarakenteelle jonkin tietyn asian kuvaamiseen. CMET:it siis ovat HL7 V3 –sanomien rakennuspalikoita.

# Kuvantamisen tietomalli

Kuvantamisen tutkimusasiakirjaan voi sisältyä mm.

- Kuvantamistutkimuksen lähete, jolla tilataan yksi tai useampia kuvantamisen tutkimuksia

- Luettelo tehdyistä tutkimuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä kuvista ja niiden yksilöintitunnisteista

- Tutkimukseen tai tutkimuksiin liittyvä lausunto

- Lausuntoon mahdollisesti liittyvä lisälausunto

Alla on kuvantamiseen liittyvä tietomalli.

# Perusrakenne

Kuvantamisen tutkimusasiakirjan rakenne noudattaa yleistä CDA-sairauskertomusrakennetta. Kuvantamisen tutkimusasiakirja siirretään omana lomakkeenaan.

Kuvantamisen tutkimusasiakirjan siirtopakettiin sisältyy siis seuraavat osiot:

CDA R2 Header (rajattu)

- RTG 	näkymä: 1.2.246.537.6.12.2002.102

  - Hoidon suunnittelu 	hoitoprosessin vaihe 1.2.246.537.6.13.2006.14

    - Pyyntö  	tutkimukset 1.2.246.537.6.14.2006.53

pyynnön tekijä ja lähettävä yksikkö
tilattu tutkimuskoodi
läheteteksti

  - Hoidon toteutus  	hoitoprosessin vaihe 1.2.246.537.6.13.2006.15

    - Tutkimus	tutkimukset 1.2.246.537.6.14.2006.53

RIS:in muodostama OID+AC-numero
tutkimuksen tekijä ja yksikkö
tehty tutkimuskoodi + puolisuus + anatominen alue
KUVALINKKI 
Study Instance UIDt (CMET A_DicomSequence minimal)
linkki pyyntöön

    - Vastaus 	lausunnot 1.2.246.537.6.14.2006.62

lausuja ja yksikkö
linkki tutkimukseen / tutkimuksiin
lausunto

Hoitoprosessin vaihe on pakollinen tieto ja sen alla ovat mm. aika, paikka ja tekijä. Tutkimus – ja vastaustaso voivat toistua ja kaikista näistä rakenteista voi olla linkki vastaavaan muuhun rakenteeseen.

## Radiologian viiteaihio

Kuvantamisessa viiteaihion odotetaan sisältävän tietoa kuvantamistutkimuksen tilasta, kuvista, tehdystä tutkimuksesta, käytetystä modaliteetista sekä anatomisesta alueesta. Aluetietojärjestelmä voi halutessaan käyttää näitä tietoja apuna tarjotessaan käyttäjille lajittelu- ja poimintamahdollisuuksia viiteluettelon käyttöliittymässä. Siksi kuvantamisen CDA R2-muotoinen viite on rakenteeltaan samanlainen kuin varsinainen lausunto. Siitä puuttuu vain narratiivinen osuus, eli näyttömuoto. Tällä menetelmällä kuvantamisen viiteaihiota voi päivittää sitä mukaa kun tutkimus etenee. Voidaan myös päättää vapaasti missä vaiheessa viite syntyy ja päivittyy. Se voi syntyä silloin kun tutkimus tilataan ja päivittyä silloin kun tehtyyn tutkimukseen on tullut lausunto, joka on hyväksytty ja allekirjoitettu. Standardi ei siis ota kantaa viiteaihion hyödyntämiseen ja käyttämiseen tai tietosuojalainsäädäntöön siltä osin kun se liittyy ilman potilaan suostumusta luovutettuihin tietoihin.

Yleensä RIS-järjestelmä määrittelee tutkimuskohtaisen numeron, joka toimii avaimena tutkimuskohtaisiin kuviin kuva-arkistossa.

RIS tietää ainoastaan alkuperäisen arkiston, jonne kuva on talletettu tutkimuksen yhteydessä. Mikäli arkistoja yhdistetään, siirretään tai hajautetaan pitää sitä käyttävien järjestelmien tietää asiasta.

RIS-järjestelmän parametrina on kyseinen arkiston tunniste.

Tutkimukseen liittyvien kuvien tunniste on siten 
alkuperäisen_arkiston_OID.ac_numero

CDA dokumentti on luonteeltaan muuttumaton ja jossakin tapauksessa sähköinen allekirjoitus ei edes mahdollista sen muuttamista. Siten siinä voi olla ainoastaan looginen viittaus kuvaan.

Radiologian viiteaihio muodostetaan liittämällä headeriin body-osa. Body-osa voi olla kokonainen kuvantamisasiakirja, jolloin viitetietojärjestelmän tulee huolehtia, että viitteestä näytetään vain ne tiedot, jotka on kulloisellekin käyttäjälle sallittuja. Body-osassa voi olla myös pelkkä kuvalinkki, jolloin tutkimusasiakirja lausuntoineen on haettava erikseen sitä tarvittaessa. Näin voi olla esimerkiksi sellaisessa tapauksessa jossa lausunnot ja niiden katselu on osa kuva-arkiston toiminnallisuutta.

Huomioitavaa on että viiteaihiona käytettävässä dokumentissa ei tarvita näyttömuotoa lainkaan. Viitettä ei voi sellaisenaan näyttää käyttäjälle, vaan aluetietojärjestelmä käyttää ainoastaan siinä olevat metatiedot viiteluettelon päivittämiseen ja näyttämiseen.

Samoin menetellään kuvalinkin kanssa.

Tämä asiakirjan liitteenä on esimerkki XML-dokumentit, jotka sisältävät CDAR2 header-osuuden mutta eivät tiedonsiirtokehystä. Tiedonsiirtoon on ajateltu käyttää samaa tiedonsiirtomekanismia, joka mahdollisesti on jo käytössä viiteaihioiden siirrossa.

## Viitteen metatietojen hyödyntäminen aluetietojärjestelmäsovelluksessa

Viitetietojärjestelmä voi hyödyntää viitteen metatiedoissa olevat päivämäärätiedot, anatominen alue-tieto sekä tutkimuksen kooditieto lajittelukenttinä käyttöliittymässä siten, että ammattilaisella on mahdollisuus löytää nopeasti käsillä olevaan ongelmaan liittyvät mahdolliset viitetiedot ja niiden sisällön. Samasta syystä on mahdollista, että RIS generoi ensimmäisen viitteen jo siinä vaiheessa kun tutkimus on tilattu ja päivittää viitteen sisältöä tutkimuksen edetessä.

Viitteessä olevaa kuvalinkkiä voidaan hyödyntää joko täysin ohjelmallisesti tai joissakin tapauksissa esim. tyylitiedoston avulla siten, että saadaan kuhunkin käyttäjän ympäristöön ja kuva-arkistojärjestelmään soveltuva tekninen ratkaisu kuvankatseluohjelmiston lataamiseksi ja kuvien poimimiseksi siihen. Käyttäjälle voidaan näyttää linkki kuvaan suoraan viiteluettelossa. Näin käyttäjän ei tarvitse hakea ja avata viitteen sisältöä päästäkseen kuvakatselusovellukseen.

## Näyttömuoto

Ohessa on esimerkki siitä, miltä kuvantamisen asiakirja näyttää tyylitiedostolla tehdyn muunnoksen jälkeen:

## Näyttömuodon yleinen rakenne

Näyttömuodon yleinen rakenne on kuvattu kertomus ja lomakkeet –määrityksessä [2]. Tässä on on kuitenkin esitetty tiivistelmä tekstimuodon rakenteesta.

<title>Tutkimukset</title>

<!--  Pyyntö näyttömuodossa   -->

<text>

<!--  Lähettävä yksikkö, Lähetyspäivä, Lähettävä lääkäri -->

<paragraph><content>Malmin sairaala</content></paragraph>

<paragraph><content>1.2.2006 16:59</content></paragraph>

<paragraph><content>LL Lea Lappeteläinen</content></paragraph>

<br/>

<!-- Tilattu tutkimus -->

<paragraph>

<caption>Tutkimus</caption>

<content>GD1QA Pään tt</content>

</paragraph>

<!-- Läheteteksti  -->

<paragraph><content>COPD, lonkkaartoosi la. Nyt 5 vrk oksentelua. Muutama vrk rintakipuilua. 2 vrk sitten huomasi että oik. käsi heikompi voimiltaan kuin vas, muuten ei neurol. puolieroja. p.k. pään tt ja thx Tutkimukset: pään tt, thx</content></paragraph>

</text>

Perusrakenne tekstimuodossa on että ensin on kolme paragraph:ia: hoitopaikka eli merkinnän tekijän yksikkö, päiväys ja merkinnän tekijä. Näiden jälkeen on br-elementillä muodostettava tyhjä rivi, joiden jälkeen paragraph:eilla kappaleiksi jaoteltuna tutkimuksen koodi ja selite sekä varsinainen tekstiosa. Yllä olevassa esimerkissä on kuvattu suositeltu rakenne. Content-elementtien käyttö paragraph-elementtien sisällä on vapaaehtoista.

Määritysten mukana tulevalla oletustyylitiedostolla muotoiltuna yllä oleva näyttää tältä:

# Kuvantamisen tutkimusasiakirjan rakenne tarkemmin

## Lomaketunnukset ja otsikot

Kuvantamisen tutkimusasiakirja muodostaa oman lomakkeensa. Lomaketunnus ilmoitetaan ensimmäisellä section-tasolla lomaketunnuksella 102. Section yksilöidään lomakkeen sisällä xml-ID attribuutilla sekä id-elementillä. Attribuutti alkaa tutkimusasiakirjan yksilöivällä id-tunnuksella. Sen perään liitetään kappaleen juokseva numero. XML-syntaksin mukaan sisäinen ID ei voi alkaa numerolla, joten sen alkuun liitetään etuliite OID. Lomaketunnusten koodisto on siis 1.2.246.537.6.12.2002.

<component> <!-- Määrittelydokumentin tunniste --> <templateId root="1.2.246.777.11.2006.16" /> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.1" /> <code code="102" codeSystem="1.2.246.537.6.12.2002" codeSystemName="Lomake" displayName="RTG" /> <!-- Lomaketaso --> <title>RTG</title> <!-- Hoitoprosessin vaihe: Suunnittelu eli Pyyntö eli Lähete --> <component> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.2" /> <code code="14" codeSystem="1.2.246.537.6.13.2006" codeSystemName="Hoitoprosessin vaihe" displayName="Hoidon suunnittelu" /> <title>Hoidon suunnittelu</title> <!-- Potilaan tiedot --> <subject typeCode="SBJ"> <relatedSubject classCode="PAT"> <!-- Potilaan henkilötunnus --> <code code="010144-123X" codeSystem="1.2.246.537.21.1" /> <subject> <!-- Potilaan nimi --> <name> <given>Erkki</given> <given qualifier="CL">Matti</given> <family>Meikäläinen</family> <family qualifier="BR">Entinen</family> </name> <!-- Potilaan sukupuoli --> <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.246.777.5.1" /> <!-- Potilaan syntymäaika --> <birthTime value="19440101" /> </subject> </relatedSubject> </subject>

## Pyyntö

Hoitoprosessin vaihe ilmoitetaan sairauskertomusrakennetta noudattaen seuraavalla section-tasolla (component-elementin alla) section coden avulla. Sairauskertomukseen liittyviä hoitoprosessin vaiheita Hoidon suunnittelu ja Hoidon toteutus käytetään erottamaan pyyntöön liittyvät tiedot ja tehtyyn tutkimukseen liittyvät tiedot.

<!-- Varsinaiset pyynnön tiedot --> <component> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.3" /> <code code="53" codeSystem="1.2.246.537.6.14.2006" codeSystemName="Otsikko" display Name="Tutkimukset" /> <title>Pyyntö</title> <!-- Pyyntö eli lähete näyttömuodossa --> <text> <paragraph> <content>Harjavallan terveyskeskus</content> </paragraph> <paragraph> <content>1.11.2006</content> </paragraph> <paragraph> <content>LL Pekka Ponteva</content> </paragraph> <br /> <paragraph ID="OID1.2.246.10.8259156.11005.123.4"> <caption>Tutkimus</caption> <content>GD1QA</content> <content /> <content>Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa</content> </paragraph> <paragraph> <content>Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa selällään ja vatsallaan, epäillään keuhkoveritulppaa</content> </paragraph> <br /> </text> <!-- Tilaajan tiedot rakenteisessa muodossa: pyynnön tekijä ja yksikkö --> <author> <!-- time kenttä ilmoittaa kuvantamisen pyyntöasiakirjan laatimisen ajankohdan --> <time value="200611010800" /> <assignedAuthor> <!-- pyynnön tehneen lääkärin SV-numero --> <id extension="12345" root="1.2.246.537.25" /> <!-- pyynnön tehneen lääkärin erikoisala --> <code code="1" codeSystem="1.2.246.537.6.24" codeSystemName="Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat" displayName="Sisätaudit" /> <!-- pyynnön tehneen lääkärin henkilötiedot --> <assignedPerson> <name> <prefix>LL</prefix> <given>Pekka</given> <family>Ponteva</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <!-- pyynnön tehneen lääkärin toimipaikan OID tunnus --> <id extension="2" root="1.2.246.10.2037384.10" /> <name>Harjavallan terveyskeskus</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author> <entry> <!-- Mood code RQO = ilmaisee että kyseessä on pyyntö --> <observation classCode="OBS" moodCode="RQO"> <id extension="2233" root="1.2.246.10.2037384.20.2006.123" /> <!-- Tilattu tutkimus --> <code code="GD1QA" codeSystem="1.2.246.537.6.4.2005" codeSystemName="Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2005" displayName="Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa" /> <subject typeCode="SBJ"> <relatedSubject classCode="PAT"> <code code="010144-123X" codeSystem="1.2.246.537.21.1" /> </relatedSubject> </subject> </observation> </entry> </section> </component> </section> </component> jne

Paikka, tekopäivämäärä ja lääkärin nimi (merkinnän tekijä) ilmoitetaan tässä sectionissa selväkielisenä text.paragraph.content -elementeissä. Rakenteisessa muodossa nämä ilmoitetaan author-elementissä. Sen käyttö on kuvattu ydintietojen CDA R2 dokumentissa. Myös potilaan tiedot ilmoitetaan tällä tasolla rakenteisessa muodossa subject-elementissä.

## Tutkimukset

Tehdyt tutkimukset sijoitetaan Hoidon toteutus-vaiheseen Tutkimukset-otsikon alle. Viittaus kuviin sijoitetaan myös tänne. Viittaus tehdään renderMultimedia.referencedObject-attribuutilla, joka sisältää ID-tunnuksen entryyn, jossa on varsinainen viittaus kuvaan.

Tutkimuksen suorittaja, useimmiten röntgenhoitaja, ja tämän toimintayksikkö sijoitetaan Hoidon toteutus-vaiheen Tutkimukset-otsikon alle performer-elementtiin.

Tutkimuksen tekohetki sijoitetaan observation.effectiveTime-elementtiin.

<component> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.5" /> <code code="15" codeSystem="1.2.246.537.6.13.2006" codeSystemName="Hoitoprosessin vaihe" displayName="Hoidon toteutus" /> <title>Hoidon toteutus</title> <!-- Tehdyn tutkimuksen tiedot --> <component> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.6" /> <code code="53" codeSystem="1.2.246.537.6.14.2006" codeSystemName="Otsikko" displayName="Tutkimukset" /> <title>Tehdyt tutkimukset</title> <text> <paragraph> <content>Satshp kuvantaminen</content> </paragraph> <paragraph> <content>2.11.2006</content> </paragraph> <paragraph> <content>Röntgenhoitaja Säde Vaara</content> </paragraph> <br /> <paragraph ID="OID1.2.246.10.8259156.11005.123.7"> <caption>Tutkimus</caption> <content>GD1QA</content> <content /> <content>Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa</content> </paragraph> <!-- Kuvalinkki, viitataan rakenteiseen kohtaan --> <paragraph> <content> Diagnostinen kuva <renderMultiMedia referencedObject="OID1.2.246.10.8259156.11005.123.8" /> </content> </paragraph> </text> <!-- Tutkimuksen tiedot rakenteisessa muodossa --> <entry> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Näytenumero eli tutkimukseen liittyvien kuvien OID-tunnus --> <!-- Kuva-arkiston OID + AC numero --> <id root="1.2.246.10.8259156.12005.1" extension="5007" /> <!-- Tutkimuksen koodi (Kuntaliiton tutkimusnimikkeistö ja selväkielinen nimi displayname attribuutissa --> <code code="GD1QA" codeSystem="1.2.246.537.6.4.2005" codeSystemName="Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2005" displayName="Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa"> <!-- Viittaus näyttömuodossa olevaan tutkimuskoodiin --> <originalText> <reference value="#OID1.2.246.537.10.15675350.11.2004.1235.7" /> </originalText> <!-- Tarkenne tutkimuskoodiin: puolisuus --> <qualifier> <name codeSystemName="Radiologian toimenpiteen tarkenteet"> <originalText>puolisuus</originalText> </name> <value codeSystemName="Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2005"> <originalText>vasen</originalText> </value> </qualifier> <!-- Tarkenne tutkimuskoodiin: anatominen alue --> <qualifier> <name codeSystemName="Radiologian toimenpiteen tarkenteet"> <originalText>anatominen alue</originalText> </name> <value codeSystemName="Anatominen alue -koodisto"> <originalText>keuhkot</originalText> </value> </qualifier> </code> <!-- Tutkimuksen tekohetki --> <effectiveTime value="200611021430" /> <!-- Tutkimuksen tekijä ja organisaatio --> <performer> <assignedEntity> <!-- Henkilön tunniste, esim. henkilönumero --> <id /> <assignedPerson> <name> <given>Säde</given> <family>Vaara</family> <prefix>Röntgenhoitaja</prefix> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <!-- toimipaikan OID tunnus --> <id extension="19" root="1.2.246.10.8259156.10" /> <name>Satshp kuvantaminen</name> </representedOrganization> </assignedEntity> </performer> <!-- Viittaus alkuperäiseen pyyntöön --> <reference typeCode="REFR"> <externalObservation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <id extension="2233" root="1.2.246.10.2037384.20.2006.123" /> </externalObservation> </reference> </observation> </entry>

Tutkimukseen liittyvä kuva esitetään yksilöllisenä neutraalina tunnisteena.

<!-- Kuvalinkki tai -linkit --> <entry> <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="OID1.2.246.10.8259156.11005.123.8"> <!-- Kuvan tunniste: arkiston OID-tunnus + AC-numero --> <id root="1.2.246.10.8259156.12005.1" extension="5007" /> <!-- Arkiston tunnus --> <value xsi:type="ED"> <reference value="TYKSPACS" /> </value> </observationMedia> </entry> <!-- Tähän CMET A_DicomSequence minimal – jos tarpeen. --> </section> </component>

Jos study instance uid on tiedossa, ne esitetään CMET:illä A_DicomSequence minimal (tunnus COCT_RM830110UV) sovitettuna CDA R2-rakenteeseen:

<!-- CMET A_DicomSequence minimal (COCT_RM830110UV) --> <component> <section> <!-- DICOM Sequence Identifier : Tässä esimerkissä kuvitteellisen RIS-järjestelmän luoma yksikäsitteinen tunniste --> <id root="1.2.246.10.8259156.92005.1.5007.1" /> <!-- Määrittelee että kyseessä on joukko DICOM objekteja, esim. kuvia --> <code code="121181" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" codeSystemName="DCM" displayName="DICOM Object Catalog" /> <title>DICOM Object Catalog</title> <!-- Tutkimustapahtuma 1 --> <entry> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Study Instance UID (0020,000D) as root property with no extension property Tässä esimerkissä kuvitteellisen RIS-järjestelmän luoma yksikäsitteinen tunniste--> <id root="1.2.246.10.8259156.92005.1.5007.1.1" /> <!-- Määrittelee että kyseessä on DICOM tutkimus --> <code code="113014" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" codeSystemName="DCM" displayName="DICOM Study" /> <!-- Kuvaus tutkimuksesta (vapaaehtoinen) --> <text /> <!-- Tutkimuksen teon alkuhetki --> <effectiveTime value="20070518135600" /> </act> </entry> <!-- Tutkimustapahtuma 2 --> <entry> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Study Instance UID (0020,000D) as root property with no extension property Tässä esimerkissä kuvitteellisen RIS-järjestelmän luoma yksikäsitteinen tunniste--> <id root="1.2.246.10.8259156.92005.1.5007.1.2" /> <!-- Määrittelee että kyseessä on DICOM tutkimus --> <code code="113014" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" codeSystemName="DCM" displayName="DICOM Study" /> <!-- Kuvaus tutkimuksesta (vapaaehtoinen) --> <text /> <!-- Tutkimuksen teon alkuhetki --> <effectiveTime value="20070518143000" /> </act> </entry> </section> </component

Yllä oleva CMET sijoitetaan heti kuvalinkin jälkeen saman section-elementin alle. Näyttömuotoon DICOM-tunnisteita ei sijoiteta, vaan näyttömuodossa riittää esittää kuvat AC-numeron kautta. Kannattaa huomioida että CMET A_DicomSequence minimal on esitelty vasta tammikuun 2007 ballot-paketissa ja saattaa muuttua seuraavilla kansainvälisillä äänestyskierroksilla.

## Lausunnot

Tehdyt tutkimukset sijoitetaan Hoidon toteutus-vaiheseen Vastaus-otsikon alle. Title:nä ja code:n displayName-attribuutissa voidaan kuitenkin käyttää Lausunnot-tekstiä, jolloin näyttömuoto vastaa paremmin tarkoitustaan.

Lausunnon antohetki sijoitetaan observation.effectiveTime-elementtiin.

Tutkimuksen lausuja, useimmiten radiologi, ja tämän toimintayksikkö sijoitetaan Hoidon toteutus-vaiheen Vastaus-otsikon alle author-elementtiin.

<component> <section> <id root="1.2.246.10.8259156.11005.123.7" /> <!-- Kyse on lausunnosta --> <code code="62" codeSystem="1.2.246.537.6.14.2006" codeSystemName="Otsikko" dis playName="Lausunnot" /> <title>Lausunto</title> <text> <paragraph> <content>Satshp kuvantaminen</content> </paragraph> <paragraph> <content>2.11.2006</content> </paragraph> <paragraph> <content>LL Reino Radiologi</content> </paragraph> <br /> <!-- Varsinainen lausuntoteksti --> <paragraph ID="OID1.2.246.537.10.15675350.11.2004.1235.9"> <content>Näyttää kovasti merkilliseltä ja kummalliselta. En ole ikinä ennen nähnyt mitään vastaavaa.</content> </paragraph> </text> <!-- Lausujan tiedot --> <author> <!-- tutkimuksen tekoaika, tässä tapauksessa lausunnon tekoaika --> <time value="200611031530" /> <assignedAuthor> <!-- lääkärin SV-numero --> <id extension="123456" root="1.2.246.537.25" /> <assignedPerson> <name> <prefix>LL</prefix> <given>Reino</given> <family>Radiologi</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <!-- toimipaikan OID tunnus --> <id extension="19" root="1.2.246.537.10.15675350.10" /> <name>Satshp kuvantaminen</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author> <!-- Tähän kohtaan lausunnon rakenteiset tiedot --> <entry> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Lausunnon yksikäsitteinen tunniste --> <id extension="lausunnon nro" root="1.2.246.537.10.15675350.11.2004.999" /> <!-- potilaan tiedot --> <subject typeCode="SBJ"> <relatedSubject classCode="PAT"> <!-- Potilaan henkilötunnus --> <code code="010144-123X" codeSystem="1.2.246.537.21.1" /> </relatedSubject> </subject> <!-- Linkki tutkimuksiin, jotka tässä on lausututtu. Toistuma toistamalla reference -elementtiä. --> <reference typeCode="REFR"> <externalObservation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- tämän pitäisi viitata tutkimuksen section id:een? --> <id root="1.2.246.10.8259156.12005.1" extension="5007" /> </externalObservation> </reference> </observation> </entry> </section> </component>>

Esimerkeissä on myös esitetty koodattua lisätietoa, jolle ei välttämättä ole omaa koodistoa. Tässä esitetyt tutkimuksen puolisuus sekä anatominen alue ovat näitä. Käytetystä koodaamisesta sekä näiden tai joidenkin muiden lisätietojen välittämisestä on sovittava erikseen aluetietojärjestelmätoimittajan ja RIS-toimittajan kesken.

Kuvantamisen tutkimusasiakirjassa voi olla vain joitakin näistä kappaleista. Esimerkiksi pelkkä pyyntöteksti tai pelkkä kuvaluettelo.

Muilta osin erillinen lähete on vastaava kuin osana tehtyä tutkimusta.

## Teknisen kuvalinkin muodostaminen

Koska asiakirjassa viittaus kuvaan toteutetaan tekniikkaneutraalilla tavalla kuvaamalla ainoastaan yksilöllinen tunniste kuviin, on näitä asiakirjoja hyödyntävän sovelluksen tiedettävä, miten kuvan tai kuvat tuodaan käyttäjän katseltavaksi. Yleensä käyttäjä tarvitsee erillisen katseluohjelman, jolla on mahdollisuus selata kaikkia samaan tutkimukseen liittyviä kuvia, suorittaa mittauksia kuvasta, skaalata, säätää kuvan kontrastia yms.

Yleiseen tyylitiedostoon on esimerkin vuoksi koodattu mekanismi, jolla kuvalinkeistä muodostuu tekninen url, jota voidaan käyttää selainsovelluksissa. Linkin muodostaa tyylitiedoston kohta:

<!-- RenderMultiMedia renderMultiMedia.referencedObject -attribuutista poimitaan xml-ID viittaus vastaavaan rakenteisessa muodossa olevaan observationMedia-elementtiin ja laitetaan se apumuuttujaan imageRef --> <xsl:template match="n1:renderMultiMedia"> <xsl:variable name="imageRef" select="@referencedObject"/> <!-- Haetaan xml-ID:n avulla vastaava observationMedia --> <xsl:if test='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]'> <!-- Tulostetaan linkki kuvaan --> <!-- a-elementin href-attribuuttiin laitetaan kuvan osoite ja nimi, tässä tapauksessa esim. linkki --> <xsl:element name='a'> <!-- Oletetaan, kaikki kuvat ovat saatavilla samasta palvelusta riippumatta OID root-arvosta --> <xsl:attribute name='href'> <xsl:text>http://193.185.85.122/csp/cdar2/displayImage.csp?acNumber=</xsl:text> <!-- extension välitetään sellaisenaan renderoituun linkkiin parametriksi --> <xsl:value-of select='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:id/@extension'/> </xsl:attribute> <!-- Jokin teksti, jota klikkaamalla selain aktivoi haun linkillä --> <xsl:text> Katso</xsl:text> </xsl:element> </xsl:if> </xsl:template> >

# Koodistot

Kuvantamisen käyttämät toimenpideluokitusten (OID: 1.2.246.537.6.2.2005 ) lisäkoodit.
Näiden käytöstä viitetietojärjestelmän yhteydessä ei ole täsmällistä päätöstä. Anatomiselle alueelle ei ole erikseen koodistoa, vaan RIS:n tulee tehdä tulkinta anatomisesta alueesta tutkimuskoodin perusteella ja näin muodostunut koodisto tulee sopia tietoa hyödyntävien osapuolten kanssa erikseen.

| ZXA00 | Oikea puoli |
| --- | --- |
| ZXA05 | Vasen puoli |
| ZXA10 | Molemminpuolinen |
| ZXD30 | Laaja tai vaikea toimenpide |
| ZXD31 | Erittäin laaja tai vaikea toimenpide |
| ZXF00 | Toimenpiteen keskeyttäminen potilaan tilan heikkenemisen vuoksi |
| ZXF05 | Toimenpiteen keskeyttäminen muusta potilaasta johtuvasta syystä |
| ZXF10 | Toimenpiteen keskeyttäminen välineiden teknisen pettämisen vuoksi |
| ZXF99 | Muu syy keskeyttää toimenpide |
| ZXH00 | Tutkimus tai toimenpide suoritettu rtg-osaston ulkopuolella |
| ZXH01 | Tutkimus tai toimenpide suoritettu leikkaussalissa |
| ZXH02 | Tutkimus tai toimenpide suoritettu teho-osastolla |

# Liitteet

Liitteinä ovat seuraavat kuvantamisen tutkimusasiakirjat:

- Tutkimusasiakirja, jossa ovat lähete, tehty tutkimus, lausunto ja kuvat

- Tutkimusasiakirja, joka toimii viiteaihiona

- Tyylitiedosto