OPEN CDA 2005

Lääkityslistan CDA R2-rakenne

VÄLIVERSIO, LUONNOS

- Versio 1.09

- 27.9.2005

- (LLIST-1.09)

- OID: 1.2.246.777.11.2004.10

Sisällysluettelo

OPEN CDA 2005	1

Lääkityslistan CDA R2-rakenne	1

1.	Tiedon eri muodot	2

1.1	Lääkityslistan näyttömuoto (narrative) sovitettuna sairauskertomusrakenteeseeen	2

2.	Koodistot	2

3.	Lääkityslistan rakenteinen muoto (tietokonetta varten)	2

3.1	Sarakkeiden selitykset	2

3.1.1	Kenttäkoodi	2

3.1.2	Tieto	2

3.1.3	Pakollisuus	2

3.1.4	Toistuu	2

3.1.5	Tiedon arvoalue, rajoitukset, maksimipituus	2

3.1.6	HL7-tietotyyppi	2

3.1.7	Kenttäkoodin sijainti	2

3.1.8	Polku	2

3.1.9	Muut merkinnät	2

3.2	Lääkityslistan rakenteisen  muodon kuvaustaulukko	2

3.3	Lisäohjeet	2

3.3.1	Syöttökoodi	2

3.3.2	Pysyvästi lääkityslistalla	2

3.3.3	Objektien tunnistaminen	2

4.	Problematiikka	2

- Liitteet:

LLIST_kartta_1.08.xls		Excel-muotoinen tasokartta

LLIST_kuvaus_1.08..xml 		Instanssimuotoinen XML-dokumentti

LLIST_esim_1.08.xml			Varsinainen sanomaesimerkki

- Muutoshistoria

| Versio | pvm | Muuttaja | Muutos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.8.2003 | Timo Tarhonen | Alustava versio idean esittelyä varten |
| 0.6 | 10.9.2003 | Timo Tarhonen | Lausuntoversio Annos-työryhmälle sekä TP2-paketin osallistujille. Etenkin rakennetaulukkoon pyydetään täsmennyksiä. |
| 0.61 | 8.10.2003 | Timo Tarhonen | Tehty pientyöryhmän ehdottamia korjauksia ja otettu mukaan editointuna Seppo Rannan esimerkkidatat rakennetaulukkoon Pientyöryhmä: Jaakko Niinimäki, Seppo Ranta, Harri Hohteri |
| 0.62 | 13.10.2003 | Timo Tarhonen | Tehty pääosin 3.10 Duodecimin puhelinneuvottelun ehdottamat muutokset, jotka ovat vielä osittain kesken. |
| 0.63 | 23.10 | Timo Tarhonen | Tehty 15.10 STM-koordinaatioryhmässä ja HL7 TP2-työryhmässä suunnitellut muutokset. Lääkityslistassa kaikki tieto on rakenteisessa muodossa ja näyttömuodossa on vain yhteenveto lääkityslistasta. Rakenne on näyttömuodon osalta paremmin yhteensopiva avoimet adapterit 1.2 muodon kanssa ja samaa periaateetta noudatetaan myös muiden tietokonaisuuksien open CDA - määrittelyissä. |
| 0.66 | 10.11 | Timo Tarhonen, Esko Eloranta | Tehty dokumenttiin korjauksia, boolean arvot yms. pientä korjausta. |
| 0.91 | 12.12 | Timo Tarhonen, Esko Eloranta | Yhdenmukaistettu käsitteitä (koodattu, rakenteinen.) Lääkityksen alku- ja loppuaika: subject participation korvattu author -elementillä. Myyntiluvan haltija ja työperäinen sairaus: subject korvattu participant-elementillä |
| 0.92 | 7.1.2003 | Timo Tarhonen, Esko Eloranta | Duodecimin logo lisätty, lääkärin rooli yhtenäistetty lähetteen ja hoitopalautteen määritysten mukaiseksi. Lisätty problematiikkakappale. Korjattu virheitä. |
| 1.00 | 2.2.2004 | TimoTarhonen | Lausuntoversio |
| 1.01 | 19.4.2004 | Timo Tarhonen | Rakenne muutettu CDA R2 Joulukuun 2003 paketin mukaiseksi . |
| 1.07 | 12.10.2004 | Esko Eloranta, Timo Tarhonen | Rakenne muutettu CDA R2 elokuun 2004 paketin mukaiseksi. Rakenteinen annostus muokattu uusien mahdollisuuksien myötä kansainvälisempään muotoon. |
|  |  |  | Lomakekoodi 110 muutettu arvoon 126. Linkityksen periaatetta on muutettu. |
| 1.08 | 15.1.2005 | Timo Tarhonen EskoEloranta | HL7 CDA R2 joulukuun 2004 äänestyspaketin mukaiset muutokset |
| 1.09 | 27.9.2005 | Timo Tarhonen | Kuntaliiton koolle kutsuman lääkityslistatyöryhmän ( Kristiina Häyrinen, KY, Jari Porrrasmaa, KY,Timo Tarhonen Tietotarha , Kari Uusitalo WMData, Kimmo Rissanen Mediconsult, Markku Kallio Duodecim, Vesa Paloheimo Tietoenator, Minna Huovila PHSHP, Kauko Hartikainen Suomen Kuntaliitto ) kokouksessa sovitut muutokset sekä muut korjaukset. Etenkin pakollisuustietoa on päivitetty. |

# Tiedon eri muodot

Lääkityslistan ydintiedot päätettiin Duodecimin työryhmän kokouksessa 11.6.2003. Duodecimillä on asiasta STM:n toimeksianto kansallisessa terveysprojektissa.

Kesän 2003 aikana lääkityslista päätettiin kuvata CDA R2:lla, koska tarve rakenteiseen tietokoneen ymmärtämään muotoon on suuri, pelkkä näyttömuoto ei riitä.

Lääkityslista on CDA-R2:ssa structuredBodyn toinen pääkomponentti. Ensimmäinen komponentti on henkilötietolomake. Tämän vuoksi henkilötietoja ei ole kuvattu tässä. Sähköisessä sairauskertomuksessa komponentteja on sitten enemmänkin. Näyttömuotoisissa tiedoissa noudatetaan ”vihreän kirjan” rakennetta ja sen lisäksi ydintiedot esitetään myös rakenteisessa (koodatussa) muodossa.

Lääkityslistan tiedot voidaan ilmaista lääkityslistakomponentin sisällä kahdessa muodossa:

| Muoto | Kenelle | Sijainti | Muuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Näyttömuotoinen yhteenvetolista (narrative) | Tarkoitettu katsottavaksi selaimella Lääkityslistan tapauksessa kyseessä on yhteenvetolista kunkin lääkityksen keskeisimmistä tiedoista | structuredBody.component.section.component.section.component.section.text | Noudattaa avoimet adapterit 1.2 rakennetta sovitettuna CDA R2:een. |
| Rakenteinen muoto (coded entries) | Tarkoitettu parsittavaksi ja ladattavaksi tietokantaan sekä pitkäaikaissäilytykseen Lääkityslistan tapauksessa jokaiselle lääkkeelle on oma toistumansa ja kustakin lääkityksestä on mukana kaikki tiedot. | structuredBody.component.section.component.section.component alla olevat component- ja entries- rakenteet | ei mahdollista versiolla avoimet adapterit 1.2 |

Rakenteinen muoto sisältää lääkityslistan tapauksessa kaikki tiedot, joten näyttömuotoinen yhteenveto on johdettavissa rakenteisesta muodosta. Muut näyttömuotoiset esitystavat tehdään rakenteisesta  muodosta tyylitiedostojen avulla.

## Lääkityslistan näyttömuoto (narrative) sovitettuna sairauskertomusrakenteeseeen

Lomakeotsikko  LÄÄKITYSLISTA on tasolla component.section (sairauskertomuksen palsta 1).

Väliotsikkotasolla (palsta 2) component.section.component.section .text.paragraph.content on lääkityksen alkuaika ja lääkityksen aloittaneen lääkärin organisaatio. Tämä taso ja sen alla oleva rakenteinen lääkitystieto toistetaan erikseen kullekin lääkitykselle. Varsinaista pääotsikkoa palstalla 2 ei käytetä.

Tekstitasolla  (sairauskertomusrakenne, palsta 4) component.section.component.section.component.section.text.paragraph.content on yksittäisen lääkityksen yhteenveto tekstimuodossa, sisältäen seuraavat tiedot: kauppanimi, vahvuus, vaikuttava aine, annos.

Rakenteinen lääkitystieto on tekstitason alla component-rakenteissa.

# Koodistot

- Lääkityslistan kenttäkoodit on kuvattu koodistossa, jonka OID-koodi on 1.2.246.537.6.12.2002.126 ja nimi on Lääkityslista. Edellä mainittu OID-koodi on myös lääkityslistan lomakekoodi.

Tarvittavat koodistot:

| Selite | codeSystem | codeSystemName lähinnä ehdotus, sovittava/tarkistettava | Käyttöpaikka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lääkityslistan kentät | 1.2.246.537.6.12.2002.126 | Lääkityslista | koko dokumentti |  |
| ATC-koodisto | 1.2.246.537.6.10.2002 | ATC | vaikuttavan ainesosan ATC-koodi lääkevalmisteen ATC-koodi |  |
| VNR-koodisto | 2.2.3 (oikea koodi puuttuu) | VNR | lääkevalmisteen VNR-koodi |  |
| Antoreitin kooditus | 1.2.246.777.5.162 | HL7FI | antoreitti |  |
| Antopaikan kooditus | 1.2.246.777.5.163 | HL7FI | antopaikka |  |
| Antotavan koditus | 1.2.246.777.5.165 | HL7FI | antotapa |  |
| Antolaiteen kooditus | 1.2.246.777.5.164 | HL7FI | antolaite |  |
| ICD-10 | 1.2.246.537.6.1.1996 | ICD-10 1996 | käyttötarkoitus potilaan oikeus erityiskorvaukseen |  |
| SV-numero | tyyppiä II, root=1.2.246.537.25 |  | lääkityksen aloittaneen lääkärin SV-numero lääkityksen lopettaneen lääkärin SV-numero |  |
| Organisaation OID | tyyppiä II, root=1.2.246.537.10.YTUNNUS.vuosiversio.org” |  | lääkityksen aloittaneen lääkärin organisaation OID lääkityksen lopettaneen lääkärin organisaation OID |  |
| MedDRA-koodisto | 4.2.3 (oikea koodi puuttuu) | MedDRA | lääkityksen lopettamisen syy |  |
| Kelan koodi potilaan oikeus erityiskorvaukseen | 5.2.3 (oikea koodi puuttuu) | KelaER | potilaan oikeus erityiskorvaukseen |  |
| B-lausunnon OID-koodi | tyyppiä II, root=”1.2.246.537.YTUNNUS.vuosiversio.org.11” extension=”vuosisarja”, esim. ”2003.457” |  | B-lausunnon OID-koodi (potilaan oikeus erityiskorvaukseen) |  |
| syöttökoodi | 1.2.246.777.5.30000.2003 | HL7FI | syöttökoodi muodossa 1x2x3, koodisto suunnitteilla |  |
| lääkärin rooli | 1.2.246.777.5.40006.2003 | HL7FI | Lääkityksen aloittaneen ja lopettaneen lääkärin rooli |  |

# Lääkityslistan rakenteinen muoto (tietokonetta varten)

Rakenteisella  muodolla tarkoitetaan tietokoneen ymmärtämää esitystapaa, jossa jokainen ydintieto on omassa tietokentässään ja niiden tietotyypit on määritelty. Rakenteisen  muodon esittämiseen käytetään CDA R2 rakenteita "coded entries" Rakenteinen muoto sisältää myös  tekstimuotoisia tietokenttiä sanastoihin ja koodistoihin perustuvien tietokenttien lisäksi.

Lääkityslistan CDA-rakenne on kuvattu kohdan 3.2  taulukossa. Tukena on myös excel-muotoinen tasokartta (LLIST_kartta_1.08.xls).

Instanssimuotoinen XML-dokumentti on tiedostossa LLIST_kuvaus_1.08..xml ja varsinainen sanomaesimerkki tiedostossa  LLIST_esim_1.08.xml.

CDA R2 dokumentin root-elementti ClinicalDocument  sisältää pakolliset attribuutit "root” (december04 äänestyspaketissa 2.16.840.1.113883.1.3) ja ”extension” (december04 äänestyspaketissa POCD_HD000030), joista jälkimmäinen kertoo dokumentin perustana käytetyn hierarkisen sanomakuvauksen version. Ne on määritelty schemassa oletusarvoina, siirrettävässä XML dokumentissa ne eivät ole mukana. Kyseinen root-elementti sisältää myös attribuutin templateId, joka on soveltamisoppaan OID-koodi, tässä tapauksessa 1.2.246.777.11.2004.10. Erillistä rakennetta versionumerolle ei siis enää tarvita.

## Sarakkeiden selitykset

### Kenttäkoodi

Kenttäkoodi tarkoittaa koodia, jolla tietty tieto löydetään rakenteisesta -esitystavasta. Esim. Observation-act:iä on käytetty useassa paikassa erilaisten havaintojen kuvaamiseen  ja kyseessä oleva havaintoa ei pystytä yksikäsitteisesti tulkitsemaan pelkästään sanomarakenteen avulla. Joissakin tapauksissa koodi on sijoitettu välirakenteiden ”otsikkotiedoksi” (section code). Koodien käyttö helpottaa tietojen lataamista tietokantaan sekä tyylitiedostojen ja mahdollisten ohjelmallisten muunnosten tekemistä.

Kenttäkoodi on tummennettu silloin, kun koodi löytyy sanomarakenteesta eksplisiittisesti. Jos kyseessä on tietokokonaisuus (hallinnollinen välirakenne), niin kenttäkoodi on laitettu sulkuihin.

### Tieto

Tieto on tiedon selväkielinen nimi

### Pakollisuus

Sarakkeessa on P, jos tieto on pakollinen. Tiedon pakollisuus muotoutuu käytön myötä eri käyttötapauksien huomioimisen jälkeen. Lääkityslistan perusteella pitäisi mm. pystyä generoimaan resepti.

### Toistuu

Sarakkeessa käytetään arvoja K=kyllä toistuu, ja E, ei toistu. Toistuvuutta tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että tieto käytännössä voi toistua ylemmän rakenteen toistuman avulla.

### Tiedon arvoalue, rajoitukset, maksimipituus

Tiedosta kerrotaan maksimipituus (perinteisiä tietokantoja varten), mahdollinen arvoalue, esim. perustuuko tiedon arvo koodistoon ja muut sanalliset rajoitukset. Tiedon maksimipituudessa (merkkeinä) ei ole mukana desimaalipiste tai eksponenttimerkki.

### HL7-tietotyyppi

HL7-tietotyyppi määrää tiedon tarkan esitysmuodon. Useimmiten tiedon sijoituspaikka CDA-rakenteessa määrää tietotyypin. Useat tiedot on kuitenkin ilmoitettu Observation act:in avulla, jossa value elementille voidaan määritellä haluttu tietotyyppi. Tällöin tietotyyppisarakkeessa on value elementin attribuuttimäärittely, type=”tietotyyppi”, esim. type=”ED” merkkijonon tapauksessa. Jos tietotyyppi on kirjoitettu pienellä on varsinaisen tiedon talletuspaikkana XML-attribuutti. Kyseessä on muuten sama tietotyyppi kuin isoilla kirjaimilla kirjoitettu, mutta puuttuvaa tietoa ei voida ilmaista.

HL7-tietotyyppi määrää siis tietokentän sisäisen rakenteen ja sitä tarvitaan etenkin tietokenttää tulkittaessa vastaanottavassa järjestelmässä. Varsinaisen siirron aikana tietokentän tiedot ovat tietotyypistä riippumatta tekstimuodossa XML-elementteinä ja attribuutteina.

### Kenttäkoodin sijainti

Kenttäkoodi voi olla section code, Organizer code tai Observation code (act code)

### Polku

Sarakkeessa polku kerrotaan tiedon tarkka sijainti CDA-rakenteessa. Lääkityslista sijaitsee CDA structured Bodyn yhden komponentin sisällä tasolla component.section.component.section. Tätä ylimmän tason rakennetta ei ole ilmoitettu polku-sarakkeessa, koska se kuuluu jokaisen polun alkuun. Lisäksi on käytetty seuraavia lyhenteitä:

c	=	component

s	=	section

e	=	entry (entinen component1 kesän 2003 äänestyspaketissa)

er	=	entryRelationship

Subs	=	SubstanceAdministration

O	=	Organizer

Elementtipolun osat on erotettu toisistaan pisteellä.

Polku-sarakkeessa siis jokaisen polku-arvon eteen pitää mieltää seuraava rakenne:

<ClinicalDocument>

<component>

<structuredBody>

<component>

<section>

<component>

<section>

<component  merkitty ensimmäisellä c:llä taulukossa>

### Muut merkinnät

Soluun on laitettu merkki \, jos sarakeotsikon osoittama ominaisuus ei koske ko. rivillä olevaa tietoa. XML-attribuutit on lihavoitu. Varsinaisesti rakennetta ei ole muutettu helmikuun alussa julkaistusta määrittelystä, mutta scheman muuttuminen aiheuttaa muutoksia taulukkoon ja lisäksi polku-merkintää on pyritty tekemään helmpompilukuiseksi.

## Lääkityslistan rakenteisen  muodon kuvaustaulukko

| Kenttä- koodi | tieto | Pa- kol- li- suus | Tois- tuu | tiedon arvoalue, rajoitukset, maksimipituus | HL7-tieto- tyyppi | Kenttäkoodin sijainti | Polku | Esimerkki 1 (tabletti) | Esimerkki 2 (mikstuura) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | yksittäisen lääkkeen id | P | E | Root ja extension muodostavat kunkin lääkitystietueen yksikäsitteisen pysyvän tunnisteen. Toimii viittauksen kohteena viitattaessa sairauskertomustiedoista lääkityslistaan. | II attribuutit | \ | c.s.id root c.s.id extension | root=”1.2.246.537.10.15675350.1103.2003.1234” extension=”1” | root=”1.2.246.537.10.15675350.1103.2003.1234” extension=”2” |
| (2) | yksittäinen lääke, tämä on sairauskertomuksen väliotsikkotaso |  |  | \ | \ | section code | c.s |  |  |
| (3) | (lääkeaine) |  | E | \ | \ | section code | c.s.c.s |  |  |
| (4) | (vaikuttava ainesosa) |  | K | \ | \ | Organizer code | c.s.c.s.e.O |  |  |
| 5 | vaikuttavan ainesosan vahvuus |  | E | Reaaliluku, max 10 numeroa. Saadaan taustarekisteristä | IVL_PQ/attribuutti value (real) | \ | c.s.c.s.e.O.c.Subs.dose-Quantity.center value | 658 | 1,25 |
| 6 | vaikuttavan ainesosanvahvuuden yksikkö |  | E | Merkkijono, max 20 merkkiä. Saadaan taustarekisteristä Käytössä UCUM-yksiköt. | IVL_PQ/attribuutti unit (cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. . Subs.dose-Quantity.center unit | mg | mg/ml |
| 7 ATC-koodi, 8 nimi | vaikuttavan ainesosan ATC-koodi ja nimi |  | E | Koodattu, ATC code=x codesystem=”1.2.246.537.10.2002” codesystemName=”A TC” displayName=”tähän aineisosan nimi”, max 70 Saadaan taustarekisteristä. | CE/attribuutit | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code | J01CE02 fenoksimetyyli-penisilliini-kalium |  |
| 9 | Vaikuttavan ainesosankoodaamaton nimi |  | E | Merkkijono, käytetään, jos näytölle halutaan joku muu kuin ATC-koodistossa oleva nimi, max 70. | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code.originalText | penisilliini | etyylimorfiini-hydrokloridi |
| (10) | (muut ainesosat) |  | K | \ | \ | Organizer code | c.s.c.s.e.O. |  |  |
| 11 | muun aineen määrä (vahvuus) |  | E | Reaaliluku, max 10 numeroa. Saadaan taustarekisteristä. | IVL_PQ/attribuutti value(real) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.dose-Quantity.center value |  |  |
| 12 | muun aineen määrän (vahvuuden) yksikkö |  | E | Merkkijono, max 20 merkkiä. Saadaan taustarekisteristä. Käytössä UCUM-yksiköt. | IVL_PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.dose-Quantity.center unit |  |  |
| 13 ATC-koodi, 14 nimi | muun aineenkoodi ja nimi |  | E | Koodattu, ATC code=x codesystem=”1.2.246.537.10.2002” codesystemName=”A TC” displayName=”tähän aineisosan nimi”, max 70. Saadaan taustarekisteristä | CE/attribuutit | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code |  |  |
| 15 | muun aineen koodaamaton nimi |  | E | merkkijono, max 70 merkkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code.originalText | Vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, talkki, magnesiumstearaatti, povidoni, titaanidioksidi (E 171), rautaoksidi (E 172), makrogoli 6000 ja hypromelloosi |  |
| (83) | (Lääkevalmisteen ja pakkauksen tiedot) |  | E | \ | \ | Organizer code | c.s.c.s.e.O |  |  |
| 16 ATC-koodi, 17 nimi | Lääkevalmisteen ATC-koodi ja nimi | P | E | Koodattu, ATC code=x codesystem=”1.2.246.537.10.2002” codesystemName=”ATC” displayName=”tähän lääkevalmisteen nimi”, max 70 merkkiä. Käyttäjä valitsee valintalistalta lääkevalmisteen kauppanimen perusteella, jolloin samalla saadaan taustarekisteristä lääkevalmisteen ATC-koodi ja nimi, vahvuus, vahvuuden yksikkö, lääkevalmisteen muoto, pakkauskoko ja pakkauskoon yksikkö. Kaikille valmisteille ei ole koodia joten noissa tapauksissa pitää käyttää puuttuvan tiedon koodia: nullFlavor=”NI” | CE attribuutit | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code | J01CE02 fenoksimetyyli-penisilliini-kalium | R05DA01 |
| 18 | Lääkevalmisteen koodaamatonnimi |  | E | merkkijono, esim. ”Apteekin lääkevalmiste x1”, max 70 mkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.consumable.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code.originalText |  |  |
| 19 | lääkevalmisteen vahvuus, | P | E | Reaaliluluku, max 10 numeroa. Saadaan taustarekisteristä. | IVL_PQ/attribuutti value(real) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.doseQuantity.center value | 658 | 1,25 |
| 20 | lääkevalmisteen vahvuuden yksikkö | P | E | Merkkijono, max 20 merkkiä. Saadaan taustarekisteristä Käytössä UCUM-yksiköt. | IVL_PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.dose-Quantity.center unit | mg | mg/ml |
| 21 VNR-koodi, 22 kauppanimi | Lääkevalmisteen VNR-koodi ja kauppanimi | P | E | Koodattu, VNR code=x codesystem=”2.2.3” codesystemName=”VNR” displayName=”tähän lääkkeen kauppanimi”, max 70. Käyttäjä valitsee lääkkeen valintalistalta kauppanimen perusteella lääkitystä määrättäessä. | CE attribuutit | \ | c.s.c.s.e.O.c. Supply.product.manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code |  |  |
| 23 | Lääkevalmisteen koodaamaton kauppanimi |  | E | Merkkijono, max 70 merkkiä. Käytetään, jos VNR-koodia ei ole tiedossa. | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Supply.product. manufacturedProduct.manufacturedlabeledDrug.code.originalText | Medicillin 1000 | Cocillana 1,25 mg/ml oraalineste |
| 24 | Lääkemuoto |  | E | merkkijono, max 75 merkkiä Kyseessä on valvottu sanasto, jonka ylläpidosta läälelaitos vastaa. Saadaan taustarekisteristä. | type=”ED” | Observation code | c.s.c.s.e.O.c. Supply.er.Observation.value | tabletti | oraalineste |
| 25 | Pakkauskoko |  | E | reaaliluku, max 5 numeroa Saadaan taustarekisteristä. Pakkauskoko , pakkauskoon yksikkö ja pakkauksien lukumärä kertovat lääkkeen kokonaismäärän. Jos pakkauksien lukumäärää ei ilmoiteta, voidaan kentässä pakkauskoko ilmoittaa lääkkeen kokonaismäärä (jolloin esim. apteekki laskee pakkauksien määrän). Pakkauskoon yksikkö on tällöinkin tarpeen. Jos halutaan määrätä lääkettä tietylle ajalle, aikamäärä laitetaan kenttään pakkauskoko (esim. 1) ja pakkauskoon yksikköön laitetaan ajan yksikkö, esim. a (=vuosi) tai mo (=kuukausi). . | PQ/attribuutti value (real) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Supply.quantity value | 20 | 200 |
| 76 | Pakkauskoon yksikkö |  | E | merkkijono, max 20 merkkiä Saadaan taustarekisteristä. Yksiköt tulevat periaatteessa UCUM-määrityksestä, mutta normaalitapauksessakin joudumme käyttämään epästandardeja yksiköitä | PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Supply.quantity unit | tabletti | ml |
| 26 | Pakkauksien lukumäärä |  | E | Kokonaisluku, max 5 numeroa Saadaan taustarekisteristä | IVL_INT/attribuutti value(int) | \ | c.s.c.s.e.O.c.Supply.repeatNumber value | 1 | 1 |
| (27) | (Annostusrakenne) |  |  | \ | \ | Section code | c.s.c.s |  |  |
| 30 | Valvottu syöttökoodi ja ko. annososion kesto (tai alku- ja loppuaika) |  | K | koodattu code=x codesystem=”1.2.246.777.5.30000” codesystemName=”HL7FI” displayName=”Syöttökoodi selväkielisenä”, max 50 | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e. Observation.value c.s.c.s.e. Observation.effectiveTime value |  |  |
| 31 | Valvomaton syöttökoodi |  | K | merkkijono, max 50 merkkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e. Observation.value. originalText | 1T2 |  |
| (32 ) | (Annososio ja jatko-osiot) |  | E | Organizer elementin component rakenteissa toistuvat yksi annososio ja 0- useita jatko-osioita | \ | Organizer code | c.s.c.s.e.O.c. |  |  |
| 29 | Annostelu tekstimuodossa | P | E | Merkkijono, max 50 merkkiä Annostelu tekstimuodossa esim. 1 tabl x 3 päivässä. Annostelu tekstimuodossa saadaan automaattisesti käyttäjän valitsemasta syöttökoodista (jos syöttökoodisto on käytössä). Samoin syöttökoodista on mahdollista generoida myös muut rakenteisen annostuksen kentät. | type=”ED” | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.text | 1 tabletti kahdesti päivässä kuuri loppuun | 5 ml 3-4 kertaa päivässä yskään |
| 33 | Annostelun alkamisen alkuaika |  | E | päivämäärä + kellonaika YYYYMMDD[HH[MM[SS]]] Subs:n ensimmäinen effectiveTime elementti (xsi:type=”IVL_TS”) | ts | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(1).low value | 20030929 | 20030929 |
| 34 | annostelun alkamisen alkuaika tekstinä |  | E | Suhteellinen osion aloitusajankohta tekstinä, jos ei saatavissa koodatussa muodossa, merkkijono, max 30 merkkiä | ED | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(1).width.translation.originalText |  |  |
| 38 | annososion kesto |  | E | kesto width elementillä tai annostelun loppuaika high elementillä (ei molempia) value reaaliluku, max 5 numeroa =kesto unit merkkijono max 10 merkkiä =keston yksikkö Muodossa value=”10”, unit=”D” = 10 vrk. W on viikko. High-elementti: päivämäärä + kellonaika YYYYMMDD[HH[MM[SS]]] Tämä on Subs:n ensimmäinen effctiveTime elementti, jonka xsi:type=”IVL_TS” | PQ/attribuutti value(real) PQ/attribuutti unit(cs) ts | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(1).width value c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(1).width unit Vaihtoehtoisesti c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(1).high value | value=”10” unit =”D” | value=”10” unit =”D” |
| 39 | yhden lääkeannoksen antoajankohta tai annoksen antoon kuluva aika |  | E | päivämäärä + kellonaika YYYYMMDD[HH[MM[SS]]] Jos low ja high value ovat samat kyseessä on ajankohta, jos ne eroavat, kyseessä on yhden annoksen antoon kuluva aika Tämä on Subs:n toinen effctiveTime elementti, jonka xsi:type=”PIVL_TS” | ts | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(2).phase.low value c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(2).phase.high value |  |  |
| 40 | annosten väliaika, periodi |  | E | value reaaliluku, max 5 numeroa =pituus unit merkkijono max 10 merkkiä =pituuden yksikkö Muodossa value=”8”, unit=”H” = kahdeksan tuntia. Tämä on Subs:n toinen effctiveTime elementti, jonka xsi:type=”PIVL_TS” | PQ/attribuutti value(real) PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(2).period value c.s.c.s.e.O.c. Subs.effectiveTime(2).period unit |  |  |
| 35 | kerta-annos ( arvo tai vaihteluväli) |  | E | Reaaliluku, max 10 numeroa. low yksin ilmaisee kerta-annoksen määrän. Yhdessä high elementin kanssa vaihteluvälin. Pakollinen silloin kun annososio on olemassa. | PQ/attribuutti value(real) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.doseQuantity.low value c.s.c.s.e.O.c. Subs.doseQuantity.high value | 1 | 5 |
| 36 | annosyksikkö |  | E | Merkkijono, max 20.merkkiä Jos puuttuu, käytetään pakkauskoon yksikköä. Pakollinen silloin kun annososio on olemassa. UCUM-yksiköt. | PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.doseQuantity.low unit c.s.c.s.e.O.c. Subs.doseQuantity.high unit | tabletti | ml |
| 41 | infuusion annosnopeus |  | E | value reaaliluku max 10 numeroa unit merkkijono max 20 merkkiä, ilmaisee annosnopeuden yksikön | PQ/attribuutti value(real) PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.rateQuantity.low value c.s.c.s.e.O.c. Subs.rateQuantity.low unit |  |  |
| 42 | infuusion maksimi annosnopeus |  | E | value reaaliluku max 10 numeroa unit merkkijono max 20 merkkiä, ilmaisee annosnopeuden yksikön | PQ/attribuutti value(real) PQ/attribuutti unit(cs) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.rateQuantity.high value c.s.c.s.e.O.c. Subs.rateQuantity.high unit |  |  |
| 37 | kerta-annos, maksimi |  | E | reaaliluku, max 10 numeroa. | QTY/attribuutti value(real) | \ | c.s.c.s.e.O.c. Subs.maxDoseQuantity.numerator value |  |  |
| 55 | annos- ja jatko-osioiden kesto |  | E | value reaaliluku, max 5 numeroa =kesto unit merkkijono max 10 merkkiä =keston yksikkö Muodossa value=”10”, unit=”D” = 10 vrk. W on viikko. value elementin xsi:type=”IVL_TS” | PQ/attribuutti value(real) PQ/attribuutti unit(cs) | Observation code | c.s.c.s.e.O.c. Subs.er.Observation.value.width value c.s.c.s.e.O.c. Subs.er.Observation.value.width unit | value=”10” unit =”D” | value=”10” unit =”D” |
| 43 | antoreitti |  | E | Koodattu, HL7 antoreitti code=x codesystem=”1.2.246.777.5.162” codesystemName=”HL7FI” | CE attribuutit | \ | c.s.c.s.e.Subs.routecode |  |  |
| 44 | antoreitti tekstinä |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | ED | \ | c.s.c.s.e.Subs.routecode.originalText | Suun kautta |  |
| 45 | antopaikka |  | E | Koodattu, HL7 antopaikka code=x codesystem=”1.2.246.777.5.163” codesystemName=”HL7FI” | CE attribuutit | \ | c.s.c.s.e.Subs.approachSiteCode |  |  |
| 46 | antopaikka tekstinä |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | ED | \ | c.s.c.s.e.Subs.approachSiteCode.originalText |  |  |
| 47 | ajankohta |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | type=”ED” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 48 | antotapa |  | E | koodattu, HL7 antotapa code=x codesystem=”1.2.246.777.5.165” codesystemName=”HL7FI” | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 49 | antotapa tekstinä |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value.originalText |  |  |
| 50 | antolaite |  | E | koodattu, HL7 antolaite code=x codesystem=”1.2.246.777.5.164” | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 51 | antolaite tekstinä |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value.originalText |  |  |
| 52 | antoehto |  | E | merkkijono, max 30 merkkiä | type=”ED” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 53 | lisäohje |  | E | merkkijono, max 100 merkkiä Tämä on lääkemääryksen tekijän vapaamuotoista tekstiä liittyen lääkkeen antoon sekä annostukseen liittyviä kommentteja. | type=”ED” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 54 | loppuehto |  | E | merkkijono, max 100 merkkiä | type=”ED” | Observation code | c.s.c.s.e.Subs.er.Observation.value |  |  |
| 56 | SIC-merkintä |  | E | totuusarvo false/true tosi, jos vuorokausiannos ylittää valmistajan ilmoittaman vuorokautisen maksimimäärän | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e. Observation.value |  |  |
| 57 | käyttötarkoitus |  | K | Koodattu, ICD-10 code=x codesystem=”1.2.246.537.6.1.1996” codesystemName=”ICD-10 1996” | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e. Observation.value |  |  |
| 58 | käyttötarkoitus tekstinä |  | E | merkkijono, max 50 merkkiä | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e. Observation.value.originalText | Tonsilliitin hoito |  |
| (84) | (lääkityksen muut tiedot) |  | E |  |  | section code | c.s.c.s |  |  |
| 59 | lääkityksen alkuaika |  | E | YYMMDD Pysyvässä lääkityksessä tama tarkoittaa koko lääkityksen alkuaikaa. | ts | Observation code | c.s.c.s.e Observation.effectiveTime value |  |  |
| \ | linkki lääkäriin ja organisaatioon |  | E |  | \ | \ | c.s.c.s.e. Observation.author |  |  |
| \ | lääkityksen aloittaneen lääkärin rooli |  | E | code="LAL" codeSystem=1.2.246.777.5.40006.2003 Pysyvässä lääkityksessä tama tarkoittaa koko lääkityksen aloittanutta lääkäriä, | \ | \ | c.s.c.s.e..Observation.author.functionCode.code |  |  |
| 60 | Lääkityksen aloittaneen lääkärin SV-numero ja nimi |  | E | extension=”SV-numero” root=”1.2.246.537.25” Pysyvässä lääkityksessä tama tarkoittaa koko lääkityksen aloittanutta lääkäriä | II attribuutit | Role code | c.s.c.s.e.Observation.author.assignedAuthor.id c.s.c.s.e.Observation.author.assignedAuthor.assignedPerson.name | 123456 | 123456 |
| 61 | lääkityksen aloittaneen lääkärin organisaatio (OID) |  | E | extension=”” root=1.2.246.537.10.YTUNNUS.vuosi.orgkoodi” Pysyvässä lääkityksessä tama tarkoittaa koko lääkityksen aloittanutta lääkäriä. | II attribuutit | \ | c.s.c.s.e.Observation..author.assignedAuthor.representedOrganization.id | root=”1.2.246.537.10.15675350.10” extension=”8947” | root=”1.2.246.537.10.15675350.10” extension=”8947” |
| 62 | lääkityksen loppuaika |  | E | YYMMDD | ts | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.effectiveTime value |  |  |
| \ | linkki lääkäriin ja organisaatioon |  | E |  | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.author |  |  |
| \ | Lääkityksen lopettaneen lääkärin rooli |  | E | code="LLL" codeSystem=1.2.246.777.5.40006.2003 | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.author.functionCode.code |  |  |
| 63 | Lääkityksen lopettaneen lääkärin SV-numero ja nimi |  | E | extension=”SV-numero” root=1.2.246.537.25” | II attribuutit | Role code | c.s.c.s.e.Observation.author.assignedAuthor.id c.s.c.s.e.Observation.author.assignedAuthor.assignedPerson.name |  |  |
| 64 | lääkityksen lopettaneen lääkärin organisaatio (OID) |  | E | extension=”” root=1.2.246.537.10.YTUNNUS.vuosi.orgkoodi” | II attribuutit | \ | c.s.c.s.e.Observation..author.assignedAuthor.representedOrganization.id |  |  |
| 65 | lääkityksen lopettamiseen syy |  | E | Koodattu, MedDRA code=x codesystem=”4.2.3” codesystemName=”MedDRA” | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.er.Observation.value |  |  |
| 66 | lääkityksen lopettamisen syy tekstinä |  | E | merkkijono, max 50 | CE/OriginalText(ED) | \ | c.s.c.s.e.Observation.er.Observation.value.originalText |  |  |
| 67 | onko kyseessä sairauden hoito | P | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value | true | true |
| 68 | pysyväislääkitys | P | E | true/false (ei/kyllä) Tämä tieto saa arvon true, silloin kun kyseessä on pysyväislääkitys. Oletusarvo on false, eli tilapäislääkitys. | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value | false | false |
| 69 | potilaan oikeus erityiskorvaukseen |  | E | koodattu, kela ja ICD-10 code=x, 3 mkiä codesystem=”5.2.3” codesystemName=”KelaEr” translation: code=x codesystem=”1.2.246.537.6.1.1996” codesystemName=”ICD-10 1996” | type=”CE” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 70 | B-lausunnon OID-koodi |  | E | extension=”vuosiversio”, esim. 2003.456 root=”1.2.246.537.10.YTUNNUS.vuosi.orgkoodi.11” Esiintyessään ilman OID-koodia kertoo, että B-lausunto on tehty, mutta OID ei ole tiedossa | type=”II” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.er.Observation.value |  |  |
| 71 | työperäinen sairaus |  | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| \ | linkki vakuutusyhtiöön |  | E | vakio attribuutti typeCode=”HLD” | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.participant |  |  |
| \ | Vakuutusyhtön rooli |  | E | vakio attribuutti classCode=”PAYOR” | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.participant.participantRole |  |  |
| 72 | vakuutusyhtiö |  | E | merkkijono, max 70 merkkiä vakio attribuutti classCode=”ORG" | ST |  | c.s.c.s.e.Observation.participant.participantRole.scopingEntity.desc |  |  |
| (86) | (myyntiluvan haltija) |  | E | \ | \ Value-elementti jätetään tyhjäksi, koska kyseessä on välirakenne | Observation code | c.s.c.s.e.Observation. |  |  |
| \ | linkki myyntiluvan haltijaan |  | E | vakio attribuutti typeCode=”HLD” | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.participant |  |  |
| \ | Myyntiluvan haltijan rooli |  | E | vakio attribuutti classCode=”OWN” | \ | \ | c.s.c.s.e.Observation.participant.participantRole |  |  |
| 73 | myyntiluvan haltija |  | E | merkkijono, max 70 merkkiä vakio attribuutti classCode=”ORG" | ST |  | c.s.c.s.e.Observation.participant.participantRole.scopingEntity.desc |  |  |
| 74 | lääkityksen epävarmuus/tarkistustarve |  | E | false/true (ei/kyllä) Lääkäri ei ole varma annostuksesta tai lääkkeestä | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 75 | Uusimiskielto |  | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 77 | Pysyvästi lääkitys-listalla |  | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value | false | false |
| 78 | Rokotus |  | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 79 | Riskitieto |  | E | false/true (ei/kyllä) | type=”BL” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 80 | Allergia |  | E | Linkki allergiatietoihin ilmoittaa eksplisiittisesti, että lääkitys aiheuttaa allergian. Viittauksen kohteena olevan rakenteen (väliotsikkotaso) id:n root ja extension | type=”II” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 81 | Vaihtokielto (apteekissa) |  | E | Koodattu: 1=lääkäri kieltänyt 2=potilas kieltänyt | type=”CS” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |
| 82 | Linkki muuttu- neseen lääkitykseen |  | E | Viittauksen kohteena olevan lääkitystiedon id:n root ja extension | type=”II” | Observation code | c.s.c.s.e.Observation.value |  |  |

## Lisäohjeet

### Syöttökoodi

Annostelun valvottu  syöttökoodi tarkoittaa STAKES:in palvelimella sijaitsevasta kansallisesta syöttökoodistosta löytyvää syöttökoodia. Tästä syöttökoodista voidaan johtaa annostelu tietokenttiin jaetussa rakenteisessa  muodossa ja toisinpäin suurimmassa osassa tapauksia, esim. vastaavuustaulukon avulla tai ohjelmallisella logiikalla. Hyvin vaikeissa tapauksissa annostelua ei voida kuvata syöttökoodilla.

Valvomaton syöttökoodi tarkoittaa muuta yleisesti käytössä olevaa ja ymmärrettävää rakenteista (koodattua) annostelun esittämistapaa, joka ei kuitenkaan perustu viralliseen koodistoon. Valvomattoman syöttökoodin ja annostuksen rakenteisen (koodatun)  muodon välillä voidaan myös suurimmassa osassa tapauksia tehdä muunnos.

### Pysyvästi lääkityslistalla

Lääkityslistalla ei normaalisti siirretä potilaan kaikkia historiallisia lääkitystietoja, vaan ainoastaan ne, joilla kentän pysyvästi lääkityslistalla arvo on tosi (1). Kaikki uudet viimeisen kuukauden  lääkitykset kuitenkin siirretään lääkityslistalla, vaikka niillä olisi em. kentän arvo false (0). Tarkoituksena on siis, että lääkityslistalta nähdään tuoreimmat lääkitykset ja vanhemmista lääkityksistä merkitsevät, esim. sellaiset, jotka ovat aiheuttaneet pysyvän haittavaikutuksen.

Koko lääkityshistoria on löydettävissä arkistopalvelimelta tarvittaessa.

### Objektien tunnistaminen

Objektien tunnistaminen on selitetty yleisessä sairauskertomusrakenteessa. Lääkityslistassa kaikissa sectioneissa attribuutti XML ID saa saman arvon kuin sectionin elementti id.

# Problematiikka

CDA:n esitystapa tukee ensisijassa act:ien (tapahtuminen ja asioiden)  esittämistä, ei niinkään niiden suorittajien ja materiaalien (entity) esittämistä. Tämä tulee esille ensisijaisesti siinä, että lääkkeen rakenne on jouduttu tässä soveltamisohjeessa kuvaamaan substanceAdministration act:illä, koska lääkeaineen täydellinen RIM-rakenne ei ole käytettävissä CDA:ssa.