# Laboratoriosanomat

HL7 Finland ry:n suosittama HL7-sanomarakenne kliiniselle laboratoriolle

Pvm:		15.03.2000

Versio:	3.0 Versio HL7 Finland suositusta varten

Terho Eskelinen, Mylab Oy

Laboratoriosanomat	i

Yleiset kyselysanomat	1

1	QRY ¾ Yleinen kyselysanoma	1

2	DSR ¾ Näyttötietojen vastaussanoma	2

Tilaukset ja tilauksen kuittaus	3

3	ORM ¾ Yleinen tilaussanoma	3

3.1	Pyyntösanomaesimerkkejä	5

4	Laboratoriopyyntösanomissa käytetyt tietoryhmät	9

4.1	MSH ¾ Sanoman alkunimiö	9

4.2	NTE ¾ Huomautukset	15

4.3	OBR ¾ Tutkimuspyyntö	16

4.4	OBX ¾ Kliiniset lisätiedot tilauksen yhteydessä	32

4.5	ORC ¾ Yleinen tilaus	38

4.6	PID ¾ Potilaan tunnistetiedot	46

4.7	PV1 ¾ Hoitojakson/käynnin tiedot	55

5	ORR ¾ Tilauksen kuittaussanoma	68

Tutkimusvastaukset	69

6	ORU(R01) ¾ Spontaani vastaussanoma	69

6.1	Perusvastaus	70

6.2	Mikrobiologiset tulokset	73

7	Tulossanomissa käytetyt tietoryhmät	80

7.1	MSH ¾ Sanoman alkunimiö	80

7.2	OBR ¾ Tuloksen tilausosa	80

7.3	OBX ¾ Tutkimusvastaus	90

7.4	ORC ¾ Yleinen tilaus	98

7.5	PID ¾ Potilaan tunnistetiedot	112

7.6	PV1 ¾ Hoitojakson/käynnin tiedot	113

7.7	PV2 ¾ Käynnin/hoitojakson lisätiedot	124

8	ACK ¾ Yleinen kuittaussanoma	130

Tietojen käsittelyperiaatteet	132

9	Tietotyypit	132

9.1	ST-tietotyyppi	132

9.2	NM-tietotyyppi	132

9.3	CE-tietotyyppi	132

10	Tietoryhmien kuvaaminen	133

11	Koodistotaulukoiden käyttö	133

11.1	HL7FI-taulukko	133

11.2	OBX-17, Menetelmä-tiedot	134

12	Tutkimuksen tunnistaminen	134

13	Lähetteen numero	136

13.1	Lähetenumeron vastaanotto	136

13.2	Lähetenumeron palautus	136

14	Tartuntavaara ja eristys	136

15	Näytteen noutopyyntö	137

16	Tarranumero, näytenumero	137

17	Päätutkimus - Osatutkimus	137

17.1	Alitunnistekenttä	137

18	Numeraalinen tulos - Tekstitulos	139

19	Lopullinen tulos – Alustava tulos	139

20	Viitearvot	140

21	Näytteenottoaika	140

22	Huomautus pyyntösanomassa	141

23	Lausunto ja tulokseen liittyvät huomautukset	141

24	Pyynnössä käytettävät lisätiedot	142

25	Lähettävän ja vastaanottavan järjestelmän tunnistaminen	144

26	Kokouksissa esitetyttyjä huomioita	147

Versiohistoria

| Versio | Pvm | Tekijä | Kommentit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11.10.1998 | Terho Eskelinen | Ensimmäinen luonnosversio |
| 2.0 | 30.10.1998 | Terho Eskelinen | Korjattu versio 28.10.98-kokouksen perusteella |
| 2.2 | 1.12.1998 | Terho Eskelinen | Kokouksessa 19.11.98 esitelty versio |
| 2.3 | 11.12.1998 | Terho Eskelinen | Jako pyyntö- ja tulossanomiin |
| 2.4 | 8.2.1999 | Terho Eskelinen | Risteilyversio |
| 2.5 | 20.3.1999 | Terho Eskelinen | Versioon korjattu risteilyllä esille tulleet asiat |
| 2.6 | 28.4.1999 | Terho Eskelinen | Viimeinen versio ennen ensimmäistä julkaisuversiota |
| 2.7 | 3.5.99 | Terho Eskelinen | Ensimmäinen julkistettu versio |
| 2.8 | 20.8.99 | Terho Eskelinen | Korjauslistan korjaukset |
| 3.0 | 15.3.2000 | Terho Eskelinen | Korjattu julkistusversio |

Laboratorio-SIG-työryhmässä mukana olleet aakkosjärjestyksessä:

Anna Vesterinen

Antero Ensio

Antero Kilpelänaho

Erja Lankinen

Esko Eloranta

Hannu Pohjanpalo

Hilkka Majanen

Iris Kytöniemi

Jari Rytkönen

Kalevi Nummelin

Kauko Hartikainen

Markku Pärssinen

Mika Isaksson

Ossi Alvesalo

Pekka Sipilä

Pirkko Juntunen

Päivi Ääpälä

Tapio Rantanen

Timo Tarhonen

Vesa Pakarinen

# Yleiset kyselysanomat

## QRY ¾ Yleinen kyselysanoma

- Yleiskuvaus

Peruskyselysanomaan QRY (query message) vastataan näyttötietojen vastaussanomalla DSR, kun halutaan siirtää pelkästään näyttötietoja.    Sovellusaluekohtaisesti on määritelty tietokantapohjaisia vastaussanomia, esim. potilastietojen kysely (liipasin A19, sanoma ADR).    Kysely voi olla tyypiltään välitön kysely tai viivästetty kysely.

Välittömässä kyselyssä liipasin on Q01. Kyselyyn vastaaja vastaa nopeasti, koska kyselevässä päässä on yleensä interaktiivinen käyttäjä, joka odottaa kyselyn vastauksen saapumista. Vastaussanoma DSR toimii myös kyselyn kuittauksena. Vastaussanoman tapahtumatyyppi (liipasimen arvo) ei ole välttämättä Q01, vaan se voi vaihdella vastauksen mukaan. Esimerkiksi kyseltäessä nimen perusteella vastaustietoja, voi vastauksena olla nimiluettelo, jos haun perusteella löytyy useita henkilöitä. Jos taas    kyselyn henkilön nimi oli yksikäsitteinen, palautetaan varsinaiset vastaustiedot.

Viivästetyssä kyselyssä liipasin on Q02. Kysely kuitataan kyselyn kuittaussanomalla QCK.    Varsinainen vastaussanoma (tai useita vastaussanomia) tulee myöhemmin. Tällöin liipasin on Q03. Pyytäjä kuittaa vastaussanoman ACK-kuittaussanomalla. Yhdessä kysely- tai vastaussanomassa voi olla monta kyselyä tai vastausta. Yhden kyselyn vastaus voi tulla useana vastaussanomana. Yksi vastaussanoma voi sisältää useiden kyselyjen vastaukset.

Normaalin kyselyn vuokaavio:

- Rakennekuvaus

QRY

| MSH | Sanoman alkunimiö |
| --- | --- |
| QRD | Kyselyn määrittelytiedot |
| [ QRF ] | kyselyn valintatiedot |

## DSR ¾ Näyttötietojen vastaussanoma

- Yleiskuvaus

DSR-sanomaa (display response message) käytetään vastauksena kyselysanomaan. Katso käyttöohjetta QRY-sanoman määrittelyjen kohdalta. QRF ja QRD - tietoryhmät kopioidaan tulleesta kyselysanomasta (QRY).

- Rakennekuvaus

DSR

| MSH | sanoman alkunimiö |
| --- | --- |
| MSA | Kuittaustiedot |
| [ ERR ] | Virhetiedot |
| QRD | kyselyn määrittelytiedot |
| [ QRF ] | kyselyn valintatiedot |
| { DSP } | Näyttötiedot |

# Tilaukset ja tilauksen kuittaus

## ORM ¾ Yleinen tilaussanoma

- Rakennekuvaus

ORM

| MSH | Sanoman alkunimiö |
| --- | --- |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| [ |  |
| PID | Potilaan perustiedot |
| [ PD1 ] | Potilaan demografinen lisätieto |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| [ |  |
| PV1 | Hoitojakson/käynnin perustiedot |
| [ PV2 ] | Hoitojakson/käynnin lisätiedot |
| ] |  |
| [{ AL1 }] | Potilaan allergiatiedot |
| ] |  |
| { |  |
| ORC | Yleinen tilaus |
| [ |  |
| OBR |  |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| [{ DG1 }] | Diagnoositiedot |
| [{ |  |
| OBX | Tutkimusvastaus |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| }] |  |
| ] |  |
| } |  |

Sanomarakenne on kopioitu HL7 v2.3 Fin –versiosta mutta siitä on jätetty muutamia ei-pakollisia tietoryhmiä pois.

Sanomarakenteen vuoksi sanomassa on oltava ainakin tietoryhmäkombinaatio, jossa on yksi ORC ja 0-n kpl OBR:llä alkavia tietoryhmiä. Koska OBR:n jälkeen merkityt tietoryhmät on merkitty kaksinkertaisilla sulkeilla, ne voivat esiintyä yksittäin, toistuen tai ne voidaan jättää kokonaan pois. Sanomarakenne voi siis olla esimerkiksi muotoa ORC-OBR-OBR-OBR. OBR on laboratoriotoiminnan kannalta kuitenkin välttämätön tietoryhmä sillä siinä ilmoitetaan tilattavan tutkimuksen tunnisteet.

### Pyyntösanomaesimerkkejä

Esimerkki 1.1.

Uusi pyyntö, yksi tutkimus, ei lisätietoja.

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|343432^^^From^POTNUM||nimi^nimi^nimi||19171205|2|

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||||199809291402|^VASTAANOTTAJA^NIMI^^^TKL|||||||osasto|

OBR|1|Lähetenumero||3270^U-Perust^LAB-KL-98|||199809300600||||O|||||||||||||||||||PORT|

Esimerkeissä From- ja To-nimet viittaavat tietojärjestelmätunnuksiin, joista sanomat ovat peräisin. Tunniste LAB-KL-98 tarkoittaa kuntaliiton numeron tunnistetta (kts. Kappale 11, Koodistotaulukoiden käyttö).

Esimerkki 1.2.

Uusi pyyntö, yksi tutkimus, useita kliinisiä lisätietoja

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|434354^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||||199809291402|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL|||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||3270^U-Perust^LAB-KL-98|||199809300600||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^LAB-ML2||II Ak.inf., inf.altt., kontr.|

OBX|2|ST|Mik121^Mikä seuraavista^LAB-ML2||Infektioepäily|

OBX|3|ST|PYL34^Näytteenottotapa^LAB-ML2||PLV >4t|

OBX|4|ST|PYL-LAA^Mikä lääke^LAB-ML2||MET.HIPP|

OBX|5|ST|PYL-KAS8^Onko mikrobilääkitys^LAB-ML2||KYLLÄ|

Tässä esimerkissä OBX-tietoryhmissä olevat lisätiedot liittyvät edeltävään OBR-tietoryhmässä olevaan tutkimukseen.Lisätiedon tunnisteet on koodattu tässä LAB-ML2-tyyppisesti mutta PYVAYL:sta löytyvät lisätiedot koodataan muodossa PYVAYL&2. Usein käy kuitenkin niin, että kysyttävät lisätiedot sovitaan paikallisesti joten kahdenkeskisiin määrittelyihin on syytä varautua.

Esimerkki 1.3.

Uusi pyyntö, useita tutkimuksia, yksi lisätieto

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|AA0101^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||||199809291401|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL|||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||1216^S -CRP^LAB-KL-98|||199912310715||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|2|Lähetenumero||3635^Ps-StrAAg^LAB-KL-98|||199912310715||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|3|Lähetenumero||2703^Ps-StrVi^LAB-KL-98|||199912310715||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBX|1|ST|PYL-KAS8^Onko mikrobilääkitys^LAB-ML2|1|EI||

Edellä olleessa esimerkissä mikrobilääkitys liittyy vain viimeisimpään OBR:ään.

Esimerkki 1.4.

Uusi pyyntö, useita tutkimuksia, useita lisätietoja

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||||199809291400|^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL |||||||OSASTO|||

OBR|1|Lähetenumero||1467^fB-Gluk^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|2|Lähetenumero||1560^B -GHb-A1C^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|3|Lähetenumero||2143^fS-Krea^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|4|Lähetenumero||2473^B -PVK^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|5|Lähetenumero||7654^F -SALM-VI^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBX|1|ST|Ulk19^Ulkomaanmatka^LAB-ML2|1|Kyllä||

OBX|2|ST|Min25^Minne^LAB-ML2|1|Kiina||

OBX|3|ST|PAL34^Paluuaika^LAB-ML2|1|Toukokuu 98||

OBX|4|ST|PYL-KAS8^Onko mikrobilääkitys^LAB-ML2|1|EI||

OBR|6|Lähetenumero||2832^S -TSH^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|9|Lähetenumero||2001^S -K^LAB-KL-98|||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBR|10|Lähetenumero||3270^U-Perust^LAB-KL-98|1||199809300700||||L|||||||||||||||||||WALK|

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^LAB-ML2|2|I Perustutkimus|

OBX|2|ST|Min21^Minkälainen perustutkimus^LAB-ML2|2|kliin. perustutkimus|

OBX|3|ST|PYL34^Näytteenottotapa^LAB-ML2|2|PLV aamupaasto|

OBX|4|ST|PYL-KAS8^Onko mikrobilääkitys^LAB-ML2|2|EI|

Edellä olleessa esimerkissä salmonellan jälkeen esiintyvät neljä OBX-lisätietoa liittyvät vain salmonellaan.

Peräkkäisissä OBR-tietoryhmässä oleva tilausrivin numero alkaa 1:stä ORC-rivin jälkeen. OBX-tietoryhmän rivinumero alkaa 1:stä OBR-tietoryhmän jälkeen.

Esimerkki 1.5.

Rasitustutkimuspyyntö, jossa saman tutkimuksen toistaminen, ORC-7:n ja OBR-27:n käyttö:

Kenttä on muotoa määrä^ aikaväli^ kesto^ alkuaika^ loppuaika^ prioriteetti^ ehto^ vapaa teksti^ toistojen suoritustapa^ tilausten järjestys. Aikavälikentän arvo määräytyy HL7-sandardin määräämillä koodeilla.

Näitä kahta tutkimusta toistetaan 30 minuutin välein 5 kertaa. Rasituksessa näytteenoton toedllisen näytteenottoajat lasketaan OBR-tietoryhmien näytteenottoikojen perusteella. Vastaavasti yksittäisen tutkimuksen toistokerrat ratkaistaan OBR:n määrä-kentästä. ORC:n vastaava tieto jää tällöin lähinnä informatiiviseksi.

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||5^Q30M^^^^||199809291400|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL |||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||1467^B-Gluk^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||5^Q30M^^^^|||WALK|

OBR|2|Lähetenumero||2143^fS-Krea^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||5^Q30M^^^^|||WALK|

Esimerkki 1.6.

Kestolähete, jossa saman tutkimuksen toistaminen.

Esimerkissä OBR-tietoryhmissä esitettyjä tutkimuksia käytetään 10 kertaa yhden kuukauden väliajoin. Mahdollista on liittää samaan kenttään myös aloitus- ja lopetusajankohta vaikka ne selviävät myös pyydetystä näytteenottoajasta päättelemällä.

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||10^Q1L^19981201^19991001^^||199809291400|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL |||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||1467^fB-Gluk^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||10^Q1L^19981201^19991001^^|||WALK|

OBR|2|Lähetenumero||1560^B -GHb-A1C^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||10^Q1L^19981201^19991001^^|||WALK|

OBR|3|Lähetenumero||2143^fS-Krea^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||10^Q1L^19981201^19991001^^|||WALK|

OBR|4|Lähetenumero||2473^B -PVK^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||10^Q1L^19981201^19991001^^|||WALK|

OBR|5|Lähetenumero||7654^F -SALM-VI^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||10^Q1L^19981201^19991001^^|||WALK|

OBX|1|ST|Ulk19^Ulkomaanmatka^LAB-ML2|1|Kyllä|

OBX|2|ST|Min25^Minne^LAB-ML2|1|Kiina|

OBX|3|ST|PAL34^Paluuaika^LAB-ML2|1|Toukokuu 98|

OBX|4|ST|PYL-KAS8^Onko mikrobilääkitys^LAB-ML2|1|EI|

## Laboratoriopyyntösanomissa käytetyt tietoryhmät

HL7-sanomissa erilaisilla tietoryhmiin on kootto samaan loogiseen ryhmään kuuluvia tietoja.Näin esimerkiksi potilastiedot (PID), hoitopaikkatiedot (PV1) ja tutkimustiedot (OBR,, OBX) ovat saaneet omat tietoryhmänsä. Tietoryhmät voivat olla sanomittain pakollisia tai ei-pakollisia (valinnaisia) ja samoja tietoryhmiä voidaan käyttää erilaisissa HL7-sanomissa. Tässä dokumentissä yleiskäyttöiset tietoryhmät on esitetty HL7-pyyntösanomarakenteen yhteydessä ja muut tietoryhmät sanomittain. Tietoryhmien tarkempi yleiskuvaus on esitetty HL7 v.2.3 fin-standardiohjeessa.

### MSH ¾ Sanoman alkunimiö

MSH (Message Header) on pakollinen tietoryhmä HL7-sanomissa ja sitä käytetään sanoman lähettäjän, vastaanottajan ja sanomatyypin tunnistemiseen. LaboratorioHL7-sanomissa se ei eroa muissa HL7-sanomissa käytettävästä tavasta eikä sisällöstä.

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | ST | R |  |  |  |  | 00001 |  | kenttäerotin |
| 2 |  | 4 | ST | R |  |  |  |  | 00002 |  | erotinmerkit |
| 3 |  | 180 | HD | O |  |  |  |  | 00003 |  | lähettävä järjestelmä |
| 4 |  | 180 | HD | O |  |  |  |  | 00004 |  | lähettävän järjestelmän tarkenne |
| 5 |  | 180 | HD | O |  |  |  |  | 00005 |  | vastaanottava järjestelmä |
| 6 |  | 180 | HD | O |  |  |  |  | 00006 |  | vastaanottavan järjestelmän tarkenne |
| 7 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00007 |  | sanoman aikaleima |
| 8 |  | 40 | ST | O |  |  |  |  | 00008 |  | Tietosuojatiedot |
| 9 |  | 7 | CM | R |  |  | 0076, 0003 |  | 00009 |  | sanoman tyyppi |
| 10 |  | 20 | ST | R |  |  |  |  | 00010 |  | sanoman tunnusnumero |
| 11 |  | 3 | PT | R |  |  | 0103, 0207 |  | 00011 |  | Käsittelytapa |
| 12 |  | 8 | ID | R |  |  | 0104 |  | 00012 |  | Versionumero |
| 13 |  | 15 | NM | O |  |  |  |  | 00013 |  | Järjestysnumero |
| 14 |  | 180 | ST | O |  |  |  |  | 00014 |  | jatko-osoitin |
| 15 |  | 2 | ID | O |  |  | 0155 |  | 00015 |  | Vastaanottokuittaus |
| 16 |  | 2 | ID | O |  |  | 0155 |  | 00016 |  | Sovelluskuittaus |
| 17 |  | 2 | ID | O |  |  | ISO-3166 |  | 00017 |  | Maakoodi |
| 18 |  | 6 | ID | O | Y/3 |  | 0211, ISO 8859-1 |  | 00692 |  | Merkistö |
| 19 |  | 60 | CE | O |  |  | ISO-639 |  | 00693 |  | Kielikoodi |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Kenttäerotin ¾ ST

Tietokenttä kenttäerotin ja tietokenttä erotinmerkit ovat HL7-standardin ainoita positiosidonnaisia kenttiä. Niissä data löydetään laskemalla merkkejä sanoman alusta kun taas normaalisti data sijaitsee erotinmerkkien määräämässä ordinaalipositiossa. Tietokenttä kenttäerotin sijaitsee heti tietoryhmän tunnisteen MSH jälkeen positiossa 4. Positiossa 4 oleva merkki toimii samalla kenttäerottimen määrittelynä ja kenttäerottimena tietoryhmän tunnisteen ja erotinmerkit tietokentän välillä. Kumma kyllä, se lasketaan myös omaksi tietokentäkseen. Oletusarvoisesti kenttäerottimena käytetään merkkiä ”|”, ASCII-koodi 124.

2 ¾ Erotinmerkit ¾ ST

Tässä kentässä määritellään neljä muuta erotinmerkkiä seuraavassa järjestyksessä

| Erotinmerkin nimi | Erotin- Merkki | ASCII- koodi |
| --- | --- | --- |
| Komponentin erotin | ^ | 94 |
| Toistoerotin | ~ | 126 |
| Vapautusmerkki | \ | 92 |
| Osakomponentin erotin | & | 38 |

3 ¾ Lähettävä järjestelmä ¾ HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Lähettävän järjestelmän tunnuksen on oltava yksikäsitteinen koko organisaation (tietoverkon sisällä). Tietokentän arvona voisi olla esim. MD-OBERON.

Kentien 3,4,5 ja 6 tarkempi koodaus on organisaatioiden itse määriteltävissä. Kenttien tietotyyppeinä on HD, joten varsinainen tunnus voisi olla 2. komponentti, mutta yleensä käytetään 1. komponenttia, sillä kenttäpari järjestelmä, järjestelmän tarkenne on riittävän ilmaisuvoimainen ilman HD-tietotyypin hienorakennettakin.

MSH-3- ja MSH-5:n käyttöä on esitetty tämän dokumentin luvussa XXXX (lisätään dokumenttiin myöhemmin).

4 ¾ Lähettävän järjestelmän tarkenne ¾ HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Lähettävän järjestelmän tarkenteen avulla erotetaan toisistaan saman    sovelluksen eri ilmentymät, eli esim. samassa tietokoneessa olevat käyttöympäristöt tai samaan järjestelmään kuuluvat työasemat. Tätä tarkennetta voidaan käyttää myös hajautetun osajärjestelmän osien tunnistamiseen. Arvona voisi olla esim. 127 (työasema 127).

5 ¾ Vastaanottava järjestelmä ¾ HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Vastaanottavan järjestelmän tunnuksen on oltava yksikäsitteinen koko organisaation (tietoverkon sisällä). Tietokentän arvona voisi olla esim. LABRA.

Lähettävän ja vastaanottavan järjestelmän tunnisteista on kerrottu luvussa XXXX (lisätään dokumenttiin myöhemmin).

6 ¾ Vastaanottavan järjestelmän tarkenne ¾ HD

Komponentit: Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Vastaanottavan järjestelmän tarkenteen avulla erotetaan toisistaan saman    sovelluksen eri ilmentymät, eli esim. samassa tietokoneessa olevat käyttöympäristöt. Tätä tarkennetta voidaan käyttää myös hajautetun osajärjestelmän osien tunnistamiseen. Arvona voisi olla esim. MEIMIKROB.

7 ¾ Sanoman aikaleima ¾ TS

Sanoman lähetysaika, esim. muodossa 19970206135022.

Sanoman aikaleimaa on tarpeellinen esimerkiksi ongelmatilanteiden selvittelyissä.

8 ¾ Tietosuojatiedot ¾ ST

Tämän tietokentän käyttöä ei ole toistaiseksi määritelty. Tässä kentässä voisi olla esim. salakirjoitukseen liittyviä tietoja, jos sanoman kaikki muut tietoryhmät MSH:ta lukuunottamatta salattaisiin.

Organisaatioiden sisäisessä liikenteessä voidaan tietosuojamielessä luottaa siihen, että tulleen sanoman tietosuojamaski on oikein. Tällöin esim. kyselyä lähettävä järjestelmä laittaa tiedon sallituista osastoista tähän tietokenttään (työasematunnuksen perusteella), jolloin vastaanottavan järjestelmän ei tarvitse lähettäjäkohtaisesti etsiä tietosuojaehtoja, ainoastaan toteuttaa ne.

9 ¾ Sanoman tyyppi ¾ CM

Komponentit: sanoman tyyppi(ID) ^ liipasin(ID)

Tietokentän ensimmäinen komponentti on sanomatyyppi. Sanomatyypit on lueteltu HL7-taulussa 0076 - sanomatyypit. Toinen komponentti on liipasin, jonka arvot on määritelty HL7-taulussa 0003 tapahtumatyyppi. Tietokentän sisältö voisi siis olla ADT^A03 (=uloskirjaus). Tauluja 0076 ja 0003 ei ole erikseen kuvattu tässä eikä taululuettelossa, sillä niiden sisältö suomennettuna selviää sanomaluettelosta ja liipasinluettelosta.

Vastaanottava järjestelmä ja myös välittävät järjestelmät (integraatioalusta) käyttävät tätä kenttää reititykseen. Vastaanottavassa järjestelmässä tutkitaan sanomatyypin avulla, onko valmiutta vastaanottaa kyseinen sanoma. Sanomatyyppi vaikuttaa luonnollisesti myös sanoman purkamiseen ja käsittelyyn. Sanoman tyyppi on erotinmerkkien jälkeen sanoman tärkein kenttä.

Liipasinkomponentti ei ole pakollinen kuittaus- ja vastaussanomissa. Kyselyn vastauksissa liipasimen arvo saattaa joissain tapauksissa olla eri kuin tulleessa kyselyssä.

10 ¾ Sanoman tunnusnumero ¾ ST

Sanoman tunnusnumero identifioi sanoman yksikäsitteisesti. Esimerkki: 19970402/127B.

11 ¾ Käsittelytapa ¾ PT

Komponentit: tuotantotyyppi(ID) ^ käsittelyvaihe(ID)^

Käsittelytapa koostuu tuotantotyypistä ja käsittelyvaiheesta. Tuotantotyyppi on määritelty HL7-taulussa 0103 (processing ID) ja käsittelyvaihe HL7-taulussa 0207 (processing mode). Käsittelytapa vaikuttaa siihen, kuinka HL7:n sovellustason protokollaa sovelletaan kyseisen sanoman kohdalla. Tuotantotyyppi on yleensä P (=production, tuotanto). Käsittelyvaihe vaikuttaa sanomaliikenteen priorisointiin; Arkistojärjestelmään menevällä sanomalla ei ole niin kiire kuin toiseen järjestelmään menevällä tuotantosanomalla.

HL7-taulu 0103 - tuotantotyyppi (processing ID)

HL7-taulu 0207 - käsittelyvaihe (processing mode)

12 ¾ Versionumero ¾ ID

Versionumero on tärkeä tietokenttä, koska se vaikuttaa sanoman tulkintaan vastaanottavassa järjestelmässä.

HL7-taulu 0104 - HL7-versionumero (version ID)

13 ¾ Järjestysnumero ¾ NM

Tässä tietokentässä siirretään sanoman järjestysnumero, jos järjestysnumeroprotokolla on käytössä. Järjestysnumerot ovat normaalissa liikenteessä positiivisia kokonaislukuja, joita kasvatetaan yhden välein.

14 ¾ Jatko-osoitin ¾ ST

Jatko-osoitinta käytetään sanomien jatkamisessa. MSH-14:ssa on kesken jääneen sanoman DSC-1 - arvo.

15 ¾ Vastaanottokuittaus ¾ ST

Kehittyneessä kuittausmenettelyssä lähetetään vastaanottovaiheessa kuittaussanoma riippuen tämän tietokentän sisällöstä. Tietokentän arvot on määritelty HL7-taulussa 0155 (ks. seuraava tietokenttä).

16 ¾ Sovelluskuittaus ¾ ST

Kehittyneessä kuittausmenettelyssä lähetetään sovellustasolta sanoman käsittelyn jälkeen kuittaussanoma riippuen tämän tietokentän sisällöstä. Tietokentän arvot on määritelty HL7-taulussa 0155. Kenttiä 15 ja 16 ei käytetä, jos käytössä on alkuperäinen kuittausmenettely.

HL7-taulu 0155 - Vastaanotto-/sovelluskuittauksen tarve (accept/application acknowledgment conditions)

17 ¾ Maakoodi ¾ ST

Maakoodina käytetään 2-merkkistä kirjainkoodia koodistosta ISO 3166. Maakoodi vaikuttaa esim. valuutan oletusarvoon. Oletusarvoisesti maana on Suomessa FI=Suomi, jota ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Eräitä maakoodeja: FI=suomi, SE=ruotsi, GB=Iso-Britannia ,DE=saksa, FR=ranska, RU=venäjä.

18 ¾ Merkistö ¾ ST

Tämä kenttä vaikuttaa koko sanoman merkistöön. Merkistö määritellään HL7-taulussa 0211. Tietokenttä on vapaaehtoinen ja toistuva.

- Jos kentässä ei ole ollenkaan arvoa käytetään ASCII-merkistöä. Muita merkistöjä ei saa sanomassa tällöin käyttää.

- Jos kenttä toistuu, mutta ensimmäinen toistuma on null, niin sanoman oletusmerkistö on ASCII.

- Jos ensimmäisessä toistumassa on merkistökoodi, niin tällöin ko. koodisto on sanoman oletusmerkistö. Oletusmerkistön pitää olla 1-tavuinen (ISO IR-6, ISO IR-13, ISO IR-14, ISO IR-100 jne.)

- Toistumassa 2 ja siitä eteenpäin olevat koodit määrittelevät sanomassa käytetyt toissijaiset merkistöt, jotka saavat olla useamman tavun merkistöjä (esim. JIS X 0208).

- Oletusmerkistön pitää olla aina 1-tavuinen. G0-alueella sen pitäisi aina olla ISO-IR 6 (ISO 646) tai ISO IR-14 (JIS X 0201-1976)

Kenttäerotin pitää kuitenkin aina valita 7-bittisestä ASCII-koodistosta. Suomessa oletusmerkistö on ISO 8859/1 (Latin 1), joka on 8-bittinen merkistö. Tämä pitää kuitenkin erikseen ilmoittaa tässä tietokentässä.

HL7-taulu 0211 Merkistöt (alternate character sets)

19 ¾ Kielikoodi ¾ CE

Komponentit: kielikoodi(ID) ^ kieli(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston kielikoodi(ID)^ toissijaisen koodiston kieli(ST) ^ toissijainen kielikoodisto(ST)

Kielikoodilla määritellään sanoman peruskieli koodiston ISO 639 kaksimerkkisen kirjainkoodin avulla. Oletuksena on suomi, mitä ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa. Eräitä kielikoodeja: fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti ,de=saksa, fr=ranska, ru=venäjä.

Esim. fi^suomi^ISO 639

### NTE ¾ Huomautukset

Rakennekuvaus

NTE

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | O |  |  |  |  | 00096 |  | tietoryhmän numero |
| 2 |  | 8 | ID | O |  |  | 0105 |  | 00097 |  | huomautustekstin lähde |
| 3 |  | 64k | FT | O | Y |  |  |  | 00098 |  | huomautusteksti |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Tietoryhmän numero ¾ SI

Tietoryhmän numerointia voidaan käyttää, jos sanomassa esiintyy useampia NTE-tietoryhmiä. Numeroinnista sovitaan paikallisesti.

2 ¾ Huomautustekstin lähde ¾ ID

Tekstin lähde määritellään HL7-taulussa 0105. Tämän lisäksi voidaan paikallisesti sopia muitakin lähdekoodeja.

HL7-taulu 0105 - huomautustekstin lähde (source of comment)

3 ¾ Huomautusteksti ¾ FT

Varsinainen tekstitieto.

### OBR ¾ Tutkimuspyyntö

Rakennekuvaus

OBR

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | C |  |  |  |  | 00237 |  | tilausrivin numero |
| 2 |  | 75 | EI | C |  |  |  |  | 00216 |  | tilaajan tilaustunniste |
| 3 |  | 75 | EI | C |  |  |  |  | 00217 |  | tuottajan tilaustunniste + |
| 4 |  | 200 | CE | R |  |  |  |  | 00238 |  | nimikekoodi |
| 5 |  | 2 | ID | B |  |  |  |  | 00239 |  | prioriteetti |
| 6 |  | 26 | TS | B |  |  |  |  | 00240 |  | pyydetty tutkimusaika |
| 7 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00241 |  | tutkimus/näytteenottoaika |
| 8 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00242 |  | tutkimuksen/näytteenoton loppuaika |
| 9 |  | 20 | CQ | O |  |  |  |  | 00243 |  | näytteen tilavuus * |
| 10 |  | 60 | XCN | O | Y |  |  |  | 00244 |  | näytteenottaja * |
| 11 |  | 1 | ID | O |  |  | 0065 |  | 00245 |  | näytteenottotoiminto * |
| 12 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00246 |  | tartuntavaara |
| 13 |  | 300 | ST | O |  |  |  |  | 00247 |  | tilausrivin teksti |
| 14 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00248 |  | näytteen saapumisaika * |
| 15 |  | 300 | CM | O |  |  | 0070 |  | 00249 |  | näytteen alkuperä * |
| 16 |  | 120 | XCN | O | Y |  |  |  | 00226 |  | tilauksen hyväksyjä |
| 17 |  | 40 | XTN | O | Y/2 |  |  |  | 00250 |  | puhelinnumero |
| 18 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00251 |  | tilaajan lisätieto1 |
| 19 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00252 |  | tilaajan lisätieto2 |
| 20 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00253 |  | tuottajan lisätieto1 + |
| 21 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00254 |  | tuottajan lisätieto2 + |
| 22 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00255 |  | tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika + |
| 23 |  | 40 | CM | O |  |  |  |  | 00256 |  | laskutus + |
| 24 |  | 10 | ID | O |  |  | 0074 |  | 00257 |  | tuottajan tyyppi |
| 25 |  | 1 | ID | C |  |  | 0123 |  | 00258 |  | tuloksen tila + |
| 26 |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00259 |  | päätilauksen tulos + |
| 27 |  | 200 | TQ | O | Y |  |  |  | 00221 |  | määrä/ajoitus |
| 28 |  | 150 | XCN | O | Y/5 |  |  |  | 00260 |  | jakelu |
| 29 |  | 150 | CM | O |  |  |  |  | 00261 |  | päätilaus |
| 30 |  | 20 | ID | O |  |  | 0124 |  | 00262 |  | potilaan kuljetustapa |
| 31 |  | 300 | CE | O | Y |  |  |  | 00263 |  | tutkimuksen syy |
| 32 |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00264 |  | vastuullinen tulosten tulkitsija + |
| 33 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00265 |  | avustava tulosten tulkitsija + |
| 34 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00266 |  | tutkimuksen suorittaja + |
| 35 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00267 |  | puhtaaksikirjoittaja + |
| 36 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00268 |  | varattu aika + |
| 37 |  | 4 | NM | O |  |  |  |  | 01028 |  | näyteastioiden määrä * |
| 38 |  | 60 | CE | O | Y |  |  |  | 01029 |  | näytteen toimitustapa * |
| 39 |  | 200 | CE | O | Y |  |  |  | 01030 |  | näytteenottajan huomautukset * |
| 40 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 01031 |  | kuljetuksen järjestäjä |
| 41 |  | 30 | ID | O |  |  | 0224 |  | 01032 |  | kuljetus järjestetty |
| 42 |  | 1 | ID | O |  |  | 0225 |  | 01033 |  | potilaan saattotarve |
| 43 |  | 200 | CE | O | Y |  |  |  | 01034 |  | huomautuksia potilaan kuljetukseen |

Kentät jotka on merkitty plussalla (+), täyttää aina tuottaja. Tieto voidaan palauttaa tilaajalle kuittauksen yhteydessä.

Kentät, jotka on merkitty asteriskilla (*), ovat käytössä silloin, kun tilaukseen liittyy näyte. Jos näyte on otettu ennen tilausta, tilaaja täyttää kentät. Jos tuottaja ottaa näytteen, se myös täyttää nämä kentät.

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Tilausrivin numero ¾ SI

Ensimmäinen sanoman OBR-tietoryhmä saa arvon 1, seuraava 2 jne.

2 ¾ Tilaajan tilaustunniste ¾ EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-2 tilaajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

3 ¾ Tuottajan tilaustunniste ¾ EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-3 tuottajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

4 ¾ Nimikekoodi ¾ CE

Komponentit: tutkimuskoodi (ST) ^ tutkimuksen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ tutkimuskoodi2 (ST) ^ tutkimuksen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tilattavan tutkimuksen yksikäsitteinen koodi ja nimi. Jos samalla tutkimuksella on eri koodi eri järjestelmissä, voi olla tarpeen välittää koodi kummankin järjestelmän koodaustavan mukaan.

Esimerkkejä virallisista kuntaliiton v.98 tutkimuksista.

1026^S -ALAT^LAB-KL-98

1033^dU-Aldos^LAB-KL-98

1036^P -Aldos-M^LAB-KL-98

1040^S -AFP^LAB-KL-98

1122^U -Keto-O^LAB-KL-98

1153^B -BaktVi^LAB-KL-98

1155^U -BaktVi^LAB-KL-98

1159^    -BaktVr^LAB-KL-98

1627^S -CandAb^LAB-KL-98

1628^    -CandVi^LAB-KL-98

2608^F -SalmVi^LAB-KL-98

2631^    -SienVi^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98

3442^F -BaktVi1^LAB-KL-98

3491^Pu-BaktVi1^LAB-KL-98

3492^Pu-BaktVi2^LAB-KL-98

Esimerkkejä paikallisesti sovituista tutkimuksista.

93^S -Home-Gp^LAB-ML2

100^    -Tb-VrVi^LAB-ML2

300^S -Hitachi^LAB-ML2

303^L -Sauv^LAB-ML2

304^L -Liusk^LAB-ML2

Tutkimuksen tunnisteeseen voidaan liittää myös kaikki CE-kenttätyypin tunnisteet, esimerkiksi

2620^F -ShigVi^LAB-KL-98^2620^F -Shigella, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2989^F -YersVi^LAB-KL-98^2989^F -Yersinia, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2812^    -TbVi^LAB-KL-98^2812^    -Mycobacterium tuberculosis, viljely^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98^2985^S -Yersinia, vasta-aineet^LAB-KL-98

1101^S -AST^LAB-KL-98^1101^S -Antistreptolysiini (kval)^LAB-KL-98

1100^S -ASTA^LAB-KL-98^1100^S -Antistafylolysiini^LAB-KL-98

Esimerkki, jossa ensimmäisenä komponenttiryhmänä on esim. kuntaliiton tunnisteet ja toisena ryhmänä paikallisesti sovittu koodi ja sen tunniste (lisätään seuraavaan versioon).

5 ¾ Prioriteetti ¾ ID

Ei käytetä versiossa 2.3. Vastaava tieto löytyy kentän OBR-27 kuudennesta komponentista.

6 ¾ Pyydetty tutkimusaika ¾ TS

Ei käytetä versiossa 2.3. Tämä tieto välitetään kentän OBR-27 neljännessä komponentissa.

7 ¾ Tutkimus/näytteenottoaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimuksessa ei oteta näytettä vaan tehdään tutkimus muulla tavoin, tässä välitetään tutkimuksen tekoaika.

Jos sanomassa on näytteenottoaikoja useassa sanoman eri kentässä, pyynnön näytteenottoaika otetaan tästä kentästä.

8 ¾ Tutkimuksen/näytteenoton loppuaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimus- tai näytteenottoaika on pistemäinen, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

Jos sanomassa on näytteenottoajan loppumista ilmoittavia aikoja useassa sanoman eri kentässä, tätä kenttää käytetään ensisijaisena.

9 ¾ Näytteen tilavuus ¾ CQ

Komponentit: määrä (NM) ^ yksikkö (CE)

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Kenttä sisältää laboratorionäytteen tilavuuden. Oletusyksikkönä on millilitra. Jos yksikkö on jotain muuta kuin millilitra, yksikön tunnuksena tulisi käyttää ISO+ -yksikköjä. Tällöin yksikön koodaustapaa (CE-tietotyypin 3. komponentti) ei tarvitse ilmoittaa. Esimerkkejä tilavuuksista: 200^ml, 0.5^l ja 100 (=100^ml).

Kentällä ei ilmoiteta vaatimusta, paljonko näytettä tarvitaan analyysissä.

10 ¾ Näytteenottaja ¾ XCN

Näytteen ottanut henkilö tai yksikkö. Katso tietotyyppiluettelosta XCN:n käyttötapa.

Näytteenottajahenkilö ilmoitetaan alikomponenteissa standardin ilmoittamalla tavalla ja lisäksi mahdollista komponentissa <järjestelmä/toimipiste > ilmoittaa, mihin yksikköön näytteenottaja kuuluu

11 ¾ Näytteenottotoiminto ¾ ID

Tässä kentässä välitetään tietoa vastuullisesta näytteenotto-organisaatiosta. Kenttä ei siis viittaa näytteenottajahenkilöön vaan toiminnalliseen yksikköön, johon hän kuuluu.Uuden tilauksen yhteydessä voidaan välittää tieto siitä, onko näyte otettu muualla (O) vai otetaanko se laboratorion toimesta (L).

Kentässä ei ilmoiteta mahdollista näytteennouto-toimintoa esim. niissä tapauksissa, joissa päivystysnäytteet edellyttävät laboratoriolta erityistoimia. Tämä toiminto koodataan omalla OBX-tietoryhmällä ja merkitään osaksi HL7FI-taulukkoa.

HL7-taulu 0065 - Näytteenottotoiminto

Tämän kentän ja OBR-30:n käytöstä on selvitetty luvussa 15.

US-version selitys:

This field is the action to be taken with respect to the specimens that accompany or precede this order.    The purpose of this field is to further qualify (when appropriate) the general action indicated by the order control code contained in the accompanying ORC segment.    For example, when a new order (ORC - “NW”) is sent to the lab, this field would be used to tell the lab whether or not to collect the specimen (“L” or “O”).    Refer to HL7 table 0065 - Specimen action code for valid values.

Table 0065 - Specimen action code

| Value | Description |
| --- | --- |
| A | Add ordered tests to the existing specimen |
| G | Generated order; reflex order |
| L | Lab to obtain specimen from patient |
| O | Specimen obtained by service other than Lab |
| P | Pending specimen; Order sent prior to delivery |
| R | Revised order |
| S | Schedule the tests specified below |

12 ¾ Tartuntavaara ¾ CE

Komponentit: tartuntavaarakoodi (ST) ^ tekstiselitys (ST)

V.2.3-suomennoksen ko. kentän suomennos muutetaan nimeksi tartuntavaara sillä tässä kohdassa tuleva tieto liittyy näytteeseen. Jos eristystieto liittyy potilaaseen ja on tarkoitettu esimerkiksi pysyväistiedoksi, sen käytöstä on sovittava paikallisesti ja liitettävä potilas-tietoryhmiin.

Kentällä tarkoitetaan tietoa vaarasta, jonka henkilö tai näyte voi aiheuttaa näytteenotossa tai näytteen analysoinnissa, esimerkiksi henkilöllä oleva tuberkuloosi tai hepatiittipotilaan verinäyte. Jos koodisto on käytettävissä, käytetään sitä. Toisessa komponentissa oleva selväkielinen teksti on sanomassa oltava aina, jos kenttää käytetään.

Tartuntavaarasta on selvitetty tarkemmin luvussa 14.

13 ¾ Tilausrivin teksti ¾ ST

Vapaamuotoista tekstiä koskien tilaukseen liittyviä tietoja. Tässä kentässä voidaan alkuperäisen standardin mukaan välittää myös potilaaseen liittyviä lisätietoja (esim. kuukautisten alkupäivä, pituus, paino), mutta suositeltavampaa on välittää ne strukturoidussa, erillisessä tilaukseen liitetysssä OBX-tietoryhmässä, jolloin niiden jatkokäsittely on helpompaa.

Tilausrivin teksti on tutkimuskohtainen tieto ja tässä kuljetettavaa tietoa ei rajoiteta käytettäväksi laboratorion erilaisissa toiminnoissa kuten työjonon teko tai tarrojen tulostus.

14 ¾ Näytteen saapumisaika laboratorioon ¾ TS

Todellinen aika ja päivämäärä, jolloin näyte on saatu kliinikolle tutkittavaksi. Jos näyte on jo otettu tilausta tehtäessä tai OBR-tietoryhmä on osa tulosten ilmoitusta tilaajalle, tämä kenttä pitää täyttää.

US-version selitys:

Specimen received date/time    (TS)      00248

For observations requiring a specimen, the specimen received date/time is the actual login time at the diagnostic service.    This field must contain a value when the order is accompanied by a specimen, or when the observation required a specimen and the message is a report

Tilauksen yhteydessä kenttää käytetään vain, jos todellinen saapimisaika laboratorioon on olemassa. Tuloksen yhteydessä palautetaan aika, jolloin näyte on saapunut laboratorioon. Jos saapumisaika ja näytteenkirjaamisaika ovat eri aikoja, tässä tarkoitetaan todellista saapumisaikaa.

15 ¾ Näytteen alkuperä ¾ CM

Komponentit: alkuperä (CE) ^ näytteen lisätiedot (TX) ^ näytteenottotapa (TX) ^ paikka (CE) ^ paikan lisätieto (CE) ^ <näytteen säilytykseen liittyvä koodi (CE)>

Paikka, josta näyte on otettu, tai mistä se pitää ottaa.

Komponentit:

Alkuperä, laatu

Ensimmäisessä komponentissa välitetään näytteen alkuperä Komponentti on CE-tyyppiä ja siinä oletusarvoisesti käytetään HL7-taulua 0070 esimerkiksi B&Veri&fm000070 (osakomponentin fm00070 voi jättää pois). Huomaa, että CE-tyypin komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi.

Jos tietojärjestelmän lähettämä tieto ei täsmää 0070-tauluun, se ilmoitetaan suoraan komponentin toisessa osakomponentissa selväkielisenä esim. &nielueritettä&.

Näytteen lisätieto

Toisessa komponentissa välitetään tarvittaessa näytteeseen liittyvät lisätietotekstit (esim. Heparin, EDTA, Oxlate).

Näytteenottotapa

Kolmannessa komponentissa välitetään vapaassa tekstimuodossa näytteenottotapa silloin, kun tieto on osa tilausta. Tuloksienkin osalta käytetään CE-kenttätyypin antamia mahdollisuuksia kuten kentän komponentissa 1.

Mistä otettu

Neljännessa komponentissa välitetään ruumiinosa, josta näyte on peräisin. Mahdolliset arvot löytyvät HL7-taulu 0163:sta. Taulukko ei pidä sisällään kaikki paikallisissa standardoinnissa tarvittavia arvoja jolloin komponentin toisen alikomponentin käyttö selväkielisten tekstien kuljettamiseen on suotavaa. Jos tiedon arvo löytyy taulosta, komponentin arvo on esimerkiksi muotoa RA&Right Arm&000163, missä taulukon tunnus ei ole pakollinen. Jos arvoa ei löydy taulukosta, käytetään tapaa &vasemman käden keskisormen kynnen alta&.

Otettu –paikan lisätieto

Viidennessä komponentissa välitetään näytteen ottopaikan (=mistä otettu) lisätieto. Jos koodistoa ei ole käytössä, välitetään tieto vapaana tekstinä toisessa osakomponentissa. Lisätiedon käyttötarve toteutuu esimerkiksi silloin kun neljäs komponentti ei tarkasti kerro ruumiinosaa, esim. vasen, oikea.

Jäädytys

Kuudennessa komponentissa ilmoitetaan, onko näyte jäähdytetty näytteenoton yhteydessä. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että näyte on huoneenlämpöinen. Muut ehdotetut arvot: F=pakastettu, R=jääkaappilämpötila.

16 ¾ Tilauksen hyväksyjä ¾ XCN

Sama kuin ORC-12. Tieto tulisi välittää kummassakin paikassa sekaannusten välttämiseksi.

Jos tilauksen hyväksyjä on esitetty molemmissa paikoissa, tämän kentän arvo on ensisijainen.

17 ¾ Puhelinnumero ¾ XTN

Puhelinnumero, johon voidaan ilmoittaa tilauksen tilamuutoksesta tai tuloksista. Katso myös XTN-tyypin määritystä tietotyyppiluettelossa.

18 ¾ Tilaajan lisätieto1 ¾ ST

Tilaajan täyttämä vapaa lisätieto.

Tilaajan antama tutkimuskohtainen ja tutkimukseen liittyvä lisätieto, jonka tilauksen tekijä on antanut. Tiedon näyttämistä ei rajoiteta laboratoriojärjestelmän näytteen käsittelyyn liittyvissä vaiheissa. Jos HL7-sanomassa tulee tarve lisätiedolle, joka osoitetaan vain tiettyyn käyttöön tietoa vastaanottavassa järjestelmässä, sille on varattava oma OBX-tietoryhmänsä ja sovittava sen nimestä erikseen.

19 ¾ Tilaajan lisätieto2 ¾ ST

Tilaajan täyttämä vapaa lisätieto.

Jatkoa Lisätiedolle 1 siinä tapauksessa, että edellinen kenttä ei riitä tiedon kuvaamiseen

20 ¾ Tuottajan lisätieto1 ¾ ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto.

Tutkimuskohtainen lisätieto, jonka näyttämistä ei rajoiteta tietoa vastaanottavassa järjestelmässä. Pyyntöjen yhteydessä voidaan käyttää esim. silloin kun analysoiva järjestelmä tiedottaa pyynnöistä esim. ajanvaraavaa järjestelmää. Vastaavasti kenttää voidaan käyttää tutkimuksen tulokseen liittyvään yleisen lisätiedon välittämiseen.

21 ¾ Tuottajan lisätieto2 ¾ ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto.

Käytetään silloin jos edellinen kenttä ei riitä tiedon välittämiseen.

22 ¾ Tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika ¾ TS

Ei käytetä pyynnön yhteydessä.

23 ¾ Laskutus ¾ CM

Komponentit: hinta (MO) ^ laskutuskoodi (CE)

Tässä kentässä voidaan välittää tulosten yhteydessä palvelun hinta ja mahdollinen laskutuskoodi. Laskutuskoodit ovat paikallisesti määriteltävissä. Esimerkki: 1250&FIM. Oletusvaluuttana toistaiseksi FIM.

Tilauksille käyttötapana voisi olla esim. sovitun hinnan toimittaminen pyynnön yhteydessä.

24 ¾ Tuottajan tyyppi ¾ ID

Tuottajan tyyppi voidaan välittää tässä (LAB=laboratorio, RAD=radiologia jne.). Sallitut arvot HL7-taulu 0074:ssa.

Koodia ei käytetä pyynnön yhteydessä mutta tuloksissa LAB-koodin lisäksi sallittava mikrobiologian ja kemian laboratorioiden erottaminen toisistaan. Taulukossa MB = mikrobiologia.

25 ¾ Tuloksen tila ¾ ID

Kenttää ei käytetä tilausten yhteydessä.

26 ¾ Päätilauksen tulos ¾ CM

Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

27 ¾ Määrä/ajoitus ¾ TQ

Tässä välitetään tiedot tutkimusten määrästä yhdellä tutkimuskerralla, tutkimuskertojen määrä ja tilauksen voimassaolon kesto. Kenttä on sama kuin ORC-7 ja kummassakin kentässä tulisi välittää sama tieto sekaannusten välttämiseksi. Jos tieto siirretään sekä ORC:ssä, että OBR:ssä, tämä kenttä on ensisijainen.

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ kenttään liittyvä vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tilatun palvelun määrä ja ajoitus.

Määrä

Määrän osakomponentit: määrä (NM) & yksikkö (CE)

Tämä komponentti kertoo palvelun (tuotteen) määrän, joka suoritetaan (annostellaan, toimitetaan) jokaisella palvelukerralla. Jos haluttaisiin toimittaa kolme pussia verta 6 tunnin välein, määrä olisi 3. Huomaa, että yksikkö erotetaan osakomponenttierottimella määrästä. Vaikka yksikkö on itsessään rakenteinen tietotyyppi CE, aiheuttaisi useamman komponentin käyttö mahdollisia tulkintavaikeuksia: 5&ltk&laatikko. Tästä ei selkeästi ilmene, että numero 3 kuuluu määrä-osakomponenttiin ja ltk&laatikko kuuluvat yksikkö-osakomponenttiin. Osa-osakomponenttierotintahan ei ole HL7-standardissa määritelty. Tästä syystä pitäisi yksikköinä käyttää mahdollisuuksien mukaan ISO+ -yksiköitä, jotka ovat yksikäsitteisiä, ja tarvitsevat ainoastaan yhden osakomponentin: 2&kg.

Aikaväli

Aikavälin osakomponentit: toistokuvaus (IS) & kellonaika (ST)

Aikaväli ilmoittaa tilattujen palvelujen välisen ajan. Jos palvelu tapahtuu vain kerran (oletusarvo), voidaan komponentti jättää tyhjäksi. Toistokuvauksessa voidaan ilmoittaa toistojen ajoitus HL7-taulun 0335 kuvaamilla tavoilla. Toistoajat voidaan tarkentaa toisessa osakomponentissa, sillä toistokuvaus ei anna tarkkoja aikoja, vaan ilmoittaa palvelun tapahtuvan esimerkiksi 4 kertaa vuorokaudessa.

HL7-taulu 0335 - Toistokuvaus

Toistokuvaus voi myös toistua, jolloin useammat kuvaukset yhdistetään loogisella JA-operaattorilla. Toistot erotetaan toisistaan välilyönnillä. Esimerkkinä kahdesti päivässä, joka toinen päivä: BID QOD. Koska toistokuvauksessa välilyönnit ovat kieliopin kannalta merkitseviä, tulisi toistokuvaus olla aina edelläkuvattujen merkintöjen mukainen, eikä esimerkiksi tekstikuvaus palvelun ajoituksesta. Vapaa tekstiselitys tulisi aina laittaa 8. komponenttiin.

Toistokuvaukset eivät kerro tarkkoja aikoja, vaan jättävät ne osastokohtaisesti määriteltäviksi. Jos tarkat kellonajat halutaan määrätä, tehdään se toisessa osakomponentissa muodossa HHMM,HHMM,HHMM,... Jos potilas tulee osastolle keskellä päivää, ja palvelu tilataan toistettavaksi aamulla ja illalla: …^BID&0700,1900^…, aloitetaan palvelu luonnollisesti klo 19.

Kesto

Kesto-komponentti määrittelee, kuinka kauan palvelu kestää. Oletusarvona in INDEF, jatkuva. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S<integer> | <integer> sekuntia |
| M<integer> | <integer> minuuttia |
| H<integer> | <integer> tuntia |
| D<integer> | <integer> päivää |
| W<integer> | <integer> viikkoa |
| L<integer> | <integer> kuukautta |
| X<integer> | Yhteensä <integer> kertaa, aikaväli-komponentin määräävällä tavalla. |
| T<integer> | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määrä-komponentissa. |
| INDEF | Jatkuva |

Alkuaika

Palvelun alkuaika. Jos alkuaika on ilmoitettu muissa kentissä, voidaan tämä jättää tyhjäksi. Esimerkiksi jos palvelu on määritelty kiireelliseksi, se suoritetaan niin pian kuin mahdollista, eikä alkuajalla ole merkitystä.

Jos OBR-7 on käytössä, käytetään sitä.

Loppuaika

Määrittelee palvelun loppumisajankohdan. Tätä kenttää ei aina tarvitse täyttää, jos esimerkiksi palvelun kesto määrittelee samalla loppuajankohdan. Jos molemmat on määritelty, lopetetaan palvelu sen komponentin mukaan, kummassa on aikaisempi ajankohta.

Jos OBR-8 on käytössä, käytetään sitä.

Kiireellisyys

Palvelun kiireellisyysluokka. Oletusarvona R. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Välittömästi. (Stat. With highest priority) |
| A | Mahdollisimman pian. (ASAP. Fill after S orders) |
| R | Rutiini. (Routine. Default) |
| P | Preop |
| C | Callback |
| T | Kriittinen ajoitus. Katso seuraava taulu. (Timing critical. A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough antimicrobial level.) |
| PRN | Tarvittaessa. (As Needed) |

Jos käytetään T-koodia, voidaan sitä tarkentaa ilmaisemaan aika, jonka tarkuudella palvelu tulisi suorittaa:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| TS<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> sekunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> seconds) |
| TM<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> minuutin tarkkuudella. (timing critical within <integer> minutes) |
| TH<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> tunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> hours) |
| TD<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> päivän tarkkuudella. (timing critical within <integer> days) |
| TW<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> viikon tarkkuudella. (timing critical within <integer> weeks) |
| TL<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> kuukauden tarkkuudella. (timing critical within <integer> months) |

Laboratoriotoiminnan kannalta voi olla merkitsevää, onko näytteenotto vai näytteen analysointi vai molemmat kiireellisiä mutta tämä kenttä ei yksin määrittele, minkä ajoitus on kriittinen.

Jos näyte on otettu ja kentässä on    S tai A    à analysointi on kiireellinen (näyteputkeen liitettävä kiirettä ilmaiseva merkki).

Jos näytettä ei ole otettu ja näytteenottaja-kentässä on arvo L    à näytteenottotarve on kiireellinen laboratoriossa.

Ehto

Tässä voidaan tarkentaa vapaalla tekstillä ehto, jonka täyttyessä palvelu suoritetaan. Esimerkiksi aikavälin ollessa PRN (suoritetaan tarvittaessa), voidaan ehto-komponenttiin lisätä esimerkiksi: pidettävä verenpaine alle 110.

Määrään ja ajoitukseen liittyvä vapaa teksti

Tässä voidaan haluttaessa kuvata vapaasti palvelun määrä ja ajoitus. Ei suositella, jos asia voidaan ilmaista muissa kentissä.

Toistojen suoritustapa

Jos tässä komponentissa on jokin arvo, ilmaisee se TQ-kentän toistuman olemassaolon. Tällöin toistojen suoritustapa ilmaisee, miten nämä eri määrä/ajoitus-määritykset suhtautuvat toisiinsa. Palvelun alku- ja loppuaika sekä kesto asettavat palvelun suoritusajalle rajat, joita tässä komponentissa ei voi ohittaa. Seuraavassa suositellut arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Synkroninen. Tehdään seuraava toistuma ensimmäisen jälkeen. Esimerkkinä voisi olla ensimmäinen määrä/ajoitus, jossa määrätään mittaamaan verenpaine 15 minuutin välein, ja toinen, jossa verenpaine mitataan 2 tunnin välein. Tällöin toinen palvelu alkaa ensimmäisen palvelun loputtua. |
| A | Asynkroninen. Peräkkäisiä palveluja suoritetaan rinnakkain. Tällöin ensimmäinen määrä/ajoitus voi määrätä 1 tabletin maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina, ja toinen määrä/ajoitus ½ tablettia tiistaina, torstaina ja lauantaina. |
| C | Palvelun päätösaika seuraa. Tällä voidaan ilmaista, että seuraavassa märä/ajoitus-toistossa on saman palvelun päätösaika. Esimerkkinä esimerkiksi määrä/ajoitus, jossa ilmaistaa verinäytteen ottoaika, ja toinen määrä/aika, jossa ilmoitetaan tulosten raportointiaika. |

Tilausten järjestys

Tilausten järjestyksen osakomponentit:
järjestys/tulosten tila (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
järjestysehto (ST) &
toistojen maksimimäärä (NM) &
tilaajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST)

Jos halutaan linkittää useampi eri tilaus tai samassa tilauksessa olevat toistumat yhteen, voidaan tässä komponentissa viitata linkitettävään tilaukseen, ja määrätä palvelun alkamisajankohta sen perusteella. Linkitettävä tilaus on kyseessä olevan tilauksen edeltäjä, ja näin voidaan esimerkiksi määrätä tämä tilaus alkamaan seuraavana päivänä edellisen tilauksen loppumisesta. Linkitettävä tilaus voidaan tunnistaa joko tilaajan tai tuottajan tilaustunnisteen perusteella. Edelleen vaihtoehtoina on käyttää ensimmäistä ja toista, tai kolmatta ja neljättä komponenttia (katso ORC-2 ja ORC-3). Kolmas ja neljän komponentti on otettu mukaan versiossa 2.3, jonka vuoksi ne ovat eri paikassa kuin ensimmäinen ja toinen komponentti.

Ensimmäiselle osakomponentille voidaan antaa seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | tilausten toteutus järjestyksessä |
| C | tilausten toteutus syklisesti |
| R | varattu tulevaisuutta varten |

Jos arvona on S, toteutetaan tämä tilaus edeltävän tilauksen jälkeen. Jos arvona on C, toteutetaan edeltävää ja tätä tilausta vuorotellen.

Kuudes osakomponentti määrää sen, miten tilauksen ja sen edeltäjän alku- tai loppuajat suhtautuvat toisiinsa. Ensimmäinen kirjain viittaa edeltäjään (S=alkuaika, E=loppuaika), toinen kirjain käsiteltävään tilaukseen. Osakomponentti voi sisältää seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| SS ± <aika> | tilauksen alkuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| EE ± <aika> | tilauksen loppuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |
| SE ± <aika> | tilauksen loppuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| ES ± <aika> | tilauksen alkuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |

Lisäksi osakomponentin edessä voi olla syklisten tilauksien tapauksissa * (ensimmäinen tilaus) tai # (viimeinen tilaus).

Aika ilmaistaan seuraavasti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| <integer>S | <integer> sekuntia |
| <integer>M | <integer> minuuttia |
| <integer>H | <integer> tuntia |
| <integer>D | <integer> päivää |
| <integer>W | <integer> viikkoa |
| <integer>L | <integer> kuukautta |

Alkuperäisessä standardissa on virhe: siellä esitetään, että aika ilmaistaisiin toisinpäin, ensin aikamääre ja sitten kokonaisluku.

Esimerkkejä: Aloita palvelu 10 minuttia sen jälkeen, kun edeltäjä on loppunut: ES+10M.
Aloita palvelu 10 minuuttia ennen kuin edeltävä palvelu on alkanut: SS-10M.

Seitsemäs osakomponentti kertoo syklisen tilausten kierrosten maksimimäärän. Tilauksia sitovat kuitenkin rajat, joita alku- ja loppuaika asettavat.

28 ¾ Jakelu ¾ XCN

Lista henkilöistä, joille välitetään kopio tuloksista. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus tietotyyppiluettelossa. Jos jakelulistalla on useita henkilöitä, käytetään kentän toistoa. Toistojen maksimimäärä on standardin mukaan viisi.

Jos kenttää halutaan hyödyntää siten, että tämän kentän henkilöille lähetetään esim. automaattinen viesti tuloksen saapumisesta, tieto on välitettävä jo pyynnön yhteydessä.

29 ¾ Päätilaus ¾ CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Sama kuin ORC-8 Päätilaus. Arvo tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä sekaannusten välttämiseksi.

Tietokentttää voidaan hyödyntää esim. silloin kun pyynnön teon yhteydessä HL7-sanomat jakautuvat omiksi sanomikseen ja tutkimusten yhdistelyssä halutaan tutkimus yhdistää tiettyyn näytteeseen. Tämä edellyttää laboratoriojärjestelmän toiminnallisuutta tilauksen tekevässä järjestelmässä.

Esimerkki: (xxxx lisätään seuraavaan versioon)

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||199809291400|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL |||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||2473^B-pvk^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||^|||WALK|

Esimerkki: (lisätään seuraavaan versioon)

MSH|^~\&|From||To||199809192228||ORM^O01|Sanomanumero||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

PV1|1|O|||||^VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL||||||||||||||||||||||||||||||||OSASTO|

ORC|NW|Lähetenumero|||||199809291400|^ VASTAANOTTAJA^ETUNIMI^^^TKL |||||||OSASTO|

OBR|1|Lähetenumero||2473^B-pvk^LAB-KL-98|||199809300700||||L||||||||||||||||^|||WALK|

OBX|1||1233^hb^LAB-KL-98||tulos|199809300700||||L||||||||||||||||^|||

OBX|2||2222^mch^LAB-KL-98||tulos|199809300700||||L||||||||||||||||^|||

OBX|3||3333^mchc^LAB-KL-98||tulos|199809300700||||L||||||||||||||||^|||

Idea: samalla lähetenumerolla on useita eri päätutkimuksia,

30 ¾ Potilaan kuljetustapa ¾ ID

Kentässä voidaan ilmaista miten potilas kuljetetaan. Sallitut koodit ovat HL7-taulu 0124:ssa.

HL7-taulu 0124 - Potilaan kuljetustapa

Kenttää voidaan käyttää ratkaistaessa näytteenottajaa silloin kun näyte otetaan jälkitoimituksena. Jos OBR-11 on arvo L ja tässä kentässä arvo PORT, laboratorion on haettava näyte. Näytteennoudosta on kerrottu luvussa 15.

31 ¾ Tutkimuksen syy ¾ CE

Voidaan käyttää laskutusta varten tutkimussyyn selvittämiseen. Ei esitetä yleisenä lisätietona näytettä käsittelevässä järjestelmässä.

32 ¾ Vastuullinen tulosten tulkitsija ¾ CM

Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

33 ¾ Avustava tulosten tulkitsija ¾ CM

Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

34 ¾ Tutkimuksen suorittaja¾ CM

Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

35 ¾ Puhtaaksikirjoittaja ¾ CM

Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

36 ¾ Varattu aika ¾ TS

Jos tutkimukselle on tehty tuottajan toimesta ajanvaraus myöhemmäksi, voidaan tässä välittää tutkimuksen ajankohta takaisin tilaajalle. Kenttä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun OBR-11-kentässä (näytteenottotoiminto) välitetään tilauksen yhteydessä ”S” (=varaa aika tilatuille testeille).

US-määritys: 	This field is the date/time the filler scheduled an observation, when applicable (e.g., action code in OBR-11-specimen action code    = “S”).    This is a result of a request to schedule a particular test and provides a way to inform the placer of the date/time a study is scheduled (result only).

Ei käytetä tilauksen teon yhteydessä mutta voidaan palauttaa tilaussanomassa esimerkiksi silloin kun laboratorio tiedottaa pyyntösanomalla toista tietojärjestelmää, esimerkiksi ajanvarausjärjestelmää.

37 ¾ Näyteastioiden määrä ¾ NM

Kenttää voidaan käyttää varmistamaan näytteeseen kuuluvien näyteastioiden oikea määrä (näytekohtainen). Voi poiketa tilauksen mukana tulevista näytteiden määrästä.

38 ¾ Näytteen toimitustapa ¾ CE

Tapa millä näyte toimitetaan analysoitavaksi Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

Kentän käytöstä on kerrottu luvussa 15.

39 ¾ Näytteenottajan huomautukset ¾ CE

Lisätietoja liittyen näytteenottoon. Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

Tilauksessa kenttää käytetään silloin kun näytteenoton yhteydessä syntyy tiedotettavaa analysoijalle, esim. “Potilas ei ole paastonnut”. Tietoa ei pidä sekoittaa huomautukseen, joka halutaan antaa näytteenottajalle ohjeeksi ennen näytteenottoa.

40 ¾ Kuljetuksen järjestäjä ¾ CE

Tieto siitä, kuka vastaa tutkimuksessa tarvittavan kuljetuksen (esim. tilaaja, tuottaja, ei kuitenkaan potilaan kuljetukseen). Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

Kentän käyttö liityy erityistilanteisiin ja –tutkimuksiin, joissa tutkimuksen tekotavalla, -paikalla tai toteuttajalla on merkitystä. Tieto voi viitata näin ollen näytteeseen tai näytteenottajaan joten kentän käyttö on sovittava paikallisesti tai käytettävä selväkielistä tekstiä. Potilaan kuljetukseen liittyvä kuljetus esitetään kentissä 43 ja 44.

41 ¾ Kuljetus järjestetty ¾ ID

Tieto siitä, onko tarvittava kuljetus järjestetty. Sallitut arvot HL7-taulu 0224:ssa.

HL7-taulu 0224 - Kuljetus järjestetty

42 ¾ Potilaan saattotarve ¾ ID

Tieto siitä, pitääkö potilas saattaa tutkimukseen. Sallitut arvot HL7-taulu 0225:ssa. Tarkempi tieto kuljetuksesta välitetään kentässä OBR-43.

HL7-taulu 0225 - Potilaan saattotarve

43 ¾ Huomautuksia potilaan kuljetukseen ¾ ID

Lisätietoja erityisvaatimuksista potilaan kuljetuksessa. Voidaan käyttää paikallista koodausta jos sellainen on olemassa, tai välittää tieto vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

### OBX ¾ Kliiniset lisätiedot tilauksen yhteydessä

Rakennekuvaus

OBX

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | SI | O |  |  |  |  | 00569 |  | OBX toistumanumero |
| 2 |  | 3 | ID | C |  |  | 0125 |  | 00570 |  | Arvotyyppi |
| 3 |  | 590 | CE | R |  |  | OBX1 |  | 00571 |  | Lisätiedon tunniste |
| 4 |  | 20 | ST | C |  |  |  |  | 00572 |  | Lisätiedon alitunniste |
| 5 |  | vaiht. | * | C | Y |  |  |  | 00573 |  | Lisätiedon arvo |
| 6 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00574 |  | Yksiköt |
| 7 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00575 |  | Viitearvot |
| 8 |  | 5 | ID | O | Y/5 |  | 0078 |  | 00576 |  | Poikkeustilanneviestit |
| 9 |  | 5 | NM | O |  |  |  |  | 00577 |  | Todennäköisyys |
| 10 |  | 2 | ID | O | Y |  | 0080 |  | 00578 |  | viitearvojen tyyppi |
| 11 |  | 1 | ID | R |  |  | 0085 |  | 00579 |  | Tutkimusvastauksien tulkintakoodit |
| 12 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00580 |  | Tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm |
| 13 |  | 20 | ST | O |  |  |  |  | 00581 |  | käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset |
| 14 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00582 |  | Tutkimusaika |
| 15 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00583 |  | tuottajan tunniste |
| 16 |  | 80 | XCN | O |  |  |  |  | 00584 |  | vastaava tutkija |
| 17 |  | 60 | CE | O | Y |  |  |  | 00936 |  | Tutkimusmenetelmä |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ OBX toistumanumero ¾ SI

Tämä kenttä sisältää OBX toistumanumeron. Kenttä ei ole alkuperäisen suosituksen mukaan pakollinen mutta toistumanumeron käyttöä suositellaan tietoryhmien esityksen selventämisen takia.

OBX:ien numerointi alkaa OBR:n jälkeen 1:stä.

2 ¾ Arvotyyppi ¾ ID

Kenttä kuvaa vastauksen arvon tyypin OBX:ssä. Sen täytyy olla määritelty, jos OBX-11 ei sisällä arvoa ‘X’. Jos vastaus on tietotyyppiä CE, niin vastauksen täytyy olla koodattu. Jos tyyppi on TX tai FT, niin vastaukset ovat tekstitietoa. Arvotyypin sallitut arvot on kuvattu HL7 taulussa 0125.

HL7 taulu 0125 - HL7-Tietotyypit

Tiedon tyypeistä on kerrottu luvussa 10.

3 ¾ Lisätiedon tunniste ¾ CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoinen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Pyyntösanomissa kenttää käytetään tutkimukseen liittyvän lisätiedon nimen tunnistamiseen. Käytössä on paikalliset koodit sekä PYVAYL-tietosisältösuosituksen nimikkeet.Tunnisteina on mahdollista käyttää PYVAYL:n määrittämiä nelimerkkisiä tunnisteita, jolloin koodausjärjestelmäksi tulee ilmoittaa PYVAYL ja versionumero.

Esimerkki:

PITU^PITUUS^PYVAYL&2 , jolloin tulos on senttimetreinä

PAIN^PAINO^PYVAYL&2, jolloin tieto on muodossa kkk.ggg, kkk=kilo5

RAVI^RASKAUSVIIKKO^PYVAYL&2, jolloin tulos on numeerinen arvo.

Laboratorio-SIG-työryhmässä on lisäksi sovittu yleisestä lisätietotaulukosta, jonka lisätietojen tunniste on aina PYL (pyynnön lisätiedot) tai PYL-FI. FI-tunnisteen käyttö ei ole pakollinen kansallisissa HL7-yhteyksissä. Näiden lisätietojen listaus on tässä dokumentissä luvussa 24. Lisätietojen esittämisessä käytetään tällöin muotoa Koodi^Lisätiedon selväkielinen nimi^PYL, esimerkiksi ALCOM^Alcometrin tulos^PYL. Jos lisätietojen käyttö on sovittu paikallisesti vain esimerkiksi kahdenkeskiseen liikenteeseen, PYL-tunnisteen perään on mahdollista liittää tunniste, joka kuvaa järjestelmää, josta lisätieto on peräisin, esimerkiksi DIAL^Dialyysi alkanut^PYL-ML2.

Ohjelmatasolla lisätietojen välittämisessä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kenttäyhdelmän ensimmäistä koodi-komponenttia, jonka perusteella samaa tarkoittava (mutta mahdollisesti eriniminen) lisätieto haetaan järjestelmästä. Jos lisätieto löytyy, kentän toisessa komponentissa oleva lisätiedon pitkä nimi ei ole merkitsevä. Jos lisätietoa ei kuitenkaan löydy, lisätieto ja sen arvo on mahdollista ladata pyyntöön käyttämällä toisessa komponentissa ollutta lisätiedon pitkää nimeä.

4 ¾ Lisätiedon alitunniste ¾ ST

Tätä kenttää käytetään erottamaan useita OBR tutkimuspyyntösegmentin sisällä olevia OBX tietoryhmiä, joilla on sama tutkimustunniste. Esim. rinnan röntgentutkimus voi sisältää kolme erillistä diagnostista kuvausta. Standardi vaatii kolme OBX segmenttiä, yksi joka kuvausta varten.    Numeroimalla juoksevasti nämä OBX segmentit voimme yksikäsitteisesti tunnistaa kunkin segmentin.

Jos kahdella OBX:llä on sama tunniste ja tutkimuksen alitunniste, niin suositellaan alitunnisteen numeroimista juoksevasti pisteellä erotettuna, esim. 2.1, 2.2, jne. Lisäksi jos halutaan liittää peräkkäiset OBX-tietoryhmät toisiinsa loogiseksi kokonaisuudeksi vaikka niiden tutkimustunnistekenttä eroaa toisistaan, käytetään alitunnistetta.

Alitunniste on numeroituva siten, että yhteen OBR:än liitettyjen OBX:ien alitunniste pysyy samana ja muuttuu OBR:ittäin.

Esimerkki:

OBR|1|Lähetenumero||3270^U-Perust^LAB-KL-98|1||1998…

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^PYL-ML2-HYKS|1|I Perustut…

OBX|2|ST|Min21^Minkälainen perustutkimus^LAB-ML2|1|k…

OBR|2|Lähetenumero2||3270^U-Perust^LAB-KL-98|1||1998…

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^LAB-ML2|2|I Perustut…

OBX|2|ST|Min21^Minkälainen perustutkimus^LAB-ML2|2|k…

OBX|3|ST|PYL34^Näytteenottotapa^LAB-ML2|2|PLV aamupa…

OBR|3|Lähetenumero3||3270^U-Perust^LAB-KL-98|1||1998…

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^LAB-ML2|3|I Perustut…

OBX|2|ST|Min21^Minkälainen perustutkimus^LAB-ML2|3|k…

5 ¾ Lisätiedon arvo

Tämä tietokenttä sisältää OBX-3:ssa annetun lisätiedon varsinaisen arvon. OBX-2 (arvotyyppi) sisältää tämän kentän tietotyypit, joiden mukaan tutkimusvastaus muotoillaan. Kenttää on käytettävä, jos OBX-tietoryhmää käytetään lisätiedon välittämiseen.

Pyynnön yhteydessä tässä kentässä kuljetetaan lisätiedon arvo ja se voidaan esittää NM, ST, TX tai viikon numero CE-tyyppinä.

6 ¾ Yksiköt ¾ CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää yksiköt, joiden tietotyyppi on CE. Yksiköiden oletus koodausjärjestelmä esitetään ISO+ -koodina ja mahdollisena laajennuksena (esim. ISO 2955-83). ISO+ -koodistot ja paikallisten koodistojen käyttö on kuvattu USA HL7 kappaleessa 7.3.2.6.1.2.

7 ¾ Viitearvot ¾ ST

Komponentit: numeeriset arvot ovat muotoa

a) alaraja - yläraja

b) > alaraja

c) < yläraja

aakkostekstiarvot: normaaliarvot voidaan raportoida tässä kentässä

8 ¾ Poikkeustilanneviestit ¾ ID

Tämä tietokenttä sisältää tutkimusvastauksen statuksen koodin. HL7 taulussa 0078 on kuvattu poikkeustilanneviestit ja niiden sallitut arvot.

HL7 taulu 0078 - poikkeustilanneviestit

9 ¾ Todennäköisyys ¾ NM

Tämä tietokenttä sisältää luokittelevien vastauksien tuloksen todennäköisyyden ja se soveltuu diskreetteihin koodattuihin vastauksiin. Kentän arvo on desimaalikuku 0 ja 1 välillä.

10 ¾ Viitearvojen tyyppi ¾ ID

HL7 taulussa 0080 on kuvattu sallitut arvot. Kenttään voidaan antaa kaikki soveltuvat koodit toistomerkillä erotettuna.

HL7 taulu 0080 - Viitearvojen tyyppi

11 ¾ Tutkimusvastauksien tulkintakoodit ¾ ID

HL7 taulussa 0085 on kuvattu sallitut arvot. Tietokenttä sisältää vastauksen nykyisen valmistumisstatuksen yhdelle tutkimustunnisteelle. Tieto on pakollinen.

HL7 taulu 0085 - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit

12 ¾ Tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm ¾ TS

Kenttä sisältää tiedon tutkimusmenetelmien muutoksista. Tietoa käytetään eri menetelmien tutkimusvastausten vertailtavuuden selvittämiseen.

13 ¾ Käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset ¾ ST

Tuottaja voi tällä kentällä tallentaa vastauksesta riippuvat koodit, joilla tulos voidaan luokitella vastaanottavalle järjestelmälle. Tätä kenttää tulee käyttää harvoin, sillä useimmat luokittelut ovat kiinteitä tutkimustunnisteen ominaisuuksia ja ne voidaan määritellä tutkimukseen liittyvässä päätiedostossa (ks. HL7 USA ch. 8).

14 ¾ Tutkimusaika ¾ TS

Ei käytetä pyyntölisätiedon yhteydessä.

15 ¾ Tuottajan tunniste ¾ CE

Ei käytetä pyyntölisätiedon yhteydessä.

16 ¾ Vastaava tutkija ¾ XCN

Ei käytetä pyyntölisätiedon yhteydessä.

17 ¾ Tutkimusmenetelmä ¾ CE

Ei käytetä pyyntölisätiedon yhteydessä.

### ORC ¾ Yleinen tilaus

Rakennekuvaus

ORC

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | ID | R |  |  | 0119 |  | 00215 |  | tilauksen toiminto |
|  |  | 22 | EI | C |  |  |  |  | 00216 |  | tilaajan tilaustunniste |
|  |  | 22 | EI | C |  |  |  |  | 00217 |  | tuottajan tilaustunniste |
|  |  | 22 | EI | O |  |  |  |  | 00218 |  | tilaajan ryhmätunniste |
|  |  | 2 | ID | O |  |  | 0038 |  | 00219 |  | tilauksen tila |
|  |  | 1 | ID | O |  |  | 0121 |  | 00220 |  | Palautetaso |
|  |  | 200 | TQ | O |  |  |  |  | 00221 |  | määrä/ajoitus |
|  |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00222 |  | Päätilaus |
|  |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00223 |  | Tilausaika |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00224 |  | Syöttäjä |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00225 |  | Tarkistaja |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00226 |  | Hyväksyjä |
|  |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00227 |  | syöttäjän sijainti |
|  |  | 40 | XTN | O | Y/2 |  |  |  | 00228 |  | Puhelinnumero |
|  |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00229 |  | Voimaanastumisaika |
|  |  | 200 | CE | O |  |  |  |  | 00230 |  | syy tilamuutokseen |
|  |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00231 |  | syöttäjän organisaatio |
|  |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00232 |  | Syöttölaite |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00233 |  | Tilaaja |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Tilauksen toiminto ¾ ID

Määrää sen, onko kyseessä uusi tilaus, vanhan tilauksen peruminen jne. Koodit ovat HL7-taulussa 0119.

HL7-taulu 0119 - Tilauksen toimintokoodit

a) CA
Peru tilaus. Tämä tulee kuitata esimerkiksi sanomalla, jossa toimintona on CR (tilaus peruttu pyynnöstä).

b) UC
Tilausta ei voi perua. Tätä koodia käytetään, kun tilausta ei voi tässä vaiheessa perua, tai peruminen on muusta syystä kielletty. Käyttö riippuu kentän ORC-6 arvosta.

c) DC
Keskeytä tilaus. Erona tilauksen perumiseen on se, että perumisessa yritetään estää tilausta tapahtumasta, tässä tilaus (mahdollisesti pitkäänkin jatkunut) keskeytetään.

d) RP, RU, RO, RQ
Vanhojen tilausten korvaaminen. RP on tilaajan lähettämä tilaus, jossa pyydetään korvaamaan vanha tilaus. Jokaista peruttavaa tilausta kohti lähetetään RP. Tämän lisäksi lähetetään RO jokaista uutta tilausta kohti, jotka korvaavat vanhan tilauksen. Niitä vanhoja tilauksia, jotka korvataan RP:llä, käsitellään kuten peruttuja tilauksia.

TILAAJA							TUOTTAJA

001NW
002 NW
003 NW

Tilaaja lähettää 3 tilausta

001
002
003

Tuottaja vastaanottaa tilaukset

Tilaaja korvaa 2 vanhaa tilausta 3:lla uudella

001 RP
003 RP

004 RO
005 RO
006 RO

002
004
005

006

e) PA, CH
Päätilaus, osatilaukset. Tilauksesta voidaan muodostaa päätutkimus, johon liitetään osatutkimuksia (parent-child). Esimerkiksi laboratoriojärjestelmissä voi olla yhdistelmätutkimuksia, joihin liittyy useita osatutkimuksia. Jos tilaaja tilaa tällaisen tutkimuksen, voidaan käyttää pää-osatilaus -mekanismia. Laboratoriojärjestelmä huomaa tilauksen tullessa, että kyseessä on yhdistelmätutkimus. Tilauksessa olevasta ORC-6 -arvosta riippuu, miten paljon tietoa laboratoriojärjestelmä palauttaa. Se voi palauttaa pelkän kuittauksen vastaanotetusta tilauksesta, tai se voi palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista mahdollisesti yksityiskohtineen (OBR-tietoryhmässä). Päätutkimus sisältää siis tiedot alkuperäisestä tutkimuksesta, osatutkimukset sisältävät tiedot laboratorion generoimista tutkimuksista.

Tilaustunnisteen generointi voidaan tehdä eri tavoin. Jos tilaaja generoi osatutkimukset, se antaa näille normaalisti tilaajan tilaustunnisteet (ORC-2). Jos tuottaja generoi osatutkimukset, se voi kopioida päätutkimuksesta tilaajan tilaustunnisteen osatutkimuksiin. Jos voidaan käyttää tilausnumeron välittämiseen SN/NA toimintokoodeja (lähetä tilausnumero/tilausnumero liitetty), tilaajan tilausnumero liitetään osatutkimuksiin tilaajalle tehtävän kyselyn perusteella.

Käytettäessä pää-osatilaus-mekanismia, täytetään ORC-8 Päätilaus-kenttä aina tilaajan tilaustunnisteella, sekä tuottajan tilaustunnisteella, jos osatilauksen generoi tuottaja.

TILAAJA							TUOTTAJA

001NW

ORC
OBR

Tilaaja lähettää tilauksen laboratorioon

Laboratorio vastaanottaa tilauksen

Laboratorio muodostaa tilauksesta 2 osatutkimusta ja palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista

001 PA

ORC
002 CH

ORC

OBR
003 CH
ORC
OBR

f) RE
Tätä koodia käytetään, kun ORC-tietoryhmään on liitetty OBX-tietoryhmiä. Tyypillinen käyttöpaikka on esimerkiksi ROR-sanomissa, joissa palautetaan tietoja tilauksesta kyselyn perusteella.

h) RR
Tätä koodia vastaa versiossa 2.3 accept acknowledgement. Ilmoittaa, että tilaus on saatu, ja se käsitellään myöhemmin.

h) SN, NA, NW
Tilausnumeron kysely. Tätä mekanismia tarvitaan kolmessa erilaisessa tapauksessa:

Tuottajan tarvitsee kysyä tuottajan tilaustunniste jostain keskitetystä järjestelmästä. Tällöin tuottaja lähettää keskitettyjä tunnisteita jakavalle järjestelmälle tilauksen, jossa ORC-1 Toimintokoodi on SN, tilaajan tilaustunniste muotoa tuottajan generoima väliaikainen    tunniste^tuottajan ID, ja tuottajan tilaustunniste on tyhjä. Vastaanottava järjestelmä voi kuitata sanoman ORR-sanomalla jossa on toimintokoodi OK, ja lähettää varsinaisen tunnisteen sisältävän vastaussanoman (toimintokoodi NA) myöhemmin spontaanisti. Toinen mahdollisuus on lähettää ORR-sanoma toimintokoodilla NA suoraan. Toimintokoodin NA sisältävä sanoma sisältää kyselyn sisältämän ORC-2 Tilaajan tilaustunnisteen, ja tunnisteita jakavan järjestelmän generoiman tuottajan tilaustunnisteen muotoa: tuottajan tunniste^tuottajan ID. Tässä tuottajan tunniste on siis keskitetyn tunnistejakojärjestelmän generoima tunniste, ja tuottajan ID on tuottajan tunnus, joka teki kyselyn tähän järjestelmään.

Toisessa tapauksessa tuottajan pitää kysyä tilaajan tilaustunniste muualta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun tuottaja jakaa tilauksen pää- ja osatilauksiin, ja halutaan antaa osatilauksille omat tilaajan tilaustunnisteet. Tällöin kysely tapahtuu samoin kuin edellisessä kappaleessa, mutta tyhjäksi jätetään ORC-2 Tilaajan tilausnumero. Vastauksessa saatava tilajan tilaustunniste on muotoa: tilaajan tilaustunniste^tilaajan ID.

Kolmas tapaus on sellainen, jossa tilaaja haluaa kysyä tuottajan tilausnumeron etukäteen uutta tilausta varten (toimintokoodi NW), tai tilausten korvausten yhteydessä, kun peruttujen tilausten korvaavien tilausten tuottajan tilaustunniste halutaan tilaajan tietoon.

i) UA
Tilausta ei hyväksytty. Tilaus voidaan hylätä UA-koodilla silloin, kun tilauksen sisältö on sellainen, että tilausta ei voida toteuttaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät tarvittavat laitteet ole käytössä, potilas on allerginen tilatulle lääkkeelle ym.

k) RF, AF, DF, FU, OF, UF
Sekä tilaaja että tuottaja voivat pyytää tilauksen uudelleen täyttöä. Tuottaja voi esimerkiksi pyytää lupaa tilauksen uudelleen täyttöön, tilaaja voi pyytää tuottajaa täyttämään tilauksen uudelleen.

m) LI, UN
Liittyvät potilaan hoitoprosessiin, HL7 USA-standardi kappale 12.

2 ¾ Tilaajan tilaustunniste ¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tilaustunniste sisältää tilaavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Ensimmäinen komponentti sisältää tunnisteen, joka on yksikäsitteinen tilaavassa järjestelmässä. Komponentit 2-4 sisältävät tilaavan järjestelmän määrityksen, joka sisällöltään vastaa HD hierarkkinen tunniste -tyypin sisältöä. Tilaava järjestelmä määritellään joko komponentilla 2, tai komponenteilla 3 ja 4. Esimerkki: T10232034^KYSLAB. Jos käytetään toista komponenttia järjestelmän tunnistamiseen, tulee tunnusten olla määriteltynä yksikäsitteisesti sanomien käyttöalueella. Yksikäsitteisyyden tulee koskea muitakin sovelluksia kuin tilaajia ja tuottajia siten, että MSH-tietoryhmässä määritellyt lähettäjän ja vastaanottajan tunnukset eivät sekoitu tilaavaan järjestelmään.

Ensimmäiselle komponentille on annettu maksimipituussuositukseksi 15 ja toiselle komponentille 6 merkkiä. Nämä rajat voidaan paikallisesti sopimalla tarvittaessa ylittää.

ORC-2:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-2:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo. Jos tieto on molemmissa kentissä, OBR-2 otetaan käyttöön.

3 ¾ Tuottajan tilaustunniste ¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tuottajan tilaustunniste sisältää tuottavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Katso myös ORC-2 tilaajan tilaustunniste.

ORC-3:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-3:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo. OBR-3 on kuitenkin merkitsevä.

Kenttää ei yleensä käytetä tilauksen yhteydessä mutta silloin, kun tilaus tehdään suoraan laboratoriojärjestelmään, kentällä on mahdollista tiedottaa esimerkiksi ajanvarausjärjestelmää.

4 ¾ Tilaajan ryhmätunniste¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tuottama yksikäsitteinen tunniste, jolla ryhmä tilauksia nidotaan yhdeksi tilausryhmäksi. Tilaajasovelluksen tunniste muodostetaan kuten kohdassa ORC-2.

5 ¾ Tilauksen tila ¾ ID

Tuottajan palauttama tilauksen tila. Ei käytetä tilauksen yhteydessä.

Tätä kenttää käytetään raportoimaan tilaa, ja tuottaja voi täyttää sen osana palautesanomaa, joka palautetaan vastauksena kyselyyn (tilauksen toimintokoodit SR, SC), tai spontaanisti kun tilauksen tila muuttuu.

HL7-taulu 0038 - Tilauksen tila

6 ¾ Palautetaso¾ ID

Tilaajan määrittämä tieto, joka määrää tuottajan palauttaman tiedon määrän. Jos tuottaja ei pysty heti palauttamaan tarvittavia tietoja, palautetaan loput sitten, kun ne ovat saatavilla. Oletusarvo kentälle on D. Tämä kenttä määrää sen, mitä tietoryhmiä ORR-kuittaus sisältää. Jos kentälle annetaan arvo E, palautetaan vain MSH-, MSA- ja mahdollinen ERR-tietoryhmä. Arvolla D palautetaan ORC-tietoryhmä, kaikki pää- ja osatilaukset sekä kaikki tilauksen yksityiskohtaiset tietoryhmät (esim. OBR).

HL7-taulu 0121 - Palautetaso

7 ¾ Määrä/Ajoitus ¾ TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tilatun palvelun määrä ja ajoitus. Esitetty tarkemmin OBR:n yhteydessä.

Määrä

Aikaväli

Kesto

Loppuaika

Kiireellisyys

Ehto

Vapaa teksti

Toistojen suoritustapa

Tilausten järjestys

8 ¾ Päätilaus ¾ CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi.

9 ¾ Tilausaika¾ TS

Päivämäärä ja aika, jolloin uusi tilaus tai tilan muutos on tehty. Jos sanoma sisältää jo tilattua toimintoa tai hyödykettä koskevaa tilatietoa, välitetään se aika, jolloin tilatieto astui voimaan lähettävässä järjestelmässä. Jos kyseessä on uusi tilaus, välitetään tilaajan tilausaika.

10 ¾ Syöttäjä ¾ XCN

Henkilö, joka on syöttänyt tilauksen (näppäillyt sen tietojärjestelmään). Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

11 ¾ Tarkistaja ¾ XCN

Henkilö, joka on tarkistanut syötetyn tilauksen. Jos syöttäjällä ei ole tarvittavaa tietoa tilauksen oikeellisuuden tarkistamiseksi (esim. konekirjoittaja), voidaan tähän kenttään sijoittaa sisällön tarkistaja (esim. hoitaja).

12 ¾ Hyväksyjä ¾ XCN

Henkilö, joka on hyväksynyt tilauksen tehtäväksi, esim. lääkäri. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

13 ¾ Syöttäjän sijainti ¾ PL

Fyysinen paikka (esimerkiksi osasto), josta tilaus syötettiin (ORC-10:ssä määritellyn henkilön sijaintipaikka syöttöhetkellä). Katso myös PL-tietotyypin kuvaus.

14 ¾ Puhelinnumero ¾ XTN

Numero, josta voi kysyä tilausta koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Sama kuin OBR-17. Sekaannusten välttämiseksi tieto tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä. Katso myös XTN-tietotyypin kuvaus.

15 ¾ Voimaanastumisaika ¾ TS

Aika, jolloin tilaus astuu voimaan. Jos aika on aikaisempi tai sama kuin tilausaika (ORC-9), tilaus on astunut tuolloin voimaan. Jos aika on myöhäisempi kuin tilausaika, tilauksen on suunniteltu astuvan tuolloin voimaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan voimaanastumisajan olevan sama kuin tilausajan tai tämän ollessa tyhjä saman kuin MSH-7.

Jos voimaanastumisaika on ristiriitainen ORC-7 määrä/ajoitus -kentän kanssa, sovelletaan voimaanastumisaikaa.

16 ¾ Syy tilamuutokseen ¾ CE

Komponentit: syykoodi (ST) ^ syy tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ syykoodi2 (ST) ^ syy tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Selitys tilakoodille voidaan välittää tässä. NW-koodia ei yleensä selitetä, mutta esimerkiksi perumisten yhteydessä voidaan välittää tieto perumisen syystä. Jos syykoodeja ei ole, voidaan välittää pelkkä tekstiselitys toisessa komponentissa.

17 ¾ Syöttäjän organisaatio ¾ CE

Komponentit: organisaatiokoodi (ST) ^ organisaatio tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ organisaatiokoodi2 (ST) ^ organisaatio tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Organisaatio, johon syöttäjä (ORC-10) kuuluu. Koodistona voidaan käyttää paikallista organisaatiokoodistoa, jolla voidaan määritellä esimerkiksi syöttäjän osasto.

18 ¾ Syöttölaite ¾ CE

Komponentit: laitekoodi (ST) ^ laite tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ laitekoodi2 (ST) ^ laite tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Laitteen tunniste, jolla tilaus on syötetty. Voi olla esimerkiksi PC:n laitetunnus.

19 ¾ Tilaaja ¾ XCN

Henkilö, joka on pannut tilauksen alulle. Esimerkiksi perumistapauksessa henkilö, joka on määrännyt perumisen.

### PID ¾ Potilaan tunnistetiedot

Yleiskuvaus

PID-tietoryhmää (patient identification segment) käytetään ensisijaisena keinona potilaan tunnistetietojen siirtämiseen kaikkien järjestelmien välillä. PID sisältää kiinteiden perustunnistetietojen lisäksi sellaisia demografisia tietoja, jotka muuttuvat vain harvoin.

LaboratorioHL7-sanomissa PID on yleisen suomennosversion kaltainen.

Potilaan tunnistaminen

PID sisältää potilaan tunnistamisen kannalta tärkeät kentät PID-2 ulkoinen tunniste, PID-3 sisäinen tunniste ja PID-4 toissijainen tunniste. PID-tietoryhmässä on erikseen tietokenttä PID-19 sosiaaliturvatunnus, jota Suomessa ei HL7-sanomissa käytetä. Suomen henkilötunnusta käytetään sen sijaan kentässä PID-2 ulkoinen tunniste ensisijaisena tunnistamiskeinona ja osittain myös kentässä PID-3 ja PID-4. Tämä ero standardin alkuperäiseen käyttötapaan johtuu siitä, että USA:n sosiaaliturvatunnuksella ei ole samanlaista käyttöarvoa kuin Suomen henkilötunnuksella. USA:ssa sosiaaliturvatunnusta yleisempi keino on tunnistaa henkilö esim. luottokortin tai ajokortin numeron perusteella. Kentissä PID-2, 3 ja 4 pakko käyttää Suomessakin ”vahvoja” tunnistamismenetelmiä, sillä potilaiden ja henkilöiden yhdistäminen ja tunnisteiden muuttaminen (liipasimet A39-A51) perustuvat juuri näihin tunnistuskenttiin.

Alkuperäisessä standardissa vain PID-3 on pakollinen (ja myös toistuva), mutta Suomessa myös PID-2 on aina pakollinen (FIN-R). Jos PID-3 potilasnumero puuttuu, niin siihen kopioidaan PID-2 arvo.

PID-tunnistuskenttiä käytetään seuraavasti:

- PID-2	henkilötunnus (tai tietojen lähteen antama väliaikainen henkilötunnus)

- PID-3	potilasnumero (yksi tai useampi seuraavista tai sitten sama kuin PID-2, jos potilasnumeroa ei ole)

- lähettäjän potilasnumero

- vastaanottajan potilasnumero

- organisaation keskitetty potilasnumero

- PID-4 toissijainen potilaan tunnistenumero (esim. vastaussanoman lähettäjän väliaikainen henkilötunnus)

PID-2,PID-3 ja PID-4 ovat tietotyyppiä CX. Tietotyypin rakenne on seuraava:

Komponentit: tunniste(ID) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ järjestelmä/ toimipiste(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ alkuperä (HD)

Järjestelmällä/toimipisteellä ja alkuperällä on oma hienorakenteensa (HD), jota tässä tapauksessa ei käytetä. Järjestelmä/toimipiste on yksikäsitteinen saman sairaalan (rekisterin pitäjä) sisällä. Kaikki potilastunnisteita antavat järjestelmät täytyy rekisteröidä sairaalakohtaisesti. Järjestelmä/toimipiste on Suomessa myös pakollinen ja sen maksimipituus on standardin mukaisesti 6 merkkiä. Komponenttia alkuperä ei yleensä käytetä, mutta se on mukana varmuuden vuoksi, jos sanoma sattuisi kulkeutumaan organisaatiorajan yli. Alkuperän tunnistamiseen käytetään ly-tunnusta. Tarkistusmerkkiä ja tarkistusmerkin laskentamenetelmää ei käytetä. Tunnisteen tyyppi määritellään esiarvotetussa käyttäjätaulussa 0203, jonka arvot on korvattu suomalaisilla    vastineilla.

Käyttäjätaulu 0203 - Tunnisteen tyyppi (indentifier type)

Tunnisteen tyyppi on Suomessa pakollinen.

CX-tietotyyppiä käytetään yleensä siis muodossa:

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Esimerkissä lähettävä järjestelmä MD on antanut henkilölle 280761-2193 (hetu)    potilasnumeron 12256.

PID||280761-2193^^^MD^HETU|12256^^^MD^POTNUM|

Toisensuuntaisessa palautesanomassa järjestelmä MEI on antanut potilaalle lisäksi oman potilasnumeronsa 99203 ja järjestelmän HYPN (esim. keskitetty potilasrekisteri) numeron 131313.

PID||280761-2193^^^MD^HETU|12256^^^MD^POTNUM

~99203^^^MEI^POTNUM~131313^^^HYPN^POTNUM|

Tunnisteen tyyppiin ei koodata kenen antamasta tunnisteesta on kyse, sillä se näkyy komponentista järjestelmä/toimipiste. MSH-4 tai MSH-6 (järjestelmän tarkenne) saattaa olla, mutta ei ole välttämättä sama kuin PID:issä esiintyvä järjestelmä/toimipiste. Silloin kun tunnisteen tyyppi on HETU, niin järjestelmän tunnisteella ei ole merkitystä, mutta ei siitä haittaakaan ole.

Lääkärin tunnistaminen

Lääkärin tunnistamiseen käytetään tietotyyppiä XCN.

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Lääkäri tunnistetaan yleensä SV-koodin avulla. SV-koodit määritellään käyttäjätaulussa 0010, joten komponentin 8 - lähdetaulu - arvo on 0010. 0010 ei ole pakollinen, koska komponentissa 13 (käyttäjätaulu 0203) kerrotaan tunnistenumeron tyyppi (SV). Seuraavassa esimerkissä (3 toistumaa) lääkärin SV-numero on 3456, henkilötunnus 220236-2784 ja numero 21213 on PRIMA-järjestelmän henkilönumero :

3456^Virtanen^Jaakko^^^^^0010^^^^^SV~220236-2784^^^^^^^^^^^^HETU~21213^^^^^^^^PRIMA^^^^HENUM

Rakennekuvaus

PID

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | O |  |  |  |  | 00104 |  | toistumanumero |
| 2 |  | 20 | CX | (O) FIN-R |  |  |  |  | 00105 |  | henkilön tunniste |
| 3 |  | 20 | CX | R | Y |  |  |  | 00106 |  | potilaan tunniste |
| 4 |  | 20 | CX | O | Y |  |  |  | 00107 |  | toissijainen potilaan tunniste |
| 5 |  | 48 | XPN | R |  |  |  |  | 00108 |  | potilaan nimi |
| 6 |  | 48 | XPN | O | FIN-Y |  |  |  | 00109 |  | äidin (tyttö)nimi |
| 7 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00110 |  | syntymä-aika |
| 8 |  | 1 | IS | O |  |  | 0001 ISO-5218 |  | 00111 |  | sukupuoli |
| 9 |  | 48 | XPN | O | Y |  |  |  | 00112 |  | potilaan entiset/muut nimet |
| 10 |  | 1 | IS | O |  |  | 0005 |  | 00113 |  | rotu |
| 11 |  | 106 | XAD | O | Y |  |  |  | 00114 |  | potilaan osoite, kotikunta ja väestövastuualue |
| 12 |  | 4 | IS | B |  |  |  |  | 00115 |  | vanha kuntakoodi |
| 13 |  | 40 | XTN | O | Y |  |  |  | 00116 |  | kotipuhelin |
| 14 |  | 40 | XTN | O | Y |  |  |  | 00117 |  | työpuhelin |
| 15 |  | 60 | CE | O |  |  | 0296 ISO-639 |  | 00118 |  | äidinkieli |
| 16 |  | 1 | IS | O |  |  | 0002 |  | 00119 |  | siviilisääty |
| 17 |  | 3 | IS | O |  |  | 0006 |  | 00120 |  | uskonto |
| 18 |  | 20 | CX | O |  |  |  |  | 00121 |  | laskutusjakson numero |
| 19 |  | 16 | ST | O |  |  |  |  | 00122 |  | (sosiaaliturvatunnus) |
| 20 |  | 25 | DLN | O |  |  |  |  | 00123 |  | ajokortin numero |
| 21 |  | 20 | CX | O | Y |  |  |  | 00124 |  | äidin tunniste |
| 22 |  | 3 | IS | O |  |  | 0189 |  | 00125 |  | etninen ryhmä |
| 23 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00126 |  | syntymäpaikka |
| 24 |  | 2 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00127 |  | monisikiöraskaus |
| 25 |  | 2 | NM | O |  |  |  |  | 00128 |  | syntymänumero |
| 26 |  | 4 | IS | O | Y |  | 0171 ISO-3166 |  | 00129 |  | kansalaisuus |
| 27 |  | 60 | CE | O |  |  | 0172 |  | 00130 |  | sotilasarvo |
| 28 |  | 80 | CE | O |  |  |  |  | 00739 |  | kansallisuus |
| 29 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00740 |  | kuolinaika |
| 30 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00741 |  | potilas kuollut |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Toistumanumero ¾ SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan PID-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PID saa toistua. Jos PID toistuu (riippuen sanomasta), niin eri toistumissa on kyse eri henkilöstä. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2 ¾ Henkilön tunniste ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^ tarkistusmerkki(ST) ^ tarkistusmerkin laskentamenetelmä(ID) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ tunnisteen tyyppi(IS) ^ alkuperä (HD)

Henkilön tunniste henkilötunnuksella, tunnisteen tyyppi on    HETU tai VHETU. Jos käytössä on henkilötunnistetta parempi yleinen tunnistemenetelmä, niin sitäkin voidaan käyttää. Henkilön tunniste on Suomessa pakollinen.

3 ¾ Potilaan tunniste ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Potilas tunnistetaan potilasnumeron perusteella (tunnisteen tyyppi on POTNUM). Potilaan tunniste on pakollinen ja voi toistua, paitsi liipasimilla A34 ja A36. (potilastietojen yhdistäminen). Tässä kohdin on kuvattu vain yleisimmin käytettävät kentät. Katso tarkka määrittely PID-yleiskuvauksesta.

4 ¾ Toissijainen potilaan tunniste ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Toissijainen potilaan tunniste voi olla esim. väliaikainen henkilötunnus (VHETU). Se voi myös toistua, joten voidaan käyttää useita erityyppisiä tunnisteita.

5 ¾ Potilaan nimi ¾ XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli    (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Takaliitettä ei käytetä Suomessa. Harvoin käytettyjä ovat myös titteli ja arvo. Nimen esitysmuodon koodia ei yleensä tarvita, sillä se on Suomessa kirjoitettu (A).    Lempinimi ja kutsumanimi ilmoitetaan tietokentässä PID-9 potilaan entiset/muut nimet.

HL7-taulu 0200 - Henkilön nimen tyyppi (name type)

HL7-taulu 4000 - Nimen esitysmuodon koodi (name representation)

6 ¾ Äidin (tyttö)nimi ¾ XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli    (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Tämä tietokenttä on muutettu Suomessa toistuvaksi. Ensimmäisessä toistumassa annetaan alkuperäisen standardin mukaisesti äidin tyttönimi, nimen tyyppikoodi=M. Alkuperäisessä standardissa tätä tietokenttää käytettiin lähinnä erottamaan samannimiset potilaat toisistaan. Toisessa toistumassa voidaan antaa äidin nykyinen virallinen nimi, nimen tyyppikoodi=L.

7 ¾ Syntymäaika ¾ TS

Syntymäaika muodossa YYYYMMDD, esim. 19970316 tai halutussa tarkemmassa muodossa minuutin tarkkuudella YYYYMMDDHHMM.

8 ¾ Sukupuoli ¾ IS

Sukupuoli on määritelty käyttäjätaulussa 0001. Suomessa käytetään seuraavia ISO 5218-arvoja:

Käyttäjätaulu 0001 - Sukupuoli (sex)

9 ¾ Potilaan entiset/muut nimet ¾ XPN

Komponentit: sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli    (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ nimen esitysmuodon koodi (IS)

Tämä tietokenttä voi toistua. Potilaan kutsuma- ja lempinimet voidaan antaa tässä tietokentässä.

10 ¾ Rotu ¾ IS

Ei käytetä Suomessa.

11 ¾ Potilaan osoite, kotikunta ja väestövastuualue ¾ XAD

Komponentit: katuosoite (ST) ^ muu osoite (ST) ^ kuntakoodi ja nimi (ST) ^ lääni tai maakunta (ST) ^ postinumero ja postitoimipaikka(ST) ^ maa (ID) ^ osoitetyyppi (ID) ^ muu maantieteellinen alue (ST) ^ väestövastuualue (IS) ^ henkikirjoituskunta (IS)

Potilaan osoite on toistuva tietokenttä. Ensimmäisessä toistumassa pitää olla potilaan postiosoite (osoitetyyppi=M). Jos sellaista ei ole tiedossa, ensimmäinen toistuma jätetään muuten tyhjäksi, paitsi komponentti 3. Komponentissa 3 ilmoitetaan nimittäin kotikunnan koodi ja välilyönnillä erotettuna tarvittaessa kotikunnan nimi. Postinumero ja postitoimipaikka ilmoitetaan väliylyönnillä erotettuna.. Esimerkki:

Tukholmankatu 2^^091 HELSINKI^^00290 HELSINKI^^M

HL7-taulu 0190 - Osoitetyyppi (address type)

12 ¾ Vanha kuntakoodi ¾ IS

Tämä tietokenttä on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi.

13 ¾ Potilaan kotipuhelin ¾ XTN

[+NNN] [NNN] [NNNNNNNN] [X99999] [B99999] [C mitä tahansa tekstiä] ^ numerotyyppi (ID) ^ telekommunikaation laitetyyppi (ID)^ sähköpostiosoite (ST) ^ maakoodi (NM) ^ alue/kuntakoodi (NM) ^ puhelinnumero (NM) ^ laajennos NM) ^ mitä tahansa tekstiä (ST)

Esimerkiksi tavallinen kotipuhelinnumero 09-477200 ilmoitetaan seuraavasti: ^PRN^PH^^^09^477200

HL7-taulu 0201 - Numerotyyppi (telecommunication use code)

HL7-taulu 0202 - Telekommunikaation laitetyyppi (telecommunication equipment type)

14 ¾ Potilaan työpuhelin ¾ XTN

[+NNN] [NNN] [NNNNNNNN] [X99999] [B99999] [C mitä tahansa tekstiä] ^ numerotyyppi (ID) ^ telekommunikaation laitetyyppi (ID)^ sähköpostiosoite (ST) ^ maakoodi (NM) ^ alue/kuntakoodi (NM) ^ puhelinnumero (NM) ^ laajennos NM) ^ mitä tahansa tekstiä (ST)

Internet-osoite annettaisiin seuraavasti: ^NET^Internet^Jorri.Kitonen@kompura.fi

15 ¾ Äidinkieli ¾ CE

Komponentit: kielikoodi(ST) ^ kieli(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston kielikoodi(ST)^ toissijaisen koodiston kieli(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Kielikoodi määritellään käyttäjätaulussa 0296 (tyhjä versiossa 2.3). Kielikoodina käytetään koodiston ISO 639 2-merkkistä kirjainkoodia. Eräitä kielikoodeja: fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti ,de=saksa, fr=ranska, ru=venäjä.

16 ¾ Siviilisääty ¾ IS

Siviilisääty määritellään käyttäjätaulussa 0002. Suomessa käytetään seuraavia arvoja:

Käyttäjätaulu 0002 - Siviilisääty (marital status)

17 ¾ Uskonto ¾ IS

Ei käytetä Suomessa.

18 ¾ Laskutusjakson numero ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Joissain tapauksissa laskutusjärjestelmässä saattaa olla potilaalle oma numeronsa, jota käytetään samaan tapaan kuin potilasnumeroa. Laskutusjaksojen (virheellisten) käsittelyyn on omat liipasimensa.

19 ¾ Sosiaaliturvatunnus ¾ ST

Ei käytetä Suomessa.

20 ¾ Ajokortin numero ¾ DLN

Ei käytetä Suomessa.

21 ¾ Äidin tunniste ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Äidin tunniste on toistuva ja sitä käytetään etenkin lapsipotilaiden tapauksessa. Äidistä ilmoitetaan aina ainakin henkilötunnus. Myös potilasnumero ilmoitetaan, jos äiti on samassa sairaalassa (esim. synnytys).

22 ¾ Etninen ryhmä ¾ IS

Ei käytetä Suomessa.

23 ¾ Syntymäpaikka ¾ ST

Ensisijaisesti ilmoitetaan kuntakoodi. Jos kunnan nimi halutaan ilmoittaa, se laitetaan välilyönnillä erotettuna kuntakoodin perään.

24 ¾ Monisikiöraskaus ¾ ID

Tässä tietokentässä määritellään, onko kyseessä oleva potilas syntynyt monisikiöraskauden tuloksena. Tätä tietokenttää käytetään vain vastasyntyneille. Tietokentän arvo määritellään HL7-taulussa 0136.

HL7-taulu 0136 - Kyllä/Ei (YES/No Indicator)

25 ¾ Syntymänumero ¾ NM

Monisikiöraskaudessa lapsen syntymän järjestysnumero.

26 ¾ Kansalaisuus ¾ IS

Kansalaisuus määritellään käyttäjätaulussa 0171 (tyhjä versiossa 2.3). Kansalaisuuskoodina käytetään 2-merkkistä kirjainkoodia    maakoodistosta ISO 3166. Eräitä maakoodeja: FI=suomi, SE=ruotsi, GB=Iso-Britannia ,DE=saksa, FR=ranska, RU=venäjä.

27 ¾ Sotilasarvo ¾ CE

Ei käytetä Suomessa.

28 ¾ Kansallisuus ¾ CE

Ei käytetä Suomessa, koska täällä kansalaisuus ilmoittaa myös kansallisuuden.

29 ¾ Kuolinaika ¾ TS

Muodossa YYYYMMDDHHMM.

30 ¾ Potilas kuollut ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

### PV1 ¾ Hoitojakson/käynnin tiedot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus on esitetty tarkemmin HL7 v.2.3 fin –sanomakuvauksessa.

Rakennekuvaus

PV1

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | O |  |  |  |  | 00131 |  | toistumanumero |
| 2 |  | 1 | IS | R |  |  | 0004 |  | 00132 |  | potilasluokka |
| 3 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00133 |  | potilaan sijainti |
| 4 |  | 2 | IS | O |  |  | 0007 HILMO-3 |  | 00134 |  | tulotapa |
| 5 |  | 20 | CX | O |  |  |  |  | 00135 |  | ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero |
| 6 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00136 |  | potilaan entinen sijainti |
| 7 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00137 |  | hoitava lääkäri |
| 8 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00138 |  | lähettävä lääkäri |
| 9 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00139 |  | konsultoiva lääkäri |
| 10 |  | 3 | IS | O |  |  | 0069 HILMO-2 |  | 00140 |  | erikoisala |
| 11 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00141 |  | tilapäinen sijaintipaikka |
| 12 |  | 2 | IS | O |  |  | 0087 |  | 00142 |  | ennakkotutkimusten tarve |
| 13 |  | 2 | IS | O |  |  | 0092 |  | 00143 |  | sarjahoito |
| 14 |  | 3 | IS | O |  |  | 0023 HILMO-4 |  | 00144 |  | mistä tuli |
| 15 |  | 2 | IS | O | Y |  | 0009 |  | 00145 |  | rajoitteet |
| 16 |  | 2 | IS | O |  |  | 0099 |  | 00146 |  | EML-potilas |
| 17 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00147 |  | vastaanottava lääkäri |
| 18 |  | 2 | IS | O | FIN-Y/2 |  | 0018 HILMO-7 |  | 00148 |  | hoidon tarve |
| 19 |  | 20 | CX | O |  |  |  |  | 00149 |  | käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 20 |  | 50 | CM | O | Y |  | 0064 |  | 00150 |  | maksuluokka |
| 21 |  | 2 | IS | O |  |  | 0032 |  | 00151 |  | hinnoitteluperuste/ tuotekoodi |
| 22 |  | 2 | IS | O |  |  | 0045 |  | 00152 |  | maksujärjestelyt |
| 23 |  | 2 | IS | O |  |  | 0046 |  | 00153 |  | luottokelpoisuus |
| 24 |  | 2 | IS | O | Y |  | 0044 |  | 00154 |  | maksusitoumustyyppi |
| 25 |  | 8 | DT | O | Y |  |  |  | 00155 |  | maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä |
| 26 |  | 12 | NM | O | Y |  |  |  | 00156 |  | maksusitoumuksen yläraja |
| 27 |  | 3 | NM | O | Y |  |  |  | 00157 |  | maksusitoumuksen voimassaoloaika |
| 28 |  | 2 | IS | O |  |  | 0073 |  | 00158 |  | viivästyskorko |
| 29 |  | 1 | IS | O |  |  | 0110 |  | 00159 |  | perintään siirto |
| 30 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00160 |  | perintään siirron pvm |
| 31 |  | 10 | IS | O |  |  | 0021 |  | 00161 |  | perintätoimisto |
| 32 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00162 |  | perintään siirretty määrä |
| 33 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00163 |  | takaajan maksama osa |
| 34 |  | 1 | IS | O |  |  | 0111 |  | 00164 |  | kirjauksen poiston syy |
| 35 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00165 |  | jakson poistopäivämäärä |
| 36 |  | 3 | IS | O |  |  | 0112 HILMO-8 |  | 00166 |  | jatkohoito |
| 37 |  | 25 | CM | O |  |  | 0113 |  | 00167 |  | jatkohoitopaikka |
| 38 |  | 80 | CE | O |  |  | 0114 |  | 00168 |  | ruokavalio |
| 39 |  | 2 | IS | O |  |  | 0115 |  | 00169 |  | palvelun tuottava toimipiste |
| 40 |  | 1 | IS | B |  |  | 0116 |  | 00170 |  | vuoteen tila |
| 41 |  | 2 | IS | O |  |  | 0117 |  | 00171 |  | jakson tila |
| 42 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00172 |  | potilaan tuleva sijaintipaikka |
| 43 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00173 |  | entinen tilapäinen sijaintipaikka |
| 44 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00174 |  | sisäänkirjausaika/käynti-päivä (saapumisaika) |
| 45 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00175 |  | uloskirjausaika /lähtöaika |
| 46 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00176 |  | saatavat |
| 47 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00177 |  | kokonaishinta |
| 48 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00178 |  | maksumuutokset |
| 49 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00179 |  | maksettu määrä |
| 50 |  | 20 | CX | O | FIN-Y |  | 0192 |  | 00180 |  | toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 51 |  | 1 | IS | O |  |  | 0326 |  | 01226 |  | tietojen kohde |
| 52 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 01274 |  | muut osapuolet |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Toistumanumero ¾ SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan PV1-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PV1    toistuu. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2 ¾ Potilasluokka ¾ IS

Potilasluokka on kuvattu käyttäjätaulussa 0004. Taulussa esitetty jako voidaan supistaa kahteen, jos päivystyspotilas lasketaan poliklinikkapotilaaksi ja päiväkirurginen potilas ja synnyttäjä vuodeosastopotilaaksi.

Käyttäjätaulu 0004 - Potilasluokka (patient class)

3 ¾ Potilaan sijainti ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä ilmoitetaan potilaan sijaintipaikka normaalitapauksessa ja siirroissa sijaintipaikka, johon potilasta ollaan siirtämässä. Jos siirto perutaan, niin tähän kenttään laitetaan todellinen sijaintipaikka.

Komponentissa toimipaikka ilmoitetaan toimintayksikön organisaatiokoodi. Tieto toimintayksiköstä laitetaan myös tietokenttään PV1-39 palvelun tuottava toimipiste. Jos hoitovastuullinen yksikkö on jokin muu tai se ei selviä toimintayksikön organisaatiokoodista tai halutaan ilmoittaa esim. klinikan tunnus erikseen, voidaan käyttää lisäksi tietokenttää PV2-23 klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö.

4 ¾ Tulotapa ¾ IS

Tulotapa (saapumistapa) määritellään käyttäjätaulussa 0007. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen tulotapaa, luokitus 3.    Seuraavassa taulussa on otettu koodit koodistosta HILMO-97.

Käyttäjätaulu 0007 - Tulotapa/HILMO (admission type)

5 ¾ Ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-ryhmän yleiskuvauksesta potilaan tunnistamisen periaatteet.

6 ¾ Potilaan entinen sijainti ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä on potilaan entinen sijainti, jos potilas on kuljetuksessa tai jo siirretty. Uudella potilaalla tämä kenttä on tyhjä (null).

7 ¾ Hoitava lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

8 ¾ Lähettävä lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

9 ¾ Konsultoiva lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

10 ¾ Erikoisala ¾ IS

Erikoisala määritellään käyttäjätaulussa    0069 (tyhjä versiossa 2.3). Se on pakollinen liipasimien A01, A02, A14 ja A15 kanssa. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 2. Alla arvot HILMO:n versiosta 1997.

Käyttäjätaulu 0069 - Erikoisala/HILMO

11 ¾ Tilapäinen sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tilapäinen sijaintipaikka on esim. röntgen tai leikkaussali. Käytetään, jos halutaan ilmoittaa potilaan tarkka sijainti silloin, kun potilas on muualla kuin kentän PV1-3 ”potilaan sijainti” osoittamassa paikassa.

12 ¾ Ennakkotutkimusten tarve ¾ IS

Tietokentässä ennakkotutkimusten tarve kerrotaan, pitääkö potilaalle on tehtynä tietyt ennakkotutkimukset ennen sisäänkirjausta. Kentän mahdolliset arvot määritellään paikallisesti käyttäjätaulussa 0087. Toistaiseksi määritellään pelkästään arvo K=Kyllä.

13 ¾ Sarjahoito ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0092 (tyhjä versiossa 2.3). Toistaiseksi määritellään vain arvo R, joka osoittaa, että kyseessä on sarjahoito.

14 ¾ Mistä tuli ¾ IS

Tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0023. Alkuperäisessä standardissa kenttä tarkoittaa lähinnä sisäänkirjauspaikkaa (admit source), mutta Suomessa tässä kohdin käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta ”mistä tuli”. Sisäänkirjauspaikka näkyy nimittäin potilaan sijainnista PV1-3. Sisäänkirjausta edeltävä hoitopaikka voidaan ilmoittaa kentässä PV1-52 ”muut osapuolet”.    Alla on lueteltu HILMO-97 luokituksen 4 arvot.

Käyttäjätaulu 0023 - Mistä tuli/HILMO

15 ¾ Rajoitteet ¾ IS

Rajoitteet määritellään käyttäjätaulussa 0009. Alla on suomennettuna standardin määrittelemät esiarvot. Hilmo-koodiston mukainen hoitoontulon syy ilmoitetaan kentässä PV2-3.

Käyttäjätaulu 0009 - Rajoitteet (ambulatory status)

16 ¾ EML-potilas ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0099. Alkuperäisessä standardissa tässä kohden siirretään tieto VIP-henkilöstä, mutta Suomessa tässä kentässä kerrotaan, onko kyseessä erikoismaksuluokan potilas. Kentälle määritellään toistaiseksi vain yksi koodi: EML=erikoismaksuluokan potilas.

17 ¾ Vastaanottava lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

18 ¾ Hoidon tarve ¾ IS

Alkuperäisessä standardissa tämän tietokentän nimi on patient type - potilaan tyyppi, jonka arvot määritellään käyttäjätaulussa 0018. Suomessa tässä kentässä käytetään HILMO-luokitusta 7 - hoidon tarve (perustietolomakkeelta). Hoidon tarve halutaan tietää sekä tullessa että lähtiessä, joten tästä kentästä on tehty Suomessa toistuva. Ensimmäisessä toistumassa ilmoitetaan hoidon tarve tullessa ja toisessa hoidon tarve lähtiessä. Jos ilmoitetaan pelkästään hoidon tarve lähtiessä, niin ensimmäinen toistuma kuitataan pelkällä toistoerottimella ”~”

Käyttäjätaulu 0018 - Hoidon tarve/HILMO

19 ¾ Käynnin/hoitojakson numero ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-yleiskuvauksesta tietotyypin CX käyttötapa.

Tässä tietokentässä voidaan ilmoittaa komponentissa tunniste:

- käynnin numero (tunnisteen tyyppi=KNUM)

- osastohoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=OSHJNUM)

- klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM)

Jos kyseessä on osastohoitojakso, niin klinikkahoitojakson numero ilmoitetaan (Suomessa) kentässä PV1-50    ”toissijainen käynnin/hoitojakson numero”. Kentässä PV1-50 voidaan ilmoittaa muitakin hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita.

20 ¾ Maksuluokka ¾ CM

Komponentit: maksuluokka(ST) ^ alkupäivämäärä(TS)

Maksuluokan arvot määritellään käyttäjätaulussa 0064 (tyhjä versiossa 2.3).

21 ¾ Hinnoitteluperuste/tuotekoodi ¾ IS

Tuotekoodit määritellään käyttäjätaulussa 0032 (tyhjä versiossa 2.3). Se määräytyy organisaatiokohtaisesti lähinnä laskutusjärjestelmän mukaisesti.

22 ¾ Maksujärjestelyt ¾ IS

Maksujärjestelyt määritellään käyttäjätaulussa 0045 (tyhjä versiossa 2.3).

23 ¾ Luottokelpoisuus ¾ IS

Luottokelpoisuus määritellään käyttäjätaulussa 0046 (tyhjä versiossa 2.3).

24 ¾ Maksusitoumustyyppi ¾ IS

Maksusitoumuksen tyypit määritellään käyttäjätaulussa 0044 (tyhjä versiossa 2.3).

25 ¾ Maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä ¾ DT

26 ¾ Maksusitoumuksen    yläraja ¾ NM

Kyseessä on maksujen yläraja/yksi maksusitoumusjakso.

27 ¾ Maksusitoumuksen voimassaoloaika ¾ NM

Tässä tietokentässä kerrotaan, kuinka kauan maksusitoumus on voimassa (käyttäjäyksiköin, jotka määräytyvät maksusitoumuksen tyypin perusteella).

28 ¾ Viivästyskorko ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0073 (tyhjä versiossa 2.3).

29 ¾ Perintään siirto ¾ IS

Perintään siirto määritellään käyttäjätaulussa 0110 (tyhjä versiossa 2.3).

30 ¾ Perintään siirron päivämäärä ¾ DT

Kentän tietosisällön kuvaus.

31 ¾ Perintätoimisto ¾ IS

Perintätoimisto määritellään käyttäjätaulussa 0021 (tyhjä versiossa 2.3).

32 ¾ Perintään siirretty määrä ¾ NM

33 ¾ Takaajan maksamat maksut ¾ NM

34 ¾ Kirjauksen poiston syy    ¾ IS

Poiston syy määritellään käyttäjätaulussa 0111 (tyhjä versiossa 2.3). Kirjaus on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

35 ¾ Jakson poistopäivämäärä ¾ DT

Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

36 ¾ Jatkohoito ¾ IS

Jatkohoito määritellään käyttäjätaulussa 0112. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 8. Alla on kuvattu pohjaksi otettu vuoden 1997 versio.

Käyttäjätaulu 0112 - Jatkohoito/minkä palvelujen piiriin/HILMO

37 ¾ Jatkohoitopaikka ¾ CM

Komponentit: jatkohoitopaikka (IS) ^ alkupäivämäärä (TS)

Jatkohoitopaikka määritellään käyttäjätaulussa 0113 (tyhjä versiossa 2.3). Suomessa käytetään laitosrekisteriä.

38 ¾ Ruokavalio ¾ CE

Komponentit: koodi(ST) ^ koodi tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodi tekstinä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Ruokavalio määritellään käyttäjätaulussa 0114 (tyhjä versiossa 2.3).

39 ¾ Palvelun tuottava toimipiste ¾ IS

Palvelun tuottava toimipiste (osastokoodi) määritellään käyttäjätaulussa 0115 (tyhjä versiossa 2.3). Toinen mahdollisuus on laittaa toimipiste tietokenttään potilaan sijainti komponenttiin 4. Selvyyden vuoksi palvelun tuottava toimipiste on kuitenkin aina hyvä laittaa tähän kenttään.

40 ¾ Vuoteen tila ¾ IS

Vuoteen tila on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Vuoteen tila ilmoitetaan potilaan sijainnin ilmoittavissa tietokentissä (PL) komponentissa 5, sijainnin tila.

41 ¾ Jakson tila ¾ IS

Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0117 (tyhjä versiossa 2.3). Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

42 ¾ Potilaan tuleva sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Käytetään ilmoittamaan siirtotapahtumassa tuleva sijaintipaikka silloin, kun entinen sijaintipaikka on vielä virallinen sijaintipaikka. Katso esim. ADT-A09 lähtöilmoitus.

43 ¾ Entinen tilapäinen sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Entistä tilapäistä sijaintia tarvitaan silloin, kun potilas siirtyy tilapäisestä sijaintipaikasta uuteen tilapäiseen sijaintipaikkaan.

44 ¾ Sisäänkirjausaika/käyntipäivä ¾ TS

Tässä kentässä ilmoitetaan sisäänkirjausaika (hoitojakson alkuaika) tai poliklinikkakäynnin aika tai sen alkaminen (saapumisaika).

45 ¾ Uloskirjausaika/lähtöaika ¾ TS

Uloskirjausajan lisäksi tässä kentässä voidaan ilmoittaa poliklinikkakäynnin päättymisaika.

46 ¾ Saatavat ¾ NM

Kyseessä on potilaan maksamattomat laskut hoitojaksoon/käyntiin liittyen.

47 ¾ Kokonaishinta ¾ NM

Käynnin/hoitojakson kokonaishinta.

48 ¾ Maksumuutokset ¾ NM

Alennukset ja viivästyskorot.

49 ¾ Maksettu määrä ¾ NM

Hoitojakson/käynnin hinnasta maksettu määrä.

50 ¾ Toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste)¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Tässä kentässä voidaan komponentissa tunniste ilmoittaa esim. klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM) jos kyseessä on osastohoitojakso tai muita hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Tämä kenttä on paikallistamistyössä muutettu toistuvaksi, Katso myös PV1-19 ja PID-yleiskuvaus. Tässä tietokentässä tunnisteen tyyppi voi olla jokin seuraavista (tai jokin muu):

KLHJNUM 	= klinikkahoitojakso (erikoisalahoitojakso)

PJAK		= palvelujakson tunnus

PTAP		= palvelutapahtuman tunnus

PPROS		= palveluprosessin tunnus

HOKE		= hoitoketjun tunnus

HOVA		= hoidonvarauksen tunnusnumero

LAHE		= lähetteen tunnusnumero

KPRO		= kliininen protokollatunniste

51 ¾ Tietojen kohde ¾ IS

Tässä tietokentässä määritellään tietoryhmässä siirrettävien tietojen kohde. Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0326, jolle on Suomessa annettu omat arvonsa.

Käyttäjätaulu 0326 - Tietojen kohde (visit indicator)

52 ¾ Muut osapuolet ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua.

## ORR ¾ Tilauksen kuittaussanoma

- Rakennekuvaus

ORR

| MSH | Sanoman alkunimiö |
| --- | --- |
| MSA | Huomautukset |
| [ERR] | Kuittauksen virhetiedot |
| [ |  |
| [ |  |
| PID | Potilaan perustiedot |
| ] |  |
| { |  |
| ORC | Yleinen tilaus |
| [ |  |
| OBR |  |
| ] |  |
| } ] |  |

Esimerkki 3.1.

MSH|^~\&|From||To||199809291450||ORR|Sanomanumero1||2.3||NE|AL|FI|ASCII|

MSA|AA|Sanomanumero2

Esimerkki 3.2.

MSH|^~\&|From||To||199809291449||ORR|Sanomanumero3||2.3||NE|AL|FI|ASCII|

MSA|AA|Sanomanumero4

Esimerkki 3.3.

MSH|^~\&|From||To||199809291448||ORR|Sanomanumero5||2.3|||NE|AL|FI|ASCII|

MSA|AA|Sanomanumero6

Tutkimuspyyntösanomat kuitataan sanomittain OK/Virhe –tyyppisesti. Tällöin sanoman yksikin virheellinen osa aiheuttaa sanoman hylkäämisen ja vain täysin hyväksytty sanoma saa OK-kuittauksen. Jos pyyntösanoma on tutkimusvalikoimaltaan laaja, ohjelmissa on varauduttava passivoimaan ne pyynnön osat, jotka on järjestelmään sopivina ehditty jo tallentamaan tietokantaan. Koska virhesanoma palautuu myös validien tutkimusten osalta, jatkossa on varustauduttava ottamaan uudestaan vastaan myös alkuperäisen sanoman oikeelliset tapaukset.

# Tutkimusvastaukset

## ORU(R01) ¾ Spontaani vastaussanoma

- Rakennekuvaus

ORU

| MSH | sanoman otsikko |
| --- | --- |
| { |  |
| [ |  |
| PID | potilaan perustiedot |
| [ PD1 ] | potilaan demografinen lisätieto |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| [ |  |
| PV1 | hoitojakson/käynnin perustiedot |
| [ PV2 ] | hoitojakson/käynnin lisätiedot |
| ] |  |
| ] |  |
| { |  |
| [ ORC ] | yleinen tilaus |
| OBR | Tutkimuspyyntö |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| { |  |
| [ OBX ] | Tutkimusvastaus |
| [{ NTE }] | Huomautukset |
| } |  |
| } |  |
| } |  |

ORU-sanoma sisältää vain yhden potilaan tietoja. Yhdessä sanomassa voi olla yhden tai useamman kliinisen tutkimuksen tietoja. Peräkkäin järjestetyissä tulostietoryhmissä voi olla eri tutkimuksiin tai samoihin tutkimuksiin liittyvä tietoryhmiä, joiden tyyppi-kenttä määrittää, millainen tulos on kysymyksessä.

Tuloksen OBR-tietoryhmä määrittelee, mihin lähetteeseen seuraavat tutkimustulokset liittyvät. Samassa sanomassa siis voi olla usean eri lähetteen OBR-rivejä. OBR-tietoryhmää edeltävä ORC ei ole pakollinen tietoryhmä sillä sanomamääritys sallii tilaukseen liittyvät tiedot palautettavaksi OBR:issä.

### Perusvastaus

Tutkimuksen pienin jakamaton tulos-osa esitetään yhdellä OBX-rivillä. Samasta tutkimuksesta voidaan toimittaa useita peräkkäisiä OBX-tietoryhmiä, joiden tutkimustunnisteen ja alitunnisteen avulla voidaan päätellä tuloksen tyyppi. Tuloksissa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti ST-tyyppiä, numeraalituloksissa NM-tietotyyppiä. Tarvittaessa voidaan käyttää CE-tietotyyppiä. Tulos esitetään kentässä OBX-5 ja sen tyyppi kentässä OBX-2.

Esimerkki 3.1.

Perustulossanoma, jossa yhden tutkimuksen tulos.

MSH|^~\&|From||To||199809290851||ORU^R01|2980929.1439551|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|Lähetenumero|Tuottajan tunnusnumero|2001^S -K^LAB-KL-98|||199809291002|||||||||||||||||LAB

OBX|1|NM|2001^S -K^LAB-KL-98|1|4.5|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|3.5-5.2||||F|||199809291002

Seuraavassa sanomassa on useita tuloksia.

Esimerkki 3.8.

MSH|^~\&|From||To||199809191719||ORU^R01|2980919.1725461|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|Lähetenumero|Tuottajan numero|2099^fS-Kol-LDL^LAB-KL-98|||199809191721|||||||||||||||||LAB

OBX|1|ST|2097^fS-Kol-HDL^LAB-KL-98|1|1.50|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|>1||||F|||199809191721

OBX|2|NM|2095^fS-Kol^LAB-KL-98|2|6.3|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|<6.5||||F|||199809191721

OBX|3|NM|2099^fS-Kol-LDL^LAB-KL-98|3|3.2|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|<3.8||||F|||199809191721

OBX|4|ST|2770^fS-Trigly^LAB-KL-98|4|2.00|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|0.4-1.7|A|||F|||199809191721

Tässä tapauksessa pyytävä järjestelmä on tehnyt fS-Kol-LDL-pyynnön (OBR) mutta tämä on jakaantunut tuottajalla osatutkimuksiksi, joilla on omat tulokset. Tilauksen tekijälle palautetaan kuitenkin alkuperäisen tilauksen tiedot ”päätutkimuksena” ja siihen liittyvät osat OBX-tietoryhmissä.

Koska esimerkiksi tässä tapauksessa fS-Kol-LDL oli pyydetty päätutkimus, sille on mahdollista palauttaa tulos, tulokset palautetaan vain osatutkimuksille tai päätutkimuksen tulos lasketaan osien yhteistuloksena. Päätutkimukselle on myös mahdollista antaa alusunto. Tämän takia LDL toimitetaan omana OBX-tietoryhmänään, jos sen yhteyteen on mahdollista liittää useita OBX:iä, joissa ilmoitetaan lausunto.

Edeltävässä esimerkissä OBX-4:n alitunnistekentällä ei ole merkitystä koska OBX:t ilmoittavat erillisten tutkimuksien tiedot.

OBX-6:n yksikkökenttä on esimerkeissä merkitty LAB-ML2-tyypin mukaan mutta niissä suositellaan käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan ISO-standardin yksiköitä.

Tutkimuksen analysointisaika ja tuloksen lähetyshetki on mahdollista merkitä tutkimukseen omina OBX-tietoryhminään, jotka liitetään samalla alitunnisteella tutkimukseen. OBX-14:a merkitty aika on näytteen ottotaika.

Esimerkki 3.9.

Rasitustulos, jossa ilmoitetaan yhden tutkimuskokonaisuuden tulos.

MSH|^~\&|From||To||199809191834||ORU^R01|2980919.1839023|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|Lähetenumero|421^LAB-ML2|2197^Pt-Lakt-R1^LAB-KL-98|||199809191836|||||||||||||||||LAB

OBX|1|ST|1462^B -Gluk^LAB-KL-98|1|6.5 (40')|mmol/l^mmol/l^LAB-ML2|||||F|||199809191836

OBX|2|ST|2197^Pt-Lakt-R1^LAB-KL-98|2|Tulosteksti||||||F|||199809191836

OBX|3|TX|4^Huomautus^HL7FI|2|Pistokohta: Kapill.    ||||||F|||199809191836

Samalle Pt-Lakt-R1-tutkimukselle on annettu kaksi erityyppistä tulosta. Tämä on mahdollista esim. siten, että tutkimukselle annetaan numeraalitulos tai lausunto.

Esimerkki 3.10.

Yksittäinen tulos, johon liittyy lausunto:

MSH|^~\&|From||To||199809201652||ORU^R01|2980920.1716071|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|LÄHETENUMERO|Tuottajan numero|3494^F -CldiVi^LAB-KL-98|||199809201653|||||||||||||||||LAB

OBX|1|ST|3494^F -CldiVi^LAB-KL-98|1|Tulos|LAB-ML2|||||F|||199809201653

OBX|2|ST|5^Lausunto^HL7FI|1|1. Viljelylöydös: EI KASVUA|LAB-ML2|||||F|||199809201653

Esimerkki 3.11.

Yksittäinen tutkimus, johon liittyy useita lausuntorivejä:

MSH|^~\&|From||To||199809201652||ORU^R01|2980920.1716031|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|LÄHETENUMERO|73061^LAB-ML2|4206^    -ChtrNh^LAB-KL-98|||199809201653|||||||||||||||||LAB

OBX|1|ST|4206^    -ChtrNh^LAB-KL-98|1|NEGAT||||||F|||199809201653

OBX|2|ST|5^Lausunto^HL7FI|1|Näytteen laatu: VIRTSA    ||||||F|||199809201653

OBX|3|ST|5^Lausunto^HL7FI|1|Tutkimuksessa negatiivinen tulos, mutta niin||||||F|||199809201653

OBX|4|ST|5^Lausunto^HL7FI|1|raja-arvoalueella, että suosittelemme uutta näytettä||||||F|||199809201653

Esimerkki 3.12.

Perusverenkuva (PVK). PVK:lle ei tässä ilmoiteta PVK:n päätutkimuksen tulosta eikä lausuntoa. Osat tulevat satunnaisessa järjestyksessä.

MSH|^~\&|From||To||199809281428||ORU^R01|2980929.1443331|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|Lähetenumero|Tuottajan tunniste|2475^B -PVK+TKD^LAB-KL-98|||199809290914|||||||||||||||||LAB

OBX|1|NM|1357^E -MCV^LAB-KL-98|1|91|fl^fl^LAB-ML2|80-95||||F|||199809290914

OBX|2|NM|1558^E -MCH^LAB-KL-98|2|31|pg^pg^LAB-ML2|26-33||||F|||199809290914

OBX|3|NM|1557^E -MCHC^LAB-KL-98|3|335|g/l^g/l^LAB-ML2|320-360||||F|||199809290914

OBX|4|ST|1341^B -Eryt^LAB-KL-98|4|4.0|E12/l^E12/l^LAB-ML2|4.3-5.6|A|||F|||199809290914

OBX|5|ST|1358^B -Hkr^LAB-KL-98|5|0.36|osuus^osuus^LAB-ML2|0.39-0.5|A|||F|||199809290914

OBX|6|NM|1552^B -Hb^LAB-KL-98|6|120|g/l^g/l^LAB-ML2|130-165|A|||F|||199809290914

OBX|7|NM|2218^B -Leuk^LAB-KL-98|7|20.1|E9/l^E9/l^LAB-ML2|3-10|A|||F|||199809290914

OBX|8|NM|2791^B -Trom^LAB-KL-98|8|525|E9/l^E9/l^LAB-ML2|150-400|A|||F|||199809290914

PVK:ssa jokaiseen yksittäiseen OBX-tulokseen on liitetty alkuperäinen lähetenumero, joka löytyy edeltävän OBR:n kentästä 2. Näin on tehtävä niissä tilanteissä, joissa pyyntöjä vastaanottava järjestelmä yhdistelee eri lähetteiden tutkimuksen näytteenoton kannalta järkeviin kokonaisuuksiin.

Esimerkki 3.13.

Seuraava esimerkissä samaan tulossanomaan on liitetty useilla eri lähetteillä olleiden pyyntöjen tuloksia.

MSH|^~\&|From||To||199809290851||ORU^R01|2980929.1439591|P|2.3|||NE||FI|ASCII

PID|1|070707-0707^^^From^HETU|potnumero^^^From^POTNUM||Potilaannimi||19171205|2|||||||

OBR|1|Lähetenumero|81857^LAB-ML2|1^S -HITACHI^LAB-ML2|||199809291049|||||||||||||||||LAB

OBX|1|NM|1185^S -Bil^LAB-KL-98|1|19|umol/l^umol/l^LAB-ML2|4-20||||F|||199809291049

OBR|2|Lähetenumero2|81857^LAB-ML2|1^S -HITACHI^LAB-KL-98|||199809291049|||||||||||||||||LAB

OBX|1|ST|1216^S -CRP^LAB-KL-98|1|Alle 10|mg/l^mg/l^LAB-ML2|<10||||F|||199809291049

OBR|3|Lähetenumero3|81857^LAB-ML2|1^S -HITACHI^LAB-ML2|||199809291049|||||||||||||||||LAB

OBX|1|NM|1489^S -GT^LAB-KL-98|1|26|U/l^U/l^LAB-ML2|5-80||||F|||199809291049

Erona normaalitapaukseen jokaiseen yksittäiseen OBX-tulokseen on liitetty alkuperäinen lähetenumero.

### Mikrobiologiset tulokset

Mikrobiologia tulokset noudattavat seuraavaa rakennehierarkiaa:

Tutkimus (toistuma)

Löydös (toistuma)

Antibiootti (toistuma)

Herkkyys

Rakenne on esitetty OVT-liikennettä varten toteutetussa PYVAYL-suosituksessa. Löydökset esitetään positiivisen tuloksen yhteydessä, jolloin mikrobilöydöksen yhteydessä esitetään tutkimustyyppi (V, S, N tai Muu), mikrobimäärä, API-numero sekä kyseiseen löydökseen liittyvien antibioottien herkkyystiedot.

Mikrobiologian HL7-rakenteen esitystapa on seuraava:

OBX – tutkimus – Päätulos tai tyhjämerkit

OBX – lausuntotunniste – tutkimuksen alitunniste – tuloksena lausunto lisäksi

tekotapatietona "S" (värjäys), "V" (viljely), tai "N" (natiivi) tai “M” (muu)

OBX – mikrobilöydöksen nimi – tuloksena mikrobilöydöksen määrä lisäksi

tekotapatietona kiekkoherkkyys tai MIC-herkkyys

OBX – mikrobilöydöksen nimi – alitunniste – mikrobilöydöksen kommentti

OBX – antibiootin nimi – tuloksena herkkyysarvo selväkielisen – lisäksi

herkkyys kentässä 8,joka voi olla “S” (sensitive), “R” (resistent) tai “I” (intermediate)

OBX – kommentin tunniste – antibioottiin liittyvä kommentti

Mikrobiologian negatiivisessa tuloksessa rakennetta ei tarvitse esittää.

Esimerkki 3.14.

OBR|1|Lähetenumero2|Tekijän numero|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|||

OBX|1|ST|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|1|””||||||F|||199809291049

OBX|2|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|Huomautustekstiä

OBX|3|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|analysoitu vanhalla laitteella, näytteen laatu::märkä

OBX|4|ST|Mikrobi1^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.1|+++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

OBX|5|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1|Huomautustekstiä

OBX|6|ST|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.1|24.5|mm||R|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|7|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

OBX|8|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

OBX|9|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.2|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|10|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.3|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|11|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.4|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|12|ST|Mikrobi2^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.2|++||viitearvo

OBX|13|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.2|tekstiä

OBX|14|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.1|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|15|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.2|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|16|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.3|I^Intermediate^HL7FI|||I

OBX|15|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.4|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|16|CE|Antib5^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.5|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|17|CE|Antib6^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.6|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|18|ST|Mikrobi3^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.3|+++||viitearvo

OBX|19|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.3|tekstiä

OBX|20|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|21|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.2|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|22|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.3|I^Intermediate^HL7FI|||I

Koodistona voidaan käyttää paikallista koodistoa esimerkiksi LAB-ML2.

Tutkimuksen tekomenetelmä (kiekkoherkkyys tai MIC-herkkyys) ilmoitetaan antibiooteittain OBX-17:ssa. Käytettäessä millimetrivastausta, yksikkö ilmoitetaan OBX:n yksikkökentässä.

Esimerkki 3.15.

MIC-herkkyystulos.

OBX|23|ST|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.4|>64=R|||R|||F||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

Esimerkki 3.16.

Kiekkoherkkyystulos.

OBX|24|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.5|R^Resistent^HL7FI|||R|||F||||||KIE^kiekkoherkkyys^OBX2

Lausuntokentän käyttö tuloksen lähetyksessä sallii koko struktuurirakenteen muodostamiseen pelkkänä tekstinä. Tämä on HL7:n kannalta täysin sallittu toimintatapa.

OBX-8:n tunnisteet mikrobiologiassa:

| Mikrobiologian herkkyysvastaukset: |  |
| --- | --- |
| S | Herkkä (susceptible) |
| R | Vastustuskykyinen (resistant) |
| I | Keskitaso (intermediate) |
| MS | Kohtalaisen herkkä (moderately susceptible) |
| VS | Erittäin herkkä (very susceptible) |

Vertailuesimerkki US-standardista:

Child micro result, gives antimicrobials susceptibilities for organism identified in first OBX of parent

OBR|5|2740X^OE|BC402^MIC|87186^Antibiotic MIC|R|198703281230|198703290800||||G|Hepatitis Risk||198703290830|Bld|401.0^INTERN^JOE^^^^MD^L|X3472|||||198703310900|40.00|MB|F|87040^1|||2740X&OE^BC376&MIC<cr>

OBX|1|ST|28-1^AMIPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|2|ST|60-4^CARBENICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<16|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|3|ST|267-5^GENTAMICIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|4|ST|496-0^TETRACYCLINE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|5|ST|408-5^PIPERACILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|6|ST|145-3^CEFUROXIME:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|7|ST|161-0^CEPHALOTHIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|8|ST|20-8^AMOXICILLIN+CLAVULANATE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|9|ST|173-5^CHLORAMPHENICOL:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|10|ST|508-2^TOBRAMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|11|ST|12-5^AMAKACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|12|ST|516-5^TRIMETHOPRIM+SULFMOETHOXAZOLE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2/38|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|13|ST|76-0^CEFAZOLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|14|ST|116-4^CEFOXITIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|15|ST|140-4^CEFTRIAXONE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|16|ST|133-9^CEFTAZIDIME:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|17|ST|185-9^CIPROFLOXACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F<cr>

Second micro child result, gives susceptibilities or organism identified by Second OBX of parent

OBR|6|2740X^OE|BC403^MIC|87186^Antibiotic MIC|R|198703281230|198703290800||||G|Hepatitis risk||198703290830|Bld|401.0^INTERN^JOE^^^^MD^L|X3472|||||198703310900|40.00|MB|F|87040^2|||2740X&OE^BC376&MIC<cr>

OBX|1|ST|28-1^AMPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||R|||F<cr>

OBX|2|ST|193-3^CLINDAMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.25|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|3|ST|267-5^GENTAMICIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|4|ST|233-7^ERYTHROMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.5|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|5|ST|383-0^OXACILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.5|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|6|ST|524-9^VANCOMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|7|ST|6932-8^PENICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||R|||F<cr>

OBX|8|ST|161-0^CEPHALOTHIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|9|ST|173-5^CHLORAMPHENICOL:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|10|ST|12-5^AMIKACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<16|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|11|ST|185-9^CIPROFLOXACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F<cr>

OBX|12|ST|428-3^RIFAMPIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F<cr>

Esimerkki 3.17.

Kiekkoherkkyystulossanoma.

OBR|1|Lähetenumero2|Tekijän numero|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|||

OBX|1|ST|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|1|Positiivinen||||||F|||199809291049

##### OBX|2|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|tekstiä

OBX|3|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|tekstiä

##### OBX|4|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntotekstiä

##### OBX|5|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntotekstiä

OBX|6|ST|Mikrobi1^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.1|+++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

##### OBX|7|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1|Huomautustekstiä

OBX|8|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1|Lausuntotekstiä

OBX|9|NM|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.1|23.4|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|10|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

##### OBX|11|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

OBX|12|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1.1|Lausuntotekstiä

OBX|13|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1.1|Lausuntotekstiä

OBX|14|NM|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.2|12.5|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|15|NM|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.3|12.5|mm||R|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|16|NM|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.4|9.5|mm||I|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|12|ST|Mikrobi2^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.2|++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

OBX|13|ST|4^Huomautus^HL7FI |1.2|tekstiä

OBX|14|NM|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.1|45.9|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|15|NM|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.2|4.2|mm||R|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|16|NM|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.3|5.1|mm||I|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|15|NM|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.4|5.0|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|16|ST|Mikrobi3^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.3|+++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1 OBX|17|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.3|tekstiä

OBX|18|NM|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1|5.5|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|19|NM|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.2|6.5|mm||S|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

OBX|20|NM|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.3|6.7|mm||I|||||||||KIE^Kiekkoherkkyys^OBX2

Esimerkki. MIC-herkkyystulossanoma.

OBR|1|Lähetenumero2|Tekijän numero|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|||

OBX|1|ST|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|1|Positiivinen||||||F|||199809291049

OBX|2|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|tekstiä

OBX|3|ST|4^Huomautus^HL7FI|1|tekstiä

##### OBX|4|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntotekstiä

##### OBX|5|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntotekstiä

OBX|6|ST|Mikrobi1^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.1|+++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

OBX|7|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1|tekstiä

OBX|8|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1|Lausuntotekstiä

OBX|9|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.1|R^Resistent^HL7FI|||R|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

##### OBX|10|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

##### OBX|11|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.1.1|tekstiä

OBX|12|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1.1|Lausuntotekstiä

OBX|13|TX|5^Lausunto^HL7FI|1.1.1|Lausuntotekstiä

OBX|14|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.2|S^Susceptible^HL7FI|||S|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|15|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.3|R^Resistent^HL7FI|||R|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|16|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.1.4|I^Intermediate^HL7FI|||I|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|12|ST|Mikrobi2^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.2|++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

OBX|13|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.2|tekstiä

OBX|14|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.1|S^Susceptible^HL7FI|||S|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|15|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.2|R^Resistent^HL7FI|||R|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|16|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.3|I^Intermediate^HL7FI|||I|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|15|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.2.4|S^Susceptible^HL7FI|||S|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|16|ST|Mikrobi3^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.3|+++||viitearvo||||||||||DYE^Värjäys^OBX1

OBX|17|ST|4^Huomautus^HL7FI|1.3|tekstiä

OBX|18|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1|S^Susceptible^HL7FI|||S|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|19|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.2|S^Susceptible^HL7FI|||S|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

OBX|20|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.3|I^Intermediate^HL7FI|||I|||||||||MIC^MIC-herkkyys^OBX2

## Tulossanomissa käytetyt tietoryhmät

### MSH ¾ Sanoman alkunimiö

MSH-tietoryhmä ei eroa oleellisesti erityyppisissä sanomissa. Se on esitetty tarkemmin ORM-pyyntösanoman yhteydessä.

### OBR ¾ Tuloksen tilausosa

Rakennekuvaus

OBR

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | C |  |  |  |  | 00237 |  | tilausrivin numero |
| 2 |  | 75 | EI | C |  |  |  |  | 00216 |  | tilaajan tilaustunniste |
| 3 |  | 75 | EI | C |  |  |  |  | 00217 |  | tuottajan tilaustunniste + |
| 4 |  | 200 | CE | R |  |  |  |  | 00238 |  | nimikekoodi |
| 5 |  | 2 | ID | B |  |  |  |  | 00239 |  | prioriteetti |
| 6 |  | 26 | TS | B |  |  |  |  | 00240 |  | pyydetty tutkimusaika |
| 7 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00241 |  | tutkimus/näytteenottoaika |
| 8 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00242 |  | tutkimuksen/näytteenoton loppuaika |
| 9 |  | 20 | CQ | O |  |  |  |  | 00243 |  | näytteen tilavuus * |
| 10 |  | 60 | XCN | O | Y |  |  |  | 00244 |  | näytteenottaja * |
| 11 |  | 1 | ID | O |  |  | 0065 |  | 00245 |  | näytteenottotoiminto * |
| 12 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00246 |  | tartuntavaara |
| 13 |  | 300 | ST | O |  |  |  |  | 00247 |  | tilausrivin teksti |
| 14 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00248 |  | näytteen saapumisaika * |
| 15 |  | 300 | CM | O |  |  | 0070 |  | 00249 |  | näytteen alkuperä * |
| 16 |  | 120 | XCN | O | Y |  |  |  | 00226 |  | tilauksen hyväksyjä |
| 17 |  | 40 | XTN | O | Y/2 |  |  |  | 00250 |  | puhelinnumero |
| 18 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00251 |  | tilaajan lisätieto1 |
| 19 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00252 |  | tilaajan lisätieto2 |
| 20 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00253 |  | tuottajan lisätieto1 + |
| 21 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00254 |  | tuottajan lisätieto2 + |
| 22 |  | 26 | TS | C |  |  |  |  | 00255 |  | tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika + |
| 23 |  | 40 | CM | O |  |  |  |  | 00256 |  | laskutus + |
| 24 |  | 10 | ID | O |  |  | 0074 |  | 00257 |  | tuottajan tyyppi |
| 25 |  | 1 | ID | C |  |  | 0123 |  | 00258 |  | tuloksen tila + |
| 26 |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00259 |  | päätilauksen tulos + |
| 27 |  | 200 | TQ | O | Y |  |  |  | 00221 |  | määrä/ajoitus |
| 28 |  | 150 | XCN | O | Y/5 |  |  |  | 00260 |  | jakelu |
| 29 |  | 150 | CM | O |  |  |  |  | 00261 |  | päätilaus |
| 30 |  | 20 | ID | O |  |  | 0124 |  | 00262 |  | potilaan kuljetustapa |
| 31 |  | 300 | CE | O | Y |  |  |  | 00263 |  | tutkimuksen syy |
| 32 |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00264 |  | vastuullinen tulosten tulkitsija + |
| 33 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00265 |  | avustava tulosten tulkitsija + |
| 34 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00266 |  | tutkimuksen suorittaja + |
| 35 |  | 200 | CM | O | Y |  |  |  | 00267 |  | puhtaaksikirjoittaja + |
| 36 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00268 |  | varattu aika + |
| 37 |  | 4 | NM | O |  |  |  |  | 01028 |  | näyteastioiden määrä * |
| 38 |  | 60 | CE | O | Y |  |  |  | 01029 |  | näytteen toimitustapa * |
| 39 |  | 200 | CE | O | Y |  |  |  | 01030 |  | näytteenottajan huomautukset * |
| 40 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 01031 |  | kuljetuksen järjestäjä |
| 41 |  | 30 | ID | O |  |  | 0224 |  | 01032 |  | kuljetus järjestetty |
| 42 |  | 1 | ID | O |  |  | 0225 |  | 01033 |  | potilaan saattotarve |
| 43 |  | 200 | CE | O | Y |  |  |  | 01034 |  | huomautuksia potilaan kuljetukseen |

Kentät jotka on merkitty plussalla (+), täyttää aina tuottaja. Tieto voidaan palauttaa tilaajalle kuittauksen yhteydessä.

Kentät, jotka on merkitty asteriskilla (*), ovat käytössä silloin, kun tilaukseen liittyy näyte. Jos näyte on otettu ennen tilausta, tilaaja täyttää kentät. Jos tuottaja ottaa näytteen, se myös täyttää nämä kentät.

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Tilausrivin numero ¾ SI

Ensimmäinen sanoman OBR-tietoryhmä saa arvon 1, seuraava 2 jne.

2 ¾ Tilaajan tilaustunniste ¾ EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-2 tilaajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

3 ¾ Tuottajan tilaustunniste ¾ EI

Tämä kenttä on sama kuin ORC-3 tuottajan tilausnumero. Tieto tulisi välittää sekaannusten välttämiseksi kummassakin tietoryhmässä.

4 ¾ Nimikekoodi ¾ CE

Komponentit: tutkimuskoodi (ST) ^ tutkimuksen nimi (ST) ^ koodaustapa (ST) ^ tutkimuskoodi2 (ST) ^ tutkimuksen nimi2 (ST) ^ koodaustapa2 (ST)

Tilattavan tutkimuksen yksikäsitteinen koodi ja nimi. Jos samalla tutkimuksella on eri koodi eri järjestelmissä, voi olla tarpeen välittää koodi kummankin järjestelmän koodaustavan mukaan.

Tutkimuksen esittämisen esimerkkejä on luvussa 4.3 (OBR-4).

5 ¾ Prioriteetti ¾ ID

Ei käytetä versiossa 2.3. Vastaava tieto löytyy kentän OBR-27 kuudennesta komponentista.

6 ¾ Pyydetty tutkimusaika ¾ TS

Ei käytetä versiossa 2.3. Tämä tieto välitetään kentän OBR-27 neljännessä komponentissa.

7 ¾ Tutkimus/näytteenottoaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimuksessa ei oteta näytettä vaan tehdään tutkimus muulla tavoin, tässä välitetään tutkimuksen tekoaika.

Tuloksen palautuksen yhteydessä käytetään toteutunutta näytteenottoaikaa tai jos tätä ei ole saatavissa käytetään suunniteltua näytteenottoaikaa.

8 ¾ Tutkimuksen/näytteenoton loppuaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimus- tai näytteenottoaika on pistemäinen, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

9 ¾ Näytteen tilavuus ¾ CQ

Komponentit: määrä (NM) ^ yksikkö (CE)

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Kenttä sisältää laboratorionäytteen tilavuuden. Oletusyksikkönä on millilitra. Jos yksikkö on jotain muuta kuin millilitra, yksikön tunnuksena tulisi käyttää ISO+ -yksikköjä. Tällöin yksikön koodaustapaa (CE-tietotyypin 3. komponentti) ei tarvitse ilmoittaa. Esimerkkejä tilavuuksista: 200^ml, 0.5^l ja 100 (=100^ml).

10 ¾ Näytteenottaja ¾ XCN

Näytteen ottanut henkilö tai yksikkö. Katso tietotyyppiluettelosta XCN:n käyttötapa.

11 ¾ Näytteenottotoiminto ¾ ID

Tässä kentässä välitetään tietoa näytteenoton ajasta ja paikasta yleisesti. Uuden tilauksen yhteydessä voidaan välittää tieto siitä, onko näyte otettu muualla (O), vai otetaanko se laboratoriossa (L).

HL7-taulu 0065 - Näytteenottotoiminto

12 ¾ Tartuntavaara ¾ CE

Komponentit: tartuntavaarakoodi (ST) ^ tekstiselitys (ST)

V.2.3-suomennoksen ko. kentän suomennos muutetaan nimeksi tartuntavaara sillä tässä kohdassa tuleva tieto liittyy näytteeseen. Jos eristystieto liittyy potilaaseen ja on tarkoitettu esimerkiksi pysyväistiedoksi, sen käytöstä on sovittava paikallisesti ja liitettävä potilas-tietoryhmiin.

Kentällä tarkoitetaan tietoa vaarasta, jonka henkilö tai näyte voi aiheuttaa näytteenotossa tai näytteen analysoinnissa, esimerkiksi henkilöllä oleva tuberkuloosi tai hepatiittipotilaan verinäyte. Jos koodisto on käytettävissä, käytetään sitä. Toisessa komponentissa oleva selväkielinen teksti on sanomassa oltava aina, jos kenttää käytetään.

Tartuntavaarasta on selvitetty tarkemmin luvussa 14.

13 ¾ Tilausrivin teksti ¾ ST

Vapaamuotoista tekstiä koskien tilaukseen liittyviä tietoja. Tässä kentässä voidaan alkuperäisen standardin mukaan välittää myös potilaaseen liittyviä lisätietoja (esim. kuukautisten alkupäivä, pituus, paino), mutta suositeltavampaa on välittää ne strukturoidussa, erillisessä tilaukseen liitetysssä OBX-tietoryhmässä, jolloin niiden jatkokäsittely on helpompaa.

14 ¾ Näytteen saapumisaika ¾ TS

Todellinen aika ja päivämäärä, jolloin näyte on saatu kliinikolle tutkittavaksi. Jos näyte on jo otettu tilausta tehtäessä tai OBR-tietoryhmä on osa tulosten ilmoitusta tilaajalle, tämä kenttä pitää täyttää.

US-version selitys:

Specimen received date/time    (TS)      00248

For observations requiring a specimen, the specimen received date/time is the actual login time at the diagnostic service.    This field must contain a value when the order is accompanied by a specimen, or when the observation required a specimen and the message is a report

Tilauksen yhteydessä kenttää käytetään vain, jos todellinen saapimisaika laboratorioon on olemassa. Tuloksen yhteydessä palautetaan aika, jolloin näyte on saapunut laboratorioon. Jos saapumisaika ja näytteenkirjaamisaika ovat eri aikoja, tässä tarkoitetaan todellista saapumisaikaa.

15 ¾ Näytteen alkuperä ¾ CM

Komponentit: alkuperä (CE) ^ näytteen lisätiedot (TX) ^ näytteenottotapa (TX) ^ paikka (CE) ^ paikan lisätieto (CE) ^ näytteenottotavan tarkenne (CE)

Paikka, josta näyte on otettu, tai mistä se pitää ottaa.

Komponentit:

Alkuperä, laatu

Ensimmäisessä komponentissa välitetään näytteen alkuperä Komponentti on CE-tyyppiä ja siinä oletusarvoisesti käytetään HL7-taulua 0070 esimerkiksi B&Veri&fm000070 (osakomponentin fm00070 voi jättää pois). Huomaa, että CE-tyypin komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi.

Jos tietojärjestelmän lähettämä tieto ei täsmää 0070-tauluun, se ilmoitetaan suoraan komponentin toisessa osakomponentissa selväkielisenä esim. &nielueritettä&.

Näytteen lisätieto

Toisessa komponentissa välitetään tarvittaessa näytteeseen liittyvät lisätietotekstit (esim. Heparin, EDTA, Oxlate).

Näytteenottotapa

Kolmannessa komponentissa välitetään vapaassa tekstimuodossa näytteenottotapa silloin, kun tieto on osa tilausta. Tuloksienkin osalta käytetään CE-kenttätyypin antamia mahdollisuuksia kuten kentän komponentissa 1.

Mistä otettu

Neljännessa komponentissa välitetään ruumiinosa, josta näyte on peräisin. Mahdolliset arvot löytyvät HL7-taulu 0163:sta. Taulukko ei pidä sisällään kaikki paikallisissa standardoinnissa tarvittavia arvoja jolloin komponentin toisen alikomponentin käyttö selväkielisten tekstien kuljettamiseen on suotavaa. Jos tiedon arvo löytyy taulosta, komponentin arvo on esimerkiksi muotoa RA&Right Arm&000163, missä taulukon tunnus ei ole pakollinen. Jos arvoa ei löydy taulukosta, käytetään tapaa &vasemman käden keskisormen kynnen alta&.

Otettu –paikan lisätieto

Viidennessä komponentissa välitetään näytteen ottopaikan (=mistä otettu) lisätieto. Jos koodistoa ei ole käytössä, välitetään tieto vapaana tekstinä toisessa osakomponentissa. Lisätiedon käyttötarve toteutuu esimerkiksi silloin kun neljäs komponentti ei tarkasti kerro ruumiinosaa, esim. vasen, oikea.

Jäädytys

Kuudennessa komponentissa ilmoitetaan, onko näyte jäähdytetty näytteenoton yhteydessä. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että näyte on huoneenlämpöinen. Muut ehdotetut arvot: F=pakastettu, R=jääkaappilämpötila.

16 ¾ Tilauksen hyväksyjä ¾ XCN

Sama kuin ORC-12. Tieto tulisi välittää kummassakin paikassa sekaannusten välttämiseksi.

17 ¾ Puhelinnumero ¾ XTN

Puhelinnumero, johon voidaan ilmoittaa tilauksen tilamuutoksesta tai tuloksista. Katso myös XTN-tyypin määritystä tietotyyppiluettelossa.

18 ¾ Tilaajan lisätieto1 ¾ ST

Tilaajan antama vapaa lisätieto. Palatutetaan tuloksessa, jos on toimitettu tilauksen yhteydessä. Tiedon käyttöä ei rajoiteta tietoa vastaanottavassa järjestelmässä.

19 ¾ Tilaajan lisätieto2 ¾ ST

Vastaava kuin edellinen kettä. Käytetään, jos edellinen kenttä ei riitä tiedon siirtämiseen.

20 ¾ Tuottajan lisätieto1 ¾ ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto. Tieto on tilauskohtainen eikä sen käyttöä rajoiteta tutkimuskohtaiseksi tai muutoin vastaanottavassa järjestelmässä.

21 ¾ Tuottajan lisätieto2 ¾ ST

Tuottajan täyttämä vapaa lisätieto. Käytetään kuten edellinen kenttä mutta siinä tapauksessa, että edellinen kenttä ei riitä tiedon välitykseen.

22 ¾ Tulosraportin/tilauksen tilamuutoksen aika ¾ TS

Käytetään vain tulosten ilmoittamisessa tuottajalta. Aika jolloin tulokset julkaistu, tai milloin tilauksen tila on muuttunut. Tietoa voidaan käyttää kyselyissä, joissa halutaan poimia uusimmat tulokset. Kentän perusteella voidaan poimia tulokset, jotka ovat valmistuneet edellisen kyselyn jälkeen, tai joiden tilauksen tilatiedoissa on tapahtunut muutos edellisen kyselyn jälkeen.

23 ¾ Laskutus ¾ CM

Komponentit: hinta (MO) ^ laskutuskoodi (CE)

Tässä kentässä voidaan välittää tulosten yhteydessä palvelun hinta ja mahdollinen laskutuskoodi. Laskutuskoodit ovat paikallisesti määriteltävissä. Esimerkki: 1250&FIM. Oletusvaluuttana toistaiseksi FIM.

Tämä tietoryhmä ilmoittaa tutkimuksen tuloksen sillä tasolla kun tutkimuksia on tilattu. Jos tilanteessa, jossa pyydetty tilaus jakaantuu useisiin OBX-tuloksiin ja halutaan jokaisen yksittäisen tutkimuksen osahinta, näille tutkimuksille on liitettävä HL7FI-talukon mukainen hintaa ilmaiseva OBX-tietoryhmä.

24 ¾ Tuottajan tyyppi ¾ ID

Tuottajan tyyppi voidaan välittää tässä (LAB=laboratorio, MB=mikrobiologia, SP=Patologia, RAD=radiologia jne.). Sallitut arvot HL7-taulu 0074:ssa.

25 ¾ Tuloksen tila ¾ ID

Tätä kenttää käytetään ilmoittamaan yksittäisen tuloksen tila yhdessä OBR-22:n kanssa, jossa ilmoitetaan tilamuutoksen aika. Jos tilatieto koskee koko tilausta, käytetään kenttiä ORC-5 Tilauksen tila ja ORC-15 Voimaanastumisaika. Jos kaikki nämä kentät on täytetty, luetaan arvot ensisijaisesti OBR-kentistä. Tämä kenttä on pakollinen, jos OBR välitetään osana palautesanomaa tilaajalle. Jos palautesanomassa on useita OBX-tietoryhmiä ja niiden tilat pitää ilmoittaa erikseen, välitetään tämä tieto OBX-11 -kentässä.

HL7-taulu 0123 - Tuloksen tila

26 ¾ Päätilauksen tulos ¾ CM

Komponentit: päätilaukseen liittyvä OBX-3 (CE) ^ päätilaukseen liittyvä OBX-4 (ST) ^ osa päätilauksen OBX-5:stä (TX)

Jos OBR-tietoryhmä kuuluu osatilaukseen ja kentässä OBX-29 Päätilaus on määritetty osatilaukseen liittyvä päätilaus, voidaan tällä kentällä linkittää tämä OBR päätilauksen tiettyyn OBX-tietoryhmään. Päätilausta seuraava OBX-tietoryhmä voidaan yksikäsitteisesti määrätä lukemalla OBR-29:stä päätilauksen numero, ja tämän jälkeen päätilaukseen liittyvien OBX-tietoryhmien kentät OBX-3 ja OBX-4.

Kenttää voidaan käyttää esim. mikrobiologiassa kertomaan päätilauksen OBX-5:stä tutkittavan organismin nimi. Tarkoituksena ei ole välittää täydellistä tulostietoa päätilauksesta.

27 ¾ Määrä/ajoitus ¾ TQ

Tässä välitetään tiedot tutkimusten määrästä yhdellä tutkimuskerralla, tutkimuskertojen määrä ja kesto. Sama kuin ORC-7. Kummassakin kentässä tulisi välittää sama tieto sekaannusten välttämiseksi.

28 ¾ Jakelu ¾ XCN

Lista henkilöistä, joille välitetään kopio tuloksista. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus tietotyyppiluettelossa. Jos jakelulistalla on useita henkilöitä, käytetään kentän toistoa. Toistojen maksimimäärä on standardin mukaan viisi.

29 ¾ Päätilaus ¾ CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi. Sama kuin ORC-8 Päätilaus. Arvo tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä sekaannusten välttämiseksi.

30 ¾ Potilaan kuljetustapa ¾ ID

Kentässä voidaan ilmaista miten potilas kuljetetaan. Sallitut koodit ovat HL7-taulu 0124:ssa.

HL7-taulu 0124 - Potilaan kuljetustapa

31 ¾ Tutkimuksen syy ¾ CE

Voidaan käyttää laskutusta varten tutkimussyyn selvittämiseen. Voidaan käyttää esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa on tutkittu myös muita tutkimuksia, mitä on pyydetty.

32 ¾ Vastuullinen tulosten tulkitsija ¾ CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Lääkäri tai muu kliinikko, joka on vastuussa tulosten tulkinnasta.

33 ¾ Avustava tulosten tulkitsija ¾ CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Lääkäri tai muu kliinikko, joka on avustanut tulosten tulkinnassa.

34 ¾ Tutkimuksen suorittaja¾ CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Henkilö, joka on teknisesti suorittanut tutkimuksen.

35 ¾ Puhtaaksikirjoittaja ¾ CM

Komponentit: nimi (CN) ^ aloitusaika (TS) ^ lopetusaika (TS) ^ toimipiste (IS) ^ huone (IS) ^ toimipaikka/osasto (HD) ^ paikan tilatieto (IS) ^ potilaan paikan tyyppi (IS) ^ rakennus (IS) ^ kerros (IS)

Henkilö, joka on kirjoittanut raportin/tulokset.

36 ¾ Varattu aika ¾ TS

Jos tutkimukselle on tehty tuottajan toimesta ajanvaraus myöhemmäksi, voidaan tässä välittää tutkimuksen ajankohta takaisin tilaajalle. Kenttä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun OBR-11-kentässä (näytteenottotoiminto) välitetään tilauksen yhteydessä ”S” (=varaa aika tilatuille testeille)

37 ¾ Näyteastioiden määrä ¾ NM

Kenttää voidaan käyttää varmistamaan näytteeseen kuuluvien näyteastioiden oikea määrä (näytekohtainen). Voi poiketa tilauksen mukana tulevista näytteiden määrästä.

38 ¾ Näytteen toimitustapa ¾ CE

Tapa millä näyte toimitetaan tutkimukseen. Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

39 ¾ Näytteenottajan huomautukset ¾ CE

Lisätietoja liittyen näytteenottoon. Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

40 ¾ Kuljetuksen järjestäjä ¾ CE

Tieto siitä, kuka vastaa tutkimuksessa tarvittavan kuljetuksen (esim. tilaaja, tuottaja, potilas). Voidaan käyttää paikallista koodausta, tai vapaamuotoista tekstikuvausta toisessa komponentissa.

41 ¾ Kuljetus järjestetty ¾ ID

Tieto siitä, onko tarvittava kuljetus järjestetty. Sallitut arvot HL7-taulu 0224:ssa.

HL7-taulu 0224 - Kuljetus järjestetty

42 ¾ Potilaan saattotarve ¾ ID

Tieto siitä, pitääkö potilas saattaa tutkimukseen. Sallitut arvot HL7-taulu 0225:ssa. Tarkempi tieto kuljetuksesta välitetään kentässä OBR-43.

HL7-taulu 0225 - Potilaan saattotarve

43 ¾ Huomautuksia potilaan kuljetukseen ¾ ID

Lisätietoja erityisvaatimuksista potilaan kuljetuksessa. Voidaan käyttää paikallista koodausta jos sellainen on olemassa, tai välittää tieto vapaamuotoisesti toisessa komponentissa.

### OBX ¾ Tutkimusvastaus

Rakennekuvaus

OBX

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | SI | O |  |  |  |  | 00569 |  | OBX toistumanumero |
| 2 |  | 3 | ID | C |  |  | 0125 |  | 00570 |  | arvotyyppi |
| 3 |  | 590 | CE | R |  |  | OBX1 |  | 00571 |  | tutkimustunniste |
| 4 |  | 20 | ST | C |  |  |  |  | 00572 |  | tutkimuksen alitunniste |
| 5 |  | vaiht. | * | C | Y |  |  |  | 00573 |  | tutkimusvastaus |
| 6 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00574 |  | yksiköt |
| 7 |  | 60 | ST | O |  |  |  |  | 00575 |  | viitearvot |
| 8 |  | 5 | ID | O | Y/5 |  | 0078 |  | 00576 |  | poikkeustilanneviestit |
| 9 |  | 5 | NM | O |  |  |  |  | 00577 |  | todennäköisyys |
| 10 |  | 2 | ID | O | Y |  | 0080 |  | 00578 |  | viitearvojen tyyppi |
| 11 |  | 1 | ID | R |  |  | 0085 |  | 00579 |  | tutkimusvastauksien tulkintakoodit |
| 12 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00580 |  | tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm |
| 13 |  | 20 | ST | O |  |  |  |  | 00581 |  | käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset |
| 14 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00582 |  | tutkimusaika |
| 15 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00583 |  | tuottajan tunniste |
| 16 |  | 80 | XCN | O |  |  |  |  | 00584 |  | vastaava tutkija |
| 17 |  | 60 | CE | O | Y |  |  |  | 00936 |  | tutkimusmenetelmä |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ OBX toistumanumero ¾ SI

Tämä kenttä sisältää OBX toistumanumeron. OBX-tietoryhmien luettavuuden kannalta toistumanumero on välttämätön ja suositeltava vaikka HL7-standardi määrittelee sen ei-pakolliseksi.

2 ¾ Arvotyyppi ¾ ID

Kenttä kuvaa vastauksen arvon tyypin OBX:ssä. Sen täytyy olla määritelty, jos OBX-11 ei sisällä arvoa ‘X’. Jos vastaus on tietotyyppiä CE, niin vastauksen täytyy olla koodattu. Jos tyyppi on TX tai FT, niin vastaukset ovat tekstitietoa. Arvotyypin sallitut arvot on kuvattu HL7 taulussa 0125.

HL7 taulu 0125 - HL7-Tietotyypit

Tutkimusvastauksen arvo täytyy esittää HL7 USA kappaleessa 2.8 määriteltyjen tietotyyppien mukaan. Esim. PN koostuu kuudesta komponenttierottimien erottamasta komponentista.

Vaikka NM on sallittu arvo, niin tutkimukset, jotka normaalisti saavat numeroarvon, voivat saada tekstiarvon (ST), esim. ‘>300’ kuvaa sitä, että tulos oli laitteen raja-arvojen ulkopuolella. Kuitenkin tämän kaltainen ST tyypin käyttö ei ole suositeltavaa, koska version 2.3 uusi tietotyyppi SN - strukturoitu numerotieto pystyy nyt myös kuvaamaan tälläisia vastauksia. Täten myös vastannottava järjestelmä pystyy tulkitsemaan arvon suuruusluokan.

Kaikki HL7 tietotyypit ovat sallittuja lukunnottamatta tietotyyppejä CM, CQ, SI ja ID.

RP tietotyyppiä täytyy käyttää, jos varsinaista tutkimusvastausta ei lähetetä OBX:ssä. Esim. jos tulos sisältää kuvan, niin sitä ei voi lähettää OBX:ssä. Tällöin lähettävä järjestelmä voi lähettää viittauksen osoittimen. Vastaanottava systeemi voi käyttää tätä viittausosoitinta hakeakseen itse kuvan muilla liitäntästandardeilla, esim. DICOM:lla.

FT tietotyyppiä ei suositella käytettäväksi, sillä muotoillut tekstit voidaan välittää erillisinä OBX tietoryhminä.

TX:ää ei saa käyttää kuin suurien tietomäärien siirtoon ja toistoerotinta käytetään vain kappalejaon ilmaisemiseen. ST tietotyyppiä tulee käyttää lyhyiden, ehkä koodattavien, tekstijonojen lähettämiseen.

3 ¾ Tutkimustunniste ¾ CE

Komponentit: tunniste(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunniste(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoinen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Kenttä sisältää yksikäsitteisen tutkimuksen tunnnisteen ja sen muoto on koodattu tieto CE. Esim. 93000.3^P-R väli^A34. Useimmissa järjestelmissä tunniste viittaa tutkimustauluun, jossa määritellään tutkimuksen muut ominaisuudet. HL7 USA kappaleessa 8 on kuvattu ne sanomat tietoryhmineen, joilla tällaiset tutkimustaulut voidaan siirtää.

Kun tunnisteena käytetään paikallisia koodeja, niin suositellaan myös yleisten    tunnisteiden lähettämistä, jotta vastaanottavat järjestelmät osaavat yhdistää eri toimittajien samojen palvelujen vastaukset (esim. jotta sairaalan oman laboratorion ja kaupallisen laboratorion vastauksia voidaan verrata). Yksi mahdollinen yleinen tunniste on LOINC koodit laboratoriota ja kliinisiä mittauksia varten (HL7 USA ch. 7.1.4 figure 7-3).

Laajojen tutkimusvastausten yleisten osien tutkimustunnisteiden konstruoimiseksi alla olevassa taulussa on määritelty koodiliitteet. Jokaiselle tällaiselle komponentille luodaan tutkimustunniste katenoimalla tutkimuspaketin tunniste sopivaan loppuliitteeseen.

Taulu OBX1 - Tutkimustunnisteen loppuliitteet

Esimerkkejä virallisista kuntaliiton v.98 tutkimuksista.

1026^S -ALAT^LAB-KL-98

1033^dU-Aldos^LAB-KL-98

1036^P -Aldos-M^LAB-KL-98

1040^S -AFP^LAB-KL-98

1122^U -Keto-O^LAB-KL-98

1153^B -BaktVi^LAB-KL-98

1155^U -BaktVi^LAB-KL-98

1159^    -BaktVr^LAB-KL-98

1627^S -CandAb^LAB-KL-98

1628^    -CandVi^LAB-KL-98

2608^F -SalmVi^LAB-KL-98

2631^    -SienVi^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98

3442^F -BaktVi1^LAB-KL-98

3491^Pu-BaktVi1^LAB-KL-98

3492^Pu-BaktVi2^LAB-KL-98

Esimerkkejä paikallisesti sovituista tutkimuksista.

93^S -Home-Gp^LAB-ML2

100^    -Tb-VrVi^LAB-ML2

300^S -Hitachi^LAB-ML2

303^L -Sauv^LAB-ML2

304^L -Liusk^LAB-ML2

Tutkimuksen tunnisteeseen voidaan liittää myös kaikki CE-kenttätyypin tunnisteet, esimerkiksi

2620^F -ShigVi^LAB-KL-98^2620^F -Shigella, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2989^F -YersVi^LAB-KL-98^2989^F -Yersinia, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2812^    -TbVi^LAB-KL-98^2812^    -Mycobacterium tuberculosis, viljely^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98^2985^S -Yersinia, vasta-aineet^LAB-KL-98

1101^S -AST^LAB-KL-98^1101^S -Antistreptolysiini (kval)^LAB-KL-98

1100^S -ASTA^LAB-KL-98^1100^S -Antistafylolysiini^LAB-KL-98

4 ¾ Tutkimuksen alitunniste ¾ ST

Tätä kenttää käytetään erottamaan useita OBR tutkimuspyyntösegmentin sisällä olevia OBX tietoryhmiä, joilla on sama tutkimustunniste. Esim. rinnan röntgentutkimus voi sisältää kolme erillistä diagnostista kuvausta. Standardi vaatii kolme OBX segmenttiä, yksi joka kuvausta varten.    Numeroimalla juoksevasti nämä OBX segmentit voimme yksikäsitteisesti tunnistaa kunkin segmentin.

Tätä kenttää käytetään myös ryhmittelemään toisistaan riippuvien vastauksien komponentteja. Perinteisesti kirurgisissa patologian vastauksissa kaikki yhden kirurgisen toimenpiteen kudosnäytteet sisällytetään yhteen vastaukseen.

Tutkimuksen alitunnistetta voidaan käyttää myös muihin ryhmittelytarkoituksiin. Sillä voidaan esim. ryhmitellä verensiirtoon liittyvät tiedot; annettava määrä, verituote, tuotteelle tehdyt erikoistoimenpiteet, jne.

Jos kahdella OBX:llä on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste, niin suositellaan alitunnisteen numeroimista juoksevasti pisteellä erotettuna, esim. 2.1, 2.2, jne.

5 ¾ Tutkimusvastaus ¾ *

Tämä tietokenttä sisältää tutkimuksen tekijän vastauksen. OBX-2 (arvotyyppi) sisältää tämän kentän tietotyypit, joiden mukaan tutkimusvastaus muotoillaan. Kenttä ei ole pakollinen, sillä jotkut järjestelmät raportoivat vain poikkeustilanteet (OBX-8).

Esitystapa

Tämä tietokenttä sisältää tutkimustunnisteen OBX-3 mukaisen tiedon arvon. Tutkimuksesta riippuen sen tietotyyppi voi olla numero (esim. keuhkon tilavuus), koodattu vastaus (esim. SNOMED -koodattu patologian vastaus) tai päivämäärä/klo-aika (esim. veriyksikön osastolle lähetysaika). Tutkimusvastaus esitetään aina OBX-2:ssa määritellyn tietotyypin mukaan.

Loogisesti riippumattomat vastaukset

Lausuntojen (esim. radiologia) pääosat raportoidaan erillisissä OBX -tietoryhmissä. Kunkin OBX:n tulee sisältää vain yksi loogisesti riippumaton vastaus. Tämä vaatimus takaa sen, että OBX-6, OBX-8 ja OBX-9 voidaan tulkita yksikäsitteisesti.

Useita OBX:iä, joilla on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste

Joissakin järjestelmissä yksi tutkimus voi sisältää useamman tietotyypin vastauksia. Yleisin tilannne on sellainen, jossa numeeriseen vastaukseen liittyy koodattu kommentti (CE). Tällöin ko. vastaus voidaan lähettää useammalla OBX:llä. Jos tuottava järjestelmä raportoi useita koodattuja kommentteja, niin ne kaikki tulee lähettää samassa OBX:ssä erotinmerkeillä erotettuna. Useat OBX:t, joilla on sama tutkimustunniste ja tutkimuksen alitunniste, tulee aina lähettää tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäistä lukuunottamatta muiden tietoryhmien OBX-6 - OBX-12 kenttien arvot tulee olla tyhjiä.

Koodatut arvot

Kun OBX sisältää CE tietotyypin arvoja, tutkimusvastaukset talletetaan koodin ja/tai tekstin yhdistelmänä erotinmerkillä erotettuna.

Tutkimusvastauksen tulkinnassa on tärkeää se, että huomioidaan aina kentät OBX-5, OBX-6 ja OBX-7 yhtenä kokonaisuutena, eikä esimerkiksi oleteta yksiköiden tai viitearvojen olevan samoja kuin paikallisessa sovelluksessa.

6 ¾ Yksiköt ¾ CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää yksiköt, joiden tietotyyppi on CE. Yksiköiden oletus koodausjärjestelmä esitetään ISO+ -koodina ja mahdollisena laajennuksena (esim. ISO 2955-83). ISO+ -koodistot ja paikallisten koodistojen käyttö on kuvattu USA HL7 kappaleessa 7.3.2.6.1.2.

7 ¾ Viitearvot ¾ ST

Komponentit: numeeriset arvot ovat muotoa

a) alaraja - yläraja

b) > alaraja

c) < yläraja

aakkostekstiarvot: normaaliarvot voidaan raportoida tässä kentässä

8 ¾ Poikkeustilanneviestit ¾ ID

Tämä tietokenttä sisältää tutkimusvastauksen statuksen koodin. HL7 taulussa 0078 on kuvattu poikkeustilanneviestit ja niiden sallitut arvot.

HL7 taulu 0078 - poikkeustilanneviestit

9 ¾ Todennäköisyys ¾ NM

Tämä tietokenttä sisältää luokittelevien vastauksien tuloksen todennäköisyyden ja se soveltuu diskreetteihin koodattuihin vastauksiin. Kentän arvo on desimaalikuku 0 ja 1 välillä.

10 ¾ Viitearvojen tyyppi ¾ ID

HL7 taulussa 0080 on kuvattu sallitut arvot. Kenttään voidaan antaa kaikki soveltuvat koodit toistomerkillä erotettuna.

HL7 taulu 0080 - Viitearvojen tyyppi

11 ¾ Tutkimusvastauksien tulkintakoodit ¾ ID

HL7 taulussa 0085 on kuvattu sallitut arvot. Tietokenttä sisältää vastauksen nykyisen valmistumisstatuksen yhdelle tutkimustunnisteelle. Tieto on pakollinen.

HL7 taulu 0085 - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit

12 ¾ Tutkimusmenetelmän normaaliarvojen käyttöönottopvm ¾ TS

Kenttä sisältää tiedon tutkimusmenetelmien muutoksista. Tietoa käytetään eri menetelmien tutkimusvastausten vertailtavuuden selvittämiseen.

13 ¾ Käyttäjän määrittelemät hakutarkistukset ¾ ST

Tuottaja voi tällä kentällä tallentaa vastauksesta riippuvat koodit, joilla tulos voidaan luokitella vastaanottavalle järjestelmälle. Tätä kenttää tulee käyttää harvoin, sillä useimmat luokittelut ovat kiinteitä tutkimustunnisteen ominaisuuksia ja ne voidaan määritellä tutkimukseen liittyvässä päätiedostossa (ks. HL7 USA ch. 8).

14 ¾ Toteutunut tutkimusaika ¾ TS

Tietokenttää käytetään kahdessa tilanteessa:

1. Jos yhden OBR tietoryhmän alla raportoitavilla tutkimusvastauksilla on eri päivämäärä/klo -ajat, esim. ajoitetuissa testisarjoissa.

2. Jos tilaajan tuottajalle lähettämillä OBX tietosegmentien vastauksien päivämäärillä ei ole mitään riippuvuutta pyydetyn tutkimuksen päivämäärälle.

Kaikissa tapauksissa tutkimuksen päivämäärä on fysiologisesti merkityksellinen päivämäärä/klo -aika tai sen lähin approksimaatio. Tapauksissa, joissa tutkimukset tehdään näytteille, merkityksellinen päivämäärä on näytteen ottohetki. Jos tutkimus tehdään suoraan potilaalle (esim. röntgentutkimukset), niin tutkimuksen pvm/klo -aika on tutkimuksen tekohetki.

Jos näytteenottoaika poikkeaa alunperin pyydetystä näytteenottoajasta, tämä kenttä ilmoittaa toteutuneen ja OBR-tietoryhmässä palautetaan tällöin alun perin pyydetty näytteenottoaika.

15 ¾ Tuottajan tunniste ¾ CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tietokenttä sisältää vastaavan tuottajan yksikäsitteisen tunnisteen. Tieto täytyy eksplisiittisesti välittää, kun tutkimus suoritetaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Jos kenttä on tyhjä, niin vastaanottava järjestelmä olettaa, että tutkimus on tehty samassa organisaatiossa.

16 ¾ Vastaava tutkija ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero(ST) ^ sukunimi(ST) ^ etunimi(ST) ^ muut etunimet(ST) ^ nimen takaliite(ST)(esim. JR tai III) ^ titteli(ST)(esim. tri) ^ arvo(ST)(esim. FM) ^ lähdetaulu(IS) ^ järjestelmä/toimipiste(HD) ^ nimen tyyppikoodi(ID) ^ tunnisteen tarkistusmerkki(ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi(ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi(IS) ^ alkuperäinen järjestelmä(HD)

Järjestelmän/toimipisteen osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(ID)

Alkuperäisen järjestelmän osakomponentit: nimiavaruuden tunniste(IS) & yleinen tunniste(ST) & yleisen tunnisteen tyyppi(IKun tätä tietokenttää tarvitaan, se sisältää tutkimuksesta suoraan vastaavan henkilön tunnisteen eli henkilön, joka suoritti tutkimuksen tai vahvisti sen. Jos käytetään paikallisia koodeja, niiden tulee olla OBX-15:sta liitettäessä yksikäsitteisiä.

17 ¾ Tutkimusmenetelmä ¾ CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Tätä valinnaista kenttää käytetään välittämään tutkimusmentelmä silloin, kun tuottaja haluaa erotella eri menteltelmillä saadut vastaukset ja erottelua ei voida tehdä pelkän tutkimustunnisteen mukaan.

### ORC ¾ Yleinen tilaus

Yleiskuvaus

Yleinen tilaus sisältää tietoja, jotka ovat yhteisiä kaiken tyyppisille tilauksille. Näitä ovat tilaajaa koskevat tunnistetiedot, tiedot tehtävästä tilauksesta, sekä tarpeelliset aikatiedot. ORR-kuittaussanomassa ei ORC ole pakollinen ellei sanoma sisällä tilausta tarkentavaa tietoryhmää (OBR, RXO ym.). Jokainen tilaussanoma sisältää tämän tietoryhmän.

Tilaukset voivat muodostaa pää-osatilausryhmiä. Tämä tapahtuu siten, että yksi päätilaus määrittelee esimerkiksi tietyn laboratoriotutkimuksen neljänä peräkkäisenä aamuna. Laboratoriojärjestelmä (siis tuottaja) muodostaa neljä osatilausta, joista kukin toteuttaa yhden tutkimuksen. Osatilaukset liitetään päätilaukseen täyttämällä osatilausten kenttään ORC-8 päätilauksessa oleva tilaajan ja tuottajan tilaustunniste. Jos päätilaus perutaan esimerkiksi kahden suoritetun laboratoriotutkimuksen jälkeen, pitää osatilausten muodostajan perua myös päätilaukseen liittyvät osatilaukset.

Tilaaja voi muodostaa tilausryhmiä, joiden voidaan ajatella muodostavan esimerkiksi potilaalle tehtävä tutkimuskokonaisuus. Tilausryhmä muodostetaan antamalla joukolle ORC-tietoryhmiä ja näitä tarkentaville tietoryhmille (esim. OBR) sama tilaajan ryhmätunniste (ORC-4). Nämä tietoryhmät välitetään samassa sanomassa. Ryhmästä voidaan poistaa tilauksia, tai siihen voidaan lisätä tilauksia käyttämällä tilauksen korvausta tai pää-osatilausmekanismia. Muulla tavoin tilauksia ei voi jälkikäteen ryhmään lisätä.

Jotkut ORC-tietoryhmän kentät ovat samoja, mitä välitetään tilausta tarkentavissa tietoryhmissä OBR ja RXO. Tämä johtuu historiallisista syistä, ja on suositeltavaa välittää tieto kummassakin paikassa.

Rakennekuvaus

ORC

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | ID | R |  |  | 0119 |  | 00215 |  | tilauksen toiminto |
|  |  | 22 | EI | C |  |  |  |  | 00216 |  | tilaajan tilaustunniste |
|  |  | 22 | EI | C |  |  |  |  | 00217 |  | tuottajan tilaustunniste |
|  |  | 22 | EI | O |  |  |  |  | 00218 |  | tilaajan ryhmätunniste |
|  |  | 2 | ID | O |  |  | 0038 |  | 00219 |  | tilauksen tila |
|  |  | 1 | ID | O |  |  | 0121 |  | 00220 |  | palautetaso |
|  |  | 200 | TQ | O |  |  |  |  | 00221 |  | määrä/ajoitus |
|  |  | 200 | CM | O |  |  |  |  | 00222 |  | päätilaus |
|  |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00223 |  | tilausaika |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00224 |  | syöttäjä |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00225 |  | tarkistaja |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00226 |  | hyväksyjä |
|  |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00227 |  | syöttäjän sijainti |
|  |  | 40 | XTN | O | Y/2 |  |  |  | 00228 |  | puhelinnumero |
|  |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00229 |  | voimaanastumisaika |
|  |  | 200 | CE | O |  |  |  |  | 00230 |  | syy tilamuutokseen |
|  |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00231 |  | syöttäjän organisaatio |
|  |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00232 |  | syöttölaite |
|  |  | 120 | XCN | O |  |  |  |  | 00233 |  | tilaaja |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Tilauksen toiminto ¾ ID

Määrää sen, onko kyseessä uusi tilaus, vanhan tilauksen peruminen jne. Koodit ovat HL7-taulussa 0119.

HL7-taulu 0119 - Tilauksen toimintokoodit

a) CA
Peru tilaus. Tämä tulee kuitata esimerkiksi sanomalla, jossa toimintona on CR (tilaus peruttu pyynnöstä).

b) UC
Tilausta ei voi perua. Tätä koodia käytetään, kun tilausta ei voi tässä vaiheessa perua, tai peruminen on muusta syystä kielletty. Käyttö riippuu kentän ORC-6 arvosta.

c) DC
Keskeytä tilaus. Erona tilauksen perumiseen on se, että perumisessa yritetään estää tilausta tapahtumasta, tässä tilaus (mahdollisesti pitkäänkin jatkunut) keskeytetään.

d) RP, RU, RO, RQ
Vanhojen tilausten korvaaminen. RP on tilaajan lähettämä tilaus, jossa pyydetään korvaamaan vanha tilaus. Jokaista peruttavaa tilausta kohti lähetetään RP. Tämän lisäksi lähetetään RO jokaista uutta tilausta kohti, jotka korvaavat vanhan tilauksen. Niitä vanhoja tilauksia, jotka korvataan RP:llä, käsitellään kuten peruttuja tilauksia.

TILAAJA							TUOTTAJA

001NW
002 NW
003 NW

Tilaaja lähettää 3 tilausta

001
002
003

Tuottaja vastaanottaa tilaukset

Tilaaja korvaa 2 vanhaa tilausta 3:lla uudella

001 RP
003 RP

004 RO
005 RO
006 RO

002
004
005

006

e) PA, CH
Päätilaus, osatilaukset. Tilauksesta voidaan muodostaa päätutkimus, johon liitetään osatutkimuksia (parent-child). Esimerkiksi laboratoriojärjestelmissä voi olla yhdistelmätutkimuksia, joihin liittyy useita osatutkimuksia. Jos tilaaja tilaa tällaisen tutkimuksen, voidaan käyttää pää-osatilaus -mekanismia. Laboratoriojärjestelmä huomaa tilauksen tullessa, että kyseessä on yhdistelmätutkimus. Tilauksessa olevasta ORC-6 -arvosta riippuu, miten paljon tietoa laboratoriojärjestelmä palauttaa. Se voi palauttaa pelkän kuittauksen vastaanotetusta tilauksesta, tai se voi palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista mahdollisesti yksityiskohtineen (OBR-tietoryhmässä). Päätutkimus sisältää siis tiedot alkuperäisestä tutkimuksesta, osatutkimukset sisältävät tiedot laboratorion generoimista tutkimuksista.

Tilaustunnisteen generointi voidaan tehdä eri tavoin. Jos tilaaja generoi osatutkimukset, se antaa näille normaalisti tilaajan tilaustunnisteet (ORC-2). Jos tuottaja generoi osatutkimukset, se voi kopioida päätutkimuksesta tilaajan tilaustunnisteen osatutkimuksiin. Jos voidaan käyttää tilausnumeron välittämiseen SN/NA toimintokoodeja (lähetä tilausnumero/tilausnumero liitetty), tilaajan tilausnumero liitetään osatutkimuksiin tilaajalle tehtävän kyselyn perusteella.

Käytettäessä pää-osatilaus-mekanismia, täytetään ORC-8 Päätilaus-kenttä aina tilaajan tilaustunnisteella, sekä tuottajan tilaustunnisteella, jos osatilauksen generoi tuottaja.

TILAAJA							TUOTTAJA

001NW

ORC
OBR

Tilaaja lähettää tilauksen laboratorioon

Laboratorio vastaanottaa tilauksen

Laboratorio muodostaa tilauksesta 2 osatutkimusta ja palauttaa tiedot pää- ja osatutkimuksista

001 PA

ORC
002 CH

ORC

OBR
003 CH
ORC
OBR

f) RE
Tätä koodia käytetään, kun ORC-tietoryhmään on liitetty OBX-tietoryhmiä. Tyypillinen käyttöpaikka on esimerkiksi ROR-sanomissa, joissa palautetaan tietoja tilauksesta kyselyn perusteella.

h) RR
Tätä koodia vastaa versiossa 2.3 accept acknowledgement. Ilmoittaa, että tilaus on saatu, ja se käsitellään myöhemmin.

h) SN, NA, NW
Tilausnumeron kysely. Tätä mekanismia tarvitaan kolmessa erilaisessa tapauksessa:

Tuottajan tarvitsee kysyä tuottajan tilaustunniste jostain keskitetystä järjestelmästä. Tällöin tuottaja lähettää keskitettyjä tunnisteita jakavalle järjestelmälle tilauksen, jossa ORC-1 Toimintokoodi on SN, tilaajan tilaustunniste muotoa tuottajan generoima väliaikainen    tunniste^tuottajan ID, ja tuottajan tilaustunniste on tyhjä. Vastaanottava järjestelmä voi kuitata sanoman ORR-sanomalla jossa on toimintokoodi OK, ja lähettää varsinaisen tunnisteen sisältävän vastaussanoman (toimintokoodi NA) myöhemmin spontaanisti. Toinen mahdollisuus on lähettää ORR-sanoma toimintokoodilla NA suoraan. Toimintokoodin NA sisältävä sanoma sisältää kyselyn sisältämän ORC-2 Tilaajan tilaustunnisteen, ja tunnisteita jakavan järjestelmän generoiman tuottajan tilaustunnisteen muotoa: tuottajan tunniste^tuottajan ID. Tässä tuottajan tunniste on siis keskitetyn tunnistejakojärjestelmän generoima tunniste, ja tuottajan ID on tuottajan tunnus, joka teki kyselyn tähän järjestelmään.

Toisessa tapauksessa tuottajan pitää kysyä tilaajan tilaustunniste muualta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun tuottaja jakaa tilauksen pää- ja osatilauksiin, ja halutaan antaa osatilauksille omat tilaajan tilaustunnisteet. Tällöin kysely tapahtuu samoin kuin edellisessä kappaleessa, mutta tyhjäksi jätetään ORC-2 Tilaajan tilausnumero. Vastauksessa saatava tilajan tilaustunniste on muotoa: tilaajan tilaustunniste^tilaajan ID.

Kolmas tapaus on sellainen, jossa tilaaja haluaa kysyä tuottajan tilausnumeron etukäteen uutta tilausta varten (toimintokoodi NW), tai tilausten korvausten yhteydessä, kun peruttujen tilausten korvaavien tilausten tuottajan tilaustunniste halutaan tilaajan tietoon.

i) UA
Tilausta ei hyväksytty. Tilaus voidaan hylätä UA-koodilla silloin, kun tilauksen sisältö on sellainen, että tilausta ei voida toteuttaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät tarvittavat laitteet ole käytössä, potilas on allerginen tilatulle lääkkeelle ym.

k) RF, AF, DF, FU, OF, UF
Sekä tilaaja että tuottaja voivat pyytää tilauksen uudelleen täyttöä. Tuottaja voi esimerkiksi pyytää lupaa tilauksen uudelleen täyttöön, tilaaja voi pyytää tuottajaa täyttämään tilauksen uudelleen.

m) LI, UN
Liittyvät potilaan hoitoprosessiin, HL7 USA-standardi kappale 12.

2 ¾ Tilaajan tilaustunniste ¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tilaustunniste sisältää tilaavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Ensimmäinen komponentti sisältää tunnisteen, joka on yksikäsitteinen tilaavassa järjestelmässä. Komponentit 2-4 sisältävät tilaavan järjestelmän määrityksen, joka sisällöltään vastaa HD hierarkkinen tunniste -tyypin sisältöä. Tilaava järjestelmä määritellään joko komponentilla 2, tai komponenteilla 3 ja 4. Esimerkki: T10232034^KYSLAB. Jos käytetään toista komponenttia järjestelmän tunnistamiseen, tulee tunnusten olla määriteltynä yksikäsitteisesti sanomien käyttöalueella. Yksikäsitteisyyden tulee koskea muitakin sovelluksia kuin tilaajia ja tuottajia siten, että MSH-tietoryhmässä määritellyt lähettäjän ja vastaanottajan tunnukset eivät sekoitu tilaavaan järjestelmään.

Ensimmäiselle komponentille on annettu maksimipituussuositukseksi 15 ja toiselle komponentille 6 merkkiä. Nämä rajat voidaan paikallisesti sopimalla tarvittaessa ylittää.

ORC-2:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-2:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo.

3 ¾ Tuottajan tilaustunniste ¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tuottajan tilaustunniste sisältää tuottavan järjestelmän asettaman yksikäsitteisen tunnisteen. Katso myös ORC-2 tilaajan tilaustunniste.

ORC-3:n sisältö on sama kuin tutkimuspyynnön OBR-3:ssa. Sekaannusten välttämiseksi tulisi kumpaankin kenttään laittaa sama arvo.

4 ¾ Tilaajan ryhmätunniste¾ EI

Komponentit: tilausnumero (ST) ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tilaajan tuottama yksikäsitteinen tunniste, jolla ryhmä tilauksia nidotaan yhdeksi tilausryhmäksi. Tilaajasovelluksen tunniste muodostetaan kuten kohdassa ORC-2.

5 ¾ Tilauksen tila ¾ ID

Tuottajan palauttama tilauksen tila. Tätä kenttää käytetään raportoimaan tilaa, ja tuottaja voi täyttää sen osana palautesanomaa, joka palautetaan vastauksena kyselyyn (tilauksen toimintokoodit SR, SC), tai spontaanisti kun tilauksen tila muuttuu.

HL7-taulu 0038 - Tilauksen tila

6 ¾ Palautetaso¾ ID

Tilaajan määrittämä tieto, joka määrää tuottajan palauttaman tiedon määrän. Jos tuottaja ei pysty heti palauttamaan tarvittavia tietoja, palautetaan loput sitten, kun ne ovat saatavilla. Oletusarvo kentälle on D. Tämä kenttä määrää sen, mitä tietoryhmiä ORR-kuittaus sisältää. Jos kentälle annetaan arvo E, palautetaan vain MSH-, MSA- ja mahdollinen ERR-tietoryhmä. Arvolla D palautetaan ORC-tietoryhmä, kaikki pää- ja osatilaukset sekä kaikki tilauksen yksityiskohtaiset tietoryhmät (esim. OBR).

HL7-taulu 0121 - Palautetaso

7 ¾ Määrä/Ajoitus ¾ TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tilatun palvelun määrä ja ajoitus.

Määrä

Määrän osakomponentit: määrä (NM) & yksikkö (CE)

Tämä komponentti kertoo palvelun (tuotteen) määrän, joka suoritetaan (annostellaan, toimitetaan) jokaisella palvelukerralla. Jos haluttaisiin toimittaa kolme pussia verta 6 tunnin välein, määrä olisi 3. Huomaa, että yksikkö erotetaan osakomponenttierottimella määrästä. Vaikka yksikkö on itsessään rakenteinen tietotyyppi CE, aiheuttaisi useamman komponentin käyttö mahdollisia tulkintavaikeuksia: 5&ltk&laatikko. Tästä ei selkeästi ilmene, että numero 3 kuuluu määrä-osakomponenttiin ja ltk&laatikko kuuluvat yksikkö-osakomponenttiin. Osa-osakomponenttierotintahan ei ole HL7-standardissa määritelty. Tästä syystä pitäisi yksikköinä käyttää mahdollisuuksien mukaan ISO+ -yksiköitä, jotka ovat yksikäsitteisiä, ja tarvitsevat ainoastaan yhden osakomponentin: 2&kg.

Aikaväli

Aikavälin osakomponentit: toistokuvaus (IS) & kellonaika (ST)

Aikaväli ilmoittaa tilattujen palvelujen välisen ajan. Jos palvelu tapahtuu vain kerran (oletusarvo), voidaan komponentti jättää tyhjäksi. Toistokuvauksessa voidaan ilmoittaa toistojen ajoitus HL7-taulun 0335 kuvaamilla tavoilla. Toistoajat voidaan tarkentaa toisessa osakomponentissa, sillä toistokuvaus ei anna tarkkoja aikoja, vaan ilmoittaa palvelun tapahtuvan esimerkiksi 4 kertaa vuorokaudessa.

HL7-taulu 0335 - Toistokuvaus

Toistokuvaus voi myös toistua, jolloin useammat kuvaukset yhdistetään loogisella JA-operaattorilla. Toistot erotetaan toisistaan välilyönnillä. Esimerkkinä kahdesti päivässä, joka toinen päivä: BID QOD. Koska toistokuvauksessa välilyönnit ovat kieliopin kannalta merkitseviä, tulisi toistokuvaus olla aina edelläkuvattujen merkintöjen mukainen, eikä esimerkiksi tekstikuvaus palvelun ajoituksesta. Vapaa tekstiselitys tulisi aina laittaa 8. komponenttiin.

Toistokuvaukset eivät kerro tarkkoja aikoja, vaan jättävät ne osastokohtaisesti määriteltäviksi. Jos tarkat kellonajat halutaan määrätä, tehdään se toisessa osakomponentissa muodossa HHMM,HHMM,HHMM,... Jos potilas tulee osastolle keskellä päivää, ja palvelu tilataan toistettavaksi aamulla ja illalla: …^BID&0700,1900^…, aloitetaan palvelu luonnollisesti klo 19.

Kesto

Kesto-komponentti määrittelee, kuinka kauan palvelu kestää. Oletusarvona in INDEF, jatkuva. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S<integer> | <integer> sekuntia |
| M<integer> | <integer> minuuttia |
| H<integer> | <integer> tuntia |
| D<integer> | <integer> päivää |
| W<integer> | <integer> viikkoa |
| L<integer> | <integer> kuukautta |
| X<integer> | Yhteensä <integer> kertaa, aikaväli-komponentin määräävällä tavalla. |
| T<integer> | Määrätty aikaväli ja annos kunnes T:n perään liitetty annosta kuvaava kokonaisluku on saavutettu. Yksiköt ovat samoja kuin määrä-komponentissa. |
| INDEF | jatkuva |

Alkuaika

Palvelun alkuaika. Jos alkuaika on ilmoitettu muissa kentissä, voidaan tämä jättää tyhjäksi. Esimerkiksi jos palvelu on määritelty kiireelliseksi, se suoritetaan niin pian kuin mahdollista, eikä alkuajalla ole merkitystä.

Loppuaika

Määrittelee palvelun loppumisajankohdan. Tätä kenttää ei aina tarvitse täyttää, jos esimerkiksi palvelun kesto määrittelee samalla loppuajankohdan. Jos molemmat on määritelty, lopetetaan palvelu sen komponentin mukaan, kummassa on aikaisempi ajankohta.

Kiireellisyys

Palvelun kiireellisyysluokka. Oletusarvona R. Käytetään seuraavaa koodausta:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Välittömästi. (Stat. With highest priority) |
| A | Mahdollisimman pian. (ASAP. Fill after S orders) |
| R | Rutiini. (Routine. Default) |
| P | Preop |
| C | Callback |
| T | Kriittinen ajoitus. Katso seuraava taulu. (Timing critical. A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough antimicrobial level.) |
| PRN | Tarvittaessa. (As Needed) |

Jos käytetään T-koodia, voidaan sitä tarkentaa ilmaisemaan aika, jonka tarkuudella palvelu tulisi suorittaa:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| TS<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> sekunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> seconds) |
| TM<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> minuutin tarkkuudella. (timing critical within <integer> minutes) |
| TH<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> tunnin tarkkuudella. (timing critical within <integer> hours) |
| TD<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> päivän tarkkuudella. (timing critical within <integer> days) |
| TW<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> viikon tarkkuudella. (timing critical within <integer> weeks) |
| TL<integer> | Kriittinen ajoitus <integer> kuukauden tarkkuudella. (timing critical within <integer> months) |

Ehto

Tässä voidaan tarkentaa vapaalla tekstillä ehto, jonka täyttyessä palvelu suoritetaan. Esimerkiksi aikavälin ollessa PRN (suoritetaan tarvittaessa), voidaan ehto-komponenttiin lisätä esimerkiksi: pidettävä verenpaine alle 110.

Vapaa teksti

Tässä voidaan haluttaessa kuvata vapaasti palvelun määrä ja ajoitus. Ei suositella, jos asia voidaan ilmaista muissa kentissä.

Toistojen suoritustapa

Jos tässä komponentissa on jokin arvo, ilmaisee se TQ-kentän toistuman olemassaolon. Tällöin toistojen suoritustapa ilmaisee, miten nämä eri määrä/ajoitus-määritykset suhtautuvat toisiinsa. Palvelun alku- ja loppuaika sekä kesto asettavat palvelun suoritusajalle rajat, joita tässä komponentissa ei voi ohittaa. Seuraavassa suositellut arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Synkroninen. Tehdään seuraava toistuma ensimmäisen jälkeen. Esimerkkinä voisi olla ensimmäinen määrä/ajoitus, jossa määrätään mittaamaan verenpaine 15 minuutin välein, ja toinen, jossa verenpaine mitataan 2 tunnin välein. Tällöin toinen palvelu alkaa ensimmäisen palvelun loputtua. |
| A | Asynkroninen. Peräkkäisiä palveluja suoritetaan rinnakkain. Tällöin ensimmäinen määrä/ajoitus voi määrätä 1 tabletin maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina, ja toinen määrä/ajoitus ½ tablettia tiistaina, torstaina ja lauantaina. |
| C | Palvelun päätösaika seuraa. Tällä voidaan ilmaista, että seuraavassa märä/ajoitus-toistossa on saman palvelun päätösaika. Esimerkkinä esimerkiksi määrä/ajoitus, jossa ilmaistaa verinäytteen ottoaika, ja toinen määrä/aika, jossa ilmoitetaan tulosten raportointiaika. |

Tilausten järjestys

Tilausten järjestyksen osakomponentit:
järjestys/tulosten tila (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 1. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 2. komponentti (ST) &
järjestysehto (ST) &
toistojen maksimimäärä (NM) &
tilaajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tilaajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 3. komponentti (ST) &
tuottajan tilaustunnisteen 4. komponentti (ST)

Jos halutaan linkittää useampi eri tilaus tai samassa tilauksessa olevat toistumat yhteen, voidaan tässä komponentissa viitata linkitettävään tilaukseen, ja määrätä palvelun alkamisajankohta sen perusteella. Linkitettävä tilaus on kyseessä olevan tilauksen edeltäjä, ja näin voidaan esimerkiksi määrätä tämä tilaus alkamaan seuraavana päivänä edellisen tilauksen loppumisesta. Linkitettävä tilaus voidaan tunnistaa joko tilaajan tai tuottajan tilaustunnisteen perusteella. Edelleen vaihtoehtoina on käyttää ensimmäistä ja toista, tai kolmatta ja neljättä komponenttia (katso ORC-2 ja ORC-3). Kolmas ja neljän komponentti on otettu mukaan versiossa 2.3, jonka vuoksi ne ovat eri paikassa kuin ensimmäinen ja toinen komponentti.

Ensimmäiselle osakomponentille voidaan antaa seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | tilausten toteutus järjestyksessä |
| C | tilausten toteutus syklisesti |
| R | varattu tulevaisuutta varten |

Jos arvona on S, toteutetaan tämä tilaus edeltävän tilauksen jälkeen. Jos arvona on C, toteutetaan edeltävää ja tätä tilausta vuorotellen.

Kuudes osakomponentti määrää sen, miten tilauksen ja sen edeltäjän alku- tai loppuajat suhtautuvat toisiinsa. Ensimmäinen kirjain viittaa edeltäjään (S=alkuaika, E=loppuaika), toinen kirjain käsiteltävään tilaukseen. Osakomponentti voi sisältää seuraavat arvot:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| SS ± <aika> | tilauksen alkuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| EE ± <aika> | tilauksen loppuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |
| SE ± <aika> | tilauksen loppuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän alkuaikaan |
| ES ± <aika> | tilauksen alkuaika on ± <aika> verrattuna edeltäjän loppuaikaan |

Lisäksi osakomponentin edessä voi olla syklisten tilauksien tapauksissa * (ensimmäinen tilaus) tai # (viimeinen tilaus).

Aika ilmaistaan seuraavasti:

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| <integer>S | <integer> sekuntia |
| <integer>M | <integer> minuuttia |
| <integer>H | <integer> tuntia |
| <integer>D | <integer> päivää |
| <integer>W | <integer> viikkoa |
| <integer>L | <integer> kuukautta |

Alkuperäisessä standardissa on virhe: siellä esitetään, että aika ilmaistaisiin toisinpäin, ensin aikamääre ja sitten kokonaisluku.

Esimerkkejä: Aloita palvelu 10 minuttia sen jälkeen, kun edeltäjä on loppunut: ES+10M.
Aloita palvelu 10 minuuttia ennen kuin edeltävä palvelu on alkanut: SS-10M.

Seitsemäs osakomponentti kertoo syklisen tilausten kierrosten maksimimäärän. Tilauksia sitovat kuitenkin rajat, joita alku- ja loppuaika asettavat.

8 ¾ Päätilaus ¾ CM

Komponentit: päätilauksen tilaajan tilaustunniste (EI) ^ päätilauksen tuottajan tilaustunniste (EI)

Kummankin komponentin osakomponentit:
tilausnumero (ST) & <nimiavaruuden tunniste (IS)> & <yksikäsitteinen tunniste (ST)> & <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tätä kenttää käytetään, kun tilaus on osatilaus, ja siten liittyy johonkin päätilaukseen. Tässä välitetään päätilauksessa olevat tilaajan ja tuottajan tunnistenumerot, jotta osatilaus voidaan yhdistää oikeaan päätilaukseen. Huomaa, että tilaustunnisteiden komponentit muuttuvat tässä osakomponenteiksi.

9 ¾ Tilausaika¾ TS

Päivämäärä ja aika, jolloin uusi tilaus tai tilan muutos on tehty. Jos sanoma sisältää jo tilattua toimintoa tai hyödykettä koskevaa tilatietoa, välitetään se aika, jolloin tilatieto astui voimaan lähettävässä järjestelmässä. Jos kyseessä on uusi tilaus, välitetään tilaajan tilausaika.

10 ¾ Syöttäjä ¾ XCN

Henkilö, joka on syöttänyt tilauksen (näppäillyt sen sisään). Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

11 ¾ Tarkistaja ¾ XCN

Henkilö, joka on tarkistanut syötetyn tilauksen. Jos syöttäjällä ei ole tarvittavaa tietoa tilauksen oikeellisuuden tarkistamiseksi (esim. konekirjoittaja), voidaan tähän kenttään sijoittaa sisällön tarkistaja (esim. hoitaja).

12 ¾ Hyväksyjä ¾ XCN

Henkilö, joka on hyväksynyt tilauksen tehtäväksi, esim. lääkäri. Katso myös XCN-tietotyypin kuvaus.

13 ¾ Syöttäjän sijainti ¾ PL

Fyysinen paikka (esimerkiksi osasto), josta tilaus syötettiin (ORC-10:ssä määritellyn henkilön sijaintipaikka syöttöhetkellä). Katso myös PL-tietotyypin kuvaus.

14 ¾ Puhelinnumero ¾ XTN

Numero, josta voi kysyä tilausta koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Sama kuin OBR-17. Sekaannusten välttämiseksi tieto tulisi välittää kummassakin tietoryhmässä. Katso myös XTN-tietotyypin kuvaus.

15 ¾ Voimaanastumisaika ¾ TS

Aika, jolloin tilaus astuu voimaan. Jos aika on aikaisempi tai sama kuin tilausaika (ORC-9), tilaus on astunut tuolloin voimaan. Jos aika on myöhäisempi kuin tilausaika, tilauksen on suunniteltu astuvan tuolloin voimaan. Jos kenttä on tyhjä, oletetaan voimaanastumisajan olevan sama kuin tilausajan tai tämän ollessa tyhjä saman kuin MSH-7.

Jos voimaanastumisaika on ristiriitainen ORC-7 määrä/ajoitus -kentän kanssa, sovelletaan voimaanastumisaikaa.

16 ¾ Syy tilamuutokseen ¾ CE

Komponentit: syykoodi (ST) ^ syy tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ syykoodi2 (ST) ^ syy tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Selitys tilakoodille voidaan välittää tässä. NW-koodia ei yleensä selitetä, mutta esimerkiksi perumisten yhteydessä voidaan välittää tieto perumisen syystä. Jos syykoodeja ei ole, voidaan välittää pelkkä tekstiselitys toisessa komponentissa.

17 ¾ Syöttäjän organisaatio ¾ CE

Komponentit: organisaatiokoodi (ST) ^ organisaatio tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ organisaatiokoodi2 (ST) ^ organisaatio tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Organisaatio, johon syöttäjä (ORC-10) kuuluu. Koodistona voidaan käyttää paikallista organisaatiokoodistoa, jolla voidaan määritellä esimerkiksi syöttäjän osasto.

18 ¾ Syöttölaite ¾ CE

Komponentit: laitekoodi (ST) ^ laite tekstinä (ST) ^ koodauksen nimi (ST) ^ laitekoodi2 (ST) ^ laite tekstinä2 (ST) ^ koodauksen nimi2 (ST)

Laitteen tunniste, jolla tilaus on syötetty. Voi olla esimerkiksi PC:n laitetunnus.

19 ¾ Tilaaja ¾ XCN

Henkilö, joka on pannut tilauksen alulle. Esimerkiksi perumistapauksessa henkilö, joka on määrännyt perumisen.

### PID ¾ Potilaan tunnistetiedot

Potilaan tunnistaminen on samantyyppinen pyyntö, kuittaus ja tulossanomissa. Se on kuvattu ORM-pyynnön yhteydessä.

### PV1 ¾ Hoitojakson/käynnin tiedot

Rakennekuvaus

PV1

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | SI | O |  |  |  |  | 00131 |  | toistumanumero |
| 2 |  | 1 | IS | R |  |  | 0004 |  | 00132 |  | potilasluokka |
| 3 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00133 |  | potilaan sijainti |
| 4 |  | 2 | IS | O |  |  | 0007 HILMO-3 |  | 00134 |  | tulotapa |
| 5 |  | 20 | CX | O |  |  |  |  | 00135 |  | ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero |
| 6 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00136 |  | potilaan entinen sijainti |
| 7 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00137 |  | hoitava lääkäri |
| 8 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00138 |  | lähettävä lääkäri |
| 9 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00139 |  | konsultoiva lääkäri |
| 10 |  | 3 | IS | O |  |  | 0069 HILMO-2 |  | 00140 |  | erikoisala |
| 11 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00141 |  | tilapäinen sijaintipaikka |
| 12 |  | 2 | IS | O |  |  | 0087 |  | 00142 |  | ennakkotutkimusten tarve |
| 13 |  | 2 | IS | O |  |  | 0092 |  | 00143 |  | sarjahoito |
| 14 |  | 3 | IS | O |  |  | 0023 HILMO-4 |  | 00144 |  | mistä tuli |
| 15 |  | 2 | IS | O | Y |  | 0009 |  | 00145 |  | rajoitteet |
| 16 |  | 2 | IS | O |  |  | 0099 |  | 00146 |  | EML-potilas |
| 17 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 00147 |  | vastaanottava lääkäri |
| 18 |  | 2 | IS | O | FIN-Y/2 |  | 0018 HILMO-7 |  | 00148 |  | hoidon tarve |
| 19 |  | 20 | CX | O |  |  |  |  | 00149 |  | käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 20 |  | 50 | CM | O | Y |  | 0064 |  | 00150 |  | maksuluokka |
| 21 |  | 2 | IS | O |  |  | 0032 |  | 00151 |  | hinnoitteluperuste/ tuotekoodi |
| 22 |  | 2 | IS | O |  |  | 0045 |  | 00152 |  | maksujärjestelyt |
| 23 |  | 2 | IS | O |  |  | 0046 |  | 00153 |  | luottokelpoisuus |
| 24 |  | 2 | IS | O | Y |  | 0044 |  | 00154 |  | maksusitoumustyyppi |
| 25 |  | 8 | DT | O | Y |  |  |  | 00155 |  | maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä |
| 26 |  | 12 | NM | O | Y |  |  |  | 00156 |  | maksusitoumuksen yläraja |
| 27 |  | 3 | NM | O | Y |  |  |  | 00157 |  | maksusitoumuksen voimassaoloaika |
| 28 |  | 2 | IS | O |  |  | 0073 |  | 00158 |  | viivästyskorko |
| 29 |  | 1 | IS | O |  |  | 0110 |  | 00159 |  | perintään siirto |
| 30 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00160 |  | perintään siirron pvm |
| 31 |  | 10 | IS | O |  |  | 0021 |  | 00161 |  | perintätoimisto |
| 32 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00162 |  | perintään siirretty määrä |
| 33 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00163 |  | takaajan maksama osa |
| 34 |  | 1 | IS | O |  |  | 0111 |  | 00164 |  | kirjauksen poiston syy |
| 35 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00165 |  | jakson poistopäivämäärä |
| 36 |  | 3 | IS | O |  |  | 0112 HILMO-8 |  | 00166 |  | jatkohoito |
| 37 |  | 25 | CM | O |  |  | 0113 |  | 00167 |  | jatkohoitopaikka |
| 38 |  | 80 | CE | O |  |  | 0114 |  | 00168 |  | ruokavalio |
| 39 |  | 2 | IS | O |  |  | 0115 |  | 00169 |  | palvelun tuottava toimipiste |
| 40 |  | 1 | IS | B |  |  | 0116 |  | 00170 |  | vuoteen tila |
| 41 |  | 2 | IS | O |  |  | 0117 |  | 00171 |  | jakson tila |
| 42 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00172 |  | potilaan tuleva sijaintipaikka |
| 43 |  | 80 | PL | O |  |  |  |  | 00173 |  | entinen tilapäinen sijaintipaikka |
| 44 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00174 |  | sisäänkirjausaika/käynti-päivä (saapumisaika) |
| 45 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00175 |  | uloskirjausaika /lähtöaika |
| 46 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00176 |  | saatavat |
| 47 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00177 |  | kokonaishinta |
| 48 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00178 |  | maksumuutokset |
| 49 |  | 12 | NM | O |  |  |  |  | 00179 |  | maksettu määrä |
| 50 |  | 20 | CX | O | FIN-Y |  | 0192 |  | 00180 |  | toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste) |
| 51 |  | 1 | IS | O |  |  | 0326 |  | 01226 |  | tietojen kohde |
| 52 |  | 60 | XCN | O | Y |  | 0010 |  | 01274 |  | muut osapuolet |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Toistumanumero ¾ SI

Toistumanumeroa käytetään erottamaan PV1-tietoryhmän toistumat toisistaan silloin, kun PV1    toistuu. Toistumanumero saa kokonaislukuarvoja yhdestä eteenpäin.

2 ¾ Potilasluokka ¾ IS

Potilasluokka on kuvattu käyttäjätaulussa 0004. Taulussa esitetty jako voidaan supistaa kahteen, jos päivystyspotilas lasketaan poliklinikkapotilaaksi ja päiväkirurginen potilas ja synnyttäjä vuodeosastopotilaaksi.

Käyttäjätaulu 0004 - Potilasluokka (patient class)

3 ¾ Potilaan sijainti ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä ilmoitetaan potilaan sijaintipaikka normaalitapauksessa ja siirroissa sijaintipaikka, johon potilasta ollaan siirtämässä. Jos siirto perutaan, niin tähän kenttään laitetaan todellinen sijaintipaikka.

Komponentissa toimipaikka ilmoitetaan toimintayksikön organisaatiokoodi. Tieto toimintayksiköstä laitetaan myös tietokenttään PV1-39 palvelun tuottava toimipiste. Jos hoitovastuullinen yksikkö on jokin muu tai se ei selviä toimintayksikön organisaatiokoodista tai halutaan ilmoittaa esim. klinikan tunnus erikseen, voidaan käyttää lisäksi tietokenttää PV2-23 klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö.

4 ¾ Tulotapa ¾ IS

Tulotapa (saapumistapa) määritellään käyttäjätaulussa 0007. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen tulotapaa, luokitus 3.    Seuraavassa taulussa on otettu koodit koodistosta HILMO-97.

Käyttäjätaulu 0007 - Tulotapa/HILMO (admission type)

5 ¾ Ennakkosisäänkirjauksen tunnistenumero ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-ryhmän yleiskuvauksesta potilaan tunnistamisen periaatteet.

6 ¾ Potilaan entinen sijainti ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tässä tietokentässä on potilaan entinen sijainti, jos potilas on kuljetuksessa tai jo siirretty. Uudella potilaalla tämä kenttä on tyhjä (null).

7 ¾ Hoitava lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

8 ¾ Lähettävä lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

9 ¾ Konsultoiva lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

10 ¾ Erikoisala ¾ IS

Erikoisala määritellään käyttäjätaulussa    0069 (tyhjä versiossa 2.3). Se on pakollinen liipasimien A01, A02, A14 ja A15 kanssa. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 2. Alla arvot HILMO:n versiosta 1997.

Käyttäjätaulu 0069 - Erikoisala/HILMO

11 ¾ Tilapäinen sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tilapäinen sijaintipaikka on esim. röntgen tai leikkaussali. Käytetään, jos halutaan ilmoittaa potilaan tarkka sijainti silloin, kun potilas on muualla kuin kentän PV1-3 ”potilaan sijainti” osoittamassa paikassa.

12 ¾ Ennakkotutkimusten tarve ¾ IS

Tietokentässä ennakkotutkimusten tarve kerrotaan, pitääkö potilaalle on tehtynä tietyt ennakkotutkimukset ennen sisäänkirjausta. Kentän mahdolliset arvot määritellään paikallisesti käyttäjätaulussa 0087. Toistaiseksi määritellään pelkästään arvo K=Kyllä.

13 ¾ Sarjahoito ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0092 (tyhjä versiossa 2.3). Toistaiseksi määritellään vain arvo R, joka osoittaa, että kyseessä on sarjahoito.

14 ¾ Mistä tuli ¾ IS

Tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0023. Alkuperäisessä standardissa kenttä tarkoittaa lähinnä sisäänkirjauspaikkaa (admit source), mutta Suomessa tässä kohdin käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta ”mistä tuli”. Sisäänkirjauspaikka näkyy nimittäin potilaan sijainnista PV1-3. Sisäänkirjausta edeltävä hoitopaikka voidaan ilmoittaa kentässä PV1-52 ”muut osapuolet”.    Alla on lueteltu HILMO-97 luokituksen 4 arvot.

Käyttäjätaulu 0023 - Mistä tuli/HILMO

15 ¾ Rajoitteet ¾ IS

Rajoitteet määritellään käyttäjätaulussa 0009. Alla on suomennettuna standardin määrittelemät esiarvot. Hilmo-koodiston mukainen hoitoontulon syy ilmoitetaan kentässä PV2-3.

Käyttäjätaulu 0009 - Rajoitteet (ambulatory status)

16 ¾ EML-potilas ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0099. Alkuperäisessä standardissa tässä kohden siirretään tieto VIP-henkilöstä, mutta Suomessa tässä kentässä kerrotaan, onko kyseessä erikoismaksuluokan potilas. Kentälle määritellään toistaiseksi vain yksi koodi: EML=erikoismaksuluokan potilas.

17 ¾ Vastaanottava lääkäri ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää useiden lääkäreiden tietoja, vaan toistumalla siirretään saman lääkärin eri tunnistetiedot.    SV-koodi ja virallinen nimi siirretään ensimmäisessä toistumassa. Jos niitä ei ole tiedossa, jätetään ensimmäinen toistuma tyhjäksi. ( |~...| ). SV-koodin tapauksessa lähdetaulu on 0010.

18 ¾ Hoidon tarve ¾ IS

Alkuperäisessä standardissa tämän tietokentän nimi on patient type - potilaan tyyppi, jonka arvot määritellään käyttäjätaulussa 0018. Suomessa tässä kentässä käytetään HILMO-luokitusta 7 - hoidon tarve (perustietolomakkeelta). Hoidon tarve halutaan tietää sekä tullessa että lähtiessä, joten tästä kentästä on tehty Suomessa toistuva. Ensimmäisessä toistumassa ilmoitetaan hoidon tarve tullessa ja toisessa hoidon tarve lähtiessä. Jos ilmoitetaan pelkästään hoidon tarve lähtiessä, niin ensimmäinen toistuma kuitataan pelkällä toistoerottimella ”~”

Käyttäjätaulu 0018 - Hoidon tarve/HILMO

19 ¾ Käynnin/hoitojakson numero ¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Katso PID-yleiskuvauksesta tietotyypin CX käyttötapa.

Tässä tietokentässä voidaan ilmoittaa komponentissa tunniste:

- käynnin numero (tunnisteen tyyppi=KNUM)

- osastohoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=OSHJNUM)

- klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM)

Jos kyseessä on osastohoitojakso, niin klinikkahoitojakson numero ilmoitetaan (Suomessa) kentässä PV1-50    ”toissijainen käynnin/hoitojakson numero”. Kentässä PV1-50 voidaan ilmoittaa muitakin hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita.

20 ¾ Maksuluokka ¾ CM

Komponentit: maksuluokka(ST) ^ alkupäivämäärä(TS)

Maksuluokan arvot määritellään käyttäjätaulussa 0064 (tyhjä versiossa 2.3).

21 ¾ Hinnoitteluperuste/tuotekoodi ¾ IS

Tuotekoodit määritellään käyttäjätaulussa 0032 (tyhjä versiossa 2.3). Se määräytyy organisaatiokohtaisesti lähinnä laskutusjärjestelmän mukaisesti.

22 ¾ Maksujärjestelyt ¾ IS

Maksujärjestelyt määritellään käyttäjätaulussa 0045 (tyhjä versiossa 2.3).

23 ¾ Luottokelpoisuus ¾ IS

Luottokelpoisuus määritellään käyttäjätaulussa 0046 (tyhjä versiossa 2.3).

24 ¾ Maksusitoumustyyppi ¾ IS

Maksusitoumuksen tyypit määritellään käyttäjätaulussa 0044 (tyhjä versiossa 2.3).

25 ¾ Maksusitoumuksen voimaantulopäivämäärä ¾ DT

26 ¾ Maksusitoumuksen    yläraja ¾ NM

Kyseessä on maksujen yläraja/yksi maksusitoumusjakso.

27 ¾ Maksusitoumuksen voimassaoloaika ¾ NM

Tässä tietokentässä kerrotaan, kuinka kauan maksusitoumus on voimassa (käyttäjäyksiköin, jotka määräytyvät maksusitoumuksen tyypin perusteella).

28 ¾ Viivästyskorko ¾ IS

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0073 (tyhjä versiossa 2.3).

29 ¾ Perintään siirto ¾ IS

Perintään siirto määritellään käyttäjätaulussa 0110 (tyhjä versiossa 2.3).

30 ¾ Perintään siirron päivämäärä ¾ DT

Kentän tietosisällön kuvaus.

31 ¾ Perintätoimisto ¾ IS

Perintätoimisto määritellään käyttäjätaulussa 0021 (tyhjä versiossa 2.3).

32 ¾ Perintään siirretty määrä ¾ NM

33 ¾ Takaajan maksamat maksut ¾ NM

34 ¾ Kirjauksen poiston syy    ¾ IS

Poiston syy määritellään käyttäjätaulussa 0111 (tyhjä versiossa 2.3). Kirjaus on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

35 ¾ Jakson poistopäivämäärä ¾ DT

Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

36 ¾ Jatkohoito ¾ IS

Jatkohoito määritellään käyttäjätaulussa 0112. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 8. Alla on kuvattu pohjaksi otettu vuoden 1997 versio.

Käyttäjätaulu 0112 - Jatkohoito/minkä palvelujen piiriin/HILMO

37 ¾ Jatkohoitopaikka ¾ CM

Komponentit: jatkohoitopaikka (IS) ^ alkupäivämäärä (TS)

Jatkohoitopaikka määritellään käyttäjätaulussa 0113 (tyhjä versiossa 2.3). Suomessa käytetään laitosrekisteriä.

38 ¾ Ruokavalio ¾ CE

Komponentit: koodi(ST) ^ koodi tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodi tekstinä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Ruokavalio määritellään käyttäjätaulussa 0114 (tyhjä versiossa 2.3).

39 ¾ Palvelun tuottava toimipiste ¾ IS

Palvelun tuottava toimipiste (osastokoodi) määritellään käyttäjätaulussa 0115 (tyhjä versiossa 2.3). Toinen mahdollisuus on laittaa toimipiste tietokenttään potilaan sijainti komponenttiin 4. Selvyyden vuoksi palvelun tuottava toimipiste on kuitenkin aina hyvä laittaa tähän kenttään.

40 ¾ Vuoteen tila ¾ IS

Vuoteen tila on mukana vain taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Vuoteen tila ilmoitetaan potilaan sijainnin ilmoittavissa tietokentissä (PL) komponentissa 5, sijainnin tila.

41 ¾ Jakson tila ¾ IS

Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0117 (tyhjä versiossa 2.3). Jakso on käynti tai hoitojakso tai laskutusjakso.

42 ¾ Potilaan tuleva sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Käytetään ilmoittamaan siirtotapahtumassa tuleva sijaintipaikka silloin, kun entinen sijaintipaikka on vielä virallinen sijaintipaikka. Katso esim. ADT-A09 lähtöilmoitus.

43 ¾ Entinen tilapäinen sijaintipaikka ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Entistä tilapäistä sijaintia tarvitaan silloin, kun potilas siirtyy tilapäisestä sijaintipaikasta uuteen tilapäiseen sijaintipaikkaan.

44 ¾ Sisäänkirjausaika/käyntipäivä ¾ TS

Tässä kentässä ilmoitetaan sisäänkirjausaika (hoitojakson alkuaika) tai poliklinikkakäynnin aika tai sen alkaminen (saapumisaika).

45 ¾ Uloskirjausaika/lähtöaika ¾ TS

Uloskirjausajan lisäksi tässä kentässä voidaan ilmoittaa poliklinikkakäynnin päättymisaika.

46 ¾ Saatavat ¾ NM

Kyseessä on potilaan maksamattomat laskut hoitojaksoon/käyntiin liittyen.

47 ¾ Kokonaishinta ¾ NM

Käynnin/hoitojakson kokonaishinta.

48 ¾ Maksumuutokset ¾ NM

Alennukset ja viivästyskorot.

49 ¾ Maksettu määrä ¾ NM

Hoitojakson/käynnin hinnasta maksettu määrä.

50 ¾ Toissijainen käynnin/hoitojakson numero (hoidon tunniste)¾ CX

Komponentit: tunniste(ID) ^^^ järjestelmä/toimipiste ^ tunnisteen tyyppi

Tässä kentässä voidaan komponentissa tunniste ilmoittaa esim. klinikkahoitojakson numero (tunnisteen tyyppi=KLHJNUM) jos kyseessä on osastohoitojakso tai muita hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Tämä kenttä on paikallistamistyössä muutettu toistuvaksi, Katso myös PV1-19 ja PID-yleiskuvaus. Tässä tietokentässä tunnisteen tyyppi voi olla jokin seuraavista (tai jokin muu):

KLHJNUM 	= klinikkahoitojakso (erikoisalahoitojakso)

PJAK		= palvelujakson tunnus

PTAP		= palvelutapahtuman tunnus

PPROS		= palveluprosessin tunnus

HOKE		= hoitoketjun tunnus

HOVA		= hoidonvarauksen tunnusnumero

LAHE		= lähetteen tunnusnumero

KPRO		= kliininen protokollatunniste

51 ¾ Tietojen kohde ¾ IS

Tässä tietokentässä määritellään tietoryhmässä siirrettävien tietojen kohde. Arvot määritellään käyttäjätaulussa 0326, jolle on Suomessa annettu omat arvonsa.

Käyttäjätaulu 0326 - Tietojen kohde (visit indicator)

52 ¾ Muut osapuolet ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tämä tietokenttä voi toistua.

### PV2 ¾ Käynnin/hoitojakson lisätiedot

Rakennekuvaus

PV2

| Kenttä# | Pituus |  | Tieto-tyyppi | Pakol-linen tieto | Toistuma | Taulu# |  | Tieto# |  | Kentän nimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 80 | PL | C |  |  |  |  | 00181 |  | entinen odottava sijainti |
| 2 |  | 60 | CE | O |  |  | 0129 |  | 00182 |  | majoituskoodi |
| 3 |  | 60 | CE | O |  |  | PV21 HILMO-6 |  | 00183 |  | hoitoontulon syy |
| 4 |  | 60 | CE | O |  |  |  |  | 00184 |  | siirtokoodi |
| 5 |  | 25 | ST | O | Y |  |  |  | 00185 |  | potilaan tavarat |
| 6 |  | 25 | ST | O |  |  |  |  | 00186 |  | potilaan tavaroiden sijainti |
| 7 |  | 2 | IS | O |  |  | 0130 |  | 00187 |  | käyntityyppi |
| 8 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00188 |  | suunniteltu sisäänkirjausaika/saapumisaika |
| 9 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00189 |  | suunniteltu uloskirjausaika/lähtöaika |
| 10 |  | 3 | NM | O |  |  |  |  | 00711 |  | hoitojakson arvioitu pituus |
| 11 |  | 3 | NM | O |  |  |  |  | 00712 |  | hoitojakson todellinen pituus |
| 12 |  | 50 | ST | O |  |  |  |  | 00713 |  | käynnin/hoitojakson lisätiedot |
| 13 |  | 90 | XCN | O |  |  |  |  | 00714 |  | lähettävä laitos/henkilö |
| 14 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00715 |  | sarja-ajanvarauksen edellinen käynti |
| 15 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00716 |  | työperäinen sairaus |
| 16 |  | 1 | IS | O |  |  | 0213 |  | 00717 |  | tietojen poistokoodi |
| 17 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00718 |  | tietojen poistopäivä |
| 18 |  | 2 | IS | O |  |  | 0214 |  | 00719 |  | projektikoodi |
| 19 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00720 |  | tietojen säilyttäminen |
| 20 |  | 1 | NM | O |  |  |  |  | 00721 |  | vakuutusten lukumäärä |
| 21 |  | 1 | IS | O |  |  | 0215 |  | 00722 |  | potilaan hoitokäynnin julkisuus |
| 22 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00723 |  | tietosuoja |
| 23 |  | 90 | XON | O | Y |  |  |  | 00724 |  | klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö |
| 24 |  | 2 | IS | O |  |  | 0216 |  | 00725 |  | potilaan hoidon tarve |
| 25 |  | 1 | IS | O |  |  | 0217 |  | 00726 |  | kiireellisyysryhmä |
| 26 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00727 |  | edellinen hoitoaika |
| 27 |  | 2 | IS | O |  |  | 0112 HILMO-8 |  | 00728 |  | suunniteltu jatkohoito |
| 28 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00729 |  | valmis laskutukseen |
| 29 |  | 8 | DT | O |  |  |  |  | 00730 |  | oireiden alkamispäivämäärä |
| 30 |  | 80 | CE | O |  |  | 0218 |  | 00731 |  | potilaskohtaisen laskutuksen muutos |
| 31 |  | 2 | IS | O |  |  | 0219 |  | 00732 |  | sarjahoito |
| 32 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00733 |  | laskutus laskulla |
| 33 |  | 26 | TS | O |  |  |  |  | 00734 |  | suunniteltu toimenpidepäivämäärä |
| 34 |  | 2 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00735 |  | laitos antaa sotilassairaanhoitoa |
| 35 |  | 2 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00736 |  | sotilaan hoito sallittu |
| 36 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00737 |  | vastasyntynyt |
| 37 |  | 1 | ID | O |  |  | 0136 |  | 00738 |  | lapsipotilas |

Kenttien kuvaukset

1 ¾ Entinen odottava sijainti ¾ PL

Komponentit: hoitopiste (IS ) ^ huone (IS ) ^ vuode (IS) ^ toimipaikka (HD) ^    sijainnin tila (IS ) ^ henkilön sijainnin tyyppi (IS) ^ rakennus (IS ) ^ kerros (IS ) ^ sijainnin kuvaus (ST)

Tämä tietokenttä on pakollinen liipasimen A27 kanssa (peruuta odottava siirto). Muiden liipasimien kanssa se on vapaaehtoinen.

2 ¾ Majoituskoodi ¾ CE

Komponentit: koodi(ST) ^ koodi tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodi tekstinä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tämän tietokentän arvot määritellään käyttäjätaulussa 0129 (tyhjä versiossa 2.3).

3 ¾ Hoitoontulon syy ¾ CE

Komponentit: syykoodi(ST) ^ syy tekstinä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston syykoodi(ST)^ toissijaisen koodiston syykoodi tekstinä(ST) ^ toissijainen syykoodisto(ST)

Tämä tietokenttä on toistuva. Suomessa tässä kohdin käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 6 - hoitoontulon syy. Tietokenttä on tietotyyppiä CE, joten tieto voidaan esittää muodossa koodi^syy^koodisto. Koodiston kohdalla voi olla koodisto HILMO97. Koska monissa muissa kohdin HILMO-koodiston vuotta ei pystytä suoraan sanomaan, ei tässäkään kohdassa ole välttämätöntä sanoa käytettävän koodiston vuotta. Alla koodit HILMO-versiosta 97.

Taulu PV21 Hoitoontulon syy/HILMO-6

4 ¾ Siirtokoodi ¾ CE

Komponentit: koodi(ST) ^ arvo selväkielisenä(ST)^ koodisto(ST)^ toissijaisen koodiston koodi(ST)^ toissijaisen koodiston koodin arvo selväkielisenä(ST) ^ toissijainen koodisto(ST)

Tässä tietokentässä ilmoitetaan potilaan sijainnin muuttumisen syy.

5 ¾ Potilaan tavarat ¾ ST

Lyhyt kuvaus potilaalla tullessa olleista tavaroista.

6 ¾ Potilaan tavaroiden sijaintipaikka ¾ ST

7 ¾ Käyntityyppi ¾ IS

Käyntityyppi määritellään käyttäjätaulussa 0130 (tyhjä versiossa 2.3).

8 ¾ Suunniteltu sisäänkirjausaika/saapumisaika ¾ DT

Voidaan ilmoittaa myös suunniteltu poliklinikkakäynnin aika.

9 ¾ Suunniteltu uloskirjausaika/lähtöaika ¾ DT

Soveltuvin osin tätä tietokenttää voidaan käyttää myös poliklinikkakäynnin yhteydessä.

10 ¾ Hoitojakson arvioitu pituus ¾ NM

11 ¾ Hoitojakson todellinen pituus ¾ NM

Tässä pituudessa on huomioitu myös potilaan lomat.

12 ¾ Käynnin/hoitojakson lisätiedot ¾ ST

Lisätiedot annetaan vapaana tekstinä.

13 ¾ Lähettävä laitos/henkilö ¾ XCN

Komponentit: tunnistenumero (ST) ^ sukunimi (ST) ^ etunimi (ST) ^ muut etunimet (ST) ^ nimen takaliite (esim., JR tai III) (ST) ^ titteli (esim. Tri) (ST) ^ arvo (esim. LL) (ST) ^ lähdetaulu (IS) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ nimen tyyppikoodi (ID)    ^ tunnisteen tarkistusmerkki (ST) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäinen järjestelmä (HD)

Tässä tietokentässä kuvataan lähetteeseen liittyvät muut henkilöt ja laitokset.. Jos kyseessä on laitos, on syytä käyttää laitosrekisteriä. Talon sisällä henkilö tunnistetaan nimellä tai henkilönumerolla. Katso myös PID-yleiskuvaus ja EVN-5.

14 ¾ Sarja-ajanvarauksen edellinen käynti ¾ DT

Kyseessä voi olla myös muu saman ongelman hoitamiseen liittyvä käynti.

15 ¾ Työperäinen sairaus ¾ ID

Tietokentän arvoina voi olla (Y=Kyllä, N=EI) HL7-taulun 0136 mukaisesti.

16 ¾ Tietojen poistokoodi ¾ IS

Tietojen poistokoodi määritellään käyttäjätaulussa 0213. Standardi tarjoaa joitakin esiarvoja (P=purge, D=delete, I=inactive). Poistokoodi on tarkoitettu sovellusohjelmille ja se on määriteltävä järjestelmäkohtaisesti.

17 ¾ Tietojen poistopäivä ¾ DT

Edellisen tietokentän PV2-16 tapahtumapäivämäärä.

18 ¾ Projektikoodi ¾ IS

Projektikoodit määritellään organisaatiokohtaisesti käyttäjätaulussa 0214 (tyhjä versiossa 2.3).

19 ¾ Tietojen säilyttäminen ¾ ID

Kyllä/ei arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

20 ¾ Vakuutusten lukumäärä ¾ NM

Tällä kentällä ei ole käyttöä Suomessa.

21 ¾ Potilaan hoitokäynnin julkisuus ¾ IS

Potilaan hoitokäynnin julkisuus määritellään käyttäjätaulussa 0215. Potilaan hoitokäynnin julkisuus tarkoittaa sitä, kenelle saa kertoa potilaan olevan sairaalassa. Suomessa käytetään seuraavia arvoja:

Käyttäjätaulu 0215 - Potilaan hoitokäynnin julkisuus (publicity code)

Katso myös PD1-11.

22 ¾ Tietosuoja ¾ ID

Tässä tietokentässä kerrotaan, saako potilaan tietoja käsitellä vain hoitosuhteessa oleva henkilökunta. Kentän arvot voivat olla Y=Kyllä, E=ei (eli muutkin saavat käsitellä) HL7-taulun 0136 mukaisesti. Katso myös PD1-12.

23 ¾ Klinikan tunnus/hoitovastuullinen yksikkö ¾ XON

Komponentit: organisaation nimi (ST)^ organisaation nimen tyyppikoodi (IS) ^ tunnistenumero (NM) ^ tarkistusmerkki (NM) ^ käytetyn tarkistusmerkkijärjestelmän tunnistekoodi (ID) ^ järjestelmä/toimipiste (HD) ^ tunnisteen tyyppikoodi (IS) ^ alkuperäisen järjestelmän tunniste (HD)

Klinikan tunnusta voidaan käyttää, jos klinikka ei selviä tietokentästä PV1-39 palvelun tuottava toimipiste tai potilaan sijannista PV1-3    tai hoitovastuullinen yksikkö onkin jokin muu kuin toimintayksikkö.

24 ¾ Potilaan hoidon tarve ¾ IS

Potilaan hoidon tarve määritellään organisaatiokohtaisesti käyttäjätaulussa 0216 (tyhjä versiossa 2.3). Potilaan hoidon tarpeella kerrotaan esim. onko potilas sisäänkirjattuna. Muita samantapaisia potilaaseen liittyviä luokituksia ovat PV1-2 potilasluokka ja PV1-18 hoidon tarve.

25 ¾ Kiireellisyysryhmä ¾ IS

Kiireellisyysryhmä määritellään käyttäjätaulussa 0217 (tyhjä versiossa 2.3).

26 ¾ Edellinen hoitoaika ¾ DT

Kyseessä on edellisen käynnin päättyminen tai edellisen hoitojakson uloskirjausaika.

27 ¾ Suunniteltu jatkohoito ¾ IS

Katso tietokentän PV1-36 määrittelyjä. Suomessa käytetään HILMO-koodiston perustietolomakkeen luokitusta 8.

28 ¾ Valmis laskutukseen ¾ DT

Päivämäärä, jonka jälkeen lasku saadaan lähettää.

29 ¾ Oireiden alkamispäivämäärä ¾ DT

30 ¾ Potilaskohtaisen laskutuksen muutos ¾ CE

Komponentit: tunnistin(ST) ^ teksti(ST) ^ koodausjärjestelmän nimi(ST) ^ vaihtoehtoinen tunnistin(ST) ^ vaihtoehtoinen teksti(ST) ^ vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi(ST)

Potilaskohtaisen laskutuksen muutos määritellään käyttäjätaulussa 0218 (tyhjä versiossa 2.3). Katso myös GT1-26.

31 ¾ Sarjahoito ¾ IS

Sarjahoidon koodit määritellään käyttäjätaulussa 0219 (tyhjä versiossa 2.3).

32 ¾ Laskutus laskulla ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

33 ¾ Suunniteltu toimenpidepäivämäärä ¾ TS

34 ¾ Laitos antaa sotilassairaanhoitoa ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Suomessa tuskin tarvitaan.

35 ¾ Sotilaan hoito sallittu ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Suomessa tuskin tarvitaan.

36 ¾ Vastasyntynyt ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla.

37 ¾ Lapsipotilas ¾ ID

Kyllä/ei (Y/N) arvotus HL7-taulun 0136 avulla. Vastasyntynyt muuttuu lapsipotilaaksi, jos äiti uloskirjataan ja lapsi jää sairaalaan.

## ACK ¾ Yleinen kuittaussanoma

- Rakennekuvaus

ACK

| MSH | sanoman alkunimiö |
| --- | --- |
| MSA | Kuittaustiedot |
| [ ERR ] | Virhetiedot |

# Tietojen käsittelyperiaatteet

## Tietotyypit

Käytettäesssä OBX-tietoryhmää joko tilauksissa tai tuloksissa, tietoryhmän tuloskentässä oleva tieto voi olla seuraavantyyppinen.

### ST-tietotyyppi

STRING.

Lyhyt tekstimuotoinen tulos.

Esimerkki 3.2.

OBX|1|ST|2001^S -K^LAB-KL-98|1|neljäpisteviisi||

### NM-tietotyyppi

NUMERIC.

Numeerinen tulos.

Esimerkki 3.3.

OBX|1|NM|2001^S -K^LAB-KL-98|1|4.5||,

jossa desimaalierottimeksi suositellaan käytettäväksi pistettä (.). Pilkun (,) käyttöä ei kuitenkaan voida kieltää.

### CE-tietotyyppi

CE	Coded element	HL7 USA Ch. 2.8.3

<identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>.

<tunniste (ST)> ^ <teksti (ST)> ^ <koodausjärjestelmän nimi (ST)> ^ <vaihtoehtoinen tunniste (ST)> ^ <vaihtoehtoinen teksti (ST)> ^ <vaihtoehtoisen koodausjärjestelmän nimi (ST)>.

CE-tietotyypin avulla on mahdollista ilmaista tieto samassa kentässä usealla eri tavalla koodattuna. Tietotyypin toinen komponenttia voidaan käyttää näyttömuotoisena tietona ja ensimmäisen ja kolmannen komponentin muodostaman parin avulla on mahdollista ilmaista käytössä oleva koodisto ja sen koodiarvo. Tällöin palvellaan samalla kertaa sekä järjestelmiä, jotka käyttävät taustarekistereitä ja järjestelmiä, jotka hyödyntävät tekstipohjaisia tietoja.

Esimerkki 3.4.

Tulos, joka voidaan esittää kahdella eri tavalla:

OBX|1|ST|2001^S -K^LAB-KL-98|1|erittäin positiivinen||

Voidaan esittää myös muodossa

OBX|1|CE|2001^S -K^LAB-KL-98|1|ccc^erittäin positiivinen^koodisto||

Käytettäessä kooditettujen tulosten osalta CE-tietotyyppiä,

- näyttömuotoinen tulos on aina toisessa komponentissa

- jos tuloksen vastaanotossa on käytettävissä yhtenevä koodisto, varsinainen tulosarvo on tuloksen komponentissa 1. Koodistoissa käytetään ensisijaisesti HL7-standardista löytyviä koodistoja mutta käytettävissä on myös paikalliset koodistot.

CE-tyyppiä on mahdollista käytettää silloin kun tulokselle löytyy selvä koodisto, johon tulos olisi täsmättävissä mutta muissa tapauksissa kannattaa käyttää suoraan ST-tyyppiä. Tuloksen vastaanotossa olisi siis mahdollista varautua siihen, että tulos on aina löydettävissä tuloksen 1. komponentista jos tuloksen tyyppi on ST tai NM ja toisesta komponentista jos tyyppi on CE.

## Tietoryhmien kuvaaminen

HL7-sanomien rakenne on kuvattu tarkemmin HL7-suomennoksen yleiskuvauksessa. Ohessa on kuitenkin esitetty sulkeiden merkitys ja käyttöperiaate..

Toistomerkintänä käytetään kaarisulkuja "{" ,"}". Kaarisulut ilmaisevat, että niiden sisällä oleva tietoryhmäjoukko (yksi tai useampi tietoryhmä) voi toistua yhden tai useamman kerran.

Hakasulkujen "[", "]"sisällä oleva tietoryhmä tai tietoryhmät ovat valinnaisia. Merkintä [{...}]    ja {[...]} tarkoittavat samaa asiaa eli merkinnän sisällä oleva tietoryhmäjoukko voi puuttua kokonaan tai toistua.

Esimerkeissä tietoryhmät on yleensä esitetty “täysyinä” vaikka tietoryhmän loppupään kentissä ei dataa ole. HL7-sanomakäsittely kuitenkin suosittaa, että jos tietoryhmän lopussa olevissa kentissä ei ole dataa, niitä erottavia kenttäerottimiakaan ei tarvitse tietoryhmään liittää.

## Koodistotaulukoiden käyttö

Sanomien CE-tyyppisissä kentissä on mahdollista käyttää tietojen koodatuja arvoja, jotka lähettäjä on muodostanut käytössään olevien rekisterien pohjalta. Tietoryhmissä on käytettävissä HL7-standardin omat taulukot, HL7 Finland ry:n suosittamat taulukot sekä paikallisesti sovitut taulukot.

Käytettäessä epävirallisia taulukoita, CE-kenttätyypin kolmannessa (ja tarvittaessa kuudennessa) komponentissa ilmaistaan käytetyn taulukon tunnus. Taulukon tunniste on yleisesti sovituille taulukoille muotoa LAB-org-vuosi, jossa LAB on vakiotunniste, org tarkoittaa organisaatiotunnistetta ja vuosi taulukkoversion julkaisuvuotta. Esimerkiksi LAB-KL-98 tarkoittaa kuntaliiton vahvistamaa vuoden 98 tutkimusnimikkeistöä.

Mikrobiologian nimikkeistössä tunniste MI on varattu mikrobeille ja AN antibiooteille. Näiden yhteydessä käytetään organisaatiotunnisteita esimerkiksi: MI-ML2, AN-ML2 jne.

### HL7FI-taulukko

Yhteisesti sovituille tiedoille käytetään HL7FI –tunnistetta seuraavan taulukon mukaan (päivitetty 28.4.1999):

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| 0^^HL7FI | vapaa, toisessa komponentissa on kerrottu selväkielisesti, mikä tunniste on kyseessä. |
| 1^Pääotsikko^HL7FI | huomautus |
| 2^Väliotsikko^HL7FI | lausunto |
| 3^Teksti^HL7FI | teksti |
| 4^Huomautus^HL7FI | Huomautus, joka liittyy edeltävään OBX-tietoryhmään tai sen puuttuessa OBR-tietoryhmään. Koodia voidaan käyttää pyynnön ja tuloksen yhteydessä. |
| 5^Lausunto^HL7FI | Tutkimustuloksen lausunto |
| 6^Hinta^HL7FI | Tutkimuksen hinta (Käytetään kun OBR-taso ei riitä hinnan määritykseen) |
| 7^Hakuosoite^HL7FI | Katuosoite, josta laboratorio hakee näytteen tai suorittaa toimintakokeen. |

### OBX-17, Menetelmä-tiedot

Mikrobiologinen tekotapa.

Taulukko OBX1	OBX-17, tekotapa

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| CUL | Cultivation, Viljely |
| DYE | Dyeing, Värjäys |
| NAT | Native, Sieninatiivi |
| OTH | Other, Muu, tunnistamaton |

Käytetty mittausmenetelmä.

Taulukko OBX2	OBX-17, mittausmenetelmä

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| MIC | MIC-herkkyys |
| DISC | Kiekkoherkkyys |
| BRP | Break point |
| OTH | Muu, tunnistamaton |

## Tutkimuksen tunnistaminen

Tutkimus tunnistetaan HL7-sanomassa ensisijaisesti aidon kuntaliiton numeron perusteella. Tutkimuksen ja koodattujen tietojen tunnistaminen tulee kyseeseen kentissä OBR-4 ja OBX-3.Tutkimuskenttä on CE-tietotyyppiä ja siihen sallitaan kuusi komponenttia, jotka erotetaan komponenttierottimella ^ (asc 94):

<tunniste1> ^ <teksti1> ^ <koodausjärjestelmän nim1> ^ <tunniste2> ^ <teksti2> ^ <koodausjärjestelmän nimi2>

Tunniste1 on ensisijaisesti kuntaliiton numero, jolloin kolmennen komponentin arvo eli koodausjärjestelmän nimi1 on LAB-KL-98. Teksti1 on tällöin tutkimuksen todellinen nimi. Eri tietojärjestelmissä käytetään kuitenkin erilaisia tapoja tutkimuksen ns. pitkän nimen talletukseen joten tätä ei suositella tutkimuksen ensisijaiseksi tunnistamiseksi.

Käytettäessa yhteisesti sovittua LAB-KL-98 –tunnistetta, tietojärjestelmissä on pitäydyttävä vain aitojen ja hyväksyttyjen tunnistenumeroiden käyttöön. Jos kuntaliiton numero on esim. alle 1000 tai tutkimus ei aidontuntuisesta numerostaan huolimatta ole aito kuntaliiton määrittämä tutkimus, sille ei saa käyttää LAB-KL-98-tunnistetta. Näissä tilanteissa tietojärjestelmätoimittajien ja sovellusten käyttäjien on sovittava keskenään käytettävistä tunnisteista.

Vaihtoehtoinen tunniste saa olla joko tutkimuksen nimilyhenne, jolloin koodausjärjestelmän tunniste on LAB-KL-98 tai käytettävissä on myös oman tietojärjestelmän tunniste kuten LAB-ML2-99. Näiden tunnisteiden käytöstä tietojärjestelmien asentajien on sovittava keskenään.

Jos yksikäsitteinen tunnistaminen kuntaliiton numerolla ei onnistu, tutkimusta tunnistetaan tutkimuksen nimellä tai lyhenteellä teksti1:n avulla. Mikäli tämä tunnistaminen ei toimi, tunniste2:a haetaan tutkimuksen ns.    OVT-tunnisteista. Koodausjärjestelmänä on tällöin oltava FIN-PYV-1. Esimerkiksi tämä tapa mahdollistaa eri osapuolien lähettämien tutkimusten tunnistamisen myös niissä tilanteissa, joissa tutkimukselle käytetään eri järjestelmissä yleisesti eri kuntaliiton numeroita. Ohjelmalogiikassa on näissä tilanteissa otettava huomioon, että tutkimuksen tunnistaminen vääräksi tutkimukseksi ei ole mahdollista.

Mikrobiologian struktuuri saadaan peräkkäisillä OBX-riveillä, joissa tutkimuksen tunnisteen paikalle sijoitetaan tutkimusta, löydöstä tai antibioottia kuvaava tunniste    ja tulos-kenttään sitä kuvaava arvo. Rakenne säilyy siten saman kun esim. PYVAYL-tietosisältösuosituksessa on määritelty. Herkkyystietoja sijoitetaan myös OBX-8-kenttään.

Mikrobiologian struktuuri on syytä olla purettavissa myös tekstimuotoon tunniste- ja tuloskentistä sillä useissa tuloksia vastaanottavissa järjestelmissä ei ole valmiutta strukturoitujen ja koodattujen tietojen    purkamiseen. Tällä rakenteella palvellaan siis samalla struktuuria purkavia että teksteihin tukeutuvia järjestelmiä.

Esimerkkejä virallisista kuntaliiton v.98 tutkimuksista.

1026^S -ALAT^LAB-KL-98

1033^dU-Aldos^LAB-KL-98

1036^P -Aldos-M^LAB-KL-98

1040^S -AFP^LAB-KL-98

1122^U -Keto-O^LAB-KL-98

1153^B -BaktVi^LAB-KL-98

1155^U -BaktVi^LAB-KL-98

1159^    -BaktVr^LAB-KL-98

1627^S -CandAb^LAB-KL-98

1628^    -CandVi^LAB-KL-98

2608^F -SalmVi^LAB-KL-98

2631^    -SienVi^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98

3442^F -BaktVi1^LAB-KL-98

3491^Pu-BaktVi1^LAB-KL-98

3492^Pu-BaktVi2^LAB-KL-98

Esimerkkejä paikallisesti sovituista tutkimuksista.

93^S -Home-Gp^LAB-ML2

100^    -Tb-VrVi^LAB-ML2

300^S -Hitachi^LAB-ML2

303^L -Sauv^LAB-ML2

304^L -Liusk^LAB-ML2

Tutkimuksen tunnisteeseen voidaan liittää myös kaikki CE-kenttätyypin tunnisteet, esimerkiksi

2620^F -ShigVi^LAB-KL-98^2620^F -Shigella, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2989^F -YersVi^LAB-KL-98^2989^F -Yersinia, viljely, ulosteesta^LAB-KL-98

2812^    -TbVi^LAB-KL-98^2812^    -Mycobacterium tuberculosis, viljely^LAB-KL-98

2985^S -YersAb^LAB-KL-98^2985^S -Yersinia, vasta-aineet^LAB-KL-98

1101^S -AST^LAB-KL-98^1101^S -Antistreptolysiini (kval)^LAB-KL-98

1100^S -ASTA^LAB-KL-98^1100^S -Antistafylolysiini^LAB-KL-98

## Lähetteen numero

Lähetenumerolla saattaa olla tietojärjestelmistä riippuen erilaisia nimityksiä mutta tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan tietoliikenteessä taustalla käytettävää tunnistetta, joka syntyy lähetteen teon yhteydessä ja jota saatetaan käyttää tuloksen palautuksen yhteydessä haettaessa alkuperäistä tietojärjestelmän lähetettä.

Lähetteen numero vastaanotetaan pyyntösanomasta ja sitä voidaan käyttää täsmättäessä tulosta alkuperäiseen lähetteeseen tuloksen vastaanotossa. Lähetenumero on tietojärjestelmäkohtainen ja se palautetaan niissä tapauksissa, joissa alkuperäinen pyyntö on otettu käyttöön näytettä analysoivassa tietojärjestelmässä, alkuperäisiä pyyntöjä yhdistellään laboratorion yhdistelysääntöjen takia tai alkuperäinen pyyntö aiheuttaa uusien tutkimusten tilaamista. Tuloksissa palautetaan lisäksi myös tuottajan näytenumero vaikka sillä ei usein ole muuta kuin informatiivista arvoa.

Näytenumero on EI-tietotyyppiä:

<käsitteen tunniste (ST)> ^ <nimiavaruuden tunniste (IS)> ^ <yksikäsitteinen tunniste (ST)> ^ <yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi (ID)>

Tästä riittänee ottaa käyttöön kaksi ensimmäistä kenttää, jolloin numerosta käy ilmi, keneltä se on peräisin esim. 12345^ML2.

### Lähetenumeron vastaanotto

Pyyntösanoman lähetenumero vastaanotetaan ORM-pyynnön OBR-2-kentässä. Jos OBR-2:aa ei käytetä, käytetään sitä edeltävää ORC-2-kenttää.

### Lähetenumeron palautus

Lähetenumero palautetaan pyynnössä vastaanotetussa muodossa tuloksen OBR-2-kentässä. ORC-2 on myös mukana mutta vain informatiivisena tietoryhmänä.

Laboratoriotoimintojen vuoksi yksittäisinä tutkimuksina tilatut pyynnöt voidaan yhdistellä siten, että useat eri lähetteillä tulleet tutkimukset analysoidaankin esim. yhdestä koeputkesta. Tuloksen palautuksessa nämä tutkimukset kootaan samaan tulossanomaan omiksi OBX-tietoryhmiksi ja jokaista edeltää oma OBR-rivi, joissa palautetaan tutkimuskohtainen lähetenumero. ORC-riviä ei näissä tilanteissa tarkisteta.

Jos tutkimus aiheuttaa jatkotutkimuksen, se perii alkuperäisen pyynnön HL7-tiedot.

## Tartuntavaara ja eristys

OBR-12-kentän nimi on muutettu v2.3 fin-version suomennoksesta eristykseksi. Kentässä voidaan kuljettaa eristystä kuvaava koodi ja/tai koodin selväkielinen selitys.

Kliinisessä laboratoriosssa tartuntavaaraa käytetään kun näytteenottajalle tai näytteen käsittelijälle halutaan ilmaista näytteeseen liittyvää vaarallisuutta tms. joka voi vaikuttaa näytteen käsittelyyn. Tartuntavaara voi olla esim. verieristys, pisaraeristys tms. joka tiedetään pyyntöä tehtäessä mutta ei välttämättä esimerkiksi näytteenotossa.

## Näytteen noutopyyntö

Niissä tilanteissa, jossa tutkimusten tilaaminen ja näytteen ottaminen tapahtuvat saman oragisaation eri yksiköissä, saattaa tulla tarvetta tilata näytteenotto ja -nouto laboratoriosta. Normaalisti laboratorio toimittaa vakioaikoina tapahtuvat kiertonäytteenotot mutta esimerkiksi ensiavussa tai tehostetun hoidon yksiköissä saattaa olla tarvetta hälyttää laboratoriota noutamaan näytteitä paikanpäälle.

Näytteenhaun tilaaminen on sopivaa käyttämällä OBR-11:ssä arvoa L (Laboratorio) ja OBR-30:ssa arvoa PORT (Testauslaite tuodaan potilaan luokse). Tietojärjestelmä voi tarkistaa myäs kierroille tarkoitettuja ns. kiertoaikoja, jolloin laboratorio hakee näytteen joka tapauksessa.

Lisäksi OBR-38-kentässä voidaan käyttää paikallista koodia, esimerkiksi NOUDETAAN, joka laukaisee näytteennouto-tapahtuman. Tässä tilanteessa ei tarvitse tarkistaa muiden kenttien arvoja.

Jos OBR:ssa on ilmoitettu, että näyte noudetaan, erillisellä OBX:llä on mahdollista ilmoittaa HL7FI-koodilla katuosoite, jossa tutkimus käydään suorittamassa.

## Tarranumero, näytenumero

Tarranumeroa käytetään yhdistettäessä näyteputkea laboratoriossa HL7:n kautta tulleeseen pyyntöön. Tarranumero voi erota lähetenumerosta koska sitä voidaan käyttää eri tavalla verrattuna ns. teknisiin lähetenumeroihin ja lähetenumero voi olla vaikkapa pituutensa tai monimutkaisuutensa vuoksi kelpaamaton esim. viivakooditarralle. HL7-fin-suosituksen mukaan tarranumero lisätään lähetenumeroon väliviivalla OBR-2-kenttään. Aikaisemmissa integraatioissa käytetty komponenttierotin & on myös käytettävissä mutta sitä ei suositella sillä sen käyttö on ristiriidassa ko. kentän    tyyppiin nähden.

Tarranumero ilmaisee samalla vastaanottavalle järjestelmälle tiedon ”Tarra otettu”.    Lähetenumero liitetään HL7-pyyntöön aina sillä sillä on yleensä teknisiä merkityksiä HL7-liikenteessä. Tarranumero liitetään väliviivalla numeroon silloin kun lähettäjä ottaa näytteen ja liittää siihen lähettäjän näyte- eli tarranumeron.

## Päätutkimus - Osatutkimus

Laboratoriossa osa tutkimuksista on ryhmitelty siten, että tutkimuksen pyytäminen käytännössä kuitenkin aiheuttaa usean tutkimuksen analysoinnin, esim. perusverenkuva. Näissä tapauksissa pyyntösanoma ei eroa yksittäispyynnöstä mutta tulossanomassa OBR-tietoryhmän alle kertyy kaikki tämän päätutkimuksen osatutkimuksista. Osatutkimukset voidaan analysoida kaikki kerralla tai palauttaa osittain. OBR-2:ssa on kuitenkin alkuperäisen lähetteen lähetenumero ja OBX-ryhmissä yksittäiset tulokset.

Jos tulos tulee yksittäisenä OBX-tietoryhmänä, OBR:ssä on joko sama tutkimus kuin OBX:ssä tai siinä on alkuperäinen päätutkimus.

Jos tutkimus käsitellään yhdistelykoodien avulla, tuloksessa palautuu jokaista OBX:ää varten oma OBR koska OBR-2:n lähetenumero on tutkimuskohtainen.

### Alitunnistekenttä

Alitunnistekenttä: OBX-4.

Alitunnisteen avulla on mahdollista luoda looginen yhteys saman HL7-sanoman erillisten OBX-tietoryhmien välille. Loogisen yhteyden rakentamista tarvitaan kliinisen pyynnön OBX:ien välille silloin kun erillisillä OBX:llä toimitetaan samaa lisätietoa ja silloin kun yhteen tutkimukseen halutaan liittää tulosta täydentävää tietoa. Täydentävää tietoa käytetään esimerkiksi mikrobiologian tuloksissa.

Alitunnistekentän numeroinnissa käytetään piste-merkkiä siten, että pisteiden määrä kertoo tason, jolle OBX:ssä esitetty tieto kuuluu. Saman tason tiedoissa numerointi kasvaa, esim.

1

1.1

1.2

1.2.1

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.3.1 jne.

Numeroinnille voidaan käyttää symbolitaulukkoa:

P.A1.A2.A3.A4. …, jossa P tarkoittaa Päänumeroa ja A alinumeroa.

Edellä esitetyssä esimerkissä 1:llä alkavat tunnisteet liittyvät samaan tietoon, joka esitettiin alitunnisteella 1. Siten 1.1 voisi olla tekstiä, 1.2 löydös ja 1.2.1 löydöksen ensimmäinen antibiootti. Numeroinnissa ei tarvitse ottaa kantaa siitä, mistä luvusta numerointi alkaa mutta niissä on kuitenkin oltava kronologinen järjestys.

Esimerkki tutkimuksesta ja siihen liittyvästä tekstihuomautuksesta:

OBX|1|ST|4206^-ChtrNh^LAB-KL-98|1|NEGAT||||||F

OBX|2|TX|4206^-ChtrNh^LAB-KL-98|1.1|Näytteen laatu: VIRTSA    ||||||F

OBX|3|TX|4206^-ChtrNh^LAB-KL-98|1.2|Tutkimuksessa negatiivinen tul…

Tutkimuksen vaihtuessa alitunnisteen nro 1 vaihtuisi 2:ksi jne.    Mikrobiologian tuloksissa numerointi menisi seuraavasti:

PV1…

OBR|1|Lähetenumero2|Tekijän numero|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|||

OBX|1|ST|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|1|””||||||F|||199809291049

OBX|2|TX|666^ -bakt-vi^LAB-ML2|1.1|tekstiä

OBX|3|ST|Mikrobi1^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.3|+++||viitearvo

OBX|4|TX|Mikrobi1^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.3.1|tekstiä

OBX|5|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1.1|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|6|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1.2| R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|7|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1.3|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|8|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1.4| R^Resistent^HL7FI|||R OBX|9|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.3.1.5| R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|10|ST|Mikrobi2^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.4|++||viitearvo

OBX|11|TX|Mikrobi2^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.4.1|tekstiä

OBX|12|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.1|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|13|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.2|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|14|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.3|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|15|CE|Antib4^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.4|S^Susceptible^HL7FI|||S

OBX|16|CE|Antib5^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.5|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|17|CE|Antib6^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.4.1.6|I^Intermediate^HL7FI|||I

OBX|18|ST|Mikrobi3^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.5|+++||viitearvo

OBX|19|TX|Mikrobi3^mikrobin tunniste^MI-ML2|1.5.1|lausuntotekstiä

OBX|20|CE|Antib1^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.5.1.1|R^Resistent^HL7FI|||R

OBX|21|CE|Antib2^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.5.1.2|I^Intermediate^HL7FI|||I

OBX|22|CE|Antib3^antibiootin tunniste^AN-ML2|1.5.1.3|I^Intermediate^HL7FI|||I

AN-ML2 ja MI-ML2 ovat rekisteri- tai taulukkotyyppejä ja on tässä esimerkissä sidottu ML2:n reksitereihin. Niiden paikalla on kuitenkin käytettävissä myös muut taulukkotyypit CE-kentän määrityksien mukaisesti. Yleisten rekisterien ulkopuolelle jää tutkimustyyppi, joka on esitetty tutkimuksen lisäkommenttina PYVAYL:n mukaisesti.

Edeltävässä esimerkissä tutkimus aloittaa uuden päänumeron P, mikrobilöydös aloittaa uuden alinumeron A1, mikrobilöydökseen liittyvä teksti uuden alinumeron A2 ja antibiootti uuden alinumeron A3. Antibiootille olisi mahdollista lisätä tekstiä alinumerolla A4. Pistenotaatiossa 0 on sama kuin tyhjä eli esim. 1.2.0 = 1.2

## Numeraalinen tulos - Tekstitulos

Tuloksen tyyppi ratkaistaan aina OBX-2-kentässä arvotyyppi koska tutkimukselle voidaan antaa erityyppisiä tuloksia. Tutkimuksen ”päätulos” annetaan aina omassa OBX-tietoryhmässä ja jos sitä tukee lausunto tai muu tekstimuotoinen tulos, se kuljeteaan seuraavissa OBX-tietoryhmissä, joiden tutkimus on sama kuin edeltävän OBX:n tutkimus. Lausunto on formatoimatonta tekstiä ja se voidaan siirtää yhdessä tai useammassa OBX-tietoryhmässä.

Tutkimuksen nimikettä ja tuloksen tyyppiä voidaan syventää käyttämällä tutkimuksen tunnisteen ensimmäisessä komponentissä loppuliitteitä (kts OBX-3) kuten GMT tai CMS. Loppuliite katenoidaan nimikkeeseen (komponentit 1 ja/tai 3)    osakomponenttierottimella & (asc 38).

## Lopullinen tulos – Alustava tulos

Laboratoriojärjestelmissä on usein mahdollista lähettää samaan tutkimukseen useita tuloksia, joissa joko korjataan tai täydennetään aikasempaa tulosta. Tuloksen lopullisuutta kuvaa kenttä OBX-11. Kentässä käytetään HL7-taulun 85 arvoja:

HL7 taulu 0085 - Tutkimusvastauksien statuskoodit

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| C | korjaava vastaus muuttaa lopullisen arvon (record coming over is a correction and thus replaces a final result) |
| D | poistaa OBX tietoryhmän (deletes the OBX record) |
| F | lopullinen tulos: voidaan muuttaa vain korjaavalla vastauksella (final results) |
| I | näyte laboratoriossa, odottaa vastausta (specimen in lab) |
| P | alustava vastaus (preliminary results) |
| R | tarkistamaton vastaus (results entered -- not verified) |
| S | osittainen vastaus (partial results) |
| X | tutkimuksesta ei saada vastauksia (results cannot be obtained for this observation) |
| U | vastauksen arvo muutetaan lopulliseksi lähettämättä aikaisempaa alustavaa vastausta uudestaan (results status change to final) |
| W | väärä vastaus esim. väärälle potilaalle lähetetty vastaus (post original as wrong) |

Kenttä on erityisen merkittävä silloin kun saman lähetteen tutkimuksia eri analysointivaiheista vastaanotetaan ja näytetään loppukäyttäjille. Tietyissä tapauksissa voi olla mielekästä kerätä tuloksien saapumisen historiatietoja mutta esim. vastaanottajia saattaa kiinnostaa pelkästään voimassa olevat arvot.

## Viitearvot

Tutkimukseen saattaa liittyä erityyppisiä analysointikeinoja, laimennussuhteita ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tuloksen normaalisuuden tulkintaan ja viitearvorajoihin. Siksi on suositeltavaa, että tulokseen liitetään käytettävissä olevat analysoivan järjestelmän viitearvot ja tuloksia vastaanotettaessa verrataan tuloksia pelkästään niihin. Tämä siitäkin huolimatta, että vastaanottavassa järjestelmässä käytettäisiin omia viitearvoja.

Viitearvo sijaitsee kentässä OBX-7.

## Näytteenottoaika

Kliinisen laboratorion kannalta mielenkiintoisin näytteen historiaan liittyvä aika on toteutunut näytteenottoaika. Muita tietoja ovat tutkimuksen tilaushetki, näytteen suunniteltu näytteenottohetki ja tuloksen syntymishetki. Seuraavassa on esitelty HL7-tietoryhmissä käytettäviä näytteenottoaikaan liittyviä kenttiä:

OBR-27 ¾ Määrä/ajoitus ¾ TQ

Tässä välitetään tiedot tutkimusten määrästä yhdellä tutkimuskerralla, tutkimuskertojen määrä ja kesto. Sama kuin ORC-7. Kummassakin kentässä tulisi välittää sama tieto sekaannusten välttämiseksi.

OBR-6 ¾ Pyydetty tutkimusaika ¾ TS

Ei käytetä versiossa 2.3. Tämä tieto välitetään kentän OBR-27 neljännessä komponentissa

ORC-7 ¾ Määrä/Ajoitus ¾ TQ

Komponentit: määrä (CQ) ^ aikaväli (CM) ^ kesto (ST) ^ alkuaika (TS) ^ loppuaika (TS) ^ prioriteetti (ID) ^ ehto (ST) ^ vapaa teksti (TX) ^ toistojen suoritustapa (ST) ^ tilausten järjestys (CM)

Tilatun palvelun määrä ja ajoitus.

Alkuaika

Palvelun alkuaika. Jos alkuaika on ilmoitettu muissa kentissä, voidaan tämä jättää tyhjäksi. Esimerkiksi jos palvelu on määritelty kiireelliseksi, se suoritetaan niin pian kuin mahdollista, eikä alkuajalla ole merkitystä.

Loppuaika

Määrittelee palvelun loppumisajankohdan. Tätä kenttää ei aina tarvitse täyttää, jos esimerkiksi palvelun kesto määrittelee samalla loppuajankohdan. Jos molemmat on määritelty, lopetetaan palvelu sen komponentin mukaan, kummassa on aikaisempi ajankohta.

OBR-7 ¾ Tutkimus/näytteenottoaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimuksessa ei oteta näytettä vaan tehdään tutkimus muulla tavoin, tässä välitetään tutkimuksen tekoaika.

OBR-8 ¾ Tutkimuksen/näytteenoton loppuaika ¾ TS

Tätä kenttää käytetään palautettaessa tietoja tilaajalle tai silloin, kun näyte on otettu tilausta tehtäessä. Näissä tapauksissa näytteenottoaika täytyy välittää. Jos tutkimus- tai näytteenottoaika on pistemäinen, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

OBR-14 ¾ Näytteen saapumisaika ¾ TS

Todellinen aika ja päivämäärä, jolloin näyte on saatu tutkittavaksi. Jos näyte on jo otettu tilausta tehtäessä tai OBR-tietoryhmä on osa tulosten ilmoitusta tilaajalle, tämä kenttä pitää täyttää.

OBX-14 ¾ Tutkimusaika ¾ TS

Näytteen (toteutunut) ottoaika. Tuloksen palautuksessa ensisijaisesti käytettävä päivämääräkenttä.

## Huomautus pyyntösanomassa

Huomautus-tiedon tunniste on sama käytettäessä sitä pyyntö- tai tulossanomissa. Käyttöarve vaihtelee kuitenkin sanomittain ja tutkimuksittain.

## Lausunto ja tulokseen liittyvät huomautukset

Eri järjestelmissä erotetaan toisistaan tekstimuotoiset lyhyet tulokset, tulokseen liittyvät lausuntotekstit ja huomautukset. Tämän takia nämä tekstit on syytä erottaa tulossanomassa omilla tunnisteillaan.

Kommentti tarkoittaa samaa kuin huomautus.

Lausunnon ja huomautuksen tunnistamiseen voidaan käyttää vakionimiöintiä.

Esimerkki 3.5.

OBX|1|ST|2197^Pt-Lakt-R1^LAB-KL-98|1|Tulos

OBX|2|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntoteksti

OBX|3|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntoteksti2

OBX|4|TX|5^Lausunto^HL7FI|1|Lausuntoteksti3

OBX|5|TX|4^Huomautus^HL7FI|1|Huomautusteksti

OBX|6|TX|4^Huomautus^HL7FI|1|Huomautusteksti2

Yllä olevassa esimerkissä tutkimuksen alitunnisteen pysyessä muuttumattomana on mahdollista muodostaa looginen kokonaisuus ja sitoa lausunto edeltävään tutkimukseen.

Alitunnisteeksi on mahdollista sijoittaa myös muita tunnisteita.

Esimerkki 3.6.

OBX|1|ST|2197^Pt-Lakt-R1^LAB-KL-98|2197|Tulos

OBX|2|TX|5^Lausunto^HL7FI|2197|Lausuntoteksti

OBX|3|TX|5^Lausunto^HL7FI|2197|Lausuntoteksti2

OBX|4|TX|5^Lausunto^HL7FI|2197|Lausuntoteksti3

OBX|5|TX|4^Huomautus^HL7FI|2197|Huomautusteksti

OBX|6|TX|4^Huomautus^HL7FI|2197|Huomautusteksti2

tai

Esimerkki 3.7.

OBX|1|ST|2197^Pt-Lakt-R1^LAB-KL-98|DE98767|Tulos

OBX|2|TX|5^Lausunto^HL7FI|DE98767|Lausuntoteksti

OBX|3|TX|5^Lausunto^HL7FI|DE98767|Lausuntoteksti2

OBX|4|TX|5^Lausunto^HL7FI|DE98767|Lausuntoteksti3

OBX|5|TX|4^Huomautus^HL7FI|DE98767|Huomautusteksti

OBX|6|TX|4^Huomautus^HL7FI|DE98767|Huomautusteksti2

Alitunnisteen ei siis tarvitse olla suureneva numero mutta sen tulee erota muista sanomassa käytettävistä tunnisteista.

Tulos-, huomautus ja lausuntotiedot voidaan purkaa HL7-sanomassa seuraavasti:

- tunnistetaan OBR:stä päätutkimus ja mahdollinen päätutkimuksen tulos; OBR:sta saadaan alkuperäiseen pyyntöön liittyviä tietoja.

- tunnistetaan ensimmäisestä OBX:stä tutkimus ja otetaan sen alitunniste muistiin. Alitunnisteessa saa tässä vaiheessa olla jo alinumerointia mutta ratkaisevaa on alitunnisteen ”pituus”.

- kerätään yhteen kaikki seuraavat OBX:t, joilla on sama alitunniste    ja rakennetaan niiden avulla looginen tuloskokonaisuus.

- näistä OBX-tietoryhmistä puretaan lausunnot ja huomautukset vakiotunnisteilla.

OBR:ssä toimitetaan pyytäjän lähetenumero ja tekijän tunnus. OBR:n tutkimustunniste on informatiivinen sillä tutkimus ja siihen liittyvä tulos arvioidaan OBX-tietoryhmän perusteella.

## Pyynnössä käytettävät lisätiedot

Kliinisen laboratorion sanomissa joudutaan joissakin tapauksissa käyttämään pyynnön yhteydessä lisätietoja, joita ei ole esitetty suoraan HL7-tietoryhmissä. Lisätiedot esitetään tällöin yksittäisinä OBX-tietoryhminä liittyen niitä edeltävään yhteen OBR-tietoryhmään, jossa esitetään tutkimustunnisteet.

OBX-tietoryhmä muodostuu esim. seuraavasti:

OBX|1|ST|Pyy19^Pyyntöindikaatio^LAB-ML2||II Ak.inf., inf.altt., kontr.||.

Lisätiedon nimi esitetään OBX-3:ssa ja sen arvo OBX-5:ssa. Lisätiedon arvon tyyppi esitetään normaaliin tapaan OBX-2:ssa ja OBX-tietoryhmän järjestysnumero OBX-1:ssä.

OBX-tietoryhmissä käytettävät tunnisteet voidaan sopia kahdenkeskisillä tunnsiteilla, jolloin OBX-3:n kolmannessa komponentissa on esitetty lisätiedon koodistonimike. Laboratorio-SIG-työryhmässä listattiin seuraavat lisätiedot yhteiseksi taulukoksi.

Huom Seuraava taulukko on luonnos. Älä toistaiseksi käytä taulukkoa tuotantotarkoituksiin.

| Lisätiedon nimi | Koodi | Esimerkki |
| --- | --- | --- |
| Aika | AIKA | AIKA^Aika^PYL |
| Alcometrin tulos | ALCOM | ALCOM^Alcometrin tulos^PYL |
| Allergeenin nimi | ALLE | ALLE^Allergeenin nimi^PYL |
| Anamnestiset tiedot | ANAM | ANAM^Anamnestiset tiedot^PYL |
| Antigeenin nimi | ANTI | ANTI^Antigeenin nimi^PYL |
| Asento | ASENTO | ASENTO^Asento^PYL |
| Bakteerimäärä | BAKMA | BAKMA^Bakteerimäärä^PYL |
| DIPP-NRO | DIPN | DIPN^DIPP-NRO^PYL |
| Erikoispyyntö | ERP | ERP^Erikoispyyntö^PYL |
| Jatkot | JAT | JAT^Jatkot^PYL |
| Kliiniset tiedot | KLI | KLI^Kliiniset tiedot^PYL |
| Kuukautiskierto/ Kierron pituus | KUKI1 | KUKI1^Kuukautiskierto/ Kierron pituus^PYL |
| Kuukautiskierto/ Kierron päivä | KUKI2 | KUKI2^Kuukautiskierto/ Kierron päivä^PYL |
| Kuukautiskierto/ Kuukautisten kesto | KUKI3 | KUKI3^Kuukautiskierto/ Kuukautisten kesto^PYL |
| Kuukautiskierto/ Viimeisten kuukautisten alkupäivä | KUKI4 | KUKI4^Kuukautiskierto/ Viimeisten kuukautisten alkupäivä^PYL |
| Kuukautiskierto/ Viimeisten kuukautisten loppupäivä | KUKI5 | KUKI5^Kuukautiskierto/ Viimeisten kuukautisten loppupäiv^PYL |
| Kysymyksen asettelu/Sieniepäily | KAS | KAS^Kysymyksen asettelu/Sieniepäily^PYL |
| LASKUTUSNUMERO | LANU | LANU^LASKUTUSNUMERO^PYL |
| Lausuntopyyntö/ Lääkäri lausuu | LAPY | LAPY^Lausuntopyyntö/ Lääkäri lausuu^PYL |
| Lisätieto laboratorioon | LISLAB | LISLAB^Lisätieto laboratorioon^PYL |
| Lisätieto näytteenottajalle | LISNAY | LISNAY^Lisätieto näytteenottajalle^PYL |
| Lisätietojen palautus tuloksen yhteydessä | LIPA | LIPA^Lisätietojen palautus tuloksen yhteydessä^PYL |
| Lisävastausosoite | COPY | COPY^Lisävastausosoite^PYL |
| Luovuttaja | LUOV | LUOV^Luovuttaja^PYL |
| Lääkitys/ Annettujen tai otettujen lääkkeiden nimi/ Mikrobilääkitys /Sienilääkitys/ Kilpirauhaslääke | ANLA | ANLA^Lääkitys/ Annettujen tai otettujen lääkkeiden nimi^PYL |
| Lääkitys/ Infuusiolääkitys alkoi | INFU1 | INFU1^Lääkitys/ Infuusiolääkitys alkoi^PYL |
| Lääkitys/ Infuusiolääkitys päättyi | INFU2 | INFU2^Lääkitys/ Infuusiolääkitys päättyi^PYL |
| Lääkitys/ Lääkkeen annostelu | LAAN | LAAN^Lääkitys/ Lääkkeen annostelu^PYL |
| Lääkitys/ Taustalääkitys | LAA | LAA^Lääkitys/ Taustalääkitys^PYL |
| Matkat/Matkalta paluupvm | MAPVM | MAPVM^Matkat/Matkalta paluupvm^PYL |
| Matkat/Matkan kohde | MAKO | MAKO^Matkat/Matkan kohde^PYL |
| Matkustusanamneesi | MANA | MANA^Matkustusanamneesi^PYL |
| Milloin näyte otettu | MIOT | MIOT^Milloin näyte otettu^PYL |
| Monesko näyte | MON | MON^Monesko näyte^PYL |
| Montako tuntia infuusiosta? | MTI | MTI^Montako tuntia infuusiosta?^PYL |
| Näytteen ottotapa | NOTA | NOTA^Näytteen ottotapa^PYL |
| O2/ Antoaika | O2A | O2A^O2/ Antoaika^PYL |
| O2/ Antotapa | O2T | O2T^O2/ Antotapa^PYL |
| O2/ Määrä | O2M | O2M^O2/ Määrä^PYL |
| O2/ Onko käytetty happirikastinta | O2 | O2^O2/ Onko käytetty happirikastinta^PYL |
| Oireet/ Oireiden alkamispäivä | OIPV | OIPV^Oireet/ Oireiden alkamispäivä^PYL |
| Oireet/ Oireiden kesto | OIKE | OIKE^Oireet/ Oireiden kesto^PYL |
| Oireet/ Oireiden kuvaus tai taudin nimi | OIKU | OIKU^Oireet/ Oireiden kuvaus tai taudin nimi^PYL |
| Oireet/ Perustauti/ Altistava tekijä | PERT | PERT^Oireet/ Perustauti/ Altistava tekijä^PYL |
| Onko niveleen injisoitu steroidia | ONI | ONI^Onko niveleen injisoitu steroidia^PYL |
| Onko rokotuskontrolli | ORO | ORO^Onko rokotuskontrolli^PYL |
| OSAT/ EntRinoNhO, LI-HVR-AB, LI-RES-ABG, S-HBV, S-RESP-ABG, RVIR-AG | OSA | OSA^OSAT/ EntRinoNhO, LI-HVR-AB, LI-RES-ABG, S-HBV, S-^PYL |
| PARINÄYTE | PANA | PANA^PARINÄYTE^PYL |
| Potilas/ Potilaan lämpötila | LAMP | LAMP^Potilas/ Potilaan lämpötila^PYL |
| Potilas/ Potilaan paino | PAIN | PAIN^Potilas/ Potilaan paino^PYL |
| Potilas/ Potilaan pituus | PITU | PITU^Potilas/ Potilaan pituus^PYL |
| Punktoitu nivel | PUNK | PUNK^Punktoitu nivel^PYL |
| Rakkoaika | RAIK | RAIK^Rakkoaika^PYL |
| Raskausviikko, raskauden kesto | RAVI | RAVI^Raskausviikko, raskauden kesto^PYL |
| Taustatutkimukset | TAU | TAU^Taustatutkimukset^PYL |
| Tupakointi | SMOKE | SMOKE^Tupakointi^PYL |
| Tutkimus/ Onko immuniteettitutkimus | OIM | OIM^Tutkimus/ Onko immuniteettitutkimus^PYL |
| Tutkimus/ Onko myrkytystutkimus | OMT | OMT^Tutkimus/ Onko myrkytystutkimus^PYL |
| Tutkimus/ Osatutkimukset | OSAT | OSAT^Tutkimus/ Osatutkimukset^PYL |
| Tutkimus/ Ottosyy/ Tutkimuksen syy | SYY | SYY^Tutkimus/ Ottosyy/ Tutkimuksen syy^PYL |
| Ultrafiltraatio | ULTF | ULTF^Ultrafiltraatio^PYL |
| Virtsan keräysaika | VAIK | VAIK^Virtsan keräysaika^PYL |

## Lähettävän ja vastaanottavan järjestelmän tunnistaminen

Kansallisissa tietoverkkorakenteissa on teknisestä näkökulmasta mahdollista hyödyntää laajoja verkkototeutuksia ja liittää integraatioalustaan useita erityyppisiä sovelluksia. Sovellukset sijainti ja niiden käyttöpaikat saattavat maantieteellisesti sijaita kaukana toisistaan, jolloin integraatioalustan hyödyntäminen voi olla haastavampaa. Tässä merkityksessä HL7-sanomien käyttö “saman organisaation sisällä” ei enää päde.

HL7-tekniikassa sanomien reitittäminen tarkoitettuihin osoitteisiin on mahdollista toteuttaa mm. käyttämällä lähettäjä-vastaanottaja- ja sanomatyyppi – tietoja. Integraatioalustaan täytyy tällöin parametroida näihin liittyvä sopiva reititystapa ja sovelluksiin on asennettava vastaavat tiedot. Point-to-Point-tilanteissä näiden tietojen hyödyntäminen ei liene välttämätöntä mutta jos saman integraatioalustan yhteydessä tai yhdistettyjen integraatioalustojen yhteydessä on useita saman sovellustoimittajan ohjelmistoja, näiden tunnisteet täytyy valita harkitusti tai käyttää esim. lähettävän järjestelmän tarkenninta. Esimerkiksi

M1

A1

Integraatioalusta

M2

A2

A1 ja A2 ovat samannimisiä sovelluksia kuten M1 ja M2. Jos A1 keskustelee sekä M1:n että M2:n kanssa, lähettäjän ja vastaanottajan tunnisteet on erottava toisistaan vaikka sovellukset ovat samoja.

HL7-sanomavälittäjä edellyttää reitityksessä tiettyjä sopimuksia voidakseen välittää automaattisesti tietyn HL7-kumppanin sanomatyypit sovitulle HL7-kumppanille. Lähettäjä-vastaanottaja-sanomatyyppi on yksi käytännöllinen tunnistamistapa, jota käytetään esim. integraatioalustan käytön yhteydessä yleisesti. Pelkästään kahdenkeskisessä sanomaliikenteessä lähettäjän ja vastaanottajan tunnisteet eivät ole merkitseviä mutta käytettäessä integraatio-ohjelmistoa monelta-monelle-sanomanvälittäjänä, tunnisteiden käyttö on edellytys reititykselle.

Kaikki lähettäjän ja vastaanottajan tunnistamiseen käytetyt kentät ovat HD-tyyppiä:

Nimiavaruuden tunniste(IS) ^ yksikäsitteinen tunniste(ST) ^ yksikäsitteisen tunnisteen tyyppi(ID)

Kentän arvo voi siis olla joko pelkkä tunniste, kuten ML2 tai OBERON mutta tunnisteiden on oltava yksiselitteisiä, jos samaan integraatio-ohjelmistoon sidotaan useita saman nimisiä ohjelmistoja, esimerkiksi ML2-Satks ja ML2-Harjavalta.

Lähettäjän ja vastaanottajan tietojärjestelmien tunnistamiseen suositellaan käytettäväksi MSH-3 ja MSH-5 –kenttiä. Sanomatyyppi tarkistetaan aina MSH-9:sta.

## Kokouksissa esitetyttyjä huomioita

- OVT-tietojen (PYVAYL) hyväksikäyttö soveltuvilta osin. ok

- ORC-segmentin tarpeellisuus tulossanomassa

- Kooditaulukoiden nimeäminen

- OBX-alitunnisteen numerointimenetelmä

- NTE-tietoryhmän käyttö tulossanomassa

- Päätulos – osatutkimustulos OBR-OBX –vuorovaikutus

- Taulukot

- lisätiedot

- tekotapataulukko, värjäys, natiivi, viljely

- herkkyystietoja käytettäessä menetelmä-kentässä viitataan tauluun 0078.

- taulukkorakenne LAB-KL-98. Ok.

- Nimike SERO poistetaan kokonaan dokumentistä sillä se viittaa ei-käytössä olevaan organisaatioon.

- Taulukoiden koodien ensimmäiset osat voisivat olla integer-numeroita.

- HL7FI-taulukosta poistetaan kaikki mikrobiologian tiedot; OBX-17:n käyttöön perustetaan oma taulukkonsa (kaksi??) ja herkkyystietoja käytettäessä niitä OBX-5-kentässä voidaan käyttää CE-kenttätyyppiä ja silloin siinäkin viitataan taulukkoon 78.

- Tilaajan tunnistaminen

- Tilaaja on tunnistettavissa joko potilaan sijaintiosaston tai ORC:n tilauksen tekijän tunnisteiden ja yksikön perusteella.

- MSH-lähettävä/vast.ottava järjestelmä.

- Kestolähete

- Näytteenotto-organisaatio.

- OBR-15 Ottotapa:

- Ottotapa ei ole mahdollista kuljettaa näissä komponenteissa koodina.

- Jos koodien kuljettaminen on tarpeellista, se tulee koodata HL7FI-koodistoon mutta muutoin tyydytään selväkielisiin teksteihin.

17 Tarpeelliseksi havaittuja OBX-lisätietoja pyynnön yhteydessä. ok

- Lisätieto näytteenottajalle	LISNAY

- Lisätieto laboratorioon		LISLAB

- Matkat

- Tilaajan/maksajan tunnistaminen; Toistaiseksi ei ole tiedossa tarvetta määritellä maksaja-tietoa HL7-sanomaan. Tilaaja voidaan määritellä PV1:n perusteella.

- Kansallinen pyynnön lisätietojen koodisto PYL-FI. ok

- Ft000065 –taulukko yhtenäistettävä yleisen version mukaiseksi. OBR-11-kentän O-koodin suomennosta parannetaan kuvaavammaksi.

- OBR-29 päätilaus selvitetään seuraavalla kerralla. Tilaajan näytenumero vrs. tekninen lähetetunniste vrs. tutkimuksen tunnistaminen.

- Noudetaan-toiminto esitetään mukaan suositukseen. Kentän arvoa pitäisi verrata Potilaan kuljetus kohtaan PORT, missä näyte otetaan siellä, missä potilas alun perin on.

- PV2-tietoryhmän käyttö.

- Dokumentin esimerkkien merkistön korjaaminen; 358 muutetaan FI:ksi, huom ASCII. Korjattu.

- ML2-tyyppisten lisätietojen liittäminen standardiin; Useissa HL7-tapauksissa on havaittu, että eri tietojärjestelmät kuvaavat lisätietonsa erilaisilla teknisillä koodeilla. Jos vastaanottava järjestelmä saa HL7-sanomia useilta eri tietojärjestelmiltä, tarvitaan joko lisätietokoodien käännöstaulukko tai yhtenäinen koodisto. Esitetään, että Lab-Sig-vetäjä kokoaa yleisimmistä kliinisistä lisätiedoista listan yhteistä koodausta varten. ok

- pyvayl-2-koodisto ensisijainen koodisto. Jos siinä olevat koodit ovat jo HL7-tietoryhmissä, esitetään, että OBX-tietoryhmiä ei käytetä vaan jätetään listalle ko. lisätiedon nimi ja viittaus, mistä tietoryhmästä tieto löytyy. Koostettavan lisätietotaulukon nimi on PYL-FI. Koodien nimi korkeintaan 10 merkkiä.

Esim: Raskausviikko, koodi RAVI    à

RAVI^Raskausviikko^PYL-FI

- ML2-pohjainen lista yleisimmistä koodeista lisätään koodistoon.

- Lisätään myös muiden tietojärjestelmien vaatimat yleisimmät lisätiedot.

- Lähetenumero ja näytetunniste    (näytepidike: onko viivakoodi eri numero kuin pidikkeen “sirunumero”)

- Lähetenumero = Tilaustunniste = Tekninen tunniste, jonka lähettävä järjestelmä liittää sanoman OBR-2-tietoryhmään ja jota odottaa palautettavaksi tuloksen yhteydessä.

- Näytenumero = Tilaajan näytenumero = Tilaajajärjestelmän tarranumero. Jos näyte otetaan tilaajajärjestelmän yhteydessä, OBR-2-kenttään voidaan liittää myös tarranumero, jolla tekijäjärjestelmässä tutkimus haetaan työn alle.

- Käyttöperiaate:    numero on kentässä OBR-2 muodossa nnnnn-rrrrr, missä nnnnn on lähetenumero ja rrrrr näytenumero. Näytenumeroa käytetään aina riippumatta siitä, tarvitseeko tuloksen vastaanottaja tunnistetta vai ei. Näytenumero liitetään pyyntöön vain silloin kun tarra todella on otettu ja tekijälaboratorio käyttää sitä näytteen käsittelyssä.

- ORC-taulukon 1-sarakkeen numerointi on pielessä.

- ORC–12 pitäisi olla Tilaaja (nyk. hyväksyjä) ja ORC-19 pitäisi olla tilauksen suorittaja (nyk. tilaaja). ORC-12 on sama kuin OBR-16    (korjataan myös ko. kenttä).

- Tämä korjauslista erilliseksi listaksi.

- ML2-koodit muutetaan virallisiksi kuten PYL-ML2.

- Kappaleen 15 sisältö korjataan.

- Paikallisesti käytettävät koodistot; LAB-ML2-FI. Koodiston käytössä voi olla merkitsevää ilmaista tarkkaan, missä paikkakunnalla sijaitsevasta järjestelmästä koodisto on peräisin. Työryhmän esityksestä paikkakuntakohtaisten koodistojen esitystapa on esim. LAB-ML2-FI. Jos paikkakunta halutaan merkitä, se voidaan liittää versio-koodiin esim. LAB-ML2-KAJ.