Kanta – Potilaskertomuksen PDF-arkistointi

V 1.12

28.04.2015

OID: 1.2.246.777.11.2015.17

Versiohistoria

| Versio | Pvm | Tekijät | Selite |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.80 | 31.12.2009 | AE | ensimmäinen versio |
| 1.00 | 18.2.2010 | AE | kommentointikierroksen hyväksytyt korjaukset |
| 1.10 | 19.12.2013 | PR / Kela | Tarkennettu PDF-arkistoinnin nykyvaatimukset dokumenttiin. Tarkennettu myös mitä vaatimuksia on ennen Kanta-arkistoon liittymistä syntyneiden dokumenttien arkistoinnille. |
| 1.11 | 27.06.2014 | PR / Kela | Tarkennettu toistaiseksi voimassaoleva linjaus PDF/A –muodossa arkistoitavasta aineistosta lukuun 1 sekä tarkennuksia aineiston muodostamiseen lukuun 2.2, koodistotarkennus lukuun 3.6. Tarkennukset lukuihin 3.8 ja 4. |
| 1.12 | 28.4.2015 | PR / Kela | Luvut 3 ja 3.6: Korjattu asiakirjan kuvailutietoihin tulevan hl7fi:typeCode:n koodiston OID THL:n koodistopalvelun mukaiseksi: Vanha käytöstä poistunut OID: 1.2.246.537.5.40200.2013 Uusi OID: 1.2.246.537.5.40201.2013 |

AE = Antero Ensio

PR / Kela = Pekka Rinne / Kela

Sisällysluettelo

1	Johdanto ja yleiskatsaus	4

1.1	Lähdeaineisto	4

2	Toteutus	5

2.1	PDF-asiakirjarakenne	5

2.2	Kanta-arkistoon toimitettava tiedostomuoto	6

2.3	Sanomarajapinta Kansalliseen potilastiedon arkistoon	7

3	Header	8

3.1	Asiakirjan tunnisteet	8

3.2	Tekniset CDAR2 rakenteen tiedot	8

3.3	Potilas	8

3.4	Ammattihenkilö	8

3.5	Asiakirjan elinkaari	9

3.6	Asiakirjahallinto	9

3.7	Palvelutapahtuman tiedot	10

3.8	Palvelutapahtuman tiedot palvelutapahtuma-asiakirjalla	10

3.9	Asiakirjan allekirjoitus ja salaus	10

4	Body	11

4.1	aluekoodi (realmCode)	11

4.2	tekninen standardiversio (typeId)	11

4.3	noudatettu määritys (templateId)	11

4.4	teksti (text)	12

4.4.1	Text attribute: esitysmuoto (representation)	12

4.4.2	Text attribute: mediatyyppi (mediaType)	12

4.4.3	Text attribute: language	12

4.4.4	Text attribute: compression	12

4.4.5	Text attribute: tiiviste (integrityCheck)	13

4.4.6	Text attribute: tiivistealgoritmi (integrityCheckAlgorithm)	13

4.5	viittaus (reference)	13

4.6	esikatselu (thumbnail)	13

4.7	Esimerkki	13

# Johdanto ja yleiskatsaus

Kansalliseen potilastiedon arkistoon voidaan tallentaa osa aineistosta PDF-muodossa. Tällaisia voivat

olla esimerkiksi EKG-käyrät tai ennen arkistoon liittymistä syntyneet potilasasiakirjat. Toistaiseksi on linjattu, että potilastiedon arkistoon voidaan arkistoida vain tekstimuotoista potilasdataa PDF-muodossa. Jokaiseen asiakirjaan on liitettävä tietyt myöhemmin tässä dokumentissa määritellyt metatiedot sekä sähköinen allekirjoitus. Nämä on määritelty CDAR2-dokumentin tapauksessa. Tässä kokonaisuudessa ratkaistaan, miten nämä

tiedot muodostetaan ja tallennetaan Kantaan, kun kyseessä on PDF-dokumentti. Linjaus on, että formaattina on PDF/A-asiakirja, joka upotetaan osaksi CDA R2-dokumenttia.

## Lähdeaineisto

Määritys perustuu:

- HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 22.11.2006 (Ansi standardi 21.4.2005)

- XML Implementation Technology Specification - Data Type HL7 Version 3 Standard: XML Implementation Technology Specification - Data Types, R1 4/8/2004

- Data Types - Abstract Specification ANSI/HL7 V3 DT, R1-2004 HL7 Version 3 Standard: Data Types - Abstract Specification, Release 1 11/29/2004 ja päivitykset Version 3 Normative Edition 2009 Contents 9.9.2009

- IMPL_CDAR2_LEVEL1-2REF_US_13_2006JAN Implementation Guide for CDA Release 2 – Level 2 and 2 – Care Record Summary (US realm).

- Implementation Guide for CDA Release 2.0 Unstructured Documents (Universal Realm) Draft Standard for Trial Use Level 1 First Ballot January 2010

- RFC 4648 October 2006 The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings

- Open CDA 2009 CDA R2 Header lähtien V. 4.58 (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7)

- Open CDA 2009 Kertomus ja lomakkeet Versio 4.63 (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7)

- KanTa Potilaskertomusarkiston  Medical Records-sanomat lähtien V. 1.95  (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7)

- KanTa kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet  (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7)

# Toteutus

PDF-asiakirjojen (kuten muidenkin palvelutapahtuman asiakirjojen) osalta palvelutapahtuma pitää olla arkistoituna Kantaan ennen kuin hoitoasiakirjoja voidaan tallentaa. Jokaista palvelutapahtumaa kohden täytyy siten luoda ja arkistoida ensin palvelutapahtuma-asiakirja, joka sisältää palvelutapahtuman tiedot.

## PDF-asiakirjarakenne

Kansaneläkelaitos (myöhemmin Kela) on linjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (myöhemmin THL) kanssa, missä tilanteissa Kansalliseen potilastiedon arkistoon voidaan tallentaa PDF-asiakirjoja ja mitkä PDF-formaatit ovat sallittuja. Sallittu muoto on toistaiseksi PDF/A(tarkemmin PDF/A-1b – Level B compliance in Part 1). PDF/A -asiakirjan kuvailutietojen sisällöstä ja pakollisuudesta annetaan myös ohjeet.

Asiakirja erotetaan CDA R2 -asiakirjoista asiakirjan tiedostomuodolla, joka on PDF/A. PDF/A -asiakirja tunnistetaan OID-tunnuksella, kuten muutkin potilasasiakirjat. PDF/A -asiakirjan CDA R2 -rakenne noudattaa pääsääntöisesti CDA R2 Header ja Kertomus ja lomakkeet -määrityksiä, joita on täydennetty tässä dokumentissa määritetyillä lisäpiirteillä. Asiakirjan hakemista varten siinä on normaalit kuvailutiedot. Kanta-arkistoon toimitettavien asiakirjojen kuvailutiedot on määritelty tarkemmin dokumentissa eArkiston asiakirjojen kuvailutiedot. Määritys on saatavissa www.kanta.fi –sivustolta. Näkymä(t) ja otsikko lisätään CDA R2 -Headeriin. Itse PDF/A –dokumentti upotetaan CDA R2 –rakenteessa nonXMLBody/text -elementin sisään Base64-koodattuna.

Kuva 1: PDF/A -asiakirjan kerrokset

## Kanta-arkistoon toimitettava tiedostomuoto

Kantaan toimitettavan aineiston on noudatettava oikeanlaista formaattia. Asiakirjalle on tuotettava määritellyt metatiedot (ml. palvelutapahtuma-asiakirja).

Ennen Kanta-arkistoon liittymistä syntyneet asiakirjat kootaan siten, että yhden palvelutapahtumatunnuksen alle tuotetaan potilaan yhden vuoden tietyntyyppinen aineisto esimerkiksi näkymittäin yksittäisinä asiakirjoina. Aineisto pilkotaan hakemistoihin, joissa kussakin on max. n. 15 000 yksittäistä asiakirjaa.

PDF/A -aineiston generoinnissa on huomioitava tiedostokoko, ettei yksittäisen tiedoston koko kasva tarpeettoman suureksi. Mikäli mahdollista, PDF/A -asiakirjojen sisällön tulisi olla "tekstimuotoista" ja niissä tilanteissa joissa asiakirjat joudutaan tuottamaan "kuvamuodossa" tulisi pakkausalgoritmin valinnassa kiinnittää huomiota kuvan tallennustilatarpeeseen. Myös häviöllinen pakkausalgoritmi voi tulla kyseeseen esimerkiksi kuvantamisaineistoista poiketen.

Lähtökohtana voidaan pitää rakenteisen CDA R2 -asiakirjan keskimääräistä kokoa (n. 25 kilotavua), mutta PDF-asiakirjan osalta tallennettavan asiakirjan kokoon vaikuttaa mahdollisen kuvaformaatin lisäksi asiakirjan tietosisällön määrä, mikäli asiakirjan sisältämät merkinnät ulottuvat pidemmälle ajalle kuin yhteen käyntiin (esimerkiksi tietyn näkymän mukaiset merkinnät vuoden ajalta). Mahdollisia PDF-asiakirjan tuottamiseen liittyviä asiakirjakokoon vaikuttavia linjauksia voidaan kiinnittää vielä myöhemmin.

Aineiston tiedostot nimetään asiakirjojen OID – koodeihin perustuen:

<asiakirjan_oid>.<juoksevanumero>

Esimerkiksi 1.2.246.10.10101010.91.2006.<juoksevanumero>.xml.

Aineiston yhteyteen, jokaiseen hakemistoon, on toimitettava lisäksi XML-muotoinen koontitiedosto, jossa on eksplisiittisesti kerrottu, mitkä asiakirjat liittyvät palvelutapahtumaan. Koontitiedoston avulla varmistetaan mm., että palvelutapahtuma-asiakirja tulee aina arkistoiduksi ensin.

Koontitiedoston XML-Schema on tämän määrityksen liitteenä.

Esimerkki koontitiedostosta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<palvelutapahtumat palvelujenantaja="1.2.246.10.1010101.10.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="Koontitiedosto.xsd">

<palvelutapahtuma id="1.2.246.10.1010101.91.2007.1">

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.1.1"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.1.2"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.1.3"/>

</palvelutapahtuma>

<palvelutapahtuma id="1.2.246.10.1010101.91.2007.2">

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.2.1"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.2.2"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.2.3"/>

</palvelutapahtuma>

<palvelutapahtuma id="1.2.246.10.1010101.91.2007.3">

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.3.1"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.3.2"/>

<asiakirja id="1.2.246.10.1010101.91.2007.3.3"/>

</palvelutapahtuma>

</palvelutapahtumat>

## Sanomarajapinta Kansalliseen potilastiedon arkistoon

PDF-aineistoa voidaan käyttää potilasjärjestelmistä. Kanta-rajapinnat tukevat PDF-aineiston täydennystallennusta, hakua, korvausta sekä mitätöintiä. Rajapinnat noudattavat samoja periaatteita kuin normaali Kanta-arkiston toiminnallisuus. PDF-aineiston käsittelyyn käytettävät palvelupyynnöt on kuvattu potilastiedon arkiston HL7 Medical Records –määrityksessä, joka löytyy Kelan Kanta-sivujen HL7-dokumenttiarkistosta: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7.

# Header

PDF/A -asiakirjan CDA R2 Header tiedot ovat vastaavat kuin muissakin potilaan asiakirjoissa lukuun ottamatta yhtä metatietoa, joka esiintyy pakollisena vain ennen Kanta-arkistoon liittymistä syntyneillä asiakirjoilla: PDF-asiakirjojen tarkempi kuvailutietotaulukko löytyy www.kanta.fi –sivustolta (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/potilastiedon-arkiston-maarittelyt): Perustietosisällön mukaiset asiakirjojen kuvailutiedot, lähtien v. 2.31.

| eArkisto – Arkistoitavan asiakirjan laji: 1.2.246.537.5.40201.2013 |  |
| --- | --- |
| 1 | Vanha asiakirja |

<!-- FI 5 hl7fi:typeCode - laji -->

<hl7fi:typeCode displayName="Ennen potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneet asiakirjat" code="1" codeSystem="1.2.246.537.5.40201.2013" codeSystemName="eArkisto – Arkistoitavan asiakirjan laji"/>

Seuraavissa kappaleissa on täsmennetty PDF-asiakirjojen kuvailutiedoissa huomioitavat kohdat.

## Asiakirjan tunnisteet

Asiakirjan tunnus on PDF asiakirjan yksilöivä OID-tunnus.

2.2.04 Asiakirjan tunnus: 1.2.246.10.1234567.11.2008.3456
2.2.10 Alkuperäisen asiakirjan tunnus: 1.2.246.10.1234567.11.2008.1234
2.2.11 Asiakirjan versio: 3
2.2.24 Korjattu asiakirja: id: 1.2.246.10.1234567.11.2008.2345 setId: 1.2.246.10.1234567.11.2008.1234 versio: 2

## Tekniset CDAR2 rakenteen tiedot

Teknisen rakenteen tiedot ovat yhtäläiset muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa.

2.2.01 Asiakirjan aluekoodi: FI
2.2.02 Asiakirjassa noudatettu teknillinen standardiversio : 2.16.840.1.113883.1.3.POCD_HD000040
2.2.03 Asiakirjassa noudatettu määritys: 1.2.246.777.11.2009.2
2.2.03 Asiakirjassa noudatettu määritys: 1.2.246.777.11.2009.3

## Potilas

Potilaan tiedot ovat yhtäläiset muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa.

2.2.13.1 Potilaan henkilötunnus: 1.2.246.21.010144-123X
2.2.13.1 Potilaan henkilötunnus: 1.2.246.10.1234567.22.2008.010144-1EMM
2.2.13.2 Potilaan nimi: Meikäläinen, Erkki
2.2.13.3 Potilaan syntymäaika: 1.1.1944
2.2.13.4 Potilaan sukupuoli: 1, mies -- koodisto:  1.2.246.537.5.1.1997, AR/YDIN - Sukupuoli 1997

## Ammattihenkilö

Ammattihenkilöiden tiedot ovat yhtäläiset muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa ja ne lisätään, mikäli ne ovat saatavilla.

2.2.14.1 Ammattihenkilön tunniste: 1.2.246.21.123456-1234
2.2.14.1 Ammattihenkilön tunniste: 1.2.246.25.123456
2.2.14.1 Ammattihenkilön tunniste: 1.2.246.26.xxx
2.2.14.2 Ammattilenkilön nimi: ylil. Petri Puukko
2.2.14.3 Ammattihenkilötiedon muodostamisaika: 30.1.2008 klo 11:22:33
2.2.14.4 Ammattihenkilön palveluyksikkö: 1.2.246.10.1234567.10.102, X-X sairaanhoitopiiri os 12
2.2.14.5 Ammattihenkilön rooli: HOIVAS,  Hoitovastuussa oleva ammattihenkilö -- koodisto:  1.2.246.537.5.40006.2003,  HL7 - Lääkärin funktio/rooli 2003
2.2.14.6 Ammattihenkilön perusluokituskoodi: 1,  y -- koodisto:  1.2.246,  x
2.2.14.7 Ammattihenkilön lisäluokituskoodi: 11,  yy -- koodisto:  1.2.246,  xx

## Asiakirjan elinkaari

Asiakirjan elinkaaritiedot ovat yhtäläiset muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa.

2.2.07 Asiakirjan luontiaika: 30.1.2008 klo 11:22:33
2.4.13 Asiakirjan valmistumisen tila: 3, arkistointivalmis -- koodisto:  1.2.246.537.5.40154.2008, asiakirjan valmistumisen tila

## Asiakirjahallinto

Asiakirjan otsikko tuodaan title-elementissä. Tyylitiedosto muuntaa dokumentin nimen näkyvään muotoon. Jos asiakirja sisältää vain yhtä näkymää, niin otsikko on tämän kyseisen näkymän selite koodistopalvelun mukaisesti ja muissa tilanteissa otsikoksi tulee Potilaskertomusasiakirja. PDF-asiakirjan otsikkona käytetään kuvamaan asiakirjan sisältöä esim. LAB, EKG, skannatut asiakirjan otsikko tai mikrokuvaus.

Asiakirjan sisällysluettelo (näkymät) kuvaavat PDF asiakirjaa esim. LAB. Mikäli on mikrokuvattu potilaan useita asiakirjoja, joiden näkymiä ei pystytä erittelemään, niin näkymä on tyhjä.

Asiakirjan tiedostomuoto (1.2.246.537.5.40179.2008) on PDF/A

| Tunniste | Lyhenne |
| --- | --- |
| 1 | CDA R2 |
| 2 | Dicom |
| 3 | PDF/A |
| 4 | CDA R2 / Teksti |

2.2.21.1 Asiakirjan arkistonmuodostaja: poistettu 18.3.2009
2.2.17 Asiakirjan rekisterinpitäjä: 1.2.246.10.1234567.19.0, X-X sairaanhoitopiiri
2.2.05 Asiakirjan potilasrekisteritunnus: 2, julkinen terveydenhuolto -- koodisto:  1.2.246.537.5.40150.2008, potilasrekisteritunnus
2.4.21.1 Asiakirjan potilasrekisteritarkenne: 1.2.246.10.9876543
2.4.21.2 Asiakirjan potilasrekisteritarkenteen nimi: Työnantaja Oy
2.4.33 Potilaan kotikunta: 915, Varkaus -- koodisto:  1.2.246.537.6.21.2003, VRK/Stakes - Kuntakoodit 2003
2.4.24.1 Asiakirjan aktiivi rekisterinpitäjä (arkisto täyttää): 1.2.246.10.3456789
2.4.24.2 Asiakirjan aktiivi rekisterinpitäjän nimi (arkisto täyttää): Uusi rekisterinpitäjä
2.4.12 Asiakirjan tehtäväluokka (eAMS): 06.03,  Potilaan hoito -- koodisto:  1.2.246.537.6.300.2010,  STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus 2010
2.4.28 Asiakirjan säilytysaikaluokka: 3, lyhytaikaisesti säilytettävät (12 vuotta) -- koodisto:  1.2.246.537.5.40158.2008, säilytysaikaluokka
2.4.29 Asiakirjan pidennetty säilytysaika: 30.1.2025

2.4.05 Asiakirjan laji: 1, Vanha asiakirja -- koodisto: 1.2.246.537.5.40201.2013, eArkisto – Arkistoitavan asiakirjan laji (jos kyseessä ennen Kanta-arkistoon liittymistä syntynyt asiakirja)
2.2.06 Asiakirjan otsikko: LAB, EKG
2.2.09 Asiakirjan kieli: fi
2.4.09 Asiakirjan tyyppi: 1,  Kertomusteksti -- koodisto:  1.2.246.537.5.5001.2011,  eArkisto - Asiakirjatyyppi 2012
2.2.08 Asiakirjan luottamuksellisuus: 5,  Terveydenhuollon salassapidettävä -- koodisto:  1.2.246.777.5.99902.2006,  KanTa-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus 2008
2.4.02 Asiakirjan sisällysluettelo (näkymät):   LAB
2.4.06 Asiakirjan tiedostomuoto: 3, PDF/A -- koodisto:  1.2.246.537.5.40179.2008, asiakirjan tiedostomuoto
2.4.30 Asiakirjan erityissisältö: 1, erillinen muuta henkilöä koskeva asiakirja -- koodisto:  1.2.246.537.5.40169.2008, asiakirjan erityissisältö
2.2.21.2 Asiakirjan toista henkilöä siltävien tietojen omistajan henkilötunnus: 1.2.246.21.010112-321X

## Palvelutapahtuman tiedot

Kaikki potilaan potilasasiakirjat kuuluvat johonkin palvelutapahtumaan. Palvelutapahtumalla tulee olla ainakin yksi ensisijainen asiakirja, eli palvelutapahtuma-asiakirja. Usein PDF-asiakirjat ovat toissijaisia asiakirjoja eli hoitoasiakirjoja.

2.2.26.1 Palvelutapahtumatunnus: 1.2.246.10.1234567.14.2008.123
2.4.26 Toissijainen palvelutapahtumatunnus: 1.2.246.10.2345678.14.2008.12233
2.4.25 Palvelutapahtumatietojen ensisijaisuus asiakirjassa: 2, toissijainen -- koodisto:  1.2.246.537.5.40180.2008, palvelutapahtuman ensisijaisuus
2.2.26.4 Palveluntuottaja: 1.2.246.10.1234567, X-X sairaanhoitopiiri

## Palvelutapahtuman tiedot palvelutapahtuma-asiakirjalla

Palvelutapahtuma-asiakirjan tiedot ovat yhtäläiset muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa ja sen Body-osuus on normaali palvelutapahtuma-asiakirjan CDA R2 –rakenne (structuredBody).

2.2.26.3 Palvelutapahtuman kokonaishoitoaika: 20.1.2008 - 30.1.2008
2.2.26.5 Palveluyksikön hoitoaika: 20.1.2008 - 22.1.2008 palveluyksikkö: X-X sairaanhoitopiiri, os 12
2.2.26.5 Palveluyksikön hoitoaika: 22.1.2008 - 30.1.2008 palveluyksikkö: X-X sairaanhoitopiiri, os 25
2.2.23 Annettu palvelu: 1340,  sisätautien erikoisalapalvelut -- koodisto:  1.2.246.537.6.30.2008,  Stakes - Terveysalan palveluluokitus 2008
2.4.23 Sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa: 1, osastohoitojakso -- koodisto:  1.2.246.777.5.40156, palvelutapahtuman laji
2.4.22 Rekisteripitäjän laji: 1, julkinen terveydenhuolto -- koodisto:  1.2.246.537.5.40172.2008, rekisterinpitäjän laji
2.2.26.2 Palvelutapahtumaluokka: poistettu 4.12.2008
2.4.27.1 Palvelunjärjestäjä: 1.2.246.10.1234567
2.4.27.2 Palvelunjärjestäjän nimi: X-x shp
2.4.31.1 Järjestelmäpalvelujen antaja: 1.2.246.10.1234567
2.4.31.2 Järjestelmäpalvelujen antajan nimi: Terveyspalvelut Oy
2.4.15.1 Palvelutapahtuman palvelukokonaisuustunnus: 1.2.246.10.1234567.14.2008.123111222, Sydänongelma
2.4.15.2 Palvelutapahtuman palvelukokonaisuusluokka: PK103, Sydän- tai sepelvaltimosairaus -- koodisto:  1.2.246.537.6.89.2008, AR/YDIN - Palvelukokonaisuus luokitus 2008
2.4.16.1 Palvelutapahtuman palvelun tuottajan oma palvelukokonaisuustunnus: 1.2.246.10.1234567.14.2008.45671212, Pallolaajennus
2.4.16.2 Palvelutapahtuman palvelun tuottajan oma palvelukokonaisuusluokka: PK103, Sydän- tai sepelvaltimosairaus -- koodisto:  1.2.246.537.6.89.2008, AR/YDIN - Palvelukokonaisuus luokitus 2008

## Asiakirjan allekirjoitus ja salaus

Asiakirjan allekirjoitus on yhtäläinen muiden CDA R2 asiakirjojen kanssa. Allekirjoitus tehdään Base 64 pakattuun rakenteeseen. Arkisto tarkistaa allekirjoituksen, mutta ei yleensä pura Base 64 rakennetta, Asiakirja tallennetaan siten, että PDF asiakirja on Base 64 muodossa. Base 64 pakkauksen oikeellisuus ja sen seurauksena virheetön purkaminen jää asiakirjan arkistoon toimittaneen vastuulle.

# Body

PDF-muotoisen hoitoasiakirjan Body-osa muodostuu nonXMLBody rakenteesta, joka sisältää yhden PDF asiakirjan. Oheisena on kuva nonXMLBody rakenteesta.

## aluekoodi (realmCode)

Aluekoodi periytyy CDA R2 headerista, joten elementti on tyhjä.

## tekninen standardiversio (typeId)

Tekninen standardiversio periytyy CDA R2 headerista, joten elementti on tyhjä.

## noudatettu määritys (templateId)

Noudatettu määäritys saa tämän dokumentin OID-tunnuksen.

<!—CDA R2 PDF määritysversio 1.10 xx.xx.2013 -->

<templateId root="1.2.246.777.11.2014.1"/>

## teksti (text)

Teksti elementti sisältää kuusi attribuuttia ja Base 64 pakatun PDF-asiakirjan.

| Attribute Name | Type |
| --- | --- |
| representation | BinaryDataEncoding |
| mediaType | CS |
| language | CS |
| compression | CS |
| integrityCheck | BIN |
| integrityCheckAlgorithm | CS |

### Text attribute: esitysmuoto (representation)

PDF asiakirja talletetaan CDA R2 asiakirjaan Base 64 muodossa RFC 4648 standardin mukaisesti. Attribuutti saa arvon B64.

### Text attribute: mediatyyppi (mediaType)

PDF asiakirjan mediatyyppi on application/pdf. Tietotyyppioppaassa on mediatyypit asiakirjoille, kuville, äänitteille, videoille sekä Dicom asiakirjoille. Kanta-arkistoon viedään tämän toimeksiannon mukaisesti vain PDF/A asiakirjoja.

| Value Set: SupportedFileFormats [SUPPORTED-FILE-FORMATS-OID] |  |
| --- | --- |
| Word Processing/Narrative Formats | Code |
| MSWORD | application/msword |
| PDF | application/pdf |
| Plain Text | text/plain |
| RTF Text | text/rtf |
| Graphic Formats | Code |
| GIF Image | image/gif |
| TIF Image | image/tiff |
| JPEG Image | image/jpeg |
| PNG Image | image/png |

### Text attribute: language

Asiakirjan kieli lisätään, jos se on saatavilla.  Koodistona käytetään headerin mukaista kielikoodistoa 1.2.246.537.5.40175.2008 ISO 639-1.

### Text attribute: compression

Tietityyppioppaassa on pakkaukseen käytettävissä useita algoritmejä kuten DF, GZ, ZL, Z, BZ ja Z7. Toistaiseksi KanTa arkistoon siirretään asiakirjat pakkaamattomina.

### Text attribute: tiiviste (integrityCheck)

Aiakirjan muuttumattomuus voidaan taata joko allekirjoittamalla nonXMLBody osa tai laskemalla tarkistussumma raaka binääridatasta tai palautumattomasti tiivistetystä datasta. KanTa arkistoon muuttumattomuus varmistetaan asiakirjan allekirjoituksella, jolloin tiiviste ei ole käytössä.

### Text attribute: tiivistealgoritmi (integrityCheckAlgorithm)

Algoritmi, jolla edellisen kohdan mukainen muuttumattomuuden varmistama tiiviste lasketaan, voi olla esim. SHA-1 tai SHA-256. KanTa arkistoon muuttumattomuus varmistetaan asiakirjan allekirjoituksella, jolloin tiivistealgoritmi ei ole käytössä.

## viittaus (reference)

Määrittely sallii, että asiakirja ei olisi Base 64 muodossa talletettuna nonXMLBody rakenteen sisään, vaan se esitetään viittauksena. Viittaukset evät ole käytössä Kanta-arkistoinnissa.

## esikatselu (thumbnail)

Linkki esikatselukuvaan ei ole käytössä.

## Esimerkki

<!--

********************************************************

CDA Body

********************************************************

-->

<component>

<!-- PDF asiakirjan liittäminen CDA R2 rakenteeseen -->

<nonXMLBody ID=”OID1.2.246.123456.999.555”>

<!--CDA R2 PDF määritysversio 1.00 18.2.2010 -->

<templateId root="1.2.246.777.11.2014.1

"/>

<text mediaType="application/pdf" representation="B64" language="FI">

e1xydGY...

</text>

</nonXMLBody>

</component>

</ClinicalDocument>