_________________________________________________________________________

HL7 Finland

_________________________________________________________________________

HL7 CDA paikallistamisprojekti

Soveltamisopas

Versio 1.0

27.9.2002

© 2002 by HL7 Finland  ry

Versiohistoria:

| Versio: | Pvm: | Laatijat: | Muutokset: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 06.03.2002 | ti | Ensimmäinen versio |
| 0.11 | 19.03.2002 | ti | Englanninkieliset termit elementtien nimien taakse |
| 0.21 | 21.03.2002 | ti | Body-osan elementtien kuvaus |
| 0.27 | 12.4.2002 | tt,ts,ee | Headerin paikallistaminen ja luvun 2 tietotyypit |
| 0.28 | 19.4.2002 | tt,ee | Headerin DTD kohtaan 3.1.1, lukuun 2 tietotyppien taulukko ja lisää tietotyyppejä, lukuun 3.6 local_headeriin ehdotus kansallisten ohjaustietojen siirtotavasta |
| 0.29 | 23.5.2002 | tt | Mm. kaikki OID:iin liittyvät asiat, local_header ja document_type |
| 0.30 | 6.6.2002 | ti, ae, tp | Body-osan täydennystä (ti) Kertomus CDA rakenteessa (ae) A-todistus CDA rakenteessa (tp) Johdanto (vp) |
| 0.31 | 7.6.2001 | ti | edellisten osien liittäminen yhdeksi dokumentiksi |
| 0.4 | 10.6.2002 | ti | Lisätty kappaleet 1.2 - 1.4 johdantoon Kappale 2.1, yleistä CDA dokumentista Kappale 2.3.7 ED-kapseloitu data (tt) Kappale 2.4 OID käyttö yksilöinnissä (ae) Kappale 2.5.1 Puuttuvat tiedot (tt) Kappale 5.3 Laboratoriotulokset (ti) Kappale 6 CDA dokumentin määrityksen versiointi (tt) |
| 0.41 | 11.6.2002 | ti | tt:n ja tp:n kommentit otettu huomioon. Tiedostopakettiin lisätty työvälineet ja vp:n sanasto. |
| 0.5 | 12.6.2002 | ti | beta versio koulutustilaisuutta varten |
| 0.9 | 20.6.2002 | tp tt ti | A_todistuksen uusi versio Päivityksiä Päivityksiä |
| 0.91 | 21.8.2002 | ti | Kommenttien perusteella tulleet päivitykset |
| 0.92 | 16.9.2002 | ti | Anterolta tulleet kommentit mukaanotettu |
| 0.93 | 19.9.2002 | ae | Päätöskokouksen ym. kommentteja mukaanotettu |
| 1.0 | 20.9.2002 | ti | Päätöskokouksen loput kommentit mukaanotettu Päivämäärä ja päivämääräväli muutettu muotoon VVVVKKPPHHMMSS.S..VVVVKKPPHHMMSS.S |
| 1.0 | 29.9.2002 | tt ,ee | Päivämäärät muotoon YYYYMMDDHHMMSS Lopulliset korjaukset |
| 1.0 | 30.9 | ti | Copyright merkinnät |

ti =	Timo Itälä

tt =	Timo Tarhonen

ts=	Tuomas Salonen

ee =	Esko Eloranta

ae=	Antero Ensio

tp=	Timo Pessi

vp=	Vesa Pakarinen

SISÄLLYSLUETTELO

1	Johdanto	5

1.1	Paikallistamisprojekti	5

1.2	Terveydenhuollon järjestelmäintegraation tarpeet	5

1.3	Sanomat järjestelmäintegraatiossa	6

1.4	Dokumentit järjestelmäintegraatiossa	6

1.5	HL7 V3	7

2	CDA dokumentti	8

2.1	Yleistä	8

2.2	CDA dokumentin rakenneosat	9

2.3	HL7 V3 Tietotyypit	10

2.3.1	<II> - Objektin tunnistaminen	11

2.3.2	<CS,CE> -Koodattu tieto	11

2.3.3	<TS, GTS> - Ajan ilmoittaminen	16

2.3.4	<addr> - osoite - <AD>	16

2.3.5	<person_name> - Henkilön nimi	19

2.3.6	<telecom> - Telekommunikaatio-osoite - <TEL>	22

2.3.7	<ED> –kapseloitu data	23

2.4	OID-koodin käyttö yksilöinnissä	27

2.4.1	Milloin tarvitaan yksilöintiä	27

2.4.2	Yksilöinnin toteutus	27

2.4.3	Koodistojen yksilöinti (5,6)	28

2.4.4	Organisaation yksilöinti (10)	29

2.4.5	Asiakirjan yksilöinti (11)	29

2.4.6	Ohjelmistojen yksilöinti (12)	30

2.4.7	Laitteiden yksilöinti (13)	30

2.4.8	Palveluketjujen yksilöinti (14)	30

2.4.9	Asiakkaan, potilaan ja henkilön yksilöinti (21-29)	30

2.4.10	Paikallisten kooditaulujen numerot	31

2.5	Muita käytäntöjä	31

2.5.1	Puuttuvat tiedot	31

3	CDA Header, dokumentin kuvailuosa	34

3.1	Yleistä dokumentin kuvailuosasta	34

3.1.1	Headerin rakenne	35

3.2	Dokumenttia kuvaavat tiedot (Document information)	35

3.2.1	Dokumentin tunnistetiedot (Document identification)	35

3.2.2	Dokumenttiin liittyvät aikamääreet (Document time stamps)	38

3.2.3	Dokumentin luottamuksellisuus (Document confidentiality)	40

3.2.4	Dokumenttien väliset viittaukset (document relationship, valinnainen, toistuva, ei saa olla tyhjä)	41

3.2.5	Viittaukset tilauksiin (Relationship to orders)	42

3.3	Palvelutapahtuma (Encounter data)	43

3.3.1	<patient_encounter>  - Palvelutapahtuman tiedot - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>	43

3.4	Palveluun osallistujat (Service actors)	45

3.4.1	Henkilöt (People responsible for a clinical document)	45

3.4.2	Vahvistajat (Authenticators)	47

3.4.3	Keille dokumentti on osoitettu (Intended recipients)	50

3.4.4	Dokumentin tuottajat (Originators)	50

3.4.5	<transcriptionist> - Dokumentin tallentaja - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä >	53

3.4.6	Terveydenhuollon ammattilaiset (Healthcare providers)	54

3.4.7	Muut palveluun osallistujat (Other service actors)	55

3.5	Palvelun kohteet (Service targets)	57

3.5.1	Potilas/Asiakas	58

3.5.2	Dokumentin tuottava laite (Originating device)	60

3.5.3	Muut palvelun kohteet (Other service targets)	62

3.6	Paikallistaminen (Localization)	63

3.6.1	<local_header>	64

4	CDA Body, dokumentin sisältöosa	67

4.1	Yleistä dokumentin sisältöosasta	67

4.1.1	Level One	67

4.1.2	Sisältöosan elementeistä	67

4.1.3	Rekursion käyttö sisältöosassa	67

4.2	Yhteiset XML attribuutit	67

4.2.1	XML elementin tunniste (Element identifier)	67

4.2.2	Luottamuksellisuus (Confidentiality)	68

4.2.3	Dokumentin tuottajat (Originators)	68

4.2.4	Kieli (Language)	68

4.2.5	Attribuuttiluettelo	68

4.3	Sisältöosa (Document body)	69

4.3.1	<body>- dokumentin sisältöosa - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>	69

4.3.2	Lohkoelementti (Document sections)	69

4.3.3	Muu kuin XML sisältö (Non_XML body)	70

4.4	Rakenne-elementit (Document structures)	71

4.4.1	Kappale (Paragraph)	71

4.4.2	Luettelo (List)	71

4.4.3	Taulukko (Table)	72

4.5	Sisältöelementit (Document entries)	75

4.5.1	Merkkijonot (Character data)	75

4.5.2	Sisältöelementti (Content)	76

4.5.3	Viittaus sisältöön (Links)	76

4.5.4	Koodattu tietosisältö (Coded entries)	77

4.5.5	Viittaus sisältöön osana dokumenttia (Observation media)	79

4.5.6	Paikallistaminen (Localization)	80

5	Esimerkkisisältöjä CDA rakenteessa	82

5.1	Kertomus	82

5.1.1	Kertomuksen peruslomakkeiden rakenteinen ja näyttömuotoinen esittäminen	82

5.1.2	Kertomuksen jäsentäminen	88

5.2	A-todistus	92

5.2.1	Yleistä	92

5.2.2	Header	92

5.2.3	Body	92

5.2.4	Esimerkki A-todistuksesta	94

5.3	Laboratoriotulokset	99

5.3.1	Laboratoriotulokset taulukkona	99

5.3.2	Laboratoriotulostaulukon sarakkeet	101

5.3.3	Esimerkki laboratoriotulosdokumentista	102

5.4	CDA dokumenttien muotoilu katseltavaksi	105

5.5	Päivämäärien muotoilu katseltavaksi	105

6	Määrityksen versiointi	107

7	Liitteet	108

- Johdanto

  - Paikallistamisprojekti

HL7 Finland ry on ryhtynyt paikallistamaan ns. CDA standardin (Clinical Document Architecture) käyttöä Suomessa.  Sen esiasteena oli vuonna 1997 kehitetty” Kona Proposal for Electronic Health Care Records” (http://www.hytime.org/ihc97/papers/harding/kona/kona.html). Sittemmin HL7 yhteisössä sitä kehitettiin nimellä PRA, The Patient Record Architecture (http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/granada99/als.HTM ) kunnes elokuussa 2000 valmistui CDA versio 1.0, jonka ANSI hyväksyi standardikseen marraskuussa 2000 (http://www.hl7.org/press/HIMSS_2001.htm ). Tällä hetkellä CDA:sta luonnostellaan jatkoversioita ja työtä tehdään HL7:n teknisessä komiteassa  ”Structured Documents”. Sieltä on saatavissa tämänhetkinen (08/2002) viimeinen luonnosehdotelma Release 2.0  v1.05, jota ei siis ole virallisesti hyväksytty (http://www.hl7.org/library/Committees/structure/CDA_Framework.1.05.5_21_02.zip ). Tämän oppaan pohjana on ollut CDA virallinen versio 1.0. CDA:n tarkoitus on harmonisoida dokumenttien vaihtoa (sekä katselussa että viesteissä) potilaan hoidossa ja siten hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja viiterekistereitä, missä tieto on saatavilla.

HL7 yhdistys laati v. 2001 useampivuotisen strategiasuunnitelman, jonka erään projektina oli CDA standardin paikallistaminen ja kansallisen sopimisen laajalla pohjalla sen käytöstä. Tarkemmin strategiapaperi on esitelty HL7 jäsensivuilla mm. vuosikokousten yhteydessä. Jäsenistöltä pyydettiin tarjouspyynnöt v. 2001 loppuun mennessä työn toteuttamiseen ja alkuvuodesta 2002 työn pääurakoitsijaksi valittiin MediciData Oy. Varsinaisesti tämän paikallistamisoppaan laadinta alkoi helmikuussa 2002 kun projektiryhmä piti ensimmäisen kokouksensa. Projektiryhmään kuuluvat:

Heino Poutanen, MediciData Oy (pj.)

Antero Ensio, Ensitieto Oy

Timo Itälä, Conceptia Oy

Vesa Pakarinen, VTT Tietotekniikka

Timo Pessi, Datawell Oy

Timo Tarhonen, Tietotarha Oy

HL7 Finland Dokumentti-SIG:n vetäjä Aino Virtanen  Satakunnan Sairaanhoitopiiristä on myös osallistunut tarvittaessa projektikokouksiin. Lisäksi tämän oppaan eri versiot ovat olleet myös DOC-SIG jäsensivuilla kommentoitavana luonnosteluvaiheissa.

Tämä opas jaetaan kaikille HL7 Finland ry jäsenille ja kommentoivana jäsenistöllä 12.8.2002 asti, jonka jälkeen HL7 Finland ry:n tekninen komitea työstää siitä seuraavan version 30.9.2002 mennessä. Tätä opasta voi käyttää pohjana mm. alueellisissa viitejärjestelmäratkaisuissa ja järjestelmäintegraatiossa.

  - Terveydenhuollon järjestelmäintegraation tarpeet

Eräs  Suomessa laaditusta järjestelmäintegraatio-opaasta on v. 2000 projekti, jonka työtä on tarkemmin esitelty mm. http://www.vtt.fi/tte/tutkimus/tte5/tte53/SI_opas/Raportin_osiot/SI_opas_paateksti.htm

Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan siis projekteina toteutettavaa työtä, jonka tuloksena erilaisissa laite- ja varusohjelmistoympäristöissä ja tietoverkoissa eri (valmistajien) sovellusohjelmat liitetään yhteen saumattomaksi,käyttäjäystävälliseksi tietojärjestelmäksi, joka

- täyttää käyttäjän tämän hetkiset vaatimukset

- mahdollistaa järjestelmän toiminnallisen ja teknologisen jatkokehittämisen sopivalla kustannustasolla

- josta asiakas saa odotustensa mukaisen hyödyn investoinnistaan

- joka myös noudattaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Järjestelmäintegraation tarve syntyi hajautettujen client-server-arkkitehtuurien yleistyessä, kun sovellusten väliseen viestintään ryhdyttiin käyttämään rajapintoja entisten monoliittisten tietokantaratkaisujen sijaan. Terveydenhuollossa järjestelmäintegraation käyttöönottoa vauhditti 90-luvulla yleistynyt HL7-standardi.

  - Sanomat järjestelmäintegraatiossa

Perinteisesti järjestelmäintegraatiota on tehty sovellusten väliseen viestintään tarkoitettujen sanomien avulla. Sanomapohjaiselle integraatiolle tyypillistä on se, että sanomat ovat luonteeltaan lyhytikäisiä. Lähettävä sovellus muodostaa sanoman ja lähettää sen, jonka jälkeen sovelluksen ei enää ole tarpeen tallettaa lähettämäänsä sanomaa. Vastaanottava sovellus lukee sanoman ja käsittelee sen, jonka jälkeen sanomaa ei enää ole tarpeen tallettaa.

  - Dokumentit järjestelmäintegraatiossa

Terveydenhuollon piirissä esiintyy myös runsaasti tietoa, jonka säilyttäminen pitkän aikaa on tarpeellista. Tällaista tietoa ovat mm. potilaasta kirjatut havainnot, johtopäätökset ja tehdyt toimenpiteet eli potilaskertomukseen liittyvät tiedot. Myös näiden tietojen käyttäminen yli järjestelmärajojen on tulossa tarpeelliseksi. Voimakkaasti yleistymässä on tarve voida siirtää ja katsoa potilaasta kirjattuja tietoja yli järjestelmärajojen esimerkiksi arkistosta tai viitetietojärjestelmän avulla.

Tietojen pitkäaikaiseen tallettamiseen, siirtämiseen ja katselemiseen tarjoavat sähköiset dokumentit hyvän ratkaisumallin. Sähköinen dokumentti voi olla kokoelma yksittäisiä tietoalkioita, kuvaavaa tekstiä sekä asiayhteyteen kuuluvia kuvia tai muuta tietosisältöä erilaisissa talletusmuodoissa. Dokumentilla on mm. seuraavia ominaisuuksia:

- Dokumentin sisältö säilyy pitkään

- Dokumentilla on "omistajataho", joka on dokumentin luonut ja voi vastata siitä

- Dokumentti voidaan laillisesti vahvistaa

- Dokumentti on sisällöltään jakamaton ja sisältää asiakokonaisuuden

- Dokumentti on tarkoitettu ihmisen katseltavaksi

Sähköisiin dokumentteihin liittyy mm. seuraavia kysymyksiä:

- Mikä on dokumentin syntaksi, ts. minkä sääntöjen mukaan dokumentti muodostetaan?

- Mikä on dokumentin semantiikka, ts. mitä dokumentin sisältö tarkoittaa?

- Miltä dokumentin halutaan näyttävän, kun se muotoillaan katseltavaksi?

Aikaisemmilla teknologioilla nämä seikat olivat vahvasti toisiinsa sidottuja, joka rajoitti sähköisten dokumenttien käyttökelpoisuutta.

XML teknologian myötä on mahdollista erottaa nämä seikat toisistaan. XML laajentaa www-sivujen määrittelystä tuttua HTML käytäntöä. Kun HTML keskittyy kuvaamaan sivujen tai dokumenttien ulkonäköä, mahdollistaa XML myös merkityksen liittämisen dokumentin sisältöön. XML sisältää myös rakennesäännöt dokumenttien muodostamiselle (DTD, Schema) sekä mahdollisuuden käyttää tyylisivuja ulkoasun muotoilulle (XSLT).

HL7 on kehittänyt tavan esittää potilasasiakirjoja sisältäviä dokumentteja käyttäen XML teknologiaa. Tästä käytetään nimitystä CDA (Clinical Document Architecture).

  - HL7 V3

HL7 organisaation keskeinen tehtävä on kehittää suosituksia ja standardeja järjestelmien väliseen tietojen vaihtoon. Tietoja vaihdettaessa keskeisiä kysymyksiä ovat mm.

- Miten tiedot nimetään eri osapuolten ymmärtämällä tavalla?

- Mitä tietomuotoa kukin tieto edustaa?

- Mitä kukin tieto merkitsee?

- Koodatun tiedon kyseessä ollessa on vastaanottavan järjestelmän voitava saada selville, mitä koodistoa lähettävä järjestelmä on käyttänyt.

HL7 V2.x sanomat kehitettiin hyvin käytännönläheisesti lähtien kulloinkin tarvittavista sanomista. HL7 versio 3:n kehitystyö on lähtenyt liikkeelle vahvalta teoriapohjalta. V3:n kehittäminen lähtee terveydenhuollon kohteiden ja niitä edustavien tietojen käsitteellisestä mallintamisesta ja tietomallin rakentamisesta. Tästä tietomallista (Reference Information Model) johdetaan sitten sekä järjestelmien vuorovaikutuksessa tarvittavat sanomakuvaukset että potilasasiakirjoja sisältävien dokumenttien kuvaukset.

- HL7 V3 tietomalli sisältää myös CDA dokumentin määrittelyssä tarvittavat tiedot ja tietotyypit.

- Kuva 1: RIM mallin käyttö sanomien ja dokumenttien määrittelyssä.

- CDA dokumentti

  - Yleistä

HL7 CDA dokumenttimääritys noudattaa standardia ANSI/HL7 CDA R1.0-2000. Sen täsmällinen kuvaus on dokumentissa Version 3 Standard: Clinical Document Architecture Framework, Release 1.0.

Teknisesti CDA standardi muodostuu XML DTD kuvauksista. Versio 1.0 sisältää tiedostot v3dt_1.0.dtd, header_1.0.dtd ja levelone_1.0.dtd. Ne kuvaavat CDA dokumentissa käytettävät tietoelementit ja attribuutit ja niiden väliset rakennesäännöt, kuten järjestyksen, ryhmittelyn, pakollisuuden jne.

Keskeinen tekijä standardissa on myös dokumenttiin sisältyvien tietoelementtien tietotyypin kuvaaminen.  Tietotyypit ovat myös johdettuja RIM mallista. XML DTD kuvauskieli ei sellaisenaan sisällä mahdollisuutta tietotyyppien esittämiselle. CDA on ratkaissut tämän siten, että tietoelementteihin liittyy joukko attribuutteja, joilla kuvataan käytettyä tietotyyppiä. Nämä ovat mukana DTD tiedostossa. CDA:ssa käytettävät tietotyypit kuvataan luvussa 2.3.

Tietotyyppien käytöstä ja  kuvaustavasta johtuu, että suuri osa varsinaista CDA dokumentin sisältöä tuodaan elementtien attribuuttien arvoina eikä elementtien sisältönä, niin kuin yleensä XML dokumenteissa on tapana. Ennestään XML:n kanssa työskennelleitä henkilöitä tämä saattaa oudoksuttaa, mutta kappaleen 2.3 tietotyyppikuvaukset selventävät asiaa.

CDA dokumentin verifiointi eli standardin noudattamisen selvittäminen voidaan yksinkertaisesti tehdä validoimalla xml dokumentti näitä dtd-kuvauksia vasten käyttäen validoivaa XML-jäsennintä. Mikäli xml-dokumentti ei ole validi dokumentti, ei se ole CDA standardin mukainen. Mikäli se on validi dokumentti, ei se vielä takaa, että se olisi ehdottomasti oikein standardin mukainen. CDA dokumentin elementtien keskinäisiin riippuvuuksiin liittyy joitakin sellaisia määrityksiä, joiden kuvaamiseen dtd:n ilmaisuvoima ei riitä. Nämä vaatimukset on erikseen mainittu standardissa sekä tässä soveltamisoppaassa.

Dokumentin muotoiluun käytettävä XSL tiedosto ei sisälly varsinaiseen standardiin. Esimerkkitarkoitukseen sellainen kuitenkin kuuluu HL7:ltä saatavaan peruspakettiin. Soveltamisoppaan mukana on paikallistettu XSL tiedosto, niinikään esimerkkitarkoituksessa. Periaatteessa jokainen CDA dokumentteja katseleva taho voi itse laatia oman XML tyylioppaansa.

Terveydenhuollossa käytetään runsaasti koodattua tietoa. Koodaukseen liittyy aina tiedon arvo tai selväkielinen esitysmuoto, sitä esittävän koodin arvo sekä tieto käytetystä koodistosta. Koodatun tiedon käytölle on CDA standardissa omat tietotyyppinsä ja käytäntönsä. Tässä soveltamisoppaassa ehdotetaan käytäntöjä, joita Suomessa voitaisiin noudattaa.

  - CDA dokumentin rakenneosat

CDA dokumentti on XML dokumentti, jonka juurielementti on <levelone>. Siihen sisältyy kaksi osaelementtiä, <header> ja <body>.

Ylläoleva kuva esittää CDA dokumentin osajaottelua.

Samaa voidaan esittää dtd-määrityksestä johdetulla kuvalla.

Headerin rakennetta kuvataan oppaan luvussa 3 ja bodyn rakennetta oppaan luvussa 4. Header sisältää tiedot, joilla kuvataan

- itse dokumenttia

- potilaan palvelutilannetta

- palvelun kohdetta eli potilasta

- palvelun tuottajia

Header on tarkasti johdettu RIM tietomallista. Headerin elementit noudattavat myös HL7 V3 tietotyyppien kuvausta.

Body sisältää varsinaisen dokumentin sisältöosan. Body osalle on määritelty kolme tasoa, Level 1, Level 2 ja Level 3 sen mukaan, kuinka tarkalle tasolle sisällön merkitys kuvataan.

Level 1 ei määrittele sisällölle mitään merkitystä, Level 2 tullee antamaan merkityksen dokumentin sisältämille osakokonaisuuksille ja Level 3 antanee merkityksen jopa tiedon tarkkuudella. CDA standardi 1.0 määrittelee tason Level 1. Seuraavat tasot tultaneen johtamaan RIM mallista.

Ennen itse dokumentin rakenneosien kuvausta esitellään tärkeimmät käytettävät tietotyypit.

  - HL7 V3 Tietotyypit

| Tietotyypin nimi | Tieto-tyypin symboli | Selite |
| --- | --- | --- |
| Boolean | BL | Totuusarvo |
| Encapsulated Data | ED | Kapseloitu data. Yleensä tarkoittaa viittausta varsinaisen dokumentin yhteydessä siirrettävään tai ulkopuoliseen datatatiedostoon. |
| Character String | ST | Merkkijono |
| Coded Simple Value | CS | Koodattu data. Sisältää koodiarvon ja sen selityksen. Koodisto on kiinnitetty HL7-standardissa. |
| Coded Value | CV | Koodattu data. Sisältää koodiarvon lisäksi koodin selityksen ja koodiston ja mahdollisesti alkuperäisen tekstin (josta koodi on aikaansaatu). |
| Coded With Equivalents | CE | Koodattu data. Kuten CV, mutta koodi voidaan ilmoittaa myös muiden kuin peruskoodiston avulla. |
| Concept Descriptor | CD | Koodattu data. Kuten CE, mutta kohteena oleva käsite voidaan ilmoittaa useiden eri ristikkäisten koodistojen ”leikkauksena”, esim. vasen jalka. |
| Instance Identifier | II | Objektin tunniste. Perustuu ISO:n OID:n /object identifier) käyttöön. |
| Telecommunication Address | TEL | Telekommunikaatio-osoite. Voi olla puhelinnumeron lisäksi esim. e-mail tai muu URL. |
| Postal Address | AD | Osoite |
| Entity Name | EN | Toimijan nimi (henkilö, organisaatio, paikka tai asia) |
| Person Name | PN | Henkilön nimi. EN:n erikoistapaus. |
| Organization Name | ON | Organisaation nimi. EN:n erikoistapaus. |
| Trivial Name | TN | Yksikertainen nimi. EN:n erikoistapaus, jossa ei ole rakenteellisuutta, pelkkä merkkijono. |
| Integer Number | INT | Kokonaisluku |
| Decimal Number | REAL | Reaaliluku |
| Physical Quantity | PQ | Mittaustulos yksiköineen (määrä ja yksikkö). |
| Monetary Amount | MO | Rahamäärä |
| Ratio | RTO | Suhde (lukujen) |
| Point in Time | TS | Aikaleima |
| General Timing Specification | GTS | Yleinen ajan määritys |

    - <II> - Objektin tunnistaminen

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | yksilöivä tunniste |
| RT | nimiavaruuden tunniste (OID) |

Yksilöivä tunniste annetaan attribuutissa EX ja nimiavaruuden tunniste attribuutissa RT. Organisaatioiden sisällä OID:hen joudutaan lisäämään tarkentavia tasoja. Organisaatiot/toimintayksiköt tunnistetaan STAKES:in OID:n ja laitostunnisteen perusteella (OVT-tunniste). Katso myös kohta 2.3.2.

    - <CS,CE> -Koodattu tieto

Standardiin kuuluvien koodistojen tunnistaminen hoidetaan käyttämällä USA:n HL7:n OID:tä. Paikallistettujen ja Suomen omien koodistojen tunnistaminen hoidetaan ensijaisesti STAKE:sin OID:n kautta. Vain HL7:aan kuuluvat paikalliset/paikallistetut koodistot tunnistetaan Suomen HL7-yhdistykslle hankittavan  OID-tunnuksen avulla, joka on 1.2.246.777.

| Organisaatio | OID |
| --- | --- |
| STAKES | 1.2.246.%stakes (tunnusta ei vielä ole) |
| HL7 Finland | 1.2.246.777 |
| HL7-Usa | 2.16.840.1.113883 |

Version 2.3 koodistojen tunnistamisessa käytetään alatasoa 5 ja taulun numeroa. Koska esim. erikoisala on taulussa 0069, niin alkuperäisen USA:n taulun OID on 2.16.840.1.113883.5.69 ja Suomessa 1.2.246.777.5.69.1  Suomessa tason 5 jälkeen tulee koodiston tunnus ja versiona koodiston vuosiluku tai 1, jos vuosiluku ei ole käytössä. Esim. dokumenttityypin OID on 1.2.246.777.5.20000.2002. Paikallistettujen koodistojen numerointi aloitetaan numerosta 20000.

Koodatun tiedon RIM-tietotyyppi on on CD (consent descriptor). Se realisoituu 3 erilaiseen alityyppiin:

| Tieto-tyyppi | Selite | Käyttö CDA:ssa |
| --- | --- | --- |
| CS | Koodisto ja arvot kiinnitetty. | Kyllä, CNE |
| CV | - Koodisto kiinnitetty | - Ei |
| CE | Koodistoa ei ole kiinnitetty. Koodatun tiedon arvo voidaan esittää usealla eri koodistolla | Kyllä, CWE |
| CD | Koodistoa ei ole kiinnitetty. Tieto voidaan esittää usealla eri koodistolla. Lisäksi voidaan käyttää useita ristikkäisiä koodistoa, joiden leikkauksena kohde muodostuu. | Kyllä |

CD:n ristikkäisistä koodistoista esimerkkinä olisi esim. mitä amputoidaan: ruumiinosa ensisijaisesta koodistosta, kätisyys kätisyyskoodistosta, siis jalka, vasen.

Hierarkisessa sanomakuvauksessa kerrotaan, onko koodisto ja arvot kiinnitetty:

| Tietotyyppi | Selite |
| --- | --- |
| CNE | Coded with no extensions (arvot määrätty standardissa) |
| CWE | - Coded with extensions (paikallisesti voidaan valita käytettävät koodistot ja arvot) |

Koodatun tiedon esittämiseen tarvitaan seuraavat attribuutit (kaikissa CD,CE,CV,CS):

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Koodiarvo |
| DN | Selväkielinen selite |
| S | Koodisto |

DTD:ssä CE on määritelty seuraavasti:

<!ENTITY % CE-cont.model '(ORIGTXT?, TRANSLTN*, NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % CE-attrib.list '

T                 (CS|CV|CE) "CE"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "code"

DN                CDATA   #IMPLIED

DN-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

DN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "displayName"

S                 CDATA   #IMPLIED

S-T               NMTOKEN #FIXED "OID"

S-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "codeSystem"

SN                CDATA   #IMPLIED

SN-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

SN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "codeSystemName"

SV                CDATA   #IMPLIED

SV-T              NMTOKEN #FIXED "OID"

SV-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "codeSystemVersion"

ORIGTXT           IDREF   #IMPLIED

ORIGTXT-T         NMTOKEN #FIXED "ST"

ORIGTXT-HL7_NAME  CDATA   #FIXED "originalText"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

DTD:ssä CS on määritelty seuraavasti:

<!ENTITY % CS-cont.model '(NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % CS-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "CS"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "code"

DN                CDATA   #IMPLIED

DN-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

DN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "displayName"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

Varsinainen data siirretään siis attribuuteissa. Elementtiosassa voidaan siirtää huomautus <NOTE> ja tieto tiedon luottamuksellisuudesta <CONFID>, joiden käyttöä ei ole toistaiseksi vielä mietitty. CE-tietotyypin tapauksessa voidaan siirtää myös tiedon alkuperäinen arvo <ORIGTXT>, jos epäillään koodauksen vastaavuutta todelliseen tilanteeseen.

Attribuuttiosassa voidaan myös siirtää tieto tiedon voimassaoloajasta. Sitä ei ole kuitenkaan syytä käyttää, jos käyttöä ei ole erikseen määritelty, koska vastaanottaja ei osaa sitä yleisessä tapauksessa etsiä ja tulkita. Tärkeimpien käsitteiden voimassaoloajat ovat  ylemmällä tasolla omina RIM-attribuutteinaan ja siten CDA:ssa omina tietokenttinään.

DTD:ssä CD on määritelty seuraavasti:

<!ENTITY % CD-cont.model '(TRANSLTN*, ORIGTXT?, MODIFIER*, NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % CD-attrib.list '

T                 (CD|CE|CV|CS) "CD"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "code"

DN                CDATA   #IMPLIED

DN-T              NTOKEN #FIXED "ST"

DN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "displayName"

S                 CDATA   #IMPLIED

S-T               NMTOKEN #FIXED "OID"

S-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "codeSystem"

SN                CDATA   #IMPLIED

SN-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

SN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "codeSystemName"

SV                CDATA   #IMPLIED

SV-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

SV-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "codeSystemVersion"

ORIGTXT           IDREF   #IMPLIED

ORIGTXT-T         NMTOKEN #FIXED "ST"

ORIGTXT-HL7_NAME  CDATA   #FIXED "originalText"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

<!ELEMENT TRANSLTN   %CD-cont.model;>

<!ATTLIST TRANSLTN

%CD-attrib.list;

HL7_NAME          CDATA   #FIXED 'translation'

>

<!ELEMENT MODIFIER    %CR-cont.model;>

<!ATTLIST MODIFIER

%CR-attrib.list;

HL7_NAME          CDATA   #FIXED 'modifier'

>

<!ENTITY % CR-cont.model '(NAME?, %CD-cont.model;)'>

<!--

-->

<!ENTITY % CR-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "CR"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "code"

DN                CDATA   #IMPLIED

DN-T              NMTOKEN #FIXED "ST"

DN-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "displayName"

ORIGTXT           IDREF   #IMPLIED

ORIGTXT-T         NMTOKEN #FIXED "ST"

ORIGTXT-HL7_NAME  CDATA   #FIXED "originalText"

INV               %boolean.code.set; "false"

INV-T             NMTOKEN #FIXED "BL"

INV-HL7_NAME      CDATA   #FIXED "inverted"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

<!-- ............. Code Set null.code.set.............

NI      no information

NA      not applicable

UNK     unknown

NASK    not asked

ASKU    asked but unknown

NAV     not available

OTH     other

PINF    positive infinity

NINF    negative infinity

-->

<!ENTITY % null.code.set '(NI|NA|UNK|NASK|ASKU|NAV|OTH|PINF|NINF)'>

<!-- ............. Code Set boolean.code.set.............

true        TRUE

false       FALSE

-->

<!ENTITY % boolean.code.set '(true|false)'>

CDA:n ainoa CD-tyyppinen elementti on <coded_entry>:n osana oleva elementti <coded_entry.value>

MODIFIER-elementin käytössä on huomioitava, että HL7 v 3 tietotyyppimäärittelyn   mukaan  käytettävän koodiston on tuettava  NAME – elementissä määritettyä ominaisuutta (=roolia), toista koodistoa ei MODIFIER – elementissä voi käyttää ( MODIFIER – elementissä ei ole S- attribuuttia). Käytännössä MODIFIER:ia ei voi siis käyttää kaikkien koodistojen kanssa.

Seuraavassa esimerkissä on kengännnumero on ilmoitettu amerikkalaisella numeroinnilla (keksitty koodiston tunnus on 10.1.2.3) ja eurooppalaisella koodistolla (keksitty koodiston tunnus on 10.10.2.4). Lisäksi on kerrottu kyseessä olevan vasen jalka käyttäen modifier-koodia (vasen,oikea).

Esimerkissä on kysessä vasemman jalan kenkä, koko 45 (11).

<coded_entry>

<coded_entry.value V="11" S="10.1.2.3">

<TRANSLTN V="45" S="10.10.2.4"/>

<MODIFIER V="Vasen">

<NAME V="Lateraalisuus"/>

</MODIFIER>

</coded_entry.value>

</coded_entry>

Esimerkin MODIFIER-kohtaan kannattaa suhtautua varauksella, sillä todellista koodistoesimerkkiä ei ole toistaiseksi ollut saatavissa.

    - <TS, GTS> - Ajan ilmoittaminen

Aika ilmoitetaan ISO 8601 mukaisessa esitysmuodossa, joka on käytössä myös HL7 versioissa 2.x. Kuitenkaan välimerkkejä ei käytetä.  Aika ilmoitetaan muodossa "YYYYMMDDHHMMSS.UUUU[+|-ZZzz]" (UUUU ilmoittaa sekunnin osia, ZZzz aikavyöhykettä).  Vähemmän tarkan aikavälin ilmoittaminen tehdään jättämällä numeroita pois oikealta alkaen.

Tyypillisesti käytetyt ilmaisut ovat "YYYYMMDD" ja "YYYYMMDDHHMM" mutta numeroiden pois pudottaminen on mahdollista myös muilla tavoilla tarpeen mukaan.

Aikaväli ilmoitetaan antamalla alkuaika ja loppuaika ja näiden välissä kaksi pistettä (..).

Ajan ilmoittamiseen käytetyt XML-elementit päättyvät päätteeseen  _tmr tai _dttm. _tmr-päätteinen aikamääre voi olla yksittäinen ajankohta tai aikaväli. _dttm-päätteiset aikamääreet sisältävät aina yksittäisen ajankohdan. _tmr –elementtien RIM-tietotyyppi on vastaavasti yleensä IVL_TS. IVL tarkoittaa väliä (myöskin muissa tietotyypeissä). _dttm-tyyppisten elementtien tietotyyppi on vastaavasti yleensä TS .

Varsinainen aika annetaan tietotyypissä käytettävän elementin attribuutissa V.

| Ajan osa | Selitys |
| --- | --- |
| YYYY | Vuosi |
| MM | Kuukausi |
| DD | Päivämäärä |
| HH | Tunnit |
| MM | Minuutit |
| SS | Sekunnit |
| . | Piste |
| UUUU | Sekunnin osat |
| +/- | Merkki ”+” tai merkki ”-” riippuen aikavyöhykkeestä |
| ZZ | Ero Greenwitchin aikaan |

Sekunnin osia ja aikavyöhykettä ei käytetä Suomessa.

Linkkejä aikamääreitä käsitteleville sivuille:

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/iso8601.html

Esimerkkejä aikaväleistä:

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-time.html

    - <addr> - osoite - <AD>

Osoitteen määrittely on seuraava:

<!ELEMENT addr %AD-cont.model;>

<!ATTLIST addr

%AD-attrib.list;

%common_atts;

HL7-NAME CDATA #FIXED 'addr'>

<!--

<!ENTITY % AD-cont.model '((LIT|DEL|CNT|STA|CTY|ZIP|STR|HNR|DIR|ADL|POB)*, NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % AD-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "AD"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "formated"

USE               NMTOKENS #IMPLIED

USE-T             NMTOKEN #FIXED "SET_CS"

USE-DOMAIN        CDATA   #FIXED "2.16.840.1.113883.5.1012"

USE-HL7_NAME      CDATA   #FIXED "use"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "GTS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

Osoite koostuu siis useista eri osaelementeistä (esim. CTY), jotka on tietotyypit sisältävässä DTD:ssä määritelty puolestaan seuraavasti:

<!ENTITY % ADXP-cont.model '(NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % ADXP-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "ADXP"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "value"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

Osaelemeteissä varsinainen data sijoitetaan attribuuttiin V. Elementillä <addr> on attribuutti USE, joka voi saada seuraavat arvot:

| Käyttötapakoodi | Selitys |
| --- | --- |
| RES (visit address) | Käyntiosoite |
| PST (mail address) | Postiosoite |
| TMP (temporary addr) | Tilapäinen osoite |
| BAD (bad address) | Virheellinen osoite |
| H (home) | Yksityinen osoite |
| HP (primary home) | Ensisijainen kotiosoite |
| HV (vacation home) | Vapaa-ajan osoite |
| WP (work place) | Työosoite |
| ABC (alphabetic) | Osoite aakkosmuodossa |
| SYL (syllabic) | Osoite tavumuodossa (esim. Japanin kana) |
| IDE (ideographic) | Osoite merkkimuodossa (esim. Japanin kanji) |

Osoitteen eri osaelementit ovat seuraavat:

| Osoitteen osan nimi | Selitys |
| --- | --- |
| DEL (delimiter) | Osoitteen tulostuksessa tarvittava välimerkki (oletuksena rivinvaihto) |
| CNT (country) | Maa |
| STA (state or province) | Lääni tai maakunta |
| [ CPA (county or parish) | Väestövastuualue ] ( Ei DTD:ssä ) |
| CTY (city) | Kaupunki tai postitoimipaikka |
| ZIP (postal code) | Postinumero |
| STR (street name) | Kadun nimi |
| HNR (house number) | Talon osoitenumero kadulla |
| [ SAL (street address line) | Kadun nimi ja talon numero yhdessä ] (Ei DTD:ssä) |
| DIR (direction) | Ilmansuunta |
| ADL (additional locator) | Voi olla esim. huoneiston tai kerroksen numero. |
| POB (post box) | Postilokero |
| [ CEN (census tract) | Henkikirjoituskunta ] ( Ei DTD:ssä ) |

Esimerkki:

<addr USE=”RES”>

<STR V=”Tukholmankatu”/>

<HNR V=”2”/>

<ADL V=”7. Krs”

<ZIP V=”00250”/>

<CTY V=”HELSINKI”/>

</addr>

    - <person_name> - Henkilön nimi

- Henkilön nimen määrittely on seuraava:

<!ELEMENT person_name (

effective_tmr?,

nm,

person_name.type_cd?,

local_header*)>

- Varsinaisen nimen <nm> lisäksi on mahdollista ilmoittaa voimassaoloaika <effective_tmr>, nimen tyyppikoodi < person_name.type_cd> ja paikallinen header <local_header>. Nimi ja voimassaoloaika eivät saa olla tyhjiä.

      - <effective_tmr> - Nimen voimassaoloaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Nimen voimassaoloaika |

Voimassaoloaika annetaan muodossa YYYYMMDD. Kyseessä voi olla myös aikaväli. Nimi voi muuttua esim. naimisiinmenon yhteydessä.

      - <nm> - Henkilön nimi - <PN, pakollinen>

Nimen määrittely on seuraava:

<!ELEMENT nm %PN-cont.model;>

<!ATTLIST nm

%PN-attrib.list;

%common_atts;

HL7-NAME CDATA #FIXED 'nm'>

<!ENTITY % PN-cont.model '((GIV|MID|FAM|PFX|SFX|DEL)*, NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % PN-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "PN"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "formated"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

Nimi koostuu siis useista eri osaelementeistä, jotka puolestaan on määritelty käyttämään seuraavaa määrittelyä:

<!ENTITY % PNXP-cont.model '(NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % PNXP-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "PNXP"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "ST"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "value"

QUAL              NMTOKENS #IMPLIED

QUAL-T            NMTOKEN #FIXED "SET_CS"

QUAL-DOMAIN       CDATA   #FIXED "2.16.840.1.113883.5.1014"

QUAL-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "qualifier"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

Nimen osaelementeissä varsinainen nimitieto siirretään attribuutissa V ja attribuutissa QUAL on tarkennin osaelementin sisältämälle nimitiedolle.

Nimen eri osaelementit ovat seuraavat:

| Osoitteen osan nimi | Selitys |
| --- | --- |
| DEL (delimiter) | Nimen tulostuksessa tarvittava välimerkki |
| FAM (family) | Sukunimi |
| GIV | Etunimi |
| MID | Keskimmäinen tai toinen etunimi |
| PFX | Nimen etuliite |
| SFX | Nimen takaliite |

Osaelementtien tarkentimet (QUAL) ovat seuraavat (tarkentimia voi olla useita/nimielementti):

| Osoitteen osan nimi | Selitys |
| --- | --- |
| BR (birth) | Työnimi syntymän jälkeen |
| SP (spouse) | Puolison nimi |
| VV (voorvoegsel) | esim. van tai de Hollannissa: liite joka aikaisemmin yhdistetty aatelisarvoon |
| AC (academic) | Akateeminen oppiarvo (esim. Dr.) |
| PR (professional) | Ammattiin liittyvä liite |
| NB (nobility) | Aatelisarvoon liittyvä liite (esim. von) |
| LS (legal status) | Organisaatioilla etu- tai takaliite joka ilmaisee oikeudellisen aseman esim. ”Oy” |
| CL (callme) | Kutsumanimi |

Esimerkki:

<nm>

<GIV V=”Tumppi” QUAL=”CL”/>

<GIV V=”Tuomo”/>

<FAM V=”Testinen”/>

<DEL V=”-”/>

<FAM V=”Tattinen” />

</nm>

<nm>

<GIV V=”Noora”/>

<PFX V=”von” QUAL=”VV”/>

<FAM V=”Fieandt”/>

</nm>

      - <person_name.type_cd> - Nimen tyyppikoodi - <CE, vapaaehtoinen>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | nimen tyyppikoodi |
| DN | tyyppikoodi selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID), standardin esiarvoille S=2.16.840.1.113883.5.200 |

Koodiarvoja voidaan paikallisesti lisätä (CWE). Seuraavassa taulukossa on esitetty standardissa annetut arvot:

| koodi (suluissa DN) | Selitys |
| --- | --- |
| A (Artist/Stage name) | Taiteilijanimi |
| C (License name) | lisenssissä, kulkuluvassa, sertifikaatissa oleva nimi (jos eri kuin henkilön laillinen nimi) |
| I (Indigenous /Tribal name) | Heimonimi |
| L (Legal name) | laillinen/virallinen nimi |
| R (Religious name) | uskonnollinen nimi |

Vastaavanlaisia arvoja paikallistettiin myös version 2.3 paikallistamisen yhteydessä, jolloin         S=”1.2.246.777.5.200.1” (HL7-taulu 200).

    - <telecom> - Telekommunikaatio-osoite - <TEL>

Rakenne on seuraava:

<!ELEMENT telecom %TEL-cont.model;>

<!ATTLIST telecom

%TEL-attrib.list;

%common_atts;

HL7-NAME CDATA #FIXED 'phon'>

<!ENTITY % TEL-cont.model '(NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % TEL-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "TEL"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "URL"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "value"

USE               NMTOKENS #IMPLIED

USE-T             NMTOKEN #FIXED "SET_CS"

USE-DOMAIN        CDATA   #FIXED "2.16.840.1.113883.5.1011"

USE-HL7_NAME      CDATA   #FIXED "use"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "GTS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

Varsinainen puhelinnumero siirretään attribuutissa V ja numerotyypin koodi (toistuva) attribuutissa USE.

| Numerotyypin koodi | Selitys |
| --- | --- |
| H (home) | yksityinen kotinumero |
| HP (primary home) | ensisijainen kotinumero |
| HV (vacation home) | vapaa-ajan asunnon numero |
| WP (work place) | työnumero |
| AS (answering service) | puhelinvastaaja |
| EC (emergency contact) | yhteysnumero hätätilanteessa |
| PG (pager) | hakulaite |
| MC (mobile contact) | matkapuhelinnumero |

Varsinaisen ”puhelinnumeron” edessä on siirtoprotokollaa osoittava lyhenne ennen kaksoispistettä:

| Siirtoprotokolla | Selitys |
| --- | --- |
| tel | puhelinnumero |
| fax | fax-laite |
| mailto | sähköpostiosoite |
| http | hypertext transfer protocol |
| ftp | file transfer protocol |
| file | tiedoston polku ja nimi |
| nfs | network file system protocol |
| telnet | telnet-yhteys |
| modem | modeeminumero |

Esimerkki:

<telecom V=”mailto:timo.tarhonen@tto.fi” USE=”WP”/>

<telecom V=”tel:+358-9-41558530” USE=”WP”/>

    - <ED> –kapseloitu data

HL7 version 3 ED-tietotyypin mukainen data voi olla pelkkää tekstiä, formatoitua tekstiä tai multimediaa useassa eri muodossa. Data voi olla olla mukana sanomassa (inline) tai dataan on vain viittaus, jolloin varsinainen data on erillisessä datatiedostossa. Erillinen datatiedosto voi sijaita esim. palvelimella tai se voi olla dokumentin lähetyksessä mukana omana liitetiedostonaan. CDA:ssa data sijaitsee aina erillisessä datatiedostossa, inline-mahdollisuutta ei ole. Binääritiedostojen pakkausmäärittelyjä ollaan kehittämässä usealla taholla (HL7-leirin ulkopuolella), joten tulevaisuudessa pakattuja binääritiedostojakin voidaan siirtää CDA-dokumentin osana, esim. Base64-koodattuina.

ED-tietotyyppiä käytetään elementissä <observation_media>, ks. Kappale 4.5.5.

Yleisessä tapauksessa ED rakentuu toistumasta, jossa toistuman osa voi olla tekstiä, viittaus tai tiiviste. CDA:ssa vain siis viittaus (REF) on mahdollinen.

<!ENTITY % ED-cont.model '(#PCDATA | REF | THUMBNAIL | NOTE | CONFID)*'>

<!ENTITY % ED-attrib.list '

T                 (ST|ED) "ED"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

ENC               (B64|TXT) "TXT"

MT                CDATA   "text/plain"

MT-T              NMTOKEN #FIXED "CS"

MT-DOMAIN         NMTOKEN #FIXED "2.16.840.1.113883.6.10"

MT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "type"

xml:lang          NMTOKEN #IMPLIED

xml:lang-T        NMTOKEN #FIXED "CS"

xml:lang-HL7_NAME CDATA   #FIXED "language"

COMPN             (DF|GZ|ZL|Z) #IMPLIED

COMPN-T           NMTOKEN #FIXED "CS"

COMPN-HL7_NAME    CDATA   #FIXED "compression"

COMPN-DOMAIN      NMTOKEN #FIXED        "2.16.840.1.113883.5.1009"

IC                CDATA   #IMPLIED

IC-T              NMTOKEN #FIXED "BIN"

IC-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "integrityCheck"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "IVL_TS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

<!ELEMENT REF %TEL-cont.model;>

<!ATTLIST REF

%TEL-attrib.list;

HL7_NAME          CDATA   #FIXED 'reference'

>

<!ENTITY % TEL-cont.model '(NOTE?, CONFID?)'>

<!ENTITY % TEL-attrib.list '

T                 NMTOKEN #FIXED "TEL"

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

V                 CDATA   #IMPLIED

V-T               NMTOKEN #FIXED "URL"

V-HL7_NAME        CDATA   #FIXED "value"

USE               NMTOKENS #IMPLIED

USE-T             NMTOKEN #FIXED "SET_CS"

USE-DOMAIN        CDATA   #FIXED "2.16.840.1.113883.5.1011"

USE-HL7_NAME      CDATA   #FIXED "use"

VT                CDATA   #IMPLIED

VT-T              NMTOKEN #FIXED "GTS"

VT-HL7_NAME       CDATA   #FIXED "validTime"

PROB              CDATA   #IMPLIED

PROB-T            NMTOKEN #FIXED "REAL"

PROB-HL7_NAME     CDATA   #FIXED "probability"

'>

<!ELEMENT THUMBNAIL %ED-cont.model;>

<!ATTLIST THUMBNAIL

%ED-attrib.list;

HL7_NAME          CDATA   #FIXED 'thumbnail'

>

ED-cont.model  MT-Atribuutin arvoja:

| Media Type | Selitys |
| --- | --- |
| text/plain | Normaali teksti, tämä on oletusarvo |
| text/x-hl7-ft | Vastaa HL7 v2.x FT tietotyyppiä. Käytetään tarvittaessa yhteensopivuutta v2.x:n kanssa |
| text/html | HTML-muotoinen teksti |
| application/pdf | PDF-muoto (portable document format) |
| text/sgml text/xml | SGML- tai XML-muotoinen teksti |
| text/rtf | RTF - muotoinen teksti (Rich Text Format) |
| application/msword | Microsoft Word dokumentti |
| audio/basic | single channel audio, koodaus 8bit ISDN mu-law, näytteenottotaajuus 8000 Hz |
| audio/mp3 | MP3 (MPEG-1 Audio layer-3) |
| audio/k32adpcm | ADPCM |
| image/png | Portable Network Graphics (PNG) - muotoinen kuva |
| image/gif | GIF - muotoinen kuva |
| image/jpeg | JPEG muotoinen kuva |
| image/g3fax | Suositellaan vain FAX käyttöön |
| image/tiff | Tag Image File Format (TIFF) |
| video/mpeg | MPEG, videokuvan koodaukseen |
| video/x-avi | AVI tiedostomuoto, käyttöä ei suositella |
| model/vrml | 3D mallien suositeltu koodausmuoto |

Käyttöesimerkki löytyy kohdasta 4.5.5.

  - OID-koodin käyttö yksilöinnissä

    - Milloin tarvitaan yksilöintiä

Tämä osuus perustuu Stakesin sähköisen asiakas- ja potilasasiakirjojen säilytyksen ja kiistämättömyyden hyvä käytäntö raporttiin.

Yksilöinti on tarpeen seuraavissa tilanteissa:

1. organisaation yksilöinti (10)

2. asiakirjan yksilöinti (11)

3. ohjelmistojen yksilöinti (12)

4. laitteiden yksilöinti (13)

5. palveluketjujen yksilöinti (14)

6. potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan yksilöinti (21-30)

7. koodistojen yksilöinti (5,6)

8. hoitojakson osakomponenttien yksilöinti

Yksilöinnissä käytetään maailmaan laajuista ISO:n OID:n mukaista ratkaisua.

    - Yksilöinnin toteutus

Kun yksilöintiin voidaan käyttää eri vaihtoehtoja, noudatetaan ensimmäistä olemassa olevaa ratkaisua seuraavassa järjestyksessä:

- Kansainväliset ratkaisut

  - yleiset ISO OID-puun mukaiset ratkaisut

  - Dicom

  - HL7

- Kansalliset yleiset ratkaisut

  - organisaation yksilöinti Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus antaa patentti- ja rekisterihallitus ja verohallitus Yr 155 16.3.2001/244)

  - henkilöiden yksilöinti H-tunnus (väestörekisterikeskus)

  - lääkäreiden yksilöinti SV-tunnus (kela)

  - yleiset valtakunnalliset tilastot ym. koodistot (tilastokeskus)

- Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut (STM/Stakes/teo)

  - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajaorganisaatiot

    - y-tunnus ()

  - sosiaali- ja terveydenhuollon potilaat/asiakkaat

    - henkilötunnus (vrk)

  - sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

    - lääkäreiden yksilöinti sv-tunnus (kela)

    - laillistetut ammattihenkilöt h-tunnus (teo)

    - luvan saaneet ammattihenkilöt h-tunnus (teo)

    - nimikesuojatut ammattihenkilöt h-tunnus (teo)

  - sosiaali- ja terveydenhuollon koodistot

    - hilmo-koodit

    - nimikkeistöt (lab, rad, tmp, ym)

    - xxx

    - yyy

- HL7 Finland ratkaisut

  - teknilliset kansalliset koodistot

- Organisaation sisäiset ratkaisut

  - sisäinen organisaatio

  - asiakkaan ja potilaan paikallinen yksilöinti

    - tilapäinen henkilötunnus

    - potilasnumero

  - henkilöstön yksilöinti

    - henkilönumero

  - asiakirjojen yksilöinti

  - laitteiden yksilöinti

  - ohjelmistojen yksilöinti

  - paikallisten koodistojen yksilöinti

Yksilöinnissä pyritään käyttämään ensisijaisesti ISO:n OID-koodijärjestelmää.

Maakoodi:		1.2.246.%

1=ISO

2=ISO member body

246=Suomi

Työmuuttujat (saavat myöhemmin oman oid-tunnuksen):

%stakes

%h_tunnus

%y_tunnus

%sv_tunnus

    - Koodistojen yksilöinti (5,6)

Paikallistetut HL7 koodistot

Alkuperäinen

2.16.840.1.113883.5.n		HL7 version 2.x table

2.16.840.1.113883.5.1001	Service mood code

2.16.840.1.113883.5.1002	Service relationship type code

2.16.840.1.113883.5.1003	Service actor type code

2.16.840.1.113883.6		External coding systems

2.16.840.1.113883.6.1 		LOINC

2.16.840.1.113883.6.2		ICD 9 CM

2.16.840.1.113883.6.5		SNOMED

2.16.840.1.113883.6.8		Unified Code for Units of Measure

Paikallistettu

1.2.246.777.5.n			Fin-HL7 version 2.x table

1.2.246.777.5.1001		Fin-Service mood code

1.2.246.777.5.1002		Fin-Service relationship type code

1.2.246.777.5.1003		Fin-Service actor type code

1.2.246.777.6			Fin-External coding systems

1.2.246.777.6.1 		Fin-LOINC

1.2.246.777.6.2			Fin-ICD 9 CM

1.2.246.777.6.5			Fin-SNOMED

1.2.246.777.6.8			Fin-Unified Code for Units of Measure

1.2.246.777.5.20001.2002	lomake

1.2.246.777.5.20002.2002 	pääotsake

1.2.246.777.5.20003.2002 	otsake

    - Organisaation yksilöinti (10)

Valtakunnallinen yritys ja yhteisötunnus

1.2.246.%y_tunnus.Y_tunnus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajaorganisaatio

1.2.246. %stakes.10.Y_tunnus

Sisäinen organisaatio

1.2.246…Y-tunnus.x.alaorganisaatio

missä x on organisaation uudistusvuosi tai jos sitä ei käytetä niin 1

Selväkielinen nimi		OID-koodi

P-Sshp			1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.

P-Sshp.Kys			1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.1.

P-Sshp.Isa			1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.2.

P-Sshp.Vas			1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.3.

P-Sshp.Vas.sis			1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.3.20.

P-Sshp.Vas.sis.os1		1.2.246.%y_tunnus.Psshp_y.1.3.20.1

missä %y_tunnus on kaupparekisterin oid-tunnus ja

missä Psshp_y on P-Sshp:n Y_tunnus

Organisaation yksilöintitunnukseen on syytä lisätä muun muassa seuraavia attribuutteja:

  - puhelin

  - sähköposti

  - lähetteiden toimitus sähköpostilla

  - lähetteiden toimitus postilla

  - postiosoite

  - käyntiosoite

  - rakennus

  - kerros

  - laskutusosoite

  - yksikön tarjoamat palvelut

  - info sivut webbi

    - Asiakirjan yksilöinti (11)

11.x.z				asiakirja

y.x.z				paikallinen sarja

missä x on antovuosi tai jos sitä ei käytetä niin 1

missä y on paikallinen sarja 10000-10999

missä z on juokseva yksikäsitteinen yksilöintinumero

Potilasasiapapereiden tunnistus eri tasolla

…psshply.1.11.2002.1		P-S shp potilasasiakirja 1/2002

…psshply.1.11.2002.n		P-S shp potilasasiakirja n/2002

…psshply.1.11001.2002.1		P-S shp kuva 1/2002 (oma sarja)

…psshply.1.11001.2002.n		P-S shp kuva n/2002

…psshply.1.1.11.2002.1		KYS potilasasiakirja 1/2002

…psshply.1.1.11.2002.n		KYS potilasasiakirja n/2002

… psshply.1.1.1.2102.11.2002.1	KYS sisätaudit potilasasiakirja 1/2002

… psshply.1.1.1.2102.11.2002.n	KYS sisätaudit potilasasiakirja n/2002

    - Ohjelmistojen yksilöinti (12)

1.2.246. %y_tunnus.x.12.2002.n

missä x on yrityksen Y_tunnus

missä n ohjelmistotuotteen nro

    - Laitteiden yksilöinti (13)

13.x.z					laitteet

y.x.z				paikallinen sarja

missä x on antovuosi tai jos sitä ei käytetä niin 1

missä y on paikallinen sarja 13000-13999

missä z on juokseva yksikäsitteinen yksilöintinumero

1.2.246...organisaatio.13.2002.1	laite nro 1 vuonna 2002

1.2.246...organisaatio.13.2002.n	laite nro n vuonna 2002

    - Palveluketjujen yksilöinti (14)

1.2.246. %y_tunnus.x.14.2002.n

    - Asiakkaan, potilaan ja henkilön yksilöinti (21-29)

21.x.z		henkilötunnus

22.x.z		tilapäinen henkilötunnus

23.x.z		potilasnumero

24.x.z		henkilönumero

25.x.z		SV-numero

26.x.z		vara

27.x.z		vara

28.x.z		vara

29.x.z		vara

y.x.z		paikalliset

missä x on antovuosi tai jos sitä ei käytetä niin 1

missä y on 21000-21999, 21000-21999, … 29000-29999

missä z on kyseinen tunnus

Kansalaisen yksilöinti

1.2.246.%h_tuunnus.H_tunnus

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan/asiakkaan yksilöinti

1.2.246.%stakes.21.1. H_tunnus

Henkilötunnus ppkkvvxyyyz puretaan numeeriseksi esimerkiksi:

1.2.246.%stakes.21.1.ppkkvv.XX.yyy.ZZ

missä XX =18,19,20,21 kun x=+,-,A,B.

ZZ=modulo 31 kahdella numerolla

Tilapäinen henkilötunnus, potilas- tai henkilönumero

1.2.246...organisaatio.22.2002.tilht-tunnus

1.2.246...organisaatio.23.2002.potilasnumero

1.2.246...organisaatio.24.2002.henkilönumero

organisaatio on tunnuksen antava organisaatio

    - Paikallisten kooditaulujen numerot

Samalla koodistolla voi olla myös synonyymi OID, eli koodisto tunnistetaan myös toisen juuren kautta. Seuraavassa taulukossa esitetyistä koodistoista suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi STAKES-versioita, sitten kun ne ovat saatavilla. Siirtymäkauden aikana käytetään Suomen HL7:n kautta johdettuja tunnisteita.

| OID | Selitys |
| --- | --- |
| 1.2.246.777.5.20000.2002 | Dokumenttityyppi headerissä |
| 1.2.246.777.5.20001.2002 | Lomaketunnukset |
| 1.2.246.777.5.20002.2002 | Sairauskertomuksen pääotsikot |
| 1.2.246.777.5.20003.2002 | Sairauskertomuksen väliotsikot |
| 1.2.246.777.5.20011.2002 | A-todistuksen otsikot |
| 1.2.246.777.5.20012.2002 | A-todistuksen sanalliset vaihtoehdot |
| 1.2.246.777.5.20013.2002 | A-todistuksen kulkuneuvot |
| 1.2.246.777.5.20014.2002 | A-todistuksen loman syy |

  - Muita käytäntöjä

    - Puuttuvat tiedot

Versioissa 2.X puuttuvan ja tyhjän tiedon välillä tehdään selvä ero. Puuttuva (vapaaehtoinen) tieto vain puuttuu sanomista. Tyhjä tieto ilmoitetaan kahdella lainausmerkillä ””. Puuttuvan tiedon tapauksessa vastaanottavassa tietokannassa jätetään ko. kentän kohdalle entinen arvo. Tyhjä tieto nollaa vastaanottavassa päässä vastaavan kentän. Määrittelyt ovat tarpeen, koska täsmäsanomat päivittivät tietyn objektin tilaa.

CDA:ssa dokumentti muodostaa kokonaisuuden, josta ei voi irrottaa osia, ilman että dokumentin merkitys muuttuisi. Talletettaessa tietokantaan CDA-dokumentti pidetään kokonaisena objektina, jolloin kaikki kentät saavat aina uudet arvot, päivitysongelmaa ei tule.

CDA:n XML-DTD ja hierarkinen sanomakuvaus ilmaisevat tietyn  tiedon (komponentin) pakollisuuden (cardinality). Jos pakollinen tieto puuttuu, niin sanomassa esiintyy vaadittavat XML-tagit ja varsinainen data puuttuu. Sanoma myös validoituu parsereissa. Hierarkisessa sanomakuvauksessa annetaan tiedoille myös toinen määre: Mandatory.  DTD:ssä tätä määrettä ei pystytä ilmaisemaan. Termiä voisi kuvailla suomennoksella välttämättömyys.  Mandatory-määre annetaan yleensä tärkeimmille pakollisille tiedoille. Määreellä halutaan ilmaista, että tietyllä tietokokonaisuudella ei ole merkitystä, jos tulkinnalle välttämätön tieto puuttuu. Esimerkkinä voisi olla esim. potilas ilman yksilöivää tunnistetta tai laboratoriovastaus ilman tutkimuskoodia.

V3-tietotyypeissä tiedon puuttumiselle voidaan antaa syy NULL-attribuutilla:

NULL              %null.code.set; #IMPLIED

<!ENTITY % null.code.set '(NI|NA|UNK|NASK|ASKU|NAV|OTH|PINF|NINF)'>

Arvojen merkitys on seuraava:

| Koodi | Selite |  |
| --- | --- | --- |
| NI | No Information | Tämä on default null value. Ilmoittaa yksinkertaisesti että viestissä ei ole mitään informaatiosta ko. asiasta. Informaatio voi puuttua tai olla olemassa lähettävässä järjestelmässä, se voi soveltua tai olla soveltumatta käytettäväksi viestissä. Vastaanottaja ei saa tulkita NI arvoa millään tavalla. |
| NA | - Not Applicable | - Atribuutti ei ole soveltuva |
| UNK | Unknown | Lähettävä järjestelmä ei tunne arvoa. |
| NASK | Not Asked | Ei kysytty |
| ASKU | Asked But Unknown | Kysytty, mutta ei tallennettu |
| NAV | Not Available | Ei käytettävissä |
| OTH | Other | Arvo on olemassa lähettävässä järjestelmässä, mutta ei kuulu arvoalueeseen ( is not an element of the domain) |
| PINF | Positive Infinity | Ei arvoalueella |
| NINF | Negative Infinity | Ei arvoalueella |

Esimerkissä on haluttu korostaa, että väliaikaisen henkilötunnuksen omaavan potilaan nimi ja osoite eivät ole tiedossa. . Stakesin OID:lle on käytetty tässä keksittyä arvoa 888.

<person>

<id EX=”290502A9912” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.22.1”/>

<person_name >

<nm NULL=”ASKU”/>

</person_name>

<addr NULL=”NI”/>

</person>

- CDA Header, dokumentin kuvailuosa

  - Yleistä dokumentin kuvailuosasta

- Seuraava kuva esittää CDA Headerin ylimmän tason elementtejä.

    - Headerin rakenne

<!ELEMENT clinical_document_header (

id,

set_id?,

version_nbr?,

document_type_cd,

service_tmr?,

origination_dttm,

copy_dttm?,

confidentiality_cd*,

document_relationship*,

fulfills_order?,

patient_encounter?,

authenticator*,

legal_authenticator?,

intended_recipient*,

originator*,

originating_organization?,

transcriptionist?,

provider+,

service_actor*,

patient,

originating_device*,

service_target*,

local_header*)>

<!ATTLIST clinical_document_header

%common_atts;

HL7-NAME CDATA #FIXED 'document_service_as_clinical_document_header'

T CDATA #FIXED 'service'

RIM-VERSION CDATA #FIXED '0.98'>

Elementin perässä olevien merkkien selitykset:

| Merkki | Selite |
| --- | --- |
| ? | Vapaaehtoinen |
| * | - Vapaaehtoinen, toistuu 0-n |
| + | - Pakollinen, toistuu 1-n |
| Ei merkkiä | - Pakollinen |

  - Dokumenttia kuvaavat tiedot (Document information)

    - Dokumentin tunnistetiedot (Document identification)

      - <id> - Dokumentin tunnus - <II, pakollinen, ei tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | dokumentin yksilöivä tunniste |
| RT | Nimiavaruuden tunniste (OID) |

Id elementillä erotellaan globaalisti kaikki CDA-dokumentit toisistaan. Id elementtiin sisältyy kaksi attribuuttia, RT ja EX. RT yksilöi nimiavaruuden. EX on nimiavaruuden sisällä CDA dokumentin yksilöivä merkkijono. RT-attribuutissa käytetään sairaalan OID-numeroa (tai vastaavaa). Jokaisen sairaalan sisällä pitää tarkemmin sopia sairaalan sisäiset tarkennusosat OID-numeroon (tai vastaavaan tunnisteeseen). CDA-dokumentin numerossa (attribuutti EX) kannattaa käyttää alussa vuotta nelinumeroisena, esim. 2002.1 ko. nimiavaruuden vuoden 2002 ensimmäinen dokumentti.

Jokainen luotu uusi CDA-dokumentti saa uuden id:n. Dokumentista voi muodostua perusjärjestelmässä uusia versioita. Uudella versiolla on oma id:nsä. Tällöin kuitenkin perusversiolla ja uudella versiolla on sama tieto kentässä set_id. Saman dokumentin uudessa versiossa versionumero version_number kasvaa aina yhdellä.

Paras tapa dokumentin tunnistamiseen on URN-numeron käyttäminen id-kentässä. URN-järjestelmä ei kuitenkaan yleensä ole vielä käytössä.

Asiakirjojen yksilöintiin käytetään ”tyyppikoodia” 11.

Tässä dokumentissa käytetään organisaation OID:lle arvoa, joka saadaan Stakesin  kautta ly-tunnuksen (OVT-tunnuksen avulla) ja tarkenteesta laitoksen sisällä. OVT-tunnukselle käytetään ”tyyppikoodia” 10. Esimerkeissä Stakesille on käytetty arvoa 888. Täten esim. HYKS:in Lastenneurologian (8395)  OID olisi 1.2.246.888.10.2013120.1.8395.

Esimerkki:

<id EX=”2002.436” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11” />

Esimerkissä asiakirjan numero 2002.436, sillä ko. yksikön oletaan käyttävän numeroinnissa vuosisarjoja.

      - <set_id> - ryhmittelytunnus - <II, valinnainen, ei tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | dokumentin ryhmittelytunnus |
| RT | Nimiavaruuden tunniste (OID) |

Set_id:n avulla tunnistetaan (liitetään toisiinsa) saman dokumentin eri versiot . Saman dokumentin eri versioilla on kuitenkin yksilöllinen id ja version_number. Set_id:tä voi käyttää esim. siten, että kun dokumentti ensimmäisen kerran luodaan set_id:hen  talletetaan syntyneen dokumentin id. Ensimmäisessä versiossa siis id ja set_id ovat samat ja version_number 1. Seuraavassa versiossa id saa uuden arvon, set_id pysyy samana kuin alkuperäisessä dokumentissa ja version_number saa arvon 2.

Nimiavaruuden tunniste on yleensä sama kuin id-elementissäkin.

Esimerkki:

<id EX=”2002.436” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11” />

<set_id EX=”2002.436” RT="1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

      - <version_nbr> - versionumero - <INT, valinnainen, ei tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Versionumero |

Versionumero on kokonaisluku. Kullakin kokonaan uudella dokumentilla versionumero on aluksi 1. Dokumentin päivityksen yhteydessä  versionumero kasvaa yhdellä. Versionumero sijoitetaan attribuuttiin V.

Esimerkki:

Dokumentin ensimmäinen versio:

<id EX=”2002.102” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<set_id EX=”2002.102” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<version_nbr V=”1”/>

Dokumentin kolmas  versio:

<id EX=”2002.992” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<set_id EX=”2002.102” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<version_nbr V=”3”/>

Dokumentin uudemmassa versiossa on myös viittaus dokumentin edelliseen versioon (versioon 2):

<document_relationship>

<document_relationship.type_cd V=”RPLC”/>

<related_document>

<id EX=”2002.460” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<set_id EX=”2002.102” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.11”/>

<version_nbr V=”2”/>

</related_document>

</document_relationship>

      - <document_type_cd> - dokumentin tyyppi - <CE, pakollinen, saa olla tyhjä)

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | dokumentin tyyppi koodina |
| DN | dokumentin tyyppi selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID) |

Dokumentin tyyppiä ei ole standardissa rajattu ja tyyppikoodeja voi lisätä paikallisesti (CWE). Standardissa dokumenttien tyyppikoodien esimerkit on otettu LOINC-koodistosta. CDA-dokumentin tyyppikoodi voi olla mistä tahansa koodistosta.

Dokumentin tyyppi on sama kaikissa dokumentin versioissa.

Dokumenttien tyyppikoodi on paikallinen Suomen oloissa käytetty, koska kehitystyö tämän kentän tietosisällön kanssa jatkuu . Dokumentin tyyppikoodin OID on  1.2.246.777.5.20000.2002. Dokumentin typpikoodi jätetään melko yleiselle tasolle, koska dokumenttiin kuuluvien erikoisalojen lehdet ilmoitetaan paikallisessa headerissä.

| Koodiarvo (V) | Selväkielinen nimi (DN) |
| --- | --- |
| 1 | Raportti (sairauskertomustietoja) |
| 2 | Kirje |
| 3 | Todistus |
| 4 | Muu |

Esimerkki:

<document_type_cd V=”1” S=”1.2.246.777.5.20000.2002”  DN=”Raportti”/>

    - Dokumenttiin liittyvät aikamääreet (Document time stamps)

- Ajan ilmoittamiseen käytetyt XML-elementit päättyvät päätteeseen  _tmr tai _dttm. _tmr-päätteinen aikamääre voi olla yksittäinen ajankohta tai aikaväli. _dttm-päätteiset aikamääreet sisältävät aina yksittäisen ajankohdan.

      - <service_tmr> - <Palvelun suorittamisajankohta> - <GTS, valinnainen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | palvelun suorittamisajankohta |

Palvelun suorittamisajankohta tarkoittaa ajankohtaa, jolloin CDA-dokumentissä dokumentoitu palvelu tapahtui. Aika annetaan yleisessä tapauksessa muodossa  YYYYMMDDHHMMSS.UU-ZZ  (timezone annetaan muodossa + tai - ZZ, UU tarkoittaa sekunnin sadasosia). Palvelun suorittamisajankohdassa riittää yleensä päivän tarkkuus. Suorittamisajankohta voi olla myös aikaväli. Jos potilaaseen liittyvän palvelun  yhteydessä on ilmoitettu aika (<encounter_tmr>), niin palvelun suorittamisajankohtaa ei tarvitse tässä ilmoittaa. Muussa tapauksessa (<encounter_tmr> puuttuu tai tarkemmin koko <encounter> puuttuu) palvelun suorittamisajankohta on loogisessa mielessä pakollinen (vaikkakaan XML-parseri ei pysty tätä ehtoa tarkistamaan).

Esimerkki (1.3.2002 - 12.6.2002):

<service_tmr V=”20020301..20020612”/>

      - <origination_dttm> - Dokumentin luontiaika  - <TS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | dokumentin luontiajankohta |

Dokumentin luontiaika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin CDA-dokumentti luotiin. Dokumenttia ei välttämättä siirretä eteenpäin heti luomisen jälkeen, vaan dokumentti saattaa olla CDA-muodossa dokumenttien hallintajärjestelmässä. Aika annetaan muodossa  YYYYMMDDHHMMSS

Esimerkki:

<origination_dttm V=”20020402102913”/>

      - <copy_dttm> - Dokumentin lähetysaika - <TS, valinnainen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | dokumentin lähetysaika |

Dokumentin lähetysaika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin CDA-dokumentti lähetettiin lähettävästä järjestelmästä. Lähetysaika on yleensä tuoreempi kuin dokumentin luontiaika. Jos kyseessä on CDA-muotoinen vastaus kyselyyn, niin luontiaika ja lähetysaika ovat samat. Lähetysajasta nähdään mistä lähtien dokumentti on ollut luoneen järjestelmän ulkopuolella ja mahdollisten muutosten kohteena. Aika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS

Esimerkki:

<copy_dttm V=”20020402102915”/>

    - Dokumentin luottamuksellisuus (Document confidentiality)

      - <confidentiality_cd> - luottamuksellisuuden tyyppi - (CE, valinnainen, toistuva, saa olla tyhjä)

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | luottamuksellisuuden tyyppikoodi |
| DN | tyyppikoodi selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID) |

Jos luottamuksellisuustoistumia on vain yksi, niin ko. tieto koskee koko dokumenttia. Luottamuksellisuustoistumia voi kuitenkin olla useita ja luottamuksellisuustietoon voidaan viitata bodyn eri osista. Näin tietyn CDA-dokumentin bodyn eri osilla voi olla erilainen luottamuksellisuustieto. Jos luottamuksellisuustoistumia on useita, niin kullekin toistumalle on annettava oma ID, jotta niihin voidaan viitata body-osasta.

Luottamuksellisuuden koodeja voidaan paikallisesti lisätä (CWE).  Seuraavassa taulukossa on suomennettu standardissa esitetyt arvot. Koodiston tunnus on S=2.16.840.1.112883.5.10228. DN:ssä käytetään suomennettuja arvoja.

Suomen säädökset poikkeavat tässä kohdin esim. USA:n/kansainvälisistä säädöksistä ja luottamuksellisuustietoa ei pitäisi tässä vaiheessa vielä käyttää.

| Koodiarvo (V) | Selväkielinen nimi (DN), kenellä oikeus nähdä dokumentin (tai sen osan) tiedot |
| --- | --- |
| C (celebrity) | Erityissuojaus |
| D (clinician) | Hoitohenkilökunta |
| I (individual) | Nimetyt henkilöt |
| N (Normal) | Normaali (hyvä tietosuojakäytäntö) |
| R (restricted) | Hoitosuhteessa olevat |
| S (sensitive) | Arkaluonteinen tieto, jota ei saa antaa perheenjäsenille ja muille omaisille |
| T (taboo) | Tieto eri osapuolille vain ammattilaisen tulkitsemana |

Esimerkki:

<confidentiality_cd ID=”LUOT1” V=”R” S=”2.16.840.1.112883.5.10228” DN=”Hoitosuhteessa olevat”/>

<confidentiality_cd ID=”LUOT2” V="T"  S=”2.16.840.1.112883.5.10228” DN=”Tieto eri osapuolille vain ammattilaisen tulkitsemana”/>

Viittaus body-osasta siten, että dokumentin oletusluottamuksellisuus on R ja tietyn tekstikappaleen luottamuksellisuus on T.

<body confidentiality=”LUOT1”>

...

...

<section confidentiality=”LUOT2”>

<content>

Potilaalla on alustavan diagnoosin mukaan pitkälle edennyt maksasyöpä. Asiasta ei ole keskusteltu potilaan kanssa.

</content>

</section>

...

</body>

    - Dokumenttien väliset viittaukset (document relationship, valinnainen, toistuva, ei saa olla tyhjä)

- Dokumenttien välinen viittaus koostuu viittauksen tyypistä ja varsinaisesta viittauksesta. Myös paikallista headeria on mahdollista käyttää. Tietystä dokumentistä voidaan viitata useaan eri dokumenttiin. Viittauksen tyyppikoodi ja varsinainen viittaus ovat pakollisia, jos viittaus yleensä on olemassa.

<!ELEMENT document_relationship (

document_relationship.type_cd,

related_document,

local_header*)>

      - <document_relationship.type_cd > - viittauksen tyyppi <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | viittauksen tyyppi (RPLC tai APND) |
| DN | tyyppikoodi selväkielisenä (replaces tai appends) |

Viittauksen tyyppi sijoitetaan attribuuttiin V. Viittauksen tyyppi on toinen seuraavista :

| Arvo | Selitys - viittauksen tyyppi |
| --- | --- |
| RPLC | Kyseinen dokumentti on aiemman dokumentin uusi versio. Versionumero kasvaa yhdellä, set_id on sama kuin edellisessä versiossa ja id saa uniikin arvon. DN=replaces |
| APND | Kyseinen dokumentti on lisäys aiempaan dokumenttiin. Lisäysdokumentti saa luonnollisesti oman id:nsä. Set_id saa myös uuden arvon, se ei siis ole sama kuin dokumentissa, johon kyseinen lisäys viittaa. Versionumero saa arvon 1. DN=appends |

Alkuperäistä dokumenttia ei hävitetä, vaikka uusi dokumentti korvaisikin sen.

      - < related_document> - viitattu dokumentti - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Viitatusta dokumentista on ilmoitettava ainakin tunniste (id). Myös ryhmittelytunnus (set_id) ja versionumero (version_nbr) on mahdollista antaa. Edellämainittujen elementtien käyttö on kuvattu luvussa 3.2.1. Viittauksessa voidaan käyttää myös paikallista headeriä. <id>, <set_id> ja <version_nbr> eivät saa olla tyhjiä.

<!ELEMENT related_document (

id,

set_id?,

version_nbr?,

local_header*)>

- Viittauksen käytöstä on esimerkki luvussa 3.2.1.3.

    - Viittaukset tilauksiin (Relationship to orders)

      - <fulfills_order> - Liittyy tilaukseen - <valinnainen, ei saa olla tyhjä>

- Dokumentti voidaan liittää tämän elementin avulla tiettyyn tilaukseen tai kyselyyn. Vastauksena lähetettävässä dokumentissä on vastauksen sisällön mukainen tyyppikoodi ja viittaus kyselydokumentin tunnistetietoihin. Vastausdokumentissa voidaan vielä palauttaa kyselyssä tulleet parametrit. Kyselyn parametrit kannattaa kyselyssä ja vastauksessa sijoittaa level 1 headerin päätason paikalliseen headeriin <local_header>.

- CDA ei ole kylläkään tarkoitettu kyselyjen välittämiseen, sillä ne tehdään esim. HL7 version 2.3 sanomilla. Tilaustenkin (lähete, tutkimuspyynnöt) välittämisessä pätee sama ohje, sillä CDA on tarkoitettu vastaustyyppisten dokumenttien välittämiseen.

<!ELEMENT fulfills_order (

fulfills_order.type_cd,

order+,

local_header*)>

      - <fulfills_order.type_cd> - Tilausviittauksen tyyppi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä)

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | FLFS (vakio) |
| DN | fulfills (order) (vakio) |

Kyseisessä elementissä siirretään aina vakioarvo FLFS.

      - <order> - Viitattu tilaus - <toistuva, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Order elementti koostuu viitatun tilauksen id:stä ja mahdollisesta paikallisesta headeristä. Viitatun tilauksen id-tieto on pakollinen ja se ei saa olla tyhjä.

<!ELEMENT order (

id,

local_header*)>

Esimerkki:

<fulfills_order>

<fulfills_order.type_cd V="FLFS" DN="fulfills (order)"/>

<order>

<id EX="2002.345” RT="1.2.246.888.10.2012566.1.11" />

</order>

</fulfills_order>

Esimerkissä viitataan tietyn organisaation asiakirjaan 345 vuodelta 2002 (vuosisarjat käytössä).

  - Palvelutapahtuma (Encounter data)

    - <patient_encounter>  - Palvelutapahtuman tiedot - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

- Palvelutapahtumalla tarkoitetaan dokumentissa kuvattua tapahtumaa, joka voi olla esim. hoitojakso tai käynti. Palvelutapahtumasta ilmoitetaan  sen yksilöivä tunnus (id), palvelutapahtuman tyyppi (practice_setting_cd), ajankohta, tapahtumapaikka ja mahdollinen paikallinen header.

<!ELEMENT patient_encounter (

id?,

practice_setting_cd?,

encounter_tmr,

service_location?,

local_header*)>

      - <id> - Palvelutapahtuman  tunnus - <II, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | palvelutapahtuman tunnus |
| RT | nimiavaruuden tunniste (OID) |

Varsinainen tunnus (esim. hoitojakson numero) annetaan attribuutissa EX. Nimiavaruuden tunnuksen alkuosana on sairaalan OID-numero (tai vastaava). Sairaalan sisäinen asia on allokoida nimiavaruuden tunnisteeseen lisäosat, jotta esim. hoitojakso pystytään kohdistamaan tiettyyn yksikköön. Palveluketjuihin ja niiden osien tunnistamiseen käytetään tyyppikoodia 14.

Esimerkki:

<id EX=”23463” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.14.1”/>

Esimerkissä hoitojakson numero on 23463 ja vuosisarjat eivät ole käytössä, vaan hoitojakson numero on yhden välein kasvava kokonaisluku.

      - <practice_setting_cd> - Palvelutapahtuman tyyppi - <CE, vapaaehtoinen, saa olla tyhjä)

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | erikoisalan koodi |
| DN | erikoisala selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID), 1.2.246.777.5.69.1 |

Palvelutapahtuman tyypille on standardissa annettu esimerkkiarvot, joita voi paikallisesti laajentaa (CWE). Suomessa kannattaa tässä kohdin käyttää erikoisalaluokitusta.

Esimerkki:

<practice_setting_cd V=”40A” S=”1.2.246.777.5.69.1” DN=”allergologia”/>

Koodiston tunnuksena (S) käytetään Suomen HL7:n OID-numeroa  1.2.246.777 ja erikoisalakoodiston numeroa (5.69), joka saadaan yhdistyksen paikallistetusta koodiluettelosta (HL7 versio 2.3).

      - <encounter_tmr> - Palvelutapahtuman ajankohta  - <IVL_TS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Palvelutapahtuman ajankohta |

Palvelutapahtuman ajankohta voi olla myös aikaväli, jolloin voidaan ilmoittaa esim. hoitojakson alkamispäivämäärä ja loppumispäivämäärä. Aika annetaan muodossa: YYYYMMDDHHMMSS. Tässä tapauksessa päivän tarkkuus yleensä riittää.

Jos palveluun liittyy useampia tapahtumapäivämääriä, käytetään ensimmäistä tapahtumapäivämäärää. Jos dokumentti sisältää esim. laboratoriotuloksia, käytetään todellista näytteenottopäivämäärää.

      - <service_location> - Palvelun tapahtumapaikka -<vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

- Tapahtumapaikasta ilmoitetaan yksikön/sairaalan tunniste, osoite ja mahdollinen paikallinen header.

<!ELEMENT service_location (

id?,

addr?,

local_header*)>

        - <id> - Palvelun tapahtumapaikan tunnus - <II, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | Yksikön tunnus |
| RT | nimiavaruuden tunniste |

Nimiavaruuden tunniste RT on sairaalan OID-numero lisäosineen. Attribuutti EX yksilöi yksikön sairaalan organisaatiohierarkian mukaisesti.

Esimerkki:

<id RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395”

EX-attribuutti on pelkästään organisaatiotietoa sisältävissä kentissä yleensä tyhjä, sillä nimiavaruuden tunniste kertoo jo kaiken olennaisen.

        - <addr> Palvelun tapahtumapaikan osoite - <AD, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

- Osoitteen muodostamistapa on selvitetty luvussa 2.3.

- Esimerkki:

<addr USE=”RES”>

<STR V=”Stenbäckinkatu”/>

<HNR V=”11”/>

<ZIP V=”00029”/>

<CTY V=”HUS”/>

</addr>

  - Palveluun osallistujat (Service actors)

- Palveluun osallistujilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka osallistuvat dokumentoitujen palvelujen tuottamiseen, jotka luovat, kirjoittavat ja autentikoivat dokumentin ja henkilöitä, jotka vastaanottavat dokumentin. Tietty henkilö voi toimia useassa eri roolissa. Tällöinkin henkilön tiedot pitää kuitenkin kirjata erikseen jokaiseen asianomaiseen paikkaan, pelkkä roolin käyttö ei riitä (puute standardissa). Roolit ilmaistaan tyyppikoodeilla (type_cd), joiden nimestä jo selviää ko. rooli esim. authenticator_cd.

    - Henkilöt (People responsible for a clinical document)

- Henkilöiden tiedot ilmoitetaan <person>-elementissä.

<!ELEMENT person (

id+,

person_name*,

addr*,

telecom*,

local_header*)>

- Jokaisella henkilöllä on organisaation sisällä uniikki id, joiden määrän CDA rajoittaa yhdeksi  (XML-DTD:n mukaan niitä voisi olla useampiakin). Henkilöllä voi olla useita nimi-, osoite- ja puhelinyhteystietoja, jotka eivät saa olla tyhjiä. Lisäksi henkilöstä voi olla myös tietoja paikallisen headerin alla.

      - <id> - henkilön tunniste - <II, pakollinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | Henkilön tunniste |
| RT | nimiavaruuden tunniste (OID) |

Varsinainen henkilön tunnus annetaan attribuutissa EX. Se voi olla esim. SV-numero, henkilönumero (sairaalan henkilöstöhallinnon järjestelmästä) tai henkilötunnus. Henkilötunnuksen käyttö headerin tässä kohdin ei kuitenkaan ole perusteltua.

Nimiavaruuden tunnuksen alkuosana on sairaalan OID-numero (tai vastaava). Sairaalan sisäinen asia on allokoida nimiavaruuden tunnisteeseen lisäosat, jotta esim. henkilötietojärjestelmä pystytään tunnistamaan. Esimerkki:

<id EX=”123998” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.24.1”/>

Esimerkissä tyyppikoodi 24 tarkoittaa henkilönumeroa. Henkilön henkilönumero on 123998 ja kyseisen ”osaston” OID on 1.2.246.888.10.2013120.1.8395.

Varsinaiselle henkilötunnukselle pitäisi käyttää VRK:n henkilötunnukselle hakemaa OID:tä, mutta sellaista ei ole saatavilla.

Terveydenhuollon potilaat/asiakkaat sijoitetaan STAKES:in OID:n alle. Selvyyden vuoksi CDA:ssa kaikki henkilötunnukset sijoitetaan STAKES:in OID:n alle tyyppikoodilla 21.

Tilapäiselle  henkilötunnukselle käytetään tyyppikoodia 22 ja sen luonteva paikka onkin organisaation OID:n alla.

Esimerkki:

<id EX=”140657-455A” RT=”1.2.246.888.21.1”/>

<id EX=”290502A9912” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.22.1”/>

Esimerkissä tunnisteet on sijoitettu sairaalatason OID-koodin alle. Ensimmäisessä tapauksessa kyse on oikeasta henkilötunnuksesta ja toisessa väliaikaisesta.

      - Henkilön muut tiedot

- Henkilön muita tietoja ovat:

- Nimi	<person_name>

- Osoite <addr>

- Puhelinyhteystiedot <telecom>

- Niitä on tarkemmin käsitelty luvussa 2.3.

    - Vahvistajat (Authenticators)

CDA-dokumentilla voi olla 3 erilaista tilaa autentikoinnin suhteen:

| Taso | Selitys |
| --- | --- |
| Autentikoimaton | Autentikointitietoja (autentikoija, virallinen autentikoija) ei ole |
| Autentikoitu | Dokumentin tuottaja on autentikoinut dokumentin |
| Virallisesti autentikoitu (legally authenticated) | Dokumentista lain mukaan vastuussa oleva taho on autentikoinut dokumentin |

Autentikointitiedot ilmoitetaan elementeissä <authenticator> ja <legal_authenticator>. Autentikointiin liittyy oleellisesti allekirjoitusaika. Autentikointi tarkoittaa teknisesti sitä, että mainittu taho on allekirjoittanut dokumentin paperimuodossa tai sähköisesti. Dokumentissa voidaan myös mainita, keneltä allekirjoitus tarvitaan, jotta dokumentti olisi autentikoitu. Kyseessä on siis tieto allekirjoituksen olemassaolosta, ei varsinainen allekirjoitus.

CDA-dokumentissa ei ole nimettyä paikkaa sähköiselle allekirjoitukselle. Käytettäessä sähköistä allekirjoitusta XML-tekniikassa sijoitetaan sähköinen allekirjoitus yleensä varsinaisen dokumentin ulkopuolelle kuorirakenteisiin.

      - <authenticator> - Allekirjoittaja - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT authenticator (

authenticator.type_cd,

participation_tmr,

signature_cd,

person,

local_header*)>

        - <authenticator.type_cd> - Allekirjoittajan tyyppi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | VRF (vakio). Tarkoittaa henkilöä, joka tarkistaa dokumentin oikeellisuuden. |
| DN | Verifier (vakio) |

Vahvistajan tyyppikoodi saa aina vakioarvon VRF.

        - <participation_tmr> - Allekirjoitusaika - <IVL_TS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Allekirjoitusaika |

Allekirjoitusaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS. Sekunnin tarkkuus on perusteltua.

        - <signature_cd> - Allekirjoituksen tyyppi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tyyppikoodi (S tai X) |
| DN | Selväkielinen nimi (signed tai required) |

Allekirjoituksen tyyppi on toinen seuraavista vakioarvoista (CNE):

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Allekirjoitus on saatu ja talletettu. |
| X | Allekirjoitus tarvitaan mainitulta henkilöltä |

        - <person> - Allekirjoittaja - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

        - Esimerkki allekirjoituksesta

<authenticator>

<authenticator.type_cd V=”VRF”/>

<participation_tmr V=”20020408093021.22”/>

<signature_cd V=”S” DN=”Signed”/>

<person>

<id EX=”SV873456” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.25.1”/>

<person_name>

<nm>

<GIV V=”Pertti”/>

<MID V=”Hubert”/>

<FAM V=”Nieminen”/>

</nm>

<person_name.type_cd V=”L” S=”2.16.840.1.113883.5.200” DN=”Legal name”/>

</person_name>

<addr>

<STR V=”Stenbäckinkatu”/>

<HNR V=”11”/>

<ZIP V=”00029”/>

<CTY V=”HUS”/>

<CNT V=”Suomi”/>

</addr>

<telecom V=”tel:+358-9-3434343” USE=”WP”/>

</person>

</authenticator>

Esimerkissä henkilö on tunnustettu SV-numerolla (koodi 25). Oikeampi tapa OID:n alkuosan suhteen olisi käyttää SV-numeroita ylläpitävän organisaation OID:tä, jos sellainen olisi saatavissa.

      - <legal_authenticator> - Virallinen allekirjoittaja - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT legal_authenticator (

legal_authenticator.type_cd,

participation_tmr,

signature_cd,

person,

local_header*)>

Virallinen allekirjoittaja on rakenteeltaan samankaltainen kuin pelkkä allekirjoittaja <authenticator>.

Ainoa ero on allekirjoittajan tyypissä <legal_authenticator.type_cd>, joka saa nyt vakioarvon (CNE) SPV.

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | SPV (vakio). Tarkoittaa henkilöä, joka on virallisesti vastuussa dokumentissa kerrotusta palvelusta. |
| DN | Supervisor (vakio) |

    - Keille dokumentti on osoitettu (Intended recipients)

      - <intended_recipient> - vastaanottaja - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä >

- Elementti koostuu pakollisesta tyyppikoodista ja henkilöstä ja vapaaehtoisesta paikallisesta headeristä. Vastaanottajia voi olla useita. Rakenne on seuraava:

<!ELEMENT intended_recipient (

intended_recipient.type_cd,

person,

local_header*)>

        - <intended_recipient.type_cd> - Vastaanottajan tyyppikoodi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | TRC (vakio). Tarkoittaa vastaanottavaa henkilöä. |
| DN | tracker (vakio) |

        - <person> - Vastaanottaja - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

    - Dokumentin tuottajat (Originators)

- CDA-dokumentti voi olla ihmisen tuottama tai se voi olla tietokoneen automaattisesti tuottama (esim. kyselyn vastaus). Headerissä täytyy olla tiedot jommasta kummasta <originator> tai <originating_device>.

      - <originator> - dokumentin tuottaja - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä >

- Tässä elementissä kerrotaan, kuka henkilö on dokumentin tuottaja. Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT originator (

originator.type_cd,

participation_tmr,

person,

local_header*)>

- Tuottajan tiedot henkilö, aikaleima ja tyyppikoodi ovat pakollisia. Myös vapaaehtoista paikallista headeriä voidaan käyttää.

        - <originator.type.cd – Dokumentin tuottajan tyyppikoodi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | AUT (vakio). Tarkoittaa dokumentin luonutta (sanellutta) henkilöä. |
| DN | author (vakio) |

Tuottajan tyyppikoodi saa aina vakioarvon (CNE)  AUT.

        - <participation_tmr> - Dokumentin luontiaika - <IVL_TS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Dokumentin luontiaika |

Dokumentin luontiaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS. Minuutin tarkkuus riittänee. Headerin päätasolla on koko dokumentin luontiaika ja tässä ilmoitettu aika tarkoittaa ko. henkilön luoman dokumentin osan luontiaikaa. Päätason luontiaika eli koko dokumentin luontiaika on suurempi tai yhtäsuuri kuin viimeisin näistä osien luontiajoista.

        - <person> - Dokumentin luoja - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

        - Esimerkki dokumentin tuottajasta

<originator>

<originator.type_cd V=”AUT”/>

<participation_tmr V=”20020211”/>

<person>

<id EX=”SV223665” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.25.1” />

</person>

</originator>

      - <originating_organization> - Dokumentin luonut organisaatio - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä >

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT originating_organization (

originating_organization.type_cd,

organization,

local_header*)>

- Organisaation tyyppikoodi ja varsinainen organisaatiotieto ovat pakollisia. Paikallista headeria on myös mahdollista käyttää.

        - < originating_organization.type_cd> - Dokumentin luoneen organisaation tyyppi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | CST (vakio). Dokumentin luonut ja sitä ylläpitävä organisaatio. |
| DN | Custodian (vakio) |

        - < organization> - Organisaation tiedot - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT organization (

id*,

organization.nm*,

addr*,

local_header*)>

Organisaatiolla voi olla useita vapaaehtoisia tunnisteita, nimiä, ja osoitteita (eivät saa olla tyhjiä) ja myös paikallisia headereitä. Osoite <addr> on käsitelty luvussa 2.3.

<id> - Organisaation tunnus - <II, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

Id:n rakenne on seuraava:

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | (Yksikön tunnus) |
| RT | Nimiavaruuden/yksikön tunniste (OID) |

Nimiavaruuden tunniste RT on sairaalan/yksikön OID-numero. Attribuuttia EX ei yleensä tarvita.

<organization.nm> - Organisaation nimi -  <ON, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

Organisaation nimi (hämmästyttävää kyllä) esitetään ilman osiin jakamista V-attribuutissa.

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Organisaation nimi |

        - Esimerkki  organisaation tiedoista

<originating_organization>

<originating_organization.type_cd V=”CST” DN=”Custodian”/>

<organization>

<id RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395”

<organization.nm V=”HUS lastenneurologia”/>

<addr/>

</organization>

</originating_organization>

    - <transcriptionist> - Dokumentin tallentaja - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä >

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT transcriptionist (

transcriptionist.type_cd,

participation_tmr?,

person,

local_header*)>

- Elementti koostuu pakollisesta tyyppikoodista ja henkilöstä, vapaaehtoisesta tallennusajasta ja paikallisesta headeristä.

      - <transcriptionist.type_cd> - Tallentajan tyyppikoodi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | ENT (vakio). Dokumentin tallentanut henkilö. |
| DN | Data entry person (vakio) |

Tyyppikoodi (CNE) saa aina vakioarvon ENT.

      - < participation_tmr> - Tallennusaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tallennusaika |

Tallennusaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS.

      - <person> - Tallentaja - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

      - Esimerkki tallentajan tiedoista

<transcriptionist>

<transcriptionist.type_cd V=”ENT” DN=”data entry person”/>

<person>

<id EX=”123998” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.24.1”/>

<person_name>

<nm>

<GIV V=”Satu”/>

<FAM V=”Sirkkala”/>

</nm>

</person_name>

</person>

</transcriptionist>

Esimerkissä tallentajan henkilönumero on 123998.

    - Terveydenhuollon ammattilaiset (Healthcare providers)

- Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan tässä niitä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet CDA-dokumentin kuvaamaan hoitotapahtumaan.

      - <provider> - Terveydenhuollon ammattilainen - <pakollinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT provider (

provider.type_cd,

function_cd?,

participation_tmr?,

person,

local_header*)>

- Ammattilaisen rooli kuvataan pakollisella tyyppikoodilla < provider.type_cd> ja sitä voidaan tarkentaa vapaaehtoisella toimintokoodilla <function_cd>. Ammattilaisen henkilötiedot ovat pakollisia. Vapaaehtoisella osallistumisajalla ilmaistaan milloin ammattilainen oli mukana potilaan hoitotapahtumassa. Paikallisen headerin käyttö on myös mahdollista.

        - < provider.type_cd> - Ammattilaisen tyyppikoodi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tyyppikoodi (ASS,CON,PRF) |
| DN | Tyyppikoodi selväkielisenä |

Tyyppikoodi (CNE) saa jonkin seuraavista vakioista:

| Arvo | Selitys - viittauksen tyyppi |
| --- | --- |
| ASS | Avustaja. DN=assistant performer |
| CON | Konsultoija. DN=consultant |
| PRF | Varsinainen suorittaja DN=performer |

        - < function_cd> - Ammattilaisen tehtäväkoodi - <CE, vapaahtoinen, saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tehtäväkoodi |
| DN | tehtävä selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID), standardin esiarvojen koodisto S=2.16.840.1.113883.5.10246 |

Standardissa olevia esiarvoja ei ole tässä suomennettu, koska niiden käyttötarve ei ole ilmeinen.

Esimerkki:

<function_cd V=”PCP” DN=”primary care physician” S=”2.16.840.1.113883.5.10246”/>

        - <participation_tmr> - Osallistumisaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Osallistumisaika |

Osallistumisaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS. Aikaväli annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS.. YYYYMMDDHHMMSS Päivän tarkkuus yleensä riittänee.

Esimerkki:

<participation_tmr V=”20020408..20020410”>

        - <person> - Hoitoon osallistunut henkilö - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

    - Muut palveluun osallistujat (Other service actors)

- Muut palveluun osallistujat ovat organisaatioita tai henkilöitä, jotka eivät osallistu varsinaiseen hoitoon, mutta ovat tapahtumassa mukana esim. lisätietojen antajana.

      - <service_actor> - Palveluun osallistuja  - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT service_actor (

service_actor.type_cd,

participation_tmr?,

signature_cd?,

(person | organization),

local_header*)>

- Palveluun osallistujasta ilmoitetaan pakollinen tyyppikoodi. Varsinainen osallistuja on myös pakollinen, mutta se voi olla joko henkilö tai organisaatio. Hoitoon osallistumisesta voidaan ilmoittaa ajankohta. Vapaaehtoisella elementillä <signature_cd> ilmoitetaan, oliko osallistuminen todellista vai aiottua.

        - <service_actor.type_cd> - Palveluun osallistujan tyyppikoodi - <CE, pakollinen, voi olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | osallistumisen tyyppikoodi |
| DN | tyyppikoodi selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID), standardin esiarvojen koodisto S=2.16.840.1.113883.5.10246 |

Tyyppikoodeja voi laajentaa paikallisesti (CWE).

Seuraavassa taulukossa on standardissa annetut esiarvot:

| Arvo | Selitys - viittauksen tyyppi |
| --- | --- |
| CBC | Lisätietokontakti DN=”call-back contact” |
| CNS | Hyväksyjä, suostumuksen antaja DN=”consenter” |
| INF | Informaation lähde DN=”informant” |
| REF | Lähettäjä DN=”referrer” |
| WIT | Silminnäkijä DN=”witness” |

        - < participation_tmr> - Palveluun osallistumisaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Osallistumisaika |

Osallistumisaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS. Tyypillisesti riittänee päivän tarkkuus.

        - < signature_cd> - Osallistumisen taso - <CS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tyyppikoodi (S tai X) |
| DN | Selväkielinen nimi (”signed” tai ”required”) |

Osallistumisen koodi on toinen seuraavista vakioarvoista (CNE):

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| S | Osapuoli osallistui tapahtumaan DN=”signed” |
| X | Osapuolen oli/on tarkoitus osallistua tapahtumaan DN=”required” |

        - Osallistuva taho - <pakollinen, ei saa olla tyhjä >

- Osallistuva taho voi olla henkilo <person> tai organisaatio <organization>.

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1.

- Organisaation tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.4.2.2

  - Palvelun kohteet (Service targets)

- Palvelun kohde voi olla elävä olio (yleensä ihminen) tai materiaali. Yleensä palvelun kohde on sama kuin dokumentissä kerrotun hoidon kohde, mutta voi olla myös esim. varsinaisen potilaan perheenjäsen tai sukulainen.

- Palvelun kohteeksi lasketaan myös dokumentin tai sen osia tuottaneet laitteet (!), <originating_device>.

    - Potilas/Asiakas

      - <patient> - Potilas - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Potilaselementti <patient> ilmaisee, kenen sairauskertomukseen kyseinen CDA-dokumentti kuuluu, vaikka potilas ei olisikaan palvelun varsinainen kohde. Palvelun kohteena oleminen ilmoitetaan elementissä <patient.type_cd>. Potilaasta ilmoitetaan samat henkilötiedot kuin muistakin henkilöistä ja lisäksi sukupuoli ja syntymäaika ja mahdolinen paikallinen header.

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT patient (

patient.type_cd,

participation_tmr?,

person,

is_known_by*,

birth_dttm?,

administrative_gender_cd?,

local_header*)>

        - < patient.type_cd> - Hoidon kohde - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Tyyppikoodi |
| DN | Selväkielinen nimi |

Tyyppikoodi voi olla vain toinen seuraavista arvoista (CNE):

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| PAT | Potilas ei ole varsinaisen palvelun kohde. DN=”patient” |
| PATSBJ | Potilas on myös palvelun kohde. DN=”patient subject” |

Käytännössä ensimmäinen vaihtoehto lienee harvinainen.

        - < participation_tmr> - Hoitoaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Hoitoaika |

Hoitoaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS. Tyypillisesti riittänee päivän tarkkuus.

        - <person> - Henkilötiedot - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1

        - <is_known_by> - Organisaation potilastunniste - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT is_known_by (

id+,

is_known_to,

local_header*)>

Elementin <is_known_to> rakenne:

<!ELEMENT is_known_to (

id+,

local_header*)>

- Elementin <is_known_by> elementillä <id> ilmoitetaan tietyn organisaation potilastunniste, esim potilasnumero. Elementin <is_known_to> elementillä <id> puolestaan tunnistetaan kyseessä oleva organisaatio. Ne eivät saa olla tyhiä.

- Esimerkki:

<is_known_by>

<id EX=”23422” RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395.23.1”/>

<is_known_to>

<id RT=”1.2.246.888.10.2013120.1.8395”/>

</is_known_to>

</is_known_by>

        - <birth_dttm> - Syntymäaika - <TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Syntymäaika muodossa YYMMDD |

        - < administrative_gender_cd> - Sukupuoli - <CE, vapaaehtoinen, saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Sukupuolen koodi |
| DN | Sukupuoli selväkielisenä |
| S | Käytettävän koodiston tunnus (OID) |

Sukupuolikoodistoa voidaan paikallisesti laajentaa (CWE). Sukupuolikoodina käytetään version 2.3 paikallistettua sukupuolta, joten koodiston tunnus S=”1.2.246.777.5.1.1”. Koodiarvot ovat seuraavat:

| Arvo | Selitys (DN) |
| --- | --- |
| 1 | Mies |
| 2 | nainen |
| 3 | ei tiedossa/määriteltävissä |

    - Dokumentin tuottava laite (Originating device)

- CDA-dokumentti voidaan tuottaa myös automaattisesti tietokoneella. CDA-dokumentin headerin päätasolla tulisi ilmoittaa joko elementillä  <originator> dokumentin tuottaneet henkilöt tai elementillä <originating_device> dokumentin tuottaneet laitteet.

      - <originating_device> - Dokumentin tuottanut laite - <toistuva, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä >

- Elemenin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT originating_device (

originating_device.type_cd,

participation_tmr?,

device,

local_header*)>

        - < originating_device.type_cd> - Laitteen tyyppikoodi - <CS, pakollinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | ODV (vakio) |
| DN | originating device (vakioteksti) |

        - <participation_tmr> - Dokumentin tuottamisaika - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Dokumentin tuottamisaika |

Dokumentin tuottamisaika annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS.

        - <device> - Laite - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT device (

id+,

responsibility*,

local_header*)>

Jokaiselle laitteelle voidaan antaa oma id:nsä, joka on pakollinen ja joita voi olla useita. Id:tä käytetään seuraavalla tavalla:

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| EX | Laitteen tunnus |
| RT | Nimiavaruuden tunniste (OID) |

<id> ja <responsibility> eivät saa olla tyhjiä. Laitteet tunnistetaan organisaation OID:n alla tyyppikoodilla 13.

      - <responsibility> - Laiteesta vastaava taho <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT responsibility (

responsibility.type_cd?,

responsibility_tmr?,

person,

local_header*)>

- Tässä elementissä ilmoitetaan, kuka vastaa laitteesta, millä aikavälillä ja millä tavalla. Vastuun tyyppiä <responsibility.type_cd> voidaan paikallisesti laajentaa.

        - <responsibility.type_cd> - Vastuun tyyppi - <CE, vapaaehtoinen, saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Vastuun tyyppikoodi |
| DN | Tyyppikoodi selväkielisenä |
| S | Käytettävän koodiston tunnus (OID) |

Standardi tarjoaa vakioarvon MNT, DN=”maintainer”, jolloin S=”2.16.840.1.113883.5.10416”.

        - < responsibility_tmr> - Vastuun aikaväli - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Vastuun aikaväli |

Aikaväli annetaan muodossa YYYYMMDD.. YYYYMMDD. Jos vastuu jatkuu toistaiseksi, niin ilmoitetaan pelkästään alkuaika.

        - < person> - Vastuuhenkilö - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1

    - Muut palvelun kohteet (Other service targets)

- Jos potilas ei ole palvelun kohteena tai palvelun kohteena on myös muita osapuolia kuin potilas, niin kyseiset osapuolet ilmoitetaan elementissä <service_target>.

      - <service_target> - Palvelukohde - <vapaaehtoinen, toistuva, ei saa olla tyhjä>

- Elementin rakenne on seuraava:

<!ELEMENT service_target (

service_target.type_cd,

participation_tmr?,

person,

local_header*)>

        - <service_target.type_cd> - Palvelukohteen tyyppi - <CE, pakollinen, saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Palvelukohteen tyyppikoodi |
| DN | Tyyppikoodi selväkielisenä |
| S | Käytettävän koodiston tunnus (OID) |

Palvelukohteen tyyppikoodeja voidaan paikallisesti lisätä (CWE). Seuraavassa taulukossa on suomennettu standardissa annetut esiarvot, jolloin S=”2.16.840.1.113883.5.10285”.

| Arvo | Selitys |
| --- | --- |
| BBY | Synnytystilanteessa lapsi (varsinainen dokumentti liittyy äitiin). DN=”baby” |
| BEN | Kohde, jonka hyväksi palvelutapahtuma tehdään, mutta joka ei suoranaisesti osallistu palvelutapahtumaan. DN=”beneficiary” |
| DIR | Palvelun kohde osallistuu palvelutapahtumaan. DN=”direct target” |
| MTH | Synnytystilanteessa äiti (varsinainen dokumentti liittyy lapseen). DN=”mother” |
| NOK | Kohde, joka osallistuu palvelutapahtumaan potilaan puolesta (esim hoito-ohjeiden opetus perheenjäsenelle) DN=”proxy” |
| SBJ | Ilmoitettu palvelun kohde on palvelun varsinainen kohde (potilas ei ole varsinainen kohde) DN=”subject” |

        - <participation_tmr> - Palvelun aikaväli - <IVL_TS, vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | Palvelun aikaväli |

Aikaväli annetaan muodossa YYYYMMDDHHMMSS.

        - < person> - Palvelukohteen henkilötiedot - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

- Henkilön tietoja on käsitelty kappaleessa 3.4.1

  - Paikallistaminen (Localization)

- Local_headerin avulla voidaan siirtää paikallisia tietoja, joita ei ole RIM:issä/CDA:ssa  määritelty. CDA:ssa on pyritty löytämään RIM-pohjaisesti kaikille osapuolille yhteinen tietojoukko. Local_header on otettu mukaan joustavuuden vuoksi, sillä jo etukäteen tiedetään, että CDA:n header ei voi riittää kaikkien osapuolien tarpeisiin.

    - <local_header>

      - Rakenne

- Elementti <local_header> esiintyy headerin päätasolla ja alemmilla tasoilla silloin, kun päätason elementti jakautuu alatason elementeiksi. Local_header on valinnainen ja toistuva.  Local_headerin määrittely on seuraava:

<!ELEMENT local_header (#PCDATA | local_header | local_attr)* >

<!ATTLIST local_header

ignore (all | markup)”markup”

descriptor CDATA #IMPLIED

render CDATA #IMPLIED

%common_atts;

xml:lang NMTOKEN #IMPLIED >

<!ELEMENT local_attr EMPTY>

<!ATTLIST local_attr

name NMTOKEN #REQUIRED

value CDATA #REQUIRED

%common_atts;

xml:lang NMTOKEN #IMPLIED>

- Local_headerin alla voi olla local_header, rakenne on siis rekursiivinen. Paikallisen XML-dokumentin tietyn elementin attribuutit siirretään local_headerissä vastaavan headerin alla olevassa elementissä, jonka nimi on <local_attr>. Local_headerin attribuutissa descriptor ilmoitetaan paikallisen XML-dokumentin elementin nimi ja varsinainen data on local_headerin datana (PCDATA). Attribuutilla render ohjataan muotoilua vastaanottavassa päässä. Attribuutti ignore voi saada kaksi arvoa: ”all” tai ”markup”. Arvo ”all” tarkoittaa, että vastaanottavassa päässä hylätään koko local_header sisältöineen. Arvo ”markup” tarkoittaa, että vastaanottavassa päässä poistetaan pelkästään local_header tag.

- CDA-dokumentin kussakin local_headerissä voitaisiin siirtää kokonainen XML-sanoma. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitus.

      - Suomalaisen soveltamisoppaan ohjaustiedot välitetään Local_headerissä

<local_header ignore=”markup” descriptor=”HL7FI”>

<local_attr name=”VERSION” value=”2002.1.0”/>

<local_attr name=”PALVELUKETJU” value=”2002.125”/>

<local_attr name=”LAHETTAJA” value=”Miranda”/>

<local_attr name=”LOMAKE” value=”YHD/2”/>

<local_attr name=”LOMAKE” value=”SIS/10”/>

<local_attr name=”LOMAKE” value=”RAD/102”/>

<local_attr name=”LOMAKE” value=”Taudinkulku ja  hoito/118”/>

<local_attr name=”LOMAKE” value=”HOSU/119”/>

<local_attr name=”SAILYTYSAIKA” value=”20220912”/>

<local_attr name=”KUVAUS” value=”potilaskertomus”/>

<local_attr name=”REKISTERI” value=”2”/>

<local_attr name=”DIAGNOOSI” value=”J45”/>

<local_attr name=”DIAGNOOSI” value=”R06.0”/>

</local_header>

| HL7FI- Ohjaustiedot | Selite |
| --- | --- |
| VERSIO | Soveltamisoppaan versionumero |
| PALVELUKETJU | - Palveluketjutunnukset, toistuva |
| LAHETTAJA | - Dokumenttia säilyttävä lähettäjäpään järjestelmä |
| SAILYTYSAIKA | - Esim arkistolle säilytysaika |
| LOMAKE | - Toistuva, lomaketunnukset koodistosta 1.2.246.777.5.20001.2002. Lomaketunnuksen eteen tulee X (X-tunnus), jos lomake on ”XML”-muodossa. Näyttömuoto on default. |
| KUVAUS | - Lyhyt kuvaus dokumentin sisällöstä |
| REKISTERI | - Säilytettävän tiedon rekisteri (Stakesin sähköisen asiakas- ja potilasasiakirjojen säilytyksen ja kiistämättömyyden hyvä käytäntö raportti) |
| DIAGNOOSI | - Hilmo diagnoosit siinä järjestyksessä, kun ne ilmoitetaan Hilmossa |

Rekisterikoodit (Stakesin sähköisen asiakas- ja potilasasiakirjojen säilytyksen ja kiistämättömyyden hyvä käytäntö raportti):

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | hallinnollinen virka-arkisto (kantelut, muistutukset, potilasvahinkoasiat, poistetut asiakirjat, ym.) |
| 2 | kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito |
| 3 | yksityisvastaanottotoiminta |
| 4 | työterveyshuolto |
| 5 | kehitysvammatyö |
| 6 | palvelutalo/vanhainkoti |
| 7 | päihdehuolto |
| 8 | perheneuvola |

      - Esimerkki paikallisen XML-osion siirtämisestä local_headerillä

- Seuraavassa kuvitteellisessa esimerkissä siirretään paikalliseen dokumenttiin liittyvät laskutustiedot local_headerissä.

- Paikallinen XML:

<LASKUTIEDOT>

<TILAUS>

<NUMERO>

37414

</NUMERO>

<PVM>

20020411

</PVM>

</TILAUS>

<TOIMITUS>

NUMERO>

8520245

</NUMERO>

</TOIMITUS>

<LASKU>

<SUMMA VALUUTTA=”EUR”>

300

</SUMMA>

</LASKU>

</LASKUTIEDOT>

- Edellisen esimerkin tiedot local_headerissä:

<local_header ignore=”markup” descriptor=”LASKUTIEDOT”>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”TILAUS”>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”NUMERO”>

37414

</local_header>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”PVM”>

20020411

</local_header>

</local_header>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”TOIMITUS”>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”NUMERO”>

8520245

</local_header>

</local_header>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”LASKU”>

<local_header ignore=”markup” descriptor=”SUMMA”>

300

<local_attr name=”VALUUTTA” value=”EUR”/>

/local_header>

</local_header>

</local_header>

      - Esimerkki Local header:in käytöstä sovittujen applikaatioparametrien välittämisessä

- Local_headerissä voisi myös välittää esim. kyselyn parametrit:

<local_header ignore=”markup” descriptor=”QUERY”>

<local_attr name=”PARAM1” value=”SD141040123XXY”/>

<local_attr name=”PARAM1” value=”viitekanta”/>

</local_header>

- CDA Body, dokumentin sisältöosa

  - Yleistä dokumentin sisältöosasta

    - Level One

- CDA Level One standardin <body> elementti antaa dokumentin sisältöosalle rakenteen. Rakenne perustuu terveydenhuollossa käytettävien dokumenttien analyysiin. Rakenne antaa hyvin monipuoliset mahdollisuudet erilaisten dokumenttien tallettamiseen.

- Standardin seuraavat versiot, CDA Level Two ja CDA Level Three tuovat dokumentin sisältöosaan myös semantiikkaa. Tähän tarvittavia elementtejä  tullaan johtamaan RIM mallista.

- Jo nyt on mahdollista sisällyttää semantiikkaa <body> osaan käyttämällä tarvittavissa kohdissa koodattua tietoa, jonka avulla dokumenttia käsittelevä sovellus osaa tunnistaa, mitä kyseinen dokumentin osa sisältää. Kappaleessa 5 esitetään tästä ns. rakennemuodosta esimerkkejä.

    - Sisältöosan elementeistä

- Sisältöosassa on kahdenlaisia elementtejä: Sisältöelementtejä, jotka sisältävät dokumentin varsinaisen informaatiosisällön ja rakenne-elementtejä, joita käytetään jäsentämään tätä sisältöä eli antamaan sille rakenne.

- Informaatiosisältöä ovat mm. merkkimuotoinen data, viittaukset toisiin sisältöihin sekä koodattu tieto.

- Rakenne-elementtejä ovat mm. kappaleet, luettelot ja taulukot. Näiden lisäksi käytetään lohkoja, jotka sisältävät muita rakenne-elementtejä.

- Rakenne-elementit voivat sisältää otsikko-elementtejä. Näitä käytetään antamaan dokumentin eri osille otsikot katselijaa varten.

    - Rekursion käyttö sisältöosassa

- Elementit voivat olla sisäkkäisiä. Tämä antaa joustavat mahdollisuudet erilaisten rakenteiden muodostamiseen.

  - Yhteiset XML attribuutit

- Sisältöosan elementteihin liittyy joukko kaikille elementeille yhteisiä attribuutteja. Osa näistä on yhteisiä myös headerin attribuuteille.

    - XML elementin tunniste (Element identifier)

CDA dokumentin jokaiseen elementtiin  voi liittyä vapaaehtoinen tunniste. Sen on oltava yksikäsitteinen kyseisessä dokumentissa. Tunnisteen arvo annetaan attribuutissa ID, jonka XML tietotyyppi on "ID".

Elementtiin voidaan viitata jostakin toisesta elementistä. Viittaavassa elementissä tulee viittauksen kohteena olevan elementin tunnisteen olla attribuutissa, jonka XML tietotyyppi on "IDREF" tai "IDREFS".

<!ATTLIST Every_CDA_ELEMENT

...

ID  ID  #IMPLIED

...

    - Luottamuksellisuus (Confidentiality)

Jokaiseen CDA-dokumentin bodyn elementtiin voidaan liittää luottamuksellisuustietoon viittaava attribuutti confidentiality. Sen arvon tulee olla headerissa määritellyn luottamuksellisuustiedon tunniste. Headerissa voi olla useita luottamuksellisuustoistumia. Näin bodyn elementeille on mahdollista saada aikaan erilaisia luottamuksellisuustietoja. (Katso kohta 3.2.3)

<!ATTLIST Every_CDA_ELEMENT

...

confidentiality  IDREFS  #IMPLIED

...

    - Dokumentin tuottajat (Originators)

CDA-dokumentti voi olla ihmisen tuottama tai se voi olla tietokoneen automaattisesti tuottama (esim. kyselyn vastaus). Headerissä täytyy olla tiedot jommasta kummasta <originator> tai <originating_device>. (Katso kappale 3.4.4). Dokumentin tuottajaa kuvaava tieto voi toistua.

Jokaiseen CDA-dokumentin bodyn elementtiin voidaan liittää dokumentin tuottajaan viittaava attribuutti originator. Sen arvon tulee olla headerissa määritellyn dokumentin tuottajaa kuvaavan tiedon (<originator> tai <originating_device>) tunniste. Headerissa voi olla useita dokumentin tuottajaa kuvaavia tietoja. Näin bodyn elementeillä voi olla eri tuottajia.

<!ATTLIST Every_CDA_ELEMENT

...

originator  IDREFS  #IMPLIED

...

    - Kieli (Language)

Jokaiseen CDA-dokumentin bodyn elementtiin voidaan liittää sisällön kielisyyttä kuvaava attribuutti xml:lang.. Sen käyttö määritellään XML 1.0 suosituksessa. Attribuutin mahdolliset, kielisyyttä kuvaavat arvot on määritelty IETF:n (Internet Engineering Task Force) raportissa RFC 1766 : Tags for the Identification of Languages, ed. H Alvestrand, 1995.

<!ATTLIST Every_CDA_ELEMENT

...

xml:lang  NMTOKEN  #IMPLIED

...

    - Attribuuttiluettelo

Jokaiseen bodyn elementtiin liittyy siis seuraava attribuuttiluettelo, ellei erikseen ole toisin mainittu:

<!ATTLIST Every_CDA_ELEMENT

ID ID #IMPLIED

confidentiality #IDREFS IMPLIED

originator #IDREFS IMPLIED

xml:lang  NMTOKEN  #IMPLIED

  - Sisältöosa (Document body)

    - <body>- dokumentin sisältöosa - <pakollinen, ei saa olla tyhjä>

Oheinen kaavio esittää <body> elementin rakennetta.

Jokaisessa CDA dokumentissa on täsmälleen yksi <body> elementti. Se sisältää yhden tai useampia <section> elementtejä tai vaihtoehtoisesti yhden <non_xml> elementin.

<!ELEMENT body (section+ | non_xml) >

    - Lohkoelementti (Document sections)

      - <section> - dokumentin lohko - <vapaaehtoinen, ei saa olla tyhjä>

- CDA <section> elementtiä käytetään muiden elementtien tallettamiseen. <section> elementti voi myös sijaita <section> elementin sisällä. <section> elementti sisältää valinnaisen otsikon <caption> elementissä, yhden tai useampia rakenne-elementtejä sekä valinnaisia <coded entry> elementtejä.

<!ELEMENT section (caption?, (paragraph | list | table | section)*, coded_entry*)>

      - <caption> - rakenne- tai sisältöelementin otsikko - <vapaaehtoinen, voi olla tyhjä>

- CDA <caption> elementillä annetaan otsikko rakenne-elementille. <caption> elementti voi sijaita <section>, <paragraph>, <list>, <item> tai <table> elementin sisällä. <caption> elementti sisältää merkkijonon. Se voi sisältää viittauksia ja siinä voidaan käyttää koodia <caption.cd> elementtiä käyttäen.

<!ELEMENT caption (#PCDATA | link | caption_cd)*>

<caption> elementti voi sisältää varsinaisen otsikkotekstin lisäksi <link> tai <caption_cd> elementin. <link> elementti on kuvattu kappaleessa 4.5.3

        - <caption_cd> - Otsikon koodi - <CE, vapaaehtoinen>

- <caption_cd> elementti on valinnainen, ei-toistuva ja sen on sijaittava ensimmäiseksi <caption> elementin sisällä.  CE-tietotyypin tarkempi kuvaus on kappaleessa 2.3.2

<!ELEMENT caption_cd (ORIGTXT?, TRANSLTN*, NOTE?, CONFID?)>.

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | otsikon tyyppikoodi |
| DN | otsikko selväkielisenä |
| S | käytettävän koodiston tunnus (OID). Esimerkiksi käytettäessä Sairaalaliiton kertomuksen otsikoita palstassa 2 käytetään S=1.2.246.777.5.20001.2002 |

Koodiarvoja voidaan paikallisesti lisätä (CWE).

Otsikon koodeja voidaan käyttää, kun halutaan antaa dokumentin bodylle rakennetta, jota vastaanottava sovellus voi käsitellä, esimerkiksi poimiakseen joitakin tiettyjä osia. Tarkemmin otsikoiden käytöstä on kuvattu mm. kertomusta kuvaavassa esimerkkidokumentissa.

    - Muu kuin XML sisältö (Non_XML body)

      - <non_xml> - viittaus ei-xml muotoiseen sisältöön - <ED, valinnainen, ei tyhjä>

- CDA <non_xml> rakenne-elementtiä käytetään viittaamaan sisältöön, jonka esitysmuoto on jokin muu kuin XML. <non_xml> elementti edustaa ED (Encapsulated Data) tietotyyppiä.

<!ELEMENT non_xml (#PCDATA | REF | THUMBNAIL | NOTE | CONFID)*>

- Varsinainen viittaus tietosisältöön tuodaan <ref> elmentin attribuuteissa seuraavasti:

| Käytettävä attribuutti | Attribuutissa siirrettävä tieto |
| --- | --- |
| V | osoite tietosisältöön |

  - Rakenne-elementit (Document structures)

    - Kappale (Paragraph)

      - <paragraph> - kappale - <vapaaehtoinen, voi olla tyhjä>

- CDA <paragraph> elementti voi sijaita <section>, <item> tai <td> elementissä. <paragraph> elementti sisältää valinnaisen otsikon <caption> elementissä, jota seuraa ei yhtään tai useampia <content> elementtejä.

<!ELEMENT paragraph (caption?, content*) >

    - Luettelo (List)

- Luettelo muodostuu luettelon alkioista. Luettelon alkio voi olla sisältöelementti tai myös jokin rakenne-elementti.

      - <list> - luettelo - <vapaaehtoinen,  ei voi olla tyhjä>

- CDA <list> elementti voi sijaita <section>, <item> tai <td> elementissä. <list> elementti sisältää valinnaisen otsikon <caption> elementissä, jota seuraa yksi tai useampia <item> elementtejä.

- <list> elementin attribuuttia list_type voidaan käyttää osoittamaan, onko luettelo lajiteltu vai lajittelematon. Oletusarvona on lajittelematon luettelo. Attribuuttia voidaan käyttää, kun on tarpeen erottaa lajiteltu ja lajittelematon luettelo.

<!ELEMENT list (caption?, item+)>

<!ATTLIST list  list_type (ordered | unordered) ”unordered”>

      - <item> - luettelon alkio - >pakollinen, toistuva, voi olla tyhjä>

- CDA <item> elementti voi sijaita ainoastaan <list> elementin sisällä. <item> elementti sisältää valinnaisen otsikon <caption> elementissä ja voi sisältää <content> elementin ja sisäkkäisiä rakenne-elementtejä.

<!ELEMENT item (caption?, (content | paragraph | list | table)*)>

Oheinen kuva esittää <list> ja <item> elementtien rakennetta:

    - Taulukko (Table)

- Tietosisältö voidaan tarvittaessa esittää taulukkomuodossa. Taulukon sarakkeille voidaan antaa nimet. Taulukkorakenne noudattaa hyvin pitkälle XHTML määritystä taulukosta. CDA muuntaa XHTML määritystä siten, että muotoiluelementtejä ei käytetä ja että taulukon solujen sisältö noudattaa muiden CDA sisältöelementtien rakennetta.

      - <table> - taulukko - <valinnainen, ei voi olla tyhjä>

- CDA <table> elementti voi sijaita <section> tai <item> elementissä. <table> elementti sisältää valinnaisen otsikon <caption> elementissä.

- Taulukon sarakkeiden lukumäärä määräytyy sen rivin perusteella, joka sisältää suurimman määrän elementtejä. Yksi taulukon rivi sisältää joko sarakeotsikoita tai sisältöelementtejä.

<!ELEMENT table(caption?, (col*|colgroup*), thead?, tfoot?, (tbody+|tr+))>

      - Taulukon ryhmittely

- <thead>-, <tfoot>- ja <tbody>-elementeillä voidaan yhdistää osia taulukosta yhtenäiseksi taulukon osaksi, johon voidaan liittää itsenäisiä ominaisuuksia, kuten oma otsikkosolu <th>-elementillä.

- Kukin näistä elementeistä sijaitsee aina <table> elementin sisällä. Nämä elementit sisältävät aina vähintäänkin yhden taulukon rivin luovan <tr> elementin.

      - <thead> - taulukon otsikko - <vapaaehtoinen,  ei voi olla tyhjä>

- CDA <thead> elementti sisältää taulukon otsikon. Riippumatta siitä, mihin kohtaan taulukkoa <thead> elementin kirjoittaa, sen sisältö esitetään selaimessa aina taulukon ylimmäisenä elementtinä. <thead> elementtejä voi taulukossa olla ainoastaan yksi.

<!ELEMENT thead(tr)+>

      - <tfoot> - taulukon alaosa - <vapaaehtoinen, ei voi olla tyhjä>

- CDA <tfoot> voi sisältää kuvauksen taulukosta ja toimia kuvatekstinä. Riippumatta siitä, mihin kohtaan taulukkoa <tfoot> elementin kirjoittaa, sen sisältö esitetään selaimessa aina taulukon alimmaisena elementtinä. <tfoot> elementtejä voi taulukossa olla ainoastaan yksi.

<!ELEMENT tfoot(tr)+>

      - <tbody> - taulukon runko-osa, <valinnainen, ei voi olla tyhjä>

- CDA <tbody> elementtiin voidaan sijoittaa taulukon runko-osa, eli kaikki data, mitä taulukossa halutaan esittää. <tbody>-osia voi yhdessä taulukossa olla useita, jolloin taulukosta voidaan helposti erottaa erityyppiset osat. Eri <tbody> elementit sijoittuvat taulukossa kirjoittamisjärjestyksessä allekkain.

<!ELEMENT tbody(tr)+>

      - <colgroup> - sarakkeiden yhdistäminen -<valinnainen, voi olla tyhjä>

- CDA <colgroup> elementti sijaitsee aina <table> elementissä. Se voi sisältää vain <col> elementtejä. <colgroup> elementtejä voi yhdessä taulukossa olla korkeintaan yhtä monta kuin sarakkeita. Yleensä nämä elementit määritellään heti taulukon aloittamisen (<table> elementin) jälkeen.

- <colgroup> elementti voi olla tyhjä tai se voi sisältää <col> elementtejä.

- <colgroup> elementti toimii yhteen <table> elementin rules-attribuutin kanssa. Tämän attribuutin arvo groups muuttaa solujen väliin piirrettävien viivojen aloitusarvoa siten, että solujen välit piirretään vain <colgroup> elementissä määriteltyjen ryhmien välille. Tulos vastaa solujen yhdistämisessä käytettävien colspan- ja rowspan-attribuuttien jälkeä, mutta on huomattavasti helppokäyttöisempi.

<!ELEMENT colgroup (col)*>

      - <col> - sarakkeen ominaisuuksien määrittely - <vapaaehtoinen, on aina tyhjä>

- CDA <col> elementtiä käytetään määrittelemään <colgroup> soluryhmän yksittäisissä sarakkeissa esiintyviä erityisarvoja. <col> elementtiä voidaan käyttää taulukossa myös ilman <colgroup> määrittelyjä. Elementin vaikutus kohdistuu tällöin taulukon vasemmasta sarakkeesta lähtien yksittäisiin sarakkeisiin. <col> elementti on aina tyhjä ja sen attribuutit toimivat kuten <colgroup> elementissä.

<!ELEMENT col EMPTY>

      - <tr> - taulukon rivi - <valinnainen, sisältää vähintään yhden otsikko- tai datasolun>

- CDA <tr> elementti sijaitsee aina <table> elementin sisällä. Se sisältää vähintään yhden <th> tai <td> elementin, joka muodostaa riville näkyvän solun.

<!ELEMENT tr(th|td)+>

      - <th> - taulukon sarakeotsikko - <valinnainen, voi olla tyhjä>

- CDA <th> elementti sisältää merkkijonon. Se voi sisältää viittauksia ja siinä voidaan käyttää koodia <caption.cd> elementtiä käyttäen. <th> elementillä annetaan taulukon sarakkeille otsikot.

<!ELEMENT th (#PCDATA | link | caption_cd)*>

      - <td> - taulukon solu - <pakollinen, voi olla tyhjä>

- CDA <td> elementti sisältää yhden taulukon solun. Se on rakenteeltaan <content> elementin kaltainen.

<!ELEMENT td (#PCDATA | content | link | coded_entry | observation_media | paragraph | list | local_markup)*>

Oheinen kuva esittää taulukon rivin rakennetta:

  - Sisältöelementit (Document entries)

    - Merkkijonot (Character data)

- Tavallisin CDA dokumentin sisältö on merkkimuotoista dataa. Tämän osoittamiseen käytetään XML elementin määrettä #PCDATA.

- Merkkimuotoista dataa voi olla sisältönä elementeissä <content>, <local_markup>, <caption>, <link_html> tai taulukon elementeissä <th> ja <td>.

    - Sisältöelementti (Content)

      - <content> - sisältö - <vapaaehtoinen, voi olla tyhjä>

- CDA <content> elementti voi sijaita <local_markup>, <td>, <paragraph> ja <item> elementeissä. Se voi myös olla toisen <content> elementin sisällä. <content> elementti voi sisältää ei yhtään tai useampia sisältöelementtejä.

<!ELEMENT content (#PCDATA | content | link | coded_entry | observation_media | local_markup)*>

- <content> elementit voivat sijaita sisäkkäin. Tämä antaa mahdollisuuden osittaa teksti pienempiin palasiin. Näitä <content> elementtejä voidaan sitten käyttää ankkureina, joihin voidaan viitata <coded_entry.value> elementillä. Katso tarkemmin kappaleesta 2.5.4.

    - Viittaus sisältöön (Links)

      - <link> - viittaus sisältöön - <vapaaehtoinen, ei voi olla tyhjä>

- CDA <link> on yleiskäyttöinen mekanismi viittausten tekemiseen. Se voi sijaita <content>, <local_markup>, <td> tai <caption> elementissä. <link> elementtiin kuuluu pakollinen <link_html> elementti.

- <link> elementtiä käytetään viittaamaan sisältöön, joka ei ole erottamaton osa dokumenttia. Näin voi olla tilanne esimerkiksi kun halutaan viitata johonkin yleisluontoiseen sisältöön, jota ei ole tarpeen vahvistaa osana potilaan dokumenttia.

- Viitattaessa sisältöön, joka on erottamaton osa dokumenttia on käytettävä <observation_media> elementtiä. Näin voi olla tilanne esimerkiksi silloin, kun viitataan sisältöön, joka on vahvistettu osana potilaan dokumenttia.

- CDA viittaus perustuu HTML ankkureiden käyttöön. Tälle mekanismille ei vielä ole virallista standardia. Sellaisen valmistuttua tullaan se ottamaan mukaan CDA Level One määritykseen.

- CDA <link_html> elementti voi sijaita ainoastaan <link> elementin sisällä.

<!ELEMENT link (link_html) >

<!ELEMENT link_html (#PCDATA) >

Elementin <link_html> attribuutteja ovat seuraavat:

Käytettävä attribuutti

name

href

rel

rev

title

    - Koodattu tietosisältö (Coded entries)

      - <coded_entry> - koodattu tieto - <vapaaehtoinen, voi olla tyhjä>

- CDA <coded_entry> elementti voi sijaita <section>, <content>, <local_markup> ja <td> elementeissä. <coded_entry> elementti sisältää valinnaisen tunnuksen <coded_entry.id> elementin ja arvon <coded_entry.value> elementin.

- CDA <coded_entry> elementtiä käytetään sijoittamaan dokumenttiin koodeja, jotka kuuluvat johonkin HL7:n tuntemaan koodistoon. Myös paikallisesti määriteltyjä koodistoja voidaan käyttää.

- <coded_entry> elementtiä käytetään myös helpottamaan dokumenttien luettelointia, hakua ja noutamista.

<!ELEMENT coded_entry (coded_entry.id?, coded_entry.value, local_markup*)>

<!ELEMENT coded_entry.id %II-cont.model;>

<!ELEMENT coded_entry.value %CD-cont.model;>

- <coded_entry.value> elementti voi suoraan viitata dokumentin sisältämään tekstikohtaan. Siihen tarvitaan seuraavaa:

- Viitattu tekstikohta (#PCDATA) sijoitetaan sisältöelementtiin ja sen ID attribuutille annetaan jokin arvo. Arvon täytyy olla yksikäsitteinen. Koska <content> elementtejä voi olla sisäkkäin, on mahdollista osittaa teksti halutun pieniin palasiin.

- <coded_entry.value> elementin ORIGTEXT attribuutille annetaan arvoksi edellä kuvatun ID attribuutin arvo.

- ID attribuutin arvon on oltava XML-nimeämissääntöjen mukainen. Nämä ovat seuraavat:

- Nimi koostuu vähintään yhdestä kirjaimesta: a - z, A - Z.

- Jos nimi koostuu useammasta kuin yhdestä merkistä, se voi alkaa alaviivalla (_) tai kaksoispisteellä (:).

- Alkukirjaimen (tai alaviivan tai kaksoispisteen) jälkeen voi seurata yksi tai useampia kirjaimia, numeroita, yhdysmerkkejä, alaviivoja, pisteitä tai yhdistelmämerkkejä, laajennettuja merkkejä tai huomiotta jätettäviä merkkejä.

- Esimerkki 1:

<content>

Asthma, with prior smoking history. Difficulty weaning off steroids. Will try gradual taper.

<coded_entry>

<coded_entry.value 
   V=“D2-51000” S=“2.16.840.1.113883.6.5” DN=“Asthma”/>

</coded_entry>

</content>

- Ylläolevassa esimerkissä <coded_entry> elementtiä käytetään sijoittamaan koodi CDA dokumenttiin.

- Esimerkki 2:

<content>

<content ID=“String001”>Asthma</content>, with prior smoking history. Difficulty weaning off steroids. Will try gradual taper.

<coded_entry>

<coded_entry.value ORIGTXT=“String001” 
  V=“D2-51000” S=“2.16.840.1.113883.6.5” DN=”Asthma”/>

</coded_entry>

</content>

    - Viittaus sisältöön osana dokumenttia (Observation media)

      - <observation_media>  - viittaus sisältötiedostoon - <vapaaehtoinen, ei voi olla tyhjä>

- CDA <observation_media> elementti viittaa sisältöön, joka on erottamaton osa dokumenttia, mutta joka on talletettu omaan tiedostoonsa.

- CDA <observation_media> elementti voi sijaita <content>, <td> ja <local_markup> elementeissä.

- <observation_media> elementti sisältää valinnaisen tunnuksen, <observation_media.id> elementin ja arvon, <observation_media.value> elementin. Tämä edustaa RIM tietotyyppiä ED, Encoded Data. Se sisältää viittauksen kyseiseen sisältötiedostoon.

- CDA ei hyödynnä ED tietotyypin mahdollisuutta sisältää Base64 koodattua kuvaa tai muuta tietoa ja sijoittaa sitä suoraan samaan dokumenttitiedostoon. Määritystä binääritiedon pakkaamiseksi osaksi XML tiedostoa ollaan kehittämässä usealla taholla. Kun sopivasta käytännöstä on yhteisesti sovittu, tullaan se liittämään osaksi CDA Level One määrityksiä.

<!ELEMENT observation_media (observation_media.id?, observation_media.value, local_markup*)>

<!ELEMENT observation_media.id %II-cont.model;>

<!ELEMENT observation_media.value %ED-cont.model;>

- Esimerkki:

<section>

<caption>

<caption_cd V=“8709-8” S=“2.16.840.1.113883.6.1”/>Skin

</caption>

<paragraph>

<content>Erythematous rash, palmar surface, left index finger.

<observation_media>

<observation_media.value MT=“image/jpeg”>

<REF V=“rash.jpeg”/>

</observation_media.value>

</observation_media>

</content>

</paragraph>

</section>

    - Paikallistaminen (Localization)

      - <local_markup> - paikallinen merkkaus - <vapaaehtoinen, voi olla tyhjä>

- CDA body-osan paikallistaminen noudattaa CDA header-osan paikallistamisen käytäntöjä. Body-osassa paikallistamiseen käytetään <local_markup> elementtiä.

- CDA <local_markup> elementti voi sijaita <coded_entry>, <observation_media>, <content> ja <td> elementeissä.

- <local_markup> elementti sisältää ei yhtään tai useampia sisältöelementtejä. <local_markup> elementit voivat myös sijaita sisäkkäin. <local_markup> elementti voi lisäksi sisältää <local_attr> elementtejä.

- <local_markup> elementtiin liittyy kaikille yhteisten attribuuttien lisäksi seuraavia attribuutteja:

- descriptor attribuutti kuvaa paikallista elementtiä. Sen arvoille voidaan käyttää paikallista sanastoa.

- ignore attribuutti ohjaa vastaanottajaa ohittamaan joko pelkän <local_markup> tunnisteen (ignore=”markup” ) tai <local_markup> tunnisteen sekä elementin sisältämän sisällön (ignore=”all”).

- render attribuutti ohjaa vastaanottajaa sisällön muotoilussa. Attribuutin arvoille voidaan käyttää paikallista sanastoa.

<!ELEMENT local_markup (#PCDATA | content | link | coded_entry | observation_media | local_markup | local_attr)* >

<!ATTLIST local_markup

ignore (all | markup) ”markup”

descriptor CDATA #IMPLIED

render CDATA #IMPLIED

<!ELEMENT local_attr EMPTY>

<!ATTLIST local_attr

name NMTOKEN #REQUIRED

value CDATA #REQUIRED

- Esimerkkisisältöjä CDA rakenteessa

- Seuraavassa kuvataan eräitä esimerkkisisältöjä CDA rakenteessa. Näitä sisältöjä ovat mm.

- Sairaalaliiton vihreän kirjan mukainen kertomus (näyttö- ja rakennemuoto)

- A-todistus(näyttö- ja rakennemuoto)

- Laboratoriotulokset (vain näyttömuoto)

Esimerkit edustavat erilaisia sisältöjä, ja tarkoituksena on myös tuoda esille, miten CDA bodyn erilaisia elementtejä käytetään sisällön esittämiseen.

  - Kertomus

Esimerkkikertomus sisältää sekä näyttö- että rakennemuodon.

    - Kertomuksen peruslomakkeiden rakenteinen ja näyttömuotoinen esittäminen

Käsiteltävät lomakkeet

- Erikoissairaanhoito: YHD, SIS, KIR, NKIR, GYN, LAS, SIL, KOR, FON, HAM, IHO, SÄD, PSY, LPSY, NEU, LNEU, KEU, LII, GEN, TYÖ, FYS, GER, YLE, LKUN, SOS, RAV, PSL, LÄÄ, taudin kulku ja hoito ja HOSU

- Psykiatria: Psykiatrisen sairauskertomuksen lisälehti

- Terveyskertomus: YHD, YLE, PSL, RTG, FYS, SOS, KSH ja HOSU

Tässä esimerkissä on otettu huomioon sekä näyttömuoto että rakenteinen ratkaisu. Näyttömuodossa ei ole tarpeellista käyttää objektin tunnistusta eikä koodituksia. Rakennemuotoinen ratkaisu tukee kertomuksen sähköistä säilytystä ja siinä on otettu huomioon sähköisen säilytyksen hyvän käytännön vaatimukset.

CDA-sanoma voi sisältää yhden asiakirja kuten A-todistuksen tai hoitojakson kaikki asiakirjat.

      - Header-osuus on ensisijaisesti asiakirjan hallinnollista käsittelyä varten ja kaikki sisällölliset tiedot löytyvät body-osuudesta.Objektien tunnistus

Asiakirjan objektit tunnistetaan asiakirjan sisällä yksikäsitteisesti. ID:tä käytetään rakenteisessa säilytyksessä. ID esiintyy <caption>,  <paragraph>, <list>, <item> , tai <table> elementeissä. Alkuperäisen asiakirjan objektit järjestetään aikajärjestykseen ennen objektien yksilöintiä. Alkuperäisessä asiakirjassa objektit numeroidaan juoksevasti ykkösestä alkaen asiakirjan sisällä. Osittaisessa asiakirjassa (esim. vain radiologian lausunnot) ovat alkuperäisen asiakirjan objektinumerot.

Objektien tunnistusta käytetään asiakirjan eheyden varmistamiseen ja se toteutetaan asiakirjan lukituksen yhteydessä. Mikäli asiakirja siirretään vain esimerkiksi viitetietojen näyttämistä varten, niin objektien yksilöinti vain tätä siirtoa varten on tarpeetonta.

Koska tunniste ei saa olla numero, niin se alkaa alaviiva-merkillä (_).

- Esimerkki 1:

<caption ID=”_34”> <caption.cd V="16" S="1.2.246.777.5.20003.2002"/>esitiedot</caption>

<paragraph ID=”_35”>

<content>Noin 2 kk sitten alkanut esiintyä puristavia rintakiputuntemuksia. Kipu säteilee kuristavana kaulalle. Oireet esiintyvät fyysisessä rasituksessa, kiirehtiessä, vastamäessä tai portaita noustessa. Menee pysähtyessä ohi. Kokeillut Nitroa, joka myös auttaa.</content>

</paragraph>

<paragraph ID=”_36”>

<content>Sairastanut diabetesta vuodesta 1959. Nykyhoitoja Insulin lente 24 KY + 8 KY. Neuro-, nefro- ja retinopatia on todettu. Munuais insuffisienssi vaikea-asteinen, krea ollut 460 tasoa. Verisuonikomplikaationa todettu jo klaudikaatio vas. alaraajassa. Ei lääkitystä. Tupakoinut, mutta lopettanut viime syksynä.</content>

</paragraph>

      - Asiakirjan korjaus

Korjattu asiakirja saa uuden oid-yksilöintitunnuksen. Katso tarkemmin hearder-osuuden asiakirjan nimeäminen.

Poistetut objektit vain poistetaan. Mikäli paikalle tulee uusi objekti, niin se saa seuraavan vapaan objekti ID-tunnuksen. Korjatun asiakirjan loppuun tulee aina vähintään yksi objekti, jossa ilmenee korjaaja. Tällä objektilla on asiakirjan ylin objektiarvo.

- Esimerkki 2:

<caption ID=”_34”> <caption_cd V="16" S="1.2.246.777.5.20003.2002"/>esitiedot</caption>

<paragraph ID=”_128”>

<content>Korjattu kappale. Edellinen poistettu. Sairastanut diabetesta vuodesta 1959. </content>

</paragraph>

...

...

<paragraph ID=”_129”>

<content>Asiakirjaa on korjattu 1.7.2002 Mikko Testaaja</content>

</paragraph>

      - Objektin osan (sanan) tunnistus

- Objektin osat tunnistetaan alatunnisteella, joka saa arvon bl-erotetuista sanoista. Osatunnistetta käytetään vain tarvittaessa, kun halutaan viitata johonkin tekstin osaan esimerkiksi antamalle sille kooditettu arvo. Osaobjekti päättyy sanaan.

- Esimerkki 3:

<paragraph ID=”_36”>

<content>Sairastanut diabetesta vuodesta 1959. Nykyhoitoja Insulin lente 24 KY + 8 KY.</content><content ID=”_36.13”>Astma</content>  <content>  on todettu. Munuais insuffisienssi vaikea-asteinen, krea ollut 460 tasoa. Verisuonikomplikaationa todettu jo klaudikaatio vas. alaraajassa. Ei lääkitystä. Tupakoinut, mutta lopettanut viime syksynä.</content>

</paragraph>

..<coded_entry>

<coded_entry.value ORIGTXT=“_36.13” 
    V=“12345” S=“1.2.246.777.6.xx” DN=”J45”/>

</coded_entry>

      - Rivien tunnistus

- Kertomuksen alkuperäisvaatimus ei nykyisen käsityksen mukaa tarvitse olla rivityksen osalta alkuperäinen, joten rivitystä ei tarvitse huomioida. Mikäli tarvetta on voidaan rivit tunnistaa erikseen. Mikäli ulkoasussa halutaan tieto eri riville, niin se esitetään omassa <paragraph> rakenteessa.

- Esimerkki 4:

<paragraph ID=”_35”>

<content ID=row206>Noin 2 kk sitten alkanut esiintyä puristavia rintakiputuntemuksia. Kipu</content><content ID=”row207”>säteilee kuristavana kaulalle. Oireet esiintyvät fyysisessä rasituksessa, </content><content ID=”row208”>kiirehtiessä, vastamäessä tai portaita noustessa. Menee pysähtyessä</content><content ID=”row209”>ohi. Kokeillut Nitroa, joka myös auttaa.</content>

</paragraph>

      - Lomake tunnistus

- Eri lomakkeet tai lehdet erotetaan body-osassa omissa section rakenteissa. Lomakkeet tunnistetaan lomakekoodistolla oid=1.2.246.777.5.20001.2002 ja esitetään caption osiossa.

- Kaikki kertomuksen tiedot on oltava aina jonkun lomakkeen alla. Tieto on pakollinen.

- oid=1.2.246.777.5.20001.2002

| koodi | lyhenne | selite |
| --- | --- | --- |
| 1 | muu lomake |  |
| 2 | YHD | yhdistelmä |
| 3 | HEN | henkilötiedot |
| 4 |  | verensiirto |
| 10 | SIS | sisätaudit |
| 20 | KIR | kirurgia |
| 25 | NKIR | neurokirurgia |
| … | … | … |

- Esimerkki 5:

<body>

<section><!-- **** tästä alkaa lomake 1***-->

<caption><caption_cd V="2" S="1.2.246.777.5.20001.2002"/>YHD</caption>

...

...

</section>

<section><!-- **** tästä alkaa lomake 2***-->

<caption><caption_cd V="10" S="1.2.246.777.5.20001.2002"/>SIS</caption>

...

…

</section>

<section><!-- **** tästä alkaa lomake 3***-->

<caption><caption_cd V="20" S="1.2.246.777.5.20001.2002"/>KIR</caption>

...

...

</section>

</body>

      - Päänäkemyksen tunnistus

Lomakkeen sisällä eri päänäkemykset muodostavat oman section lohkon. Koska lohkossa on useita otsakerivejä, niin ne erotetaan toisistaan omina paragraph lohkoilla. Seuraavat otsakerivit ovat käytössä:

Oid=1.2.246.777.5.20002.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | muu pääotsikko |
| 2 | hoitopaikka |
| 3 | aika |
| 4 | merkinnän tekijä |
| 11 | tulotilanne |
| 12 | väliarvio |
| 13 | loppuarvio |

- Esimerkki 5:

<body>

<section><!-- **** tästä alkaa lomake 1**-->

<caption><caption_cd V="2" S="1.2.246.777.5.20001.2002"/>YHD</caption>

<section><!--*** tästä alkaa pääotsakkeet -->

<paragraph>

<caption><caption_cd V="2" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>KYKS Sis</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="232.12.3" S="1.2.246.777.14.1.443343"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption><caption_cd V="3" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>8/1971</content>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="197108"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption><caption_cd V="4" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>Timo Veitsi</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption><caption_cd V="11" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/>

tulotilanne</caption>

</paragraph>

...

...

</section>

</section>

</body>

      - Otsikko tunnistus ja teksti

Otsikkotekstit vastaavat kuntaliiton vanhoja suosituksia. Joissakin tilanteessa on otsakkeena ryhmäotsake (esim. ongelma/sairaus/diagnoosi/komlikaatio) voidaan käyttä joko ryhmäotsaketta tai jos sisältö on tarkemmin tiedossa tarkkaa otsaketta (esim. diagnoosi)

Oid=1.2.246.777.5.20003.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | muu otsikko |
| 4 | merkinnän tekijä |
| 11 | arviointi |
| 12 | asiakirjat |
| 13 | diagnoosi/oireet |
| 14 | diagnoosi/ongelma/komplikaatio |
| 15 | diagnoosit |
| … | ... |

- Esimerkki 7:

<section>

<caption ID=”_34”> <caption_cd V="16" S="1.2.246.777.5.20003.2002"/>esitiedot</caption>

<paragraph ID=”_35”>

<content>Noin 2 kk sitten alkanut esiintyä puristavia rintakiputuntemuksia. Kipu säteilee kuristavana kaulalle. Oireet esiintyvät fyysisessä rasituksessa, kiirehtiessä, vastamäessä tai portaita noustessa. Menee pysähtyessä ohi. Kokeillut Nitroa, joka myös auttaa.</content>

</paragraph>

<paragraph ID=”_36”>

<content>Sairastanut diabetesta vuodesta 1959. Nykyhoitoja Insulin lente 24 KY + 8 KY. Neuro-, nefro- ja retinopatia on todettu. Munuais insuffisienssi vaikea-asteinen, krea ollut 460 tasoa. Verisuonikomplikaationa todettu jo klaudikaatio vas. alaraajassa. Ei lääkitystä. Tupakoinut, mutta lopettanut viime syksynä.</content>

</paragraph>

</section>

      - Lisänäkemys tunnistus

Lisänäkemyksellä tarkoitetaan tilannetta, että alkuperäinen teksti halutaan myös toiselle lomakkeelle ilman että se kopioidaan. Lisänäkemys tunnistetaan objektin ID-tunnuksella.

- Esimerkki 8: (objektiin 35 liittyy RAD-lisänäkemys)

<coded_entry>

<coded_entry.value ORIGTXT=“_35” 
  V=“102” S=“1.2.246.777.5.20001.2002” DN=”RAD”/>

</coded_entry>

      - Aika (tapahtuman aika tai hoitojakso alku ja päättyminen

Päivämäärällä tarkoitetaan objektin/tapahtuman tarkkaa ajankohtaa (toisinaan myös kellonaika). Tieto esitetään sekä näyttömuotona että rakennemuotona. Hoitojakson aika löytyy myös header-tiedoista.

- Esimerkki 9:

<paragraph>

<caption><caption_cd V="3" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>8/1971</content>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="197108"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

      - Hoitopaikka

Tieto löytyy tekstistä ja osin header-tiedoista. Headerin oid-mukainen paikka on riittävä. Olisiko linkki headeriin paikallaan? Ei niin tärkeä kuin aikatieto.

- Esimerkki 10:

<paragraph>

<caption><caption_cd V="2" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>KYKS Sis</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="232.12.3" S="1.2.246.777.14.1.443343"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

      - Merkinnän tekijä

Tieto löytyy tekstistä ja osin header-tiedoista. Olisiko linkki headeriin paikallaan? Ei niin tärkeä kuin aikatieto.

- Esimerkki 11:

<paragraph>

<caption><caption_cd V="4" S="1.2.246.777.5.20002.2002"/></caption>

<content>Timo Veitsi</content>

</paragraph>

    - Kertomuksen jäsentäminen

Kertomuksen esitysmuoto noudattaa ohjeita kirjasta "Terveys- ja sairauskertomus erikoissairaanhoidossa" (vihreä kirja), ISBN 951-9159-90-8 Pritel 1991 (painos loppunut).

Kertomuksen sisältö sisennetään neljälle palstalle seuraavasti:

Lomake(pakollinen standardin mukainen)

Muu otsikko (ei standardin mukainen)

Hoitopaikka

Päiväys

Merkinnän tekijä

Pääotsikko

Merkinnän tekijä

Otsikko

Teksti

Sisällön voi ajatella sijoittuvan palstoille seuraavasti:

| Palsta 1 | Palsta 2 | Palsta 3 | Palsta 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lomake (pakollinen standardin mukainen) |  |  |  |
|  | Muu otsikko (ei standardin mukainen) Hoitopaikka Päiväys Merkinnän tekijä Pääotsikko |  |  |
|  |  | Muu otsikko (ei standardin mukainen) Merkinnän tekijä Otsikko |  |
|  |  |  | Teksti |

Tämän voi jäsennellä <section>-<paragraph>-<caption>-rakenteilla seuraavan kuvan mukaisesti:

Kertomuksen bodyn rakenne edellisen jäsentelyä esittävän kuvan mukaisesti on esimerkkinä seuraava: (rakennemuotoisen esityksen koodit tulevat asianomaisiin paikkoihin)

<body>

<section>

<caption>LOMAKE</caption> (Palsta 1)

<section>

<paragraph>

<content>Hoitopaikka</content> (Palsta 2)

</paragraph>

</section>

<section>

<caption>Pääotsikko</caption> (Palsta 2)

<section>

<caption>Otsikko</caption> (Palsta 3)

<section>

<paragraph>

<content>Teksti</content> (Palsta 4)

</paragraph>

</section>

</section>

</section>

</section>

</body>

  - A-todistus

Esimerkkitodistus sisältää sekä näyttö- että rakennemuodon.

    - Yleistä

Lääkärintodistus A on tarkoitettu lyhytaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden osoittamiseen. Osa A-todistuksen tiedoista on sellaisia, jotka toistuvat useissa terveydenhuollon lomakkeissa (potilaan ja lääkärin tiedot), ja sopivat näin ollen sellaisinaan myös muiden lomakkeiden pohjaksi. Myös kenttien strukturoinnissa voidaan hyödyntää suoraan käytettyä mallia.

    - Header

CDA-header sisältää paitsi normaalit standardin kuvaamat tiedot, tiedot A-todistuksessa olevista potilaan ja lääkärin tiedoista, sekä tiedon todistuksen kirjoituspäivämäärästä.

Elementissä <patient> siirretään potilaan henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja sukupuoli. Puhelinnumeron sisältävää toistuvaa <telecom>-elementtiä voidaan käyttää myös muiden yhteyksien, kuten sähköpostiosoitteen tai faksinumeron välittämiseen.

Alla olevassa esimerkissä lääkärin tiedot on välitetty elementeissä <legal_authenticator> (allekirjoittaja), <originator> (dokumentin tuottaja), <transcriptionist> (dokumentin tallentaja) ja <provider> (terveydenhuollon ammattilainen). Tässä esimerkissä kaikki neljä elementtiä sisältävät saman henkilön tiedot, näin ei tarvitse toki olla reaalimaailman toteutuksissa.

Jos A-todistus välitetään samassa CDA-dokumentissa muiden potilaan tietojen kanssa, on tarpeellista toistaa lääkärin tiedot myös body-osassa, koska header on kaikille CDA-dokumentin osille yhteinen (ks. esimerkkitiedosto).

    - Body

A-todistuksen kentät, joille ei suoraan löydy paikkaa CDA-headerista, on laitettu body-osan kappaleiksi (<paragraph>). Jokainen kenttä on omana kappaleenaan päätason lohkon (<section>) alla lukuunottamatta kenttiä, jotka kuuluvat johonkin loogiseen kokonaisuuteen. Tällöin yhteenkuuluvat kentät on sijoitettu oman lohkorakenteen sisään. Tällaisia ovat tiedot potilaan kuntoutuksesta ja kuljetuksesta, jotka sisältävät useita alikenttiä.

Kentän nimi on sijoitettu <paragraph>-elementin sisään <caption>-elementtiin. <caption_cd> sisältää  lisäksi strukturoidun tiedon kentän numerosta, joka viittaa tauluun A-todistuksen otsikot.  Kentän näyttömuotoinen tietosisältö on sijoitettu <caption>-elementtiä seuraavaan <content>-elementtiin. Jos tieto on luonteeltaan strukturoitua, on sen koodiarvo sijoitettu ylimääräiseen <content>-elementtiin, joka sisältää <coded_entry>-elementissä tiedon koodiarvosta ja käytettävästä luokituksesta (taulusta). A-todistusta varten on määritelty taulut Kuntoutustarve (Oid=1.2.246.777.5.20012.2002), Kulkuneuvo (Oid=1.2.246.777.5.20013.2002) ja Sairauden tyyppi (Oid=1.2.246.777.5.20014.2002). Lisäksi viitataan muihin luokituksiin, kuten ICD-10 diagnoosiluokitukseen.

A-todistuksen otsikot, Oid=1.2.246.777.5.20011.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 101 | Nykyinen työ ja ammatti |
| 102 | Työnantaja |
| 103 | Merkittävin työkykyä alentava sairaus tai vamma |
| 104 | Muut työkykyä alentava sairaudet |
| 105 | Työkyvyttömyysaika |
| 106 | Päivä, jolloin lääkäri totesi työkyvyttömyyden |
| 107 | Kuntoutus |
| 1071 | Kuntoutustarve |
| 1072 | Kuntoutuspaikka |
| 108 | Kuljetus |
| 1081 | Kuljetus, menomatka |
| 1082 | Kuljetus, paluumatka |
| 10801 | Kuljetustapa |
| 10802 | Onko saattaja ollut välttämätön |
| 10803 | Päivämäärä |
| 109 | Sairauden tyyppi |
| 110 | Lisätietoja |
| 111 | Allekirjoittaneen lääkärin nimi |
| 112 | Allekirjoittaneen lääkärin SV-numero |

Kuntoutustarve, Oid=1.2.246.777.5.20012.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | tällä hetkellä ei tarvetta |
| 2 | suositellaan kuntoutustarpeen selvitykseen |
| 3 | suositellaan lääkinnälliseen kuntoutukseen |
| 4 | suositellaan ammatilliseen kuntoutukseen |
| 5 | ohjattu kuntoutukseen tai kuntoutustarpeen selvitykseen |

Kulkuneuvo, Oid=1.2.246.777.5.20013.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | yleinen kulkuneuvo |
| 2 | taksi, oma auto tms. |
| 3 | ambulanssi |
| 4 | muu erityiskulkuneuvo |

Sairauden tyyppi, Oid=1.2.246.777.5.20014.2002

| koodi | selite |
| --- | --- |
| 1 | tapaturma |
| 2 | ammattitaudin epäily tai ammattitauti |

    - Esimerkki A-todistuksesta

Seuraavassa on esimerkki täydellisestä CDA dokumentista, jossa ovat sekä headerin että bodyn tiedot täytetty.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE levelone SYSTEM "levelone_1.0.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cda_V05.xsl"?>

<levelone>

<clinical_document_header>

<!--ID-atribuutti EX sisältää yksikäsitteisen tunnisteen laitoksen sisällä-->

<!--ID atribuutti RT sisältää dokumentin generoineen laitoksen tunnuksen-->

<id EX="20020531111232100" RT="1.2.246.888.10.2013120.1.8123.11"/>

<set_id EX="20020531111232100" RT="1.2.246.888.10.2013120.1.8123.11"/>

<version_nbr V="1"/>

<document_type_cd V="1" DN="Todistus" S="1.2.246.777.5.20000.2002"/>

<!--todistuksen kirjoittamisaika-->

<service_tmr V="20020531112205"/>

<!--CDA-dokumentin luontiaika-->

<origination_dttm V="20020531112210"/>

<copy_dttm V="20020531112212"/>

<!--virallinen allekirjoittaja-->

<legal_authenticator>

<legal_authenticator.type_cd V="SPV" DN="Supervisor"/>

<!--participation_tmr on sama kuin service_tmr-->

<participation_tmr V="20020531112205"/>

<signature_cd V="S" DN="signed "/>

<person>

<!--SV-numero-->

<id EX="12345" RT="1.2.246.888.25.1"/>

<person_name>

<nm>

<GIV V="Lassi"/>

<FAM V="Lääkäri"/>

</nm>

<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>

</person_name>

</person>

</legal_authenticator>

<!--dokumentin tuottaja-->

<originator>

<originator.type_cd V="AUT" DN="author"/>

<participation_tmr V="20020531112205"/>

<person>

<!--SV-numero-->

<id EX="12345" RT="1.2.246.888.25.1"/>

<person_name>

<nm>

<GIV V="Lassi"/>

<FAM V="Lääkäri"/>

</nm>

<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>

</person_name>

</person>

</originator>

<!--dokumentin tuottanut organisaatio-->

<originating_organization>

<originating_organization.type_cd V="CST" DN="Custodian"/>

<organization>

<id RT="1.2.246.888.10.2013120.1.8123"/>

<organization.nm V="HUS PPKL"/>

</organization>

</originating_organization>

<!--dokumentin tallentaja-->

<transcriptionist>

<transcriptionist.type_cd V="ENT" DN="Data entry person"/>

<participation_tmr V="20020531112210"/>

<person>

<!--SV-numero-->

<id EX="12345" RT="1.2.246.888.25.1"/>

<person_name>

<nm>

<GIV V="Lassi"/>

<FAM V="Lääkäri"/>

</nm>

<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>

</person_name>

</person>

</transcriptionist>

<!--terveydenhuollon ammattilainen-->

<provider>

<provider.type_cd V="PRF" DN="performer"/>

<function_cd V="PCP" DN="primary care physician" S="2.16.840.1.113883.5.10246"/>

<person>

<!--SV-numero-->

<id EX="12345" RT="1.2.246.888.25.1"/>

<person_name>

<nm>

<GIV V="Lassi"/>

<FAM V="Lääkäri"/>

</nm>

<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>

</person_name>

</person>

</provider>

<!--potilas-->

<patient>

<patient.type_cd V="PATSBJ" DN="patient subject"/>

<participation_tmr V="20020531"/>

<person>

<id EX="130333-1234" RT="1.2.246.888.21.1"/>

<person_name>

<nm>

<GIV V="Pekka"/>

<FAM V="Potilas"/>

<MID V="Samuli"/>

</nm>

<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>

</person_name>

<addr USE="H">

<STR V="Kuulakuja"/>

<HNR V="6"/>

<ZIP V="03123"/>

<CTY V="Vantaa"/>

</addr>

<telecom V="tel:+358-55-1234567" USE="MC"/>

<telecom V="tel:+358-9-1234567" USE="H"/>

</person>

<birth_dttm V="19330313"/>

<administrative_gender_cd V="1" DN="mies" S="1.2.246.777.5.1.1"/>

</patient>

</clinical_document_header>

<body>

<section>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="101" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Nykyinen työ ja ammatti

</caption>

<content>Puuseppä</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="102" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Työnantaja

</caption>

<content>Porvoon puu ja metalli Oy</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="103" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Merkittävin työkykyä alentava sairaus tai vamma

</caption>

<content>Murtuma oikean käden nimettömässä</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="ICD10-koodi" S="1.2.246.777.ICD-luokitus"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="104" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Muut työkykyä alentava sairaudet

</caption>

<content>Kuumetta ja kurkkukipua</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="ICD10-koodi" S="1.2.246.777.ICD-luokitus"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="105" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Työkyvyttömyysaika

</caption>

<content/>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20020531..20020615"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="106" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Päivä, jolloin lääkäri totesi työkyvyttömyyden

</caption>

<content/>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20020531"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

<section>

<caption>

<caption_cd V="107" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuntoutus

</caption>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="1071" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuntoutustarve

</caption>

<content>Ohjattu kuntoutukseen tai kuntoutustarpeen selvitykseen</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="5" S="1.2.246.777.5.20012.2002"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="1072" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuntoutuspaikka

</caption>

<content>Selvitys kuntoutustarpeesta Hyksin ortopedian yksikössä</content>

</paragraph>

</section>

<section>

<caption>

<caption_cd V="108" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuljetus

</caption>

<section>

<caption>

<caption_cd V="1081" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Menomatka

</caption>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10801" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuljetustapa

</caption>

<content>Ambulanssi</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="3" S="1.2.246.777.5.20013.2002"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10802" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Saattaja

</caption>

<content>kyllä</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="Y" S="1.2.246.777.5.0136"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10803" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Päivämäärä

</caption>

<content/>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20020530"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

</section>

<section>

<caption>

<caption_cd V="1082" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Paluumatka

</caption>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10801" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Kuljetustapa

</caption>

<content>Oma auto/taksi</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="2" S="1.2.246.777.5.20013.2002"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10802" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Saattaja

</caption>

<content>ei</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="N" S="1.2.246.777.5.0136"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="10803" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Päivämäärä

</caption>

<content/>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20020531"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

</section>

</section>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="109" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Sairauden tyyppi

</caption>

<content>Tapaturma</content>

<content>

<coded_entry>

<coded_entry.value V="1" S="1.2.246.777.5.20014.2002"/>

</coded_entry>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<caption>

<caption_cd V="110" S="1.2.246.777.5.20011.2002"/>

Lisätietoja

</caption>

<content>Potilaan sormi jäänyt kaatuneen varastohyllyn alle, jolloin murtunut. Työ edellyttää oikean käden jatkuvaa käyttöä.</content>

</paragraph>

</section>

</body>

</levelone>

  - Laboratoriotulokset

Esimerkki sisältää vain näyttömuodon.

    - Laboratoriotulokset taulukkona

Kun harkitaan jonkin tietosisällön esittämistä CDA dokumenttina, on ensimmäisiä kysymyksiä rakenteen ja käytettävien rakenne-elementtien valinta. Laboratoriotulosdokumentti muodostuu samanlaisina toistuvista tulosriveistä. CDA rakenne-elementeistä kappale, luettelo ja taulukko vaikuttaa taulukon käyttö luontevimmalta. Laboratoriotulosdokumentti muodostetaan siis taulukon riveistä.

Laboratoriotulosrivi voi olla

- Pyyntö

- Kemian tulos

- Mikrobiologian tulos

- Lausunto

- Otsikkorivi

Seuraavaksi pohditaan kysymystä siitä, tehdäänkö erilaisille riveille kullekin oma taulukkonsa, taulukon osa, vai ovatko kaikki rivit samassa taulukossa.

Rivit halutaan näyttää päivämäärän mukaan järjestettyinä. Erilaiset tulosrivit tulevat siksi toistensa lomassa. Ulkonäkösyistä on selkeintä, että erilaiset rivit tulevat sarakejaoltaan toistensa kaltaisina, jolloin sarakerajat ovat samat koko dokumentin alusta loppuun.

Laboratoriotulosten bodyssä ei anneta taulukon sarakkeiden leveyksiä kiinteinä, vaan annetaan selaimen päätellä sarakkeiden leveydet. Selain määrää kunkin sarakkeen leveyden sarakkeella esiintyvän pisimmän merkkijonon sisältävän solun mukaisesti. Jos selainikkuna on liian kapea siihen, että jokaisen sarakkeen sisältö mahtuisi yhdelle riville, pyrkii selain jakamaan solun sisällön kahdelle riville.

Mikrobiologian tulosrivillä ja lausuntorivillä on soluja, joilla on pitkiä merkkijonoja. Nämä esitetään niin, että annetaan selaimelle lupa käyttää niille tilaa rinnakkaisia sarakkeita yhdistämällä.

Taulukolle annetaan otsikko <caption> elementissä.

    - Laboratoriotulostaulukon sarakkeet

Oheinen taulukko kuvaa eri laboratoriotulosrivien sisällön ja mille sarakkeelle sisältö tulee. Otsikkotekstejä sisältävät rivit ovat harmaalla pohjalla. Otsikkorivin solut tulevat <th> elementissä ja sisältörivin solut vastaavasti <td> elementissä.

| Selite |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otsikkorivi | Näytteenottoaika | Tutkimus | Tulos | Yksikkö | Rasitusaika | Viitearvot | Toimipiste |
| Pyyntö | Pyydetty pvm ja vuorokauden aika | Tutkimuksen nimilyhenne | PYYDETTY |  |  |  | Tilaava toimipiste |
| Kemian tulos | Näytteenoton ajankohta | Tutkimuksen nimilyhenne | Tulos (mahdollinen *-merkintä, jos viitearvojen ulkopuolella) | Yksikkö |  | Viitearvot | Tilaava toimipiste |
| Mikrobiologian tutkimus | Näytteenoton ajankohta | Tutkimuksen nimilyhenne | ** |  |  |  | Tilaava toimipiste |
| Mikrobiologian otsikkorivi | Löydös: (Viljely) |  | Määrä | Antibioottiherkkyys |  |  |  |
| Herkkyysmääritys | Bakteerin nimi |  | Määrä | Antibiootin nimi | Herkkyys |  |  |
| Lausunnon otsikkorivi | Lausunto |  |  |  |  |  |  |
| Kemian tai mikrobiologian lausunto | Lausunnon teksti |  |  |  |  |  |  |

    - Esimerkki laboratoriotulosdokumentista

<body>

<section>

<table border="0">

<caption>Tulokset</caption>

<tbody>

<tr>

<th>Näytteenottoaika</th>

<th>Tutkimus</th>

<th>Tulos</th>

<th>Yksikkö</th>

<th>Rasitusaika</th>

<th>Viitearvot</th>

<th>Osasto</th>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="20011108"/>

</local_markup>

AAMU

</td>

<td>S_ASAT</td>

<td>PYYDETTY</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>SREUP</td>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="200111071200"/>

</local_markup>

</td>

<td>S_ASAT</td>

<td>77*</td>

<td>U/l </td>

<td/>

<td>10-40/Naiset </td>

<td>RPAT</td>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="200111061415"/>

</local_markup>

</td>

<td>B-GHb_A1C</td>

<td>OTETTU</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>KLAB</td>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="200102020953"/>

</local_markup>

</td>

<td>fE-Folaat</td>

<td>268</td>

<td> nmol/l</td>

<td/>

<td> 230-1180/Kaikki</td>

<td>KOKEMÄEN TK</td>

</tr>

<tr>

<td/>

<td>S-Prot-Ef</td>

<td>55*</td>

<td>g/l</td>

<td/>

<td>60-85/Kaikki</td>

<td>KOKEMÄEN TK</td>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="20010201"/>

</local_markup>

</td>

<td>U-BaktJVi</td>

<td>**</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>KOKEMÄEN TK</td>

</tr>

<tr>

<th/>

<th>Löydös: (Viljely)</th>

<th/>

<th> Määrä:</th>

<th> Antibioottiherkkyys:</th>

</tr>

<tr>

<td/>

<td colspan="2"> ESCHERICHIA COLII </td>

<td> 10E</td>

<td> MESILLIN</td>

<td>S</td>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td> NITROFUR</td>

<td>I</td>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td> NORFLOKS</td>

<td>S</td>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td> TRIMETOP</td>

<td>S</td>

</tr>

<tr>

<th/>

<th>Lausunto</th>

</tr>

<tr>

<td/>

<td colspan="6">Nyt tulee oikein pitkä teksti joka jatkuu ja jatkuu vaikka kuinka kauas ja jossa aluksi ei ole enempää rivinvaihtoja eikä mitään muutakaan muotoilua</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

</tr>

<tr>

<td>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" 
value="20010204"/>

</local_markup>

</td>

<td>U-BaktJVi</td>

<td>**</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>KOKEMÄEN TK</td>

</tr>

<tr>

<th/>

<th>Löydös: (Viljely)</th>

<th/>

<th> Määrä:</th>

<th> Antibioottiherkkyys:</th>

</tr>

<tr>

<td/>

<td colspan="2"> HAEMOPHILUS AEGYPTI </td>

<td>+</td>

<td>ETAMBUTO</td>

<td>S</td>

<td/>

<td/>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>ISONIATS </td>

<td>S</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>PYRATSIN</td>

<td>R</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>RIFAMPIS</td>

<td>S</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td>STREPTOM</td>

<td>S</td>

<td/>

</tr>

<tr>

<th/>

<th>Lausunto</th>

</tr>					<tr>

<td/>

<td colspan="6">Nyt tulee oikein pitkä teksti joka jatkuu ja jatkuu vaikka kuinka kauas ja jossa aluksi ei ole enempää rivinvaihtoja eikä mitään muutakaan muotoilua</td>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

<td/>

</tr>

</tbody>

</table>

</section>

</body>

  - CDA dokumenttien muotoilu katseltavaksi

CDA dokumentin muotoilu katseltavaksi ei ole standardiin kuuluva asia, vaan CDA:n dokumentteja käyttävät sovellukset voivat muotoilla dokumentit haluamallaan tavalla. Tämän oppaan tukipaketissa on kuitenkin esimerkki XSL-tiedosto, jota voi käyttää CDA dokumenttien muotoiluun. Se esittää header-osasta ainoastaan tärkeimmät tiedot, mutta body-osan se tulostaan kokonaan. Body-osan lohkojen ja kappaleiden sisennykset on pyritty tekemään siten, että tulos mahdollisimman hyvin vastaisi Sairaalaliiton vihreässä kirjassa esitettyjen kertomuslomakkeiden taittoa.

Tukipaketissa on myös mukana CDA XML-tiedostoista tämän XSL-tyylisivun avulla muotoillut HTML-tiedostot.

  - Päivämäärien muotoilu katseltavaksi

Aika annetaan yleisessä tapauksessa muodossa YYYYMMDDHHMMSS.UUUU-ZZ) (timezone annetaan muodossa + tai - ZZ, UUUU tarkoittaa sekunnin osia). Vähemmän tarkan ajan ilmoittaminen tehdään jättämällä numeroita ja merkkejä pois oikeasta laidasta alkaen.

Aikamääre voi olla myös aikaväli.. Aikaväli voidaan esittää antamalla kaksi aikaa, jotka erotetaan toisistaan kahdella pisteellä eli 
YYYYMMDDHHMMSS.. YYYYMMDDHHMMSS.

Suomalainen käytäntö päivämäärien katselussa on kuitenkin dd.mm.yyyy klo hh:mm:ss. Päivämäärän muunnos talletusmuodosta katselumuotoon tehdään XSL-muunnoksessa käyttäen pientä rutiinia. Headerin päivämääräelementtien muunnos on yksinkertainen tehdä, koska jokainen elementti muutenkin muotoillaan elementin nimen alla, jolloin on tiedossa, mitkä elementit sisältävät päivämäärätietotyypin.

Bodyn osalta tämä ei ole mahdollista, koska <content> elementistä sellaisenaan käy ilmi, että se sisältää päivämäärän. Kuitenkin  lopputuloksen kannalta on johdonmukaista, että myös body osan päivämäärät muotoillaan suomalaiseen tyyliin.

Tämä ratkaistaan käyttämällä local-markup rakennetta, jolla ilmoitetaan, että sisällössä on päivämäärä. Local markupin avulla päivämäärä voidaan antaa samalle muotoilurutiinille, jota käytetään headerin elementeille ja näin saadaan aikaan sama muotoilu.

Tästä syystä ei päivämäärää enää ole tarpeen tuoda toiseen kertaan <content> elementistä. Tästä kuitenkin seuraa vaatimus,  että CDA dokumentin vastaanottavan sovelluksen täytyy AINA käsitellä bodyssä tulevat päivämäärän sisältävät local_markup elementit. Muuten päivämäärät jäävät kokonaan pois body-osasta, ja silloin dokumentin katselumuoto ei vastaa alkuperäistä sisältöä.

Esimerkki päivämäärän muotoilusta soveltamisoppaan tukipaketissa olevan XSL-tiedoston local_markup rakenteella: ( Esimerkkinä oleva muotoiluohjelma ei nykymuodossaan käsittele sekunnin osia eikä aikavyöhykkeitä).

<section>

<paragraph>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20011108..20011109"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="20011108"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

<paragraph>

<content>

<local_markup>

<local_attr name="dttm" value="200109050815..200109051315"/>

</local_markup>

</content>

</paragraph>

</section>

Näyttää tällaiselta:

08.11.2001 - 09.11.2001

08.11.2001

05.09.2001 klo 08:15 - 05.09.2001 klo 13:15

- Määrityksen versiointi

Tämä paikallistamisopas perustuu CDA-versioon 1.0, joka valmistui elokuussa 2000 ja hyväksyttiin ANSI-standardiksi marraskuussa 2000. Paikallistetuissa sanomissa on pakollinen local_header, joka ilmoittaa paikallistamisoppaan version ja sitä kautta myös taustalla olevan CDA:n version.

<local_header ignore=”markup” descriptor=”HL7FI”>

<local_attr name=”VERSION” value=”2002.1.0”/>

</local_header>

tarkoittaa, että kyseinen CDA dokumentti noudattaa Suomalaista paikallistamisopasta versio 1.0 vuodelta 2002.

CDA-versio tosin ilmoitetaan myös XML-sanomassa DTD-tiedoston nimessä.

<!DOCTYPE levelone SYSTEM "levelone_1.0.dtd">

DTD:ssä ilmoitetaan myös kiinteällä attribuutilla RIM-versio, joka tässä tapauksessa on 0.98.

<!--

============================================================

============================================================

HL7 Clinical Document Architecture, Version 1.0

CDA Header DTD

Public Identifier :: "-//HL7//DTD CDA Header 1.0//EN"

Derived from HL7 Reference Information Model, Version 0.98

DTD Last Revised: September 18, 2000

============================================================

============================================================

-->

CDA:n level 1:n uudemmissa versioissa saatetaan ottaa käyttöön uudempi RIM. RIM:in tämänhetkinen versio on 1.16. CDA level 1:n uusin työversio on 1.5 (4.6.2002).

- Liitteet

HL7 CDA paikallistamisprojektin lopputulokset  V 1.0, 27.9.2002

Paketti sisältää mm. seuraavia tiedostoja:

1: Soveltamisopas:

Soveltamisopas_1_0.doc

2: CDA määritykset, dtd-tiedostot:

v3dt_1.0.dtd

levelone_1.0.dtd

header_1.0.dtd

3: Soveltamisoppaan mukainen tyylitiedosto:

cda_V05.xsl

4: Kertomus esimerkkisisältö ja koodit:

Kertomusesimerkki.xml

Kertomusesimerkki.html

Kertomusesimerkki_10_20020605.doc

CDA_koodit_lomake_10_20020605.xls

CDA_koodit_otsakket_10_20020605.xls

5: A-todistus esimerkkisisältö:

A_todistusesimerkki.xml

A_todistusesimerkki.html

6: Laboratoriotulokset esimerkkisisältö:

Laboratoriotuloksetesimerkki.xml

Laboratoriotuloksetesimerkki.html

7: Sanasto

Sanasto.doc

8: XML työvälineet  xsbrowser kansio

9: HL7 tausta-aineistoa tutustuttavaksi

- document ontology 020524.rtf

- HDF.doc

- HL7_Template_Proposal.April24.2002.doc

- SDTCFundingBoardProp_May02.doc