Laboratorion HL7 v2.3 sanomamääritysten päivitys

Syksy 2023

16.10.2023

Merkinnän tekijä: Timo Tarhonen/Tietotarha

Sisällys

1 Johdanto	3

2 Pyynnön tekijän sijoittuminen ORM-sanomalle, tietoryhmä ORC (tietotyyppi XCN)	3

3 Lausunnon antajan sijoittuminen ORU-sanomalle, tietoryhmä OBX (tietotyyppi XCN)	3

3.1 Lausujana henkilö	3

3.2 Lausujana ohjelmisto/laite	3

3.2.1 Jos ohjelmistolla/laitteella on EUDAMED-tunnus	3

3.2.2 Ei EUDAMED-tunnusta	4

4 Etunimien maksimimäärä	4

5 Omakannan tuloksen näytön viivästysaika (lausuntosanoma)	4

6 Akkreditoitu tutkimus (lausuntosanoma)	4

7 Sairaalahygienisesti merkittävä (lausuntosanoma)	5

8 Rekisterinpitäjä ja rekisterin tarkenne, radiologian määrityksestä	6

8.1 Rekisterin pitäjä	6

8.2 Rekisterin tarkenne	7

9 AC-numero ja study instance UID (lausuntosanoma)	9

10 Rivinvaihto OBX-5:ssä, radiologian määrityksestä	10

11 Iäisyyskysymykset, joita ei nyt ratkota	10

12 Pidetyt kokoukset	10

13 Työryhmä	11

14 Seuraava teams-kokous	12

Johdanto

Tähän dokumenttiin on koottu muutokset, joita kansalliseen HL7 v.2.3 laboratoriomääritykseen on tehty syksyllä 2023. Pääpaino on tiedoilla, joita tarvitaan Kanta-arkistoinnissa. Nämä muutokset viedään hyväksymisen jälkeen varsinaiseen laboratoriomääritykseen.

Pyynnön tekijän sijoittuminen ORM-sanomalle, tietoryhmä ORC (tietotyyppi XCN)

- tutkimuspyynnön tekijän henkilötunnus = ORC-12.1 (hetu tai terhikki pakollinen)

- tutkimuspyynnön tekijän sukunimi = ORC-12.2

- tutkimuspyynnön tekijän etunimi = ORC-12.3

- tutkimuspyynnön tekijän muut etunimet = ORC-12.4

- tutkimuspyynnön tekijän terhikki-tunniste = ORC-12.5 (hetu tai terhikki pakollinen)

- tutkimuspyynnön tekijän sv-numero = ORC-12.7 (vapaaehtoinen)

- tilaajayksikön OID-toimipiste = ORC-17.4 (CE), lyhenne CE:n toiseen komponenttiin

- tunnisteen tyyppikoodi = ORC-12.13 (vakioteksti ”KANTA”)

- merkinnän tekijän rooli = ORC-12.6. Oletusarvo ”MER”

Lausunnon antajan sijoittuminen ORU-sanomalle, tietoryhmä OBX (tietotyyppi XCN)

Lausujana henkilö

- lausunnonantajan henkilötunnus = OBX -16.1 (hetu tai terhikki pakollinen)

- lausunnonantajan sukunimi = OBX -16.2

- lausunnonantajan etunimi = OBX -16.3

- lausunnonantajan muut etunimet = OBX -16.4

- lausunnonantajan terhikki-tunniste = OBX -16.5 (hetu tai terhikki pakollinen)

- lausunnonantajan sv-numero = OBX-16.7 (vapaaehtoinen)

- lausunnonantajan organisaation OID = OBX -16.14, lyhenne HD:n toiseen komponenttiin

- tunnisteen tyyppikoodi = OBX-16.13 (vakioteksti ”KANTA”)

- merkinnän tekijän rooli = OBX-16.6.Oletusarvo ”MER”

Lausujana ohjelmisto/laite

Jos ohjelmistolla/laitteella on EUDAMED-tunnus

Eudamedin UDI-tunnus = OBX-16-1.

Tunnisteen tyyppikoodi = OBX-16.13, vakioarvo 1.2.246.537.6.12.999.2003.34

Merkinnän tekijän rooli = OBX-16.6. Vakioteksti ”OHJ”

Ei EUDAMED-tunnusta

- valmistajan tunniste = OBX -16.1

- laitteen/ohjelmiston nimi = OBX -16.2

- laitteen malli/ohjelmiston versio = OBX -16.3

- valmistajan Y-tunnus = OBX -16.5

- lausunnonantajan organisaation OID  ja lyhenne= OBX -16.14.

- tunnisteen tyyppikoodi = OBX-16.13 vakioteksti ”KANTA-OHJ”

- merkinnän tekijän rooli = OBX-16.6 vakioteksti ”OHJ”

Etunimien maksimimäärä

Maksimimäärä 3. On tärkeää, että samaa rajoitusta noudatetaan ADT-sanomissa ja radiologian sanomissa.

Omakannan tuloksen näytön viivästysaika (lausuntosanoma)

Muodossa vvvvkkpp.

Arvo on tutkimuskohtainen.

OBX-17 tutkimusmenetelmä (toistuva CE, ORU-sanoma).

Komponentti CE-1: päivämäärä muodossa vvvvkkpp.

Komponentti CE-2: vakioteksti ”omakannan viivästysaika”

Komponentti CE-3: vakioteksti ”KELA”

Esimerkki: 20231120^omakannan viivästysaika^KELA

Akkreditoitu tutkimus (lausuntosanoma)

OBX-17 tutkimusmenetelmä (toistuva CE, ORU-sanoma).

Komponentti CE-1: vakio ”A”.

Komponentti CE-2: vakioteksti ”akkreditoitu tutkimus”

Komponentti CE-3: vakioteksti ”FINAS”

Esimerkki: A^akkreditoitu tutkimus^FINAS

Sairaalahygienisesti merkittävä (lausuntosanoma)

Labran erratassa määritelty, mutta vaatii vielä korjaamista.

Tieto sijoitetaan kenttään OBX-13 tulos-OBX:llä. Tiedon arvo on ”S”.

OBX|3|ST|Tar4093^B-BaktJVi^LABTEST|3||||A|||F||S|201902081013|||||201902111035

Lisäksi mikäli käytössä on rakenteinen mikrobiologian tulosvälitys, tulee sama tieto myös Löydös-OBX:ään. Esim.

OBX|9|ST|Staph. aureus^Staphylococccus aureus^WL-MI|3.6||||A|||||S||||CULT^Culture^WEBLAB

Mikrobiologian vastaussanoman rakenne on esitetty määrittelypaketissa v3.1 kappaleessa 6.2.

Mikrobiologia tulokset noudattavat seuraavaa rakennehierarkiaa:

Tutkimus (toistuma)

Löydös (toistuma)

Antibiootti (toistuma)

Herkkyys

Sanomaesimerkki:

OBR|1|11177990^Epic|126272-WM2227W^WEBLAB|4358^  -MRSAVi^LAB-KL-98|||202208221226|||||||202208221232||||||||202208221234||MB|F||^^^^^R|||||&Löfgren&Riina

OBX|1|ST|4358^  -MRSAVi^LAB-KL-98|1||||A|||F||S|202208221226|||||202208221234

OBX|2|ST|NAY169^Mistä otettu^WL-LT|1.1|Nielu

OBX|3|ST|Staph. aureus^Staphylococcus aureus^WL-MI|1.2||||A|||||S||||CULT^Culture^WEBLAB

OBX|4|ST|5^Lausunto^HL7FI|1.2.1|MRSA-kanta, sairaalahygieenisesti merkittävä

OBX|5|ST|5^Lausunto^HL7FI|1.2.1|löydös.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin tarkenne, radiologian määrityksestä

Toistuva kenttä PV1-50

Rekisterin pitäjä

Kenttä on toistuva ja siinä voi olla palvelutapahtuman ja/tai rekisterinpitäjän tiedot.

| # | Kenttänimi | T | R/O | <Arvo> tai/ja Kommentti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Alternate Visit ID | CX |  | Rekisterinpitäjä |
| 50.1 | ID | ST | R | OID |
| 50.2 | Check digit | ST | O | Potilasrekisteritunnus <1> Erillissäilytys <2> Julkinen terveydenhuolto <3> Yksityinen terveydenhuolto <4> Työterveyshuolto <6> Ilmoitukset ja tilastorekisterit <7> Potilaan omat asiakirjat <8> Tutkimusrekisterit <10> Ammatinharjoittaja <11> Käytöstä poistetut asiakirjat <12> Tiedonhallintapalvelun asiakirjat <13> Arkistoasiakirjat |
| 50.3 | Code Identifying the check digit | ID | R | Rekisterinpitäjän laji <1> Julkinen <2> Yksityinen |
| 50.4 | Universal ID | ST | O | Rekisterinpitäjän nimi |
| 50.5 | Identifier Type Code | IS | R | Tunnisteen tyyppi: <REKP> |

Rekisterinpitäjän OID, joka koostuu Y-tunnuksesta.

OID-tunnus määritetään Y-tunnuksen osalta seuraavalla tavalla:

- Solmuluokkana 1.2.246.10

- Alisolmuluokkana 1.2.246.10.<Y-tunnus>.19

Esimerkkinä Y-tunnus 1234567-9, josta saadaan OID-tunnukseksi 1.2.246.10.12345679.19.0

Esimerkki Y-tunnuksen tapauksessa

PV1|1|O||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2.246.10.12345679.19.0^2^1^Effica^REKP

Esimerkki Y-tunnuksen ja palvelutapahtuman tapauksessa

PV1|1|O||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2.246.10.19623654.10.1.14009.2013.1134^^^Effica^PTAP~1.2.246.10.12345679.19.0^3^2^Effica^REKP

Rekisterin tarkenne

Rekisterin tarkennetta käytetään rekisterinpitäjän kanssa.

| # | Kenttänimi | T | R/O | <Arvo> tai/ja Kommentti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Alternate Visit ID | CX |  | Rekisterin tarkenne |
| 50.1 | ID | ST | R | OID |
| 50.2 | Check digit | ST | O | Työnantajan Y-tunnus / hetu |
| 50.4 | Universal ID | ST | O | Työnantajan nimi |
| 50.5 | Identifier Type Code | IS | R | Tunnisteen tyyppi: <REKT> |

Esimerkki, jossa on palvelutapahtuma, rekisterinpitäjä ja tarkenne.

PV1|1|O||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2.246.10.19623654.10.1.14009.2013.1134^^^Effica^PTAP~1.2.246.10.12345679.19.0^4^1^Effica^REKP~1.2.246.21.1967041813616^180467-136H^^Työnantajan nimi^REKT

| Komponentti | Komponentin määritys |
| --- | --- |
| 1 | Rekisterin tarkenteen OID, joka koostuu joko henkilötyönantajan henkilötunnuksesta tai Y-tunnuksesta. |
| 2 | Työantajan Y-tunnus tai hetu |
| 4 | Työnantajan nimi |
| 5 | Tunnisteen tyyppi: <REKT> |

Y-tunnuksesta OID muodostetaan seuraavalla tavalla:

1.2.246.10.<Y-TUNNUS>, esim. 1.2.246.10.15675350

Taulukko 1: Henkilötunnuksesta OID-tunnus

| Lyhenne | Määritys | Esimerkki |
| --- | --- | --- |
| DD | Päivä kahdella merkillä ilmoitettuna | 18 |
| MM | Kuukausi kahdella merkillä ilmoitettuna | 04 |
| YY | Vuosi kahdella merkillä ilmoitettuna | 67 |
| yy | Vuosisata muodostettuna vuosisadan tunnuksesta (P): + = 18 - = 19 A = 20 | 19 |
| P | Vuosisadan tunnus: 18 = + 19 = - 20 = A | - |
| ZZZ | Yksilönumero, jolla erotellaan samana päivänä syntyneet toisistaan | 123 |
| Q | Henkilötunnuksen tarkistusmerkki; jakojäännös henkilötunnuksesta ilman vuosisadan tunnusta. 0 = 0,.., 10 = A,.., 30 = Y | 180467-136 (hetu) 180467136 mod 31 = 16 (dec) 16 = H (tarkistusmerkki) |
| qq | Henkilötunnuksen tarkistusmerkki palautettuna desimaaliarvoon. 0 = 0,.., A = 10,.., Y = 30 | H = 16 |

OID-tunnus määritetään henkilötunnuksen osalta seuraavalla tavalla:

- solmuluokkana on 1.2.246.21

- henkilötunnus DDMMYYPZZZQ

- henkilötunnus OID-muodossa yyYYMMDDZZZqq

Esimerkkinä henkilötunnus 180467-136H, josta saadaan OID-tunnukseksi

1.2.246.21.1967041813616.

AC-numero ja study instance UID (lausuntosanoma)

Nämä tarvitaan mahdollista kuvaa varten.

Radiologiassa: AC-numero OBR-3, Study instance UID OBR-29.1

Laboratoriosanomissa näitä kenttiä ei voi käyttää näille tiedoille, koska kentät ovat jo muussa käytössä ja eivät ole toistuvia.

Laitetaan tiedot seuraaviin kenttiin:

AC-numero = OBR-20

Study instance UID = OBR-21

Rivinvaihto OBX-5:ssä, radiologian määrityksestä

Jokainen rivi voi muodostaa oman OBX-segmentin tai rivinvaihdot voidaan eskapoida \.br\ merkillä. Useampi peräkkäinen rivinvaihto välitetään tekstinä ”” OBX-5 tietokentässä.

Esim.:

OBX|1|TX|Anamnesis|1|Pyydetään tutkimus

OBX|2|TX|Anamnesis|2|””

OBX|3|TX|Anamnesis|3|””

OBX|4|TX|Anamnesis|4|Potilas kaatunut ja loukannut päänsä

Iäisyyskysymykset, joita ei nyt ratkota

- rasituskokeet

- kestolähete

- mikrobiologian tulokset

Pidetyt kokoukset

Aluksi käsiteltiin sähköpostijakelulla.

Teams-kokoukset:

24.8.2023

21.09.2023

16.10.2023

Työryhmä

antti.haikio@fimlab.fi

jari.halme@enersoft.fi

kimmo.hanninen@mylab.fi

jouni.heinonen@mylab.fi

tarmo.hollmen@tietoevry.com

mikael.holm@tietoevry.com

ext-maija.jantti@nordlab.fi

miika.jarvinen@atostek.com

EXT_mauri.kaatrasalo@istekki.fi

timo.kaskinen@nhg.fi

heli.leinonen@nordlab.fi

Teppo.Lindholm@enersoft.fi

oiva.moisio@atostek.com

sanna.noronen@fimlab.fi

petri.rajala@nordlab.fi

jarmo.savolainen@enersoft.fi

jan.skog@enersoft.fi

olli.tanskanen@jedisoft.fi

timo.tarhonen@tietotarha.fi

Mika.Torhola@atostek.com

mikko.venetpalo@enersoft.fi

Seuraava teams-kokous

Maanantaina 20.11 klo 15-16.